Форма 10
к заявке № 100
от 21мая 2014г.

Техническое задание 

на поставку кругов отрезных.
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.
	№

п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) 
	Комплектность
	Единица измерения
	Количество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Круг отрезной 41 125(1,2(22 54С 80-Н 41-43 BF М 80м/с      2 кл. 
	Тип 41.                                     Наружный диаметр-125мм. Посадочный диаметр -22мм.
Высота -1,2 мм.
Материал – на основе карбида кремния марки 54С, зернистостью 80-Н, со звуковым индексом (ЗИ) 41-43, на бакелитовой связке с упрочняющими элементами для резки металла, с предельной рабочей скоростью 80 м/с, 2-го класса неуравновешенности
	ГОСТ 21963-2002
ОКП 398200, 398300
	
	шт.
	820
	в течение 2(двух) недель после заключения договора, возможна досрочная поставка
	Гарантийный срок хранения

не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику

	2
	Круг отрезной
41 125(2,0(22 14А 80-Н 41-43 BF М 80м/с 2 кл.
	Тип 41.                                     Наружный диаметр-125мм Посадочный диаметр-22мм.
Толщина-2мм.
Материал - изготовлен на основе электрокорунда нормального марки 14А зернистостью 80-Н, со звуковым индексом (ЗИ) 41-43, на бакелитовой связке с упрочняющими элементами для резки металла, с предельной рабочей скоростью 80 м/с, 2-го класса неуравновешенности
	ГОСТ 21963-2002
ОКП 398200, 398300
	
	шт.
	820
	в течение 2(двух) недель после заключения договора, возможна досрочная поставка
	Гарантийный срок хранения

не менее 12 месяцев с момента поставки товара Заказчику

	3
	Круг отрезной
41 125(2,5(22 14А 80-Н 41-43 BF М 80м/с 2 кл.
	Тип 41.                                     Наружный диаметр-125мм. Посадочный диаметр-22мм.
Толщина-2,5 мм.
Материал - изготовлен на основе электрокорунда нормального марки 14А зернистостью 80-Н, со звуковым индексом (ЗИ) 41-43, на бакелитовой связке с упрочняющими элементами для резки металла, с предельной рабочей скоростью 80 м/с, 2-го класса неуравновешенности
	ГОСТ 21963-2002
ОКП 398200, 398300
	
	шт.
	890
	в течение 2(двух) недель после заключения договора, возможна досрочная поставка
	Гарантийный срок хранения

не менее 12 месяцев с момента поставки товара Заказчику

	4
	Круг отрезной
41 180(2,5(22 14А 80-Н 41-43 BF М 80м/с 2 кл.
	Тип 41.                                     Наружный диаметр-180мм. Посадочный диаметр-22мм.
Толщина-2,5 мм.
Материал - изготовлен на основе электрокорунда нормального марки 14А зернистостью 80-Н, со звуковым индексом (ЗИ) 41-43, на бакелитовой связке с упрочняющими элементами для резки металла, с предельной рабочей скоростью 80 м/с, 2-го класса неуравновешенности
	ГОСТ 21963-2002
ОКП 398200, 398300
	
	шт.
	1230
	в течение 2(двух) недель после заключения договора, возможна досрочная поставка
	Гарантийный срок хранения

не менее 12 месяцев с момента поставки товара Заказчику

	5
	Круг отрезной
41 230(3(22 14А 80-Н 41-43 BF М 80м/с 2 кл.
	Тип 41.                                     Наружный диаметр-230мм Посадочный диаметр-22мм.
Толщина-3мм.
Материал - изготовлен на основе электрокорунда нормального марки 14А зернистостью 80-Н, со звуковым индексом (ЗИ) 41-43, на бакелитовой связке с упрочняющими элементами для резки металла, с предельной рабочей скоростью 80 м/с, 2-го класса неуравновешенности
	ГОСТ 21963-2002
ОКП 398200, 398300
	
	шт.
	900
	в течение 2(двух) недель после заключения договора, возможна досрочная поставка
	Гарантийный срок хранения

не менее 12 месяцев с момента поставки товара Заказчику

	6
	Круг отрезной
41 400(4(32 54С 80-Н 41-43 BF М 80м/с 2 кл.
	Тип 41.                                     Наружный диаметр-400мм. Посадочный диаметр-32мм. Толщина-4 мм.
Материал - изготовлен на основе карбида кремния                       марки 54С                          зернистостью 80-Н, со звуковым индексом (ЗИ) 41-43, на бакелитовой связке с упрочняющими элементами для резки металла, с предельной рабочей скоростью 80 м/с, 2-го класса неуравновешенности
	ГОСТ 21963-2002
ОКП 398200, 398300
	
	шт.
	125
	в течение 2(двух) недель после заключения договора, возможна досрочная поставка
	Гарантийный срок хранения

не менее 12 месяцев с момента поставки товара Заказчику

	7
	Круг зачистной
1 125(6(22,23 54С F30 R BF М 80м/с Pg
	Тип 1.                                     Наружный диаметр - 125мм. Высота - 6,0 мм. Диаметр посадочного отверстия 22,23мм. 
Материал - на основе карбида кремния марки 54С, зернистостью F30, твердостью R, на бакелитовой связке с упрочняющими элементами BF, с предельной рабочей скоростью 80 м/с, для ручных шлифовальных машин Pg.
	ГОСТ Р 53410-2009
ОКП 398200
	
	шт.
	1000
	в течение 2(двух) недель после заключения договора, возможна досрочная поставка
	Гарантийный срок хранения

не менее 12 месяцев с момента поставки товара Заказчику


ГОСТ Р 53410-2009

 ОКП 398200

	
	
	шт.
	1376
	в течение 2(двух) недель после заключения договора, возможна досрочная поставка
	Гарантийный срок хранения

не менее 12 месяцев с момента поставки товара Заказчику

	9
	Круг зачистной
1 230(6(22,23 54С F30 R BF М 80м/с Pg
	Тип 1.                                     Наружный диаметр - 230мм. Высота - 6,0 мм. Диаметр посадочного отверстия 22,23мм. 
Материал - на основе карбида кремния марки 54С, зернистостью F30, твердостью R, на бакелитовой связке с упрочняющими элементами BF, с предельной рабочей скоростью 80 м/с, для ручных шлифовальных машин Pg.
	ГОСТ Р 53410-2009
ОКП 398200
	
	шт.
	450
	в течение 2(двух) недель после заключения договора, возможна досрочная поставка
	Гарантийный срок хранения

не менее 12 месяцев с момента поставки товара Заказчику

	10
	Круг шлифовальный
1 350х40х127 63С 60Р K-L 6 V 50м/с 2кл
	Тип 1.
Наружный диаметр-350 мм.
Диаметр посадочного отв. -127 мм.
Высота - 40 мм.
Из зеленого карборунда марки 63С Зернистостью 60Р. 

Твердостью K-L.
Номером структуры 6.

На керамической связке V.

с предельной рабочей скоростью 50 м/с, 2-го класса неуравновешенности
	ГОСТ Р 52781-2007                                        ОКП 39 7141
	
	шт.
	10
	в течение 2(двух) недель после заключения договора, возможна досрочная поставка
	Гарантийный срок хранения

не менее 12 месяцев с момента поставки товара Заказчику

	11
	Круг заточной 1 200х20х32 25А 150Р K-L 6 V 50м/с 2кл.
	Тип 1.
Наружный диаметр-200 мм.
Диаметр посадочного отв. -32 мм.
Высота - 20 мм.
Из электрокорунда марки 25А зернистостью 150Р. 

Твердостью K-L.

Номером структуры 6.

На керамической связке V.

с предельной рабочей скоростью 50 м/с, 2-го класса неуравновешенности
	ГОСТ Р 52781-2007                                        ОКП 39 7141
	
	шт.
	11
	в течение 2(двух) недель после заключения договора, возможна досрочная поставка
	Гарантийный срок хранения
не менее 12 месяцев с момента поставки товара Заказчику

	12
	Круг лепестковый торцевой 

КЛТ1 125х22 Р60
	Наружный диаметр-125мм. Посадочный диаметр-22мм.
Изготовлен из прямоугольных элементов шлифовальной шкурки на тканевой основе, которые расположены в виде веера на подложке из стекловолокна.
Зернистостью Р60.
	Не требуется
	
	шт.
	1102
	в течение 2(двух) недель после заключения договора, возможна досрочная поставка
	Гарантийный срок хранения

не менее 12 месяцев с момента поставки товара Заказчику

	13
	Круг лепестковый торцевой
КЛТ1 180х22 Р80
	Наружный диаметр-180мм. Посадочный диаметр-22мм.
Изготовлен из прямоугольных элементов шлифовальной шкурки на тканевой основе, которые расположены в виде веера на подложке из стекловолокна.
Зернистостью Р80
	Не требуется
	
	шт.
	485
	в течение 2(двух) недель после заключения договора, возможна досрочная поставка
	Гарантийный срок хранения

не менее 12 месяцев с момента поставки товара Заказчику

	14
	Круг шлифовальныйлепестковый
КЛ 120х25х32 15А 5-П С1Г 
	Тип – без оправки.

Наружный диаметр – 120 мм Диаметр осадочного отв. – 32мм Высота – 25 мм.
из нормального электрокорунда марки 15А зернистостью 5-П, 

из шлифовальной шкурки 

по ГОСТ 5009-82, 

на сарже средней №1 гладкокрашенной
	ГОСТ 22775-77                                             ОКП 39 7141
	
	шт.
	485
	в течение 2(двух) недель после заключения договора, возможна досрочная поставка
	Гарантийный срок хранения

не менее 12 месяцев с момента поставки товара Заказчику


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2013 года,  не бывшим в употреблении, не восстановленным,  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц. 


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Качество, упаковка и маркировка поставляемой продукции должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе:

ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Заводская упаковка должна соответствовать ГОСТ 27595-88 «Межгосударственный стандарт. Материалы шлифовальные и инструменты абразивные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка Товара по количеству производится Заказчиком, с соблюдением правил Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 года № П-6 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.1973 № 81, от 14.11.1974 № 98) и № П-7 от 25.04.66 г. 

	Подраздел 5.2 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке Товаров

	Поставщик предоставляет Заказчику сертификаты качества на поставляемый Товар, заверенные мокрой печатью Поставщика. 

Сертификаты предоставляются одновременно с поставкой Товара.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Погрузочно-разгрузочные работы должны проводиться в соответствии с ГОСТ 27595-88;

Поставщик обязан поставить и разгрузить товар за свой счёт по адресу: Воронежская обл., г. Нововоронеж, Промзона, ул.Восточная, 4.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранится в крытом складском помещении в упакованном состоянии. Условия хранения в соответствии с ГОСТ 27595-88.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	Не установлено


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Качество и комплектность продукции должны соответствовать требованиям данного Технического задания, назначению продукции, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам продукции в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам.

Качество продукции должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с законодательством РФ.


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Оригиналы документов по качеству и товарно-сопроводительные документы предоставляются Заказчику на момент отгрузки материала.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Не установлено


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОКП
	Общероссийский классификатор продукции

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	


Директор МСУ-4                                                          Ю.И.Абраменко
9
Исп. инженер ПТО Л.В. Бойко
тел. 8(47364) 9-22-14

