
ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП
Подраздел 1.6 Обоснование недопустимости эквивалента
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Микросхема ISO124U, изолированный усилитель, фирма-изготовитель Texas Instruments

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Требования к этапам разработки и изготовления не предъявляются. 

	Подраздел 1.4 Документы для разработки/изготовления

	-

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	633100


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Микросхема ISO124U представляет собой прецизионный изолированный усилитель, предназначенный для применения в системах управления производственным процессом и испытательном оборудовании совместно с датчиками и термопарами.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Микросхема изолированного усилителя должна быть:

- работоспособна в диапазоне температур окружающей среды от минус 25 до 85 °С.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	· номинальное изолируемое напряжение - не менее 1500 В, переменное
· коэффициент подавления - 140 дБ
· изолирующий импеданс 1014 Ом, 2 пФ

· ток утечки на частоте 60 Гц - не более 0,5 мкА (среднеквадратичное)

· номинальный коэффициент передачи 1В/В
· погрешность коэффициента передачи - не более ± 0,50 % от полной шкалы

· погрешность коэффициента передачи от температуры - ± 10(10-6/°С
· нелинейность коэффициента передачи - не более ± 0,010 % от полной шкалы

· напряженность смещения - не более ±50 мВ
· зависимость напряжение смещения от температуры - ± 200мкВ/°С
· зависимость напряжение смещения от напряжения питания - ± 2мВ/В
· входной шум - 4 мкВ/(Гц1/2)
· входной диапазон - не менее ± 10 В
· входное сопротивление - 200 кОм
· входной диапазон - не менее ± 10 В
· максимальный выходной ток - не менее ± 5 мА
· нагрузочная емкость - 0,1 мкФ
· напряжение пульсации (выходное) - 20 мВ от пика к пику
· входная полоса пропускания - 50 кГц
· скорость нарастания выходного напряжения - 2 В/мкс
· время установления до уровня 0,1 % - 50 мкс
· время установления до уровня 0,01 % - 350 мкс
· время восстановления после перегрузки - 150 мкс
· номинальное напряжение питания - ± 15 В
· диапазон напряжения питания - от ± 4,5 до ± 18В
· ток потребления по положительному питанию - не более ± 7 мА
· диапазон рабочих температур - от -25 °С до +18 °С
· температура хранения - от -40 °С до + 125 °С
· тепловое сопротивление - 100 °С/Вт

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Средний срок службы при соблюдении условий хранения, транспортирования и эксплуатации должен составлять не менее одного года

	Подраздел 4.3 Требования к упаковке

	Микросхемы должны поставляться в упаковке фирмы-изготовителя.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Порядок сдачи и приемки оборудования оговаривается в договоре на поставку.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Перечень документов, поставляемых в обязательном порядке должен соответствовать комплекту поставки.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортирование должно осуществляться в упаковке фирмы - изготовителя.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение должно осуществляться в заводской упаковке при температуре от минус 40 до 125 °С.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок использования должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Общее количество – 320 шт.

Порядок поставки микросхем оговаривается в договоре на поставку.


3

