7.ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Утверждаю

Первый заместитель генерального директора 

- главный инженер 

________________М.М. Кашка

Техническое задание

на выполнение гидротехнических работ в акватории причалов   ФГУП «Атомфлот»

г. Мурманск









14 июня 2013г.

I. Выполнить ремонтные работы в акватории причала  № 3 

Краткое описание работ:

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Дноуглубительные работы
	
	

	1.1.
	Привести отметки дна у кордона и на операционной акватории причала к проектным значениям. Выполнить дноуглубительные работы на удалении 16 м от стенки с разборкой грунта по глубине до отметки - 14,22 (включая перебор 0,5 м) плавучим краном с грейферным ковшом, погрузкой грунта 1-2 гр. на баржу с последующим вывозом на подводную свалку на расстояние 6 км
	м3
	1902

	1.2.
	То же, грунта 3-4 гр.
	м3
	1902

	2.
	Подъем из воды в морских условиях в закрытой акватории обломков железобетонных конструкций, рельс, труб  прочих предметов массой до 0,6 тн
	шт.
	28

	3.
	Установить новые отбойные устройства (резиновые цилиндры Д400) L=2,0 м на существующие конструкции ОУ
	шт.
	14

	4.
	Отремонтировать кордонную плоскость оголовка на участках разрушения бетона с оголением арматуры бетоном гидротехническим класс В 30 (М 400)
	м2
	15,8

	5.
	Вырезать в лицевой стенке дренажные отверстия (12 х 12 см) с шагом 5 м., на отметке – 3,72м
	шт.
	40

	6.
	Обозначить границы причала на фасадной плоскости, выполнить маркировку швартовы тумб (3 шт), нанести на причал постоянно используемый пикетаж


Все материалы, изделия поставляет подрядчик.

Общая характеристика причала № 3 

Причал построен в 1978-79 г. В конструктивном отношении причал представляет собой экранированный заанкеренный больверк с лицевой стенкой из шпунта Ларсен V с двумя рядами экранизурующих свай и разгрузочной платформой в виде железобетонной плиты.

Лицевая стенка заанкерована тягами за анкерную стенку из шпунта Ларсен V. Верхнее строение причала выполнено в виде монолитного железобетонного оголовка.

Назначение: судоремонт и отстой судов.

Класс сооружения: I.

Проектная глубина -12,0м.

Отметки по проекту в Балтийской системе высот:

- дна у сооружения- «-14,22»;

-кордона причала-«+2,88м».

II.
Выполнить промеры глубин причалов №№ 1-2, 3-4, 6-7-8, 9 ФГУП «Атомфлот» эхолотом с инструментальной  засечкой с берега (шириной полосы 60м), промеры произвести на участках акваторий с открытой водной поверхностью с составлением плана в масштабе 1:500.

Технические характеристики  гидротехнических сооружений (ГТС) ФГУП «Атомфлот»:

1. ГТС  №№ 1-2 (инв. № 100002601):

- причал  № 1 -  длина – 50,0м, ширина – 27,0м, глубина – 12,0м

-  причал  № 2 - длина – 169,1, ширина – 27,0м, глубина – 12,0м

2.
ГТС  № 3-4 (инв.№ 100003601):

- причал № 3 -  длина – 165,0, ширина – 25,0м, глубина – 12,0м (после проведения дноуглубительных работ)

- причал № 4 -  длина – 170,0м, ширина – 24,0м, глубина – 12,0м

4.
ГТС  № 6-7-8 (Технологический причал, инв. № 100006601):

- причал № 6- длина – 82,61м, ширина – 20,75м, глубина – 12,9м

- причал №7 - длина – 67,55м, ширина – 20,75м, глубина – 9,4м, длина открылков 17,33;   17,78м

- причал №8 - длина – 122,44м, ширина – 20,75м, глубина – 12,9м

5.
ГТС  №9 (причал для спецоборудования,  инв.№ 100003401):

-длина – 25,0м, ширина – 16,7м, глубина – 4,9м

Все работы выполнять в  соответствии с ГОСТ Р 54523-2011 «Портовые гидротехнические сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», Стандартинформ,  М,  2012;   РД 31.35.10-86  «Правила технической эксплуатации портовых сооружений и акваторий», ММФ.-М., 1987г.; СНИП 3.07.02-87.

Представить технический отчет  на бумажном носителе в 4экз. и на СД- диске в 1 экз.

Примечание: локальный сметный расчет произвести  на работы по каждому  гидротехническому сооружению отдельно.
6.
Срок выполнения работ:

Начальный срок выполнения работ – следующий день после подписания договора.

Конечный срок выполнения работ – 18 октября 2013г.

Составил: 

Производитель работ ОКС







О.В. Суляк

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного инженера- начальник

Управления по строительству и спецпроизводству




С.Д. Попович

Заместитель генерального директора по

по безопасности мореплавания







С.Н. Рындин

Начальник ОКС 









А.Л.Коротких

