Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электроизоляционные развязки | - Аксиальная изоляционная развязка работающая при температуре 4,5К и обладающая способностью гальванического разделения при 30кВ Метод изготовления – намотка пропитанным стекло ровингом по спирально-тангенсальной траектории Материал металлических законцовок- сталь 316L Размер трубок металлических законцовок: Внутренний диаметр-17,3мм Наружный диаметр- 21,3мм Минимальная длинна трубки металлической законцовки без изоляции: 100мм Максимальная длина изолятора:800мм Расстояние между законцовками : определяется уровнем выдерживаемого напряжения Рабочая среда: гелий при температуре от 300 до 4,5К Уровни выдерживаемого напряжения: Изолятор должен выдерживать максимальное напряжение 56кВ DC при температуре 300К, снаружи –воздух, внутри-газообразный гелий при давление 1,2 ата. Давление и герметичность изолятора указаны в таблице: Изолятор на 30кВ; Давление, бар; Скорость утечки, Па*м3/с; Температура, К. Номинальное; 30; 10-9; 4,5-300. Расчетное; 39; 10-9; 4,5-300. Испытательной; 39; 10-9; 4,5-300. Механические требования к изолятору: значения нагрузок, которые должны выдерживать изоляторы, не включая нагрузки, вызванные внутренним давлением: -2кН при растяжении и сжатии -изгибающие моменты 100Нм -скручивание 100Нм 2. Аксиальная изоляционная развязка работающая при температуре 4,5К и обладающая способностью гальванического разделения при 4кВ Метод изготовления – намотка пропитанным стекло ровингом по спирально-тангенсальной траектории Материал металлических законцовок- сталь 316L Размер трубок металлических законцовок: Внутренний диаметр-13,8мм Наружный диаметр- 17,1мм Минимальная длинна трубки металлической законцовки без изоляции: 100мм Максимальная длина изолятора:400мм Расстояние между законцовками : определяется уровнем выдерживаемого напряжения Рабочая среда: гелий при температуре от 300 до 4,5К Уровни выдерживаемого напряжения: Изолятор должен выдерживать максимальное напряжение 8кВ DC при температуре 300К, снаружи –воздух, внутри-газообразный гелий при давление 1,2 ата. Давление и герметичность изолятора указаны в таблице: Изолятор на 30кВ; Давление, бар; Скорость утечки, Па*м3/с; Температура, К. Номинальное; 15; 10-9; 4,5-300. Расчетное; 19,5; 10-9; 4,5-300. Испытательной; 19,5; 10-9; 4,5-300. Механические требования к изолятору: значения нагрузок, которые должны выдерживать изоляторы, не включая нагрузки, вызванные внутренним давлением: -1кН при растяжении и сжатии -изгибающие моменты 15Нм -скручивание 10Нм | Шт. Шт. | 65 30 |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок – 20 недель от даты подписания договора.

3. Требование к гарантии: Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя п ри условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт, сертификат испытаний, рабочий сертификат и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ: 6 338 540,00  руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 50% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты договора.

50% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%