Полка настенная открытая (Торпедо)

Габариты (ДхШхВ), мм: 800x650x600

Размер полки не менее 800х600х600 мм (ДхШхВ)

Полка настенная со стенками с 2-х сторон, размерами 600х600 мм изготавливается из нержавеющей листа, например марки AISI 430, толщиной не менее 1,0 мм, поверхность шлифованная с ребрами жесткости п-образной формы, установленными с нижней стороны поверхности полки  с помощью точечной сварки.

Конструкция сборно-разборная.

В комплект поставки  входит крепеж нерж. (болт, шайба, гайка), планка п-образная для соединения между собой стенок полки.

Подтоварник

Габариты (ДхШхВ), мм: 800x450x150

Размер подтоварника не менее 800х450х150 мм (ДхШхВ)

Столешница изготовлена из нержавеющей листа, например марки AISI 430, толщиной не менее 1,0 мм, поверхность шлифованная с отбортовкой не менее 38 мм по периметру. Каркас – профильная нерж. труба марки, например AISI 430, размерами не менее 40х40х1,5 мм с нижней обвязкой из трубы нерж. марки, например AISI 430,не менее 40х20х1,5 мм.

Конструкция сварная, не разборная.

В комплект поставки входят ножки регулируемые 4шт.

Тележка под кассу с полкой

Габариты (ДхШхВ), мм: 700x600x420

Размер тележки не менее 700х600х420 мм (ДхШхВ)

Столешница и полка изготовлены из нержавеющего листа, например марки AISI 430, толщиной не менее 1,0 мм, поверхность шлифованная с отбортовкой не менее 25 мм по периметру с ребрами жесткости п-образной формы, установленными с нижней стороны поверхности полок с помощью точечной сварки. Каркас – профильная нерж. марки, например AISI 430, размерами не менее 25х25х1,5 мм.

Конструкция сварная, не разборная.

В комплект поставки входят колеса поворотные диаметром не менее 100 мм с серой резиной. Два с тормозом, два без тормоза. Пластиковые заглушки 25х25 черные 4 шт.

Шкаф для химии с 2-мя полками (полка настенная закрытая)

Габариты (ДхШхВ), мм: 700x400x800

Размер шкафа не менее 700х400х800 мм (ДхШхВ)

Шкаф (полка) предназначена для хранения инвентаря в профессиональных кухнях.

Изготавливается из нержавеющей листа, например марки AISI 430, толщиной не менее 1,0 мм, поверхность шлифованная с двумя внутренними полками.

Верхняя и нижняя полки имеют отбортовку не менее 38мм.

Средняя полка расположена посередине шкафа с отбортовкой не менее 25мм.

Дверцы изготовлены из нержавеющей листа, например марки AISI 430, толщиной не менее 1,0 мм, поверхность шлифованная с внутренней п-образными ручкой.

На задней поверхности шкафа предусмотрены регулируемые кронштейны для  крепления к стене.

Конструкция сварная, не разборная.

В комплект поставки входит Z- образная планка для крепления шкафа к стене, замок с ключом.

Урна с тележкой

Габариты (ДхШхВ), мм: 1250x600x600

Размер урны не менее 1250x600x600 мм (ДхШхВ)

Урна для сбора одноразовой посуды и хранения использованных подносов.

Изготавливается из нержавеющей листа, например марки AISI 430, толщиной не менее 1,0 мм, поверхность шлифованная

На поверхности урны предусмотрен лоток для хранения подносов, размерами не менее 425х370 высотой не менее 40мм.

Дверь фиксируется магнитными замками, на поверхности установлена ручка.

Верхняя крышка урны должна быть закреплена на качающихся опорах (втулках).

В конструкции предусмотрен сдвижной нижний бортик для установки тележки внутрь урны.

Конструкция сварная, не разборная.

В комплект поставки входят опоры регулируемые.

Тележка урны выполнена из черной стали Ст.3, например каркас - профильная труба, размерами не менее 20х20х1,5 мм и вверх из круглой трубы, диаметром не менее 20х1,5 мм.

Тележка окрашена, например, алкидной и полимерно-порошковой краской.

Цвет черный.

Конструкция сварная, не разборная.

В комплект с тележкой входят опоры колесные, черные, диаметром не менее 50мм (4 шт.) без тормоза.

Подставка под жироуловитель

Габариты (ДхШ), мм: 420х320

Размер урны не менее 420х320 мм (ДхШ)

Изготавливается из черной стали Ст.3, например уголка 32х32х3,0 мм.

Конструкция сварная не разборная.

Подставка окрашена, например, алкидной и полимерно-порошковой краской.

Цвет серый.

В комплект подставки входят опоры регулируемые диаметром не менее 32 мм высотой не менее 90 мм - 4 шт с контрогайкой.

Подставка под ведро

Габариты (ДхШхВ), мм: 300х300х175

Размер подставки не менее 300х300х175 мм (ДхШхВ)

Изготовлена из нержавеющего листа, например марки AISI 430, толщиной не менее 1,2 мм, поверхность шлифованная. Каркас – профильная нерж. труба, размерами не менее 25х25х1,5 мм.

Конструкция сварная, не разборная.

В комплект поставки входят заглушки черные – 4 шт.

Откидной откидной

Габариты (ДхШхВ), мм: 600х400х800

Размер стола не менее 600х400х800 мм (ДхШхВ)

Столешница изготовлена из нержавеющего листа, например марки AISI 430, толщиной не менее 1,2 мм, поверхность шлифованная с отбортовкой не менее 25 мм по периметру с ребрами жесткости п-образной формы, установленными с нижней стороны поверхности с помощью точечной сварки.

Стол крепится на откидных кронштейнах, например 2-х, выполненных их профильной нерж. трубы, размерами не менее 20х20х1,5 мм. Петли для кронштейнов выполнены из нержавеющей стали.

Стол жестко фиксируется на откидных кронштейнах.

В нерабочем состоянии откидной стол с кронштейнами находится в одной плоскости.

Стойки (опоры) стола изготовлены из нерж. трубы не менее 25х25х1,5 мм с отверстиями для крепления к стене.

Конструкция сварная, не разборная.

Подставка для досок на 5 ячеек (Полка настенная для сушки разделочных досок (открытая))

Габариты (ДхГхВ), мм: 350х270х300

Размер подставки не менее 350х270х300 мм (ДхГхВ)

Подставка (полка) выполнена из нержавеющего профиля марки, например AISI 430, размером не менее 20х20х1,2 и нержавеющего прутка, диаметром не менее 5 мм. Ширина каждой ячейки не менее 45 мм.

Подставка (полка) снабжена выдвигающимся поддоном для слива собранной с досок воды.

Поддон изготовлен из нержавеющей листа, например марки AISI 430, толщиной не менее 1,0 мм, поверхность шлифованная.

Конструкция сварная, не разборная.

Подставка для подносов на 25 ячеек (Полка настенная для хранения подносов (открытая))

Габариты (ДхГхВ), мм: 790х350х300

Размер подставки не менее 790х350х300 мм (ДхГхВ)

Подставка (полка) выполнена из нержавеющего профиля марки, например AISI 430, размером не менее 20х20х1,2 и нержавеющего прутка, диаметром не менее 5 мм. Ширина каждой ячейки не менее 30 мм.

Конструкция сварная, не разборная.

Тележка для подносов (для химии) с 2-мя полками

Габариты (ДхШхВ), мм: 900x400x900

Размер тележки не менее 900х400х900 мм (ДхШхВ)

Тележка предназначена для хранения инвентаря и подносов в профессиональных кухнях.

Изготавливается из нержавеющей листа, например марки AISI 430, толщиной не менее 1,0 мм, поверхность шлифованная с двумя внутренними полками. Каркас – профильная нерж. труба, размерами не менее 25х25х1,5 мм.

Столешница и полки имеют отбортовку не менее 25 мм.

Дверцы изготовлены из нержавеющей листа, например марки AISI 430, толщиной не менее 1,0 мм, поверхность шлифованная с внутренними п-образными ручками.

Предусмотрены ручки для перемещения тележки из профильной нерж. трубы, размерами не менее 25х25х1,5 мм.

Конструкция сварная, не разборная.

В комплект поставки входят колеса поворотные диаметром не менее 100 мм с серой резиной. Два с тормозом, два без тормоза.