«УТВЕРЖДАЮ»

Президент ОАО «НИАЭП»



 В.И. Лимаренко

от   «___» ________ 2012 г.

том 2 «техническая часть»

открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на:  поставку системы хранения данных для ОСАПР ОАО «НИАЭП».
Лот № 205ИТ-ЗП-012

2012

Спецификация

	№ п/п
	Наименование, [парт-номер]
	Технические характеристики
	Кол-во
	Срок гарантии    не менее

	Дисковые полки HP M6625 в составе:

	1
	Дисковая полка HP M6625 2.5-inch SAS Drive Enclosure [AJ840A]
	Совместимость с существующей дисковой системой HP EVA 6500

Форм-фактор 2U 19"

Емкость 25 дисков SAS SFF 2,5”

Максимальная ёмкость 150 ТБ
В комплекте: кабель питания,  SAS кабели, набор для установки в стойку
	4
	36 мес.

	2
	Жесткий диск HP M6625 900GB 6G SAS 10K 2.5in HDD [QR478A]
	Тип HDD
Назначение для сервера

Форм-фактор HDD 2.5"

Объем 900 Гб

Скорость вращения 10000 rpm
Интерфейс  SAS двухпортовый 

Внешняя скорость передачи данных 6 Гбит/сек

Совместимость с HP M6625 2.5-inch SAS Drive Enclosure
	100
	36 мес.

	3
	Опция P6300/P6500 Drive Enclosure  JW Supp [HA110A3     Q25]
	Расширенная поддержка на дисковую полку HP M6625 включающая в себя: 

• комплексную поддержку оборудования и системного ПО 

• время реакции – 4 часа по оборудованию и 2 часа по ПО 

• Визиты специалиста на место установки оборудования в случае необходимости 

• Выполнение необходимых работ по восстановлению работоспособности оборудования 

• Бесплатную замену вышедших из строя деталей 

• График обслуживания 24x7 (круглосуточно, 7 дней в неделю). 

• Срок – 3 года с момента активации
	4
	-

	4
	Опция P6300/P6500 HDD Support HW Supp [HA110A3     Q26]
	Расширенная поддержка на жесткий диск SAS 600GB HP EVA M6625 6G SAS 10K SFF Dual port HDD [AW611A] включающая в себя: 

• комплексную поддержку оборудования и системного ПО 

• время реакции – 4 часа по оборудованию и 2 часа по ПО 

• Визиты специалиста на место установки оборудования в случае необходимости 

• Выполнение необходимых работ по восстановлению работоспособности оборудования 

• Бесплатную замену вышедших из строя деталей 

• График обслуживания 24x7 (круглосуточно, 7 дней в неделю). 

• Срок – 3 года с момента активации
	100
	-



В спецификации могут содержаться названия марок оборудования конкретных производителей. В соответствии с приказами ГК «Росатом» от 07.07.2011г. №11/477-П и ОАО «НИАЭП» №680 от 04.08.2011г. «О стандартизации оснащения рабочих мест пользователей и серверного оборудования средствами вычислительной техники и программным обеспечением» аналоги других производителей заявленного к закупке оборудования не допускаются. Предлагаемое оборудование должно удовлетворять исходным техническим требованиям, рабочей документации. Участник процедуры закупки указывает в соответствующих столбцах спецификации данные на предлагаемое оборудование
