Приложение № 3

к договору №___________

от «__»__________2014г.

Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования

Тема закупки:  сборник грязной серы чертеж № СГС-3731-0.00.

Краснокаменск

Техническое задание на поставку сборника грязной серы

для сернокислотного цеха ГМЗ ОАО ППГХО.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования      Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов     внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ Е АРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИЕОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОЕИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ

ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Сборник грязной серы приобретается для Гидрометаллургического завода сернокислотного цеха. Сборник грязной серы изготовлен по чертежам № СГС-3731-0.00. Данный сборник будет установлен взамен изношенного сборника без изменения конструкции закладных болтов, привязки трубопроводов подачи серы и откачки серы на фильтра очистки. Так же без изменения привязки по подаче пара на обогрев сборника при температуре от 140ºС до 150ºС и сбросу конденсата. В соответствии со ст.12.2.2 б ЕОСЗ «по решению Заказчика, в случае если закупаемые товары будут использоваться только во взаимодействии с товарами, уже используемыми заказчиком, и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков», поставка аналога или эквивалента не допускается.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

- Поставляемое оборудование должно быть новым, 2014 года выпуска, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являющимся выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц. 1.2.2 Дата выпуска сборника грязной серы подтверждается Паспортом (формуляром), сведениями, и на заводской табличке.

Подраздел 1.3 Код ОКП

36 1510

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сборник грязной серы является рабочим узлом в технологической цепочке производства серной кислоты и служит для хранения жидкой неочищенной серы и её подачи насосом в фильтра для очистки от механических примесей имеющейся в грязной сере. Вертикальный аппарат номинальным объемом 23,4м3 на четырех опорах с коническим днищем, плоской крышей, внутренним стаканом на плоской крыше для установки насоса подачи жидкой серы на фильтр для очистки от механических примесей серы. Обогреваемый паром, при помощи паровых рубашек с наружной стороны сборника. Паровая рубашка изготовлена с наружной стороны сборника из уголка №75 и № 63, и обогреваемое конусное днище паровой рубашкой из трубы ф - 57x3мм. Тип рабочей (перекачиваемой) среды - расплавленная сера, теплоноситель – пар с температурой 140-150°С; Вязкость - 8.4 мПа Плотность - 1840 кг/м3 Температура до 140-150°С.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Место установки: отделение фильтрации серы. Климатическое исполнение оборудования - УЗ по ГОСТ 15150-69. Устанавливается в помещении категории Г по НПБ 105-03. Температура в помещении от -30 до +40°С и влажность воздуха до 80%

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Наименование .; Величина.. Масса пустого аппарата; 6650кг.. Масса заполненного аппарата; 50000 кг.. Габаритные размеры сборника мм; Ф - 5100 х 2857Н мм по чертежам СГС- 3731-О.ООВО. Диаметр внутренний; Ф- 4000мм. Габаритные размеры для погружного насоса; 458х712 мм по чертежам СГС-3731-О.ООВО. Габаритные размеры опорной плиты погружного насоса серы; 614 х 868х 20мм по чертежам СГС- 3731- О.ООВО. Штуцер погружного стакана; Ду -1500мм по чертежам СГС- 3731- О.ООВО. Резервный штуцер; Ду- 50мм по чертежам СГС- 3731 - О.ООВО. Переливной обогреваемый штуцер Ду- 100мм; По чертежам СГС- 3731-О.ООВО. Внутренний стакан для установки насоса; По чертежам СГС - 3731 -О.ООВО. Расположение патрубков; Расположение, размеры патрубков других присоединений по чертежам СГС-3731- 0.00СБ; ...исп. -01СБ ТУ 3615-002-08628896-2012. Габаритный установочный чертеж; По чертежам СГС-3731-0.00СБ; исп. - 01СБ ТУ 3615-002-08628896-2012. Схемы строповки, монтажных частей, погрузки и крепления в ж/д вагонах.; По чертежам СГС-3731-0.00СБ; исп. - 01СБ ТУ 3615-002-08628896-2012;. Сварка ручная дуговая; Электрод Э-46 ГОСТ 9467-75. Посадочное место для насоса. Опорная плита погружного серного насоса; 614 х 868мм по чертежам СГС- 3731- О.ООВО. Габаритные размеры для погружного насоса; 458 х 712мм по чертежам СГС- 3731- О.ООВО. Высота опорной плиты серного насоса; 170 мм + 20мм толщина плиты.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Наименование; Характеристики. Характеристики рабочей среды - серы; - невзрывоопасная, пожароопасная, токсичная; о - плотность - 1900кг/м ; - давление - гидростатическое; - температура - 140°С; - класс опасности среды - 2 по ГОСТ 12.1.007.76. Теплоноситель - пар; - давление пара - 0,6МПа(6кгс/см2); -температура пара - 160°С;.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Назначенный срок службы - 10лет.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

4.4.1. Сборник грязной серы изготовить по чертежам №СГС-3731-0.00. Разработку рабочей документации (паспорта сборника), изготовление, контроль сварочных швов, испытание на герметичность наружной паровой и конусной рубашек, приемку и поставку аппарата произвести согласно ОСТ 26-291-94, ГОСТ 24444-87, а так же соответствующим нормативным документам предприятия изготовителя. - В верхней крышке сборника должен быть установлен стакан с конусным днищем и отверстием не менее 300 мм. для входа расплавленной жидкой серы на всас насоса. - Для крепления тепловой изоляции на наружной стороне сборника в конструкции аппарата предусмотреть устройства согласно ГОСТ 17314-81. - Нижнюю паровую рубашку изготовить из трубы Ду-57><4 из Ст.20 (ГОСТ 380-94). - Верхний и нижний коллектор наружной паровой рубашки изготовить из уголка 75x75x5 ВСтЗсп5 (ГОСТ 380-94). Вертикальный обогрев изготовить из уголка 63x63x6 ВСтЗсп5 (ГОСТ 380-94) - При любых изменениях в конструкции сборника и обогрева, обязательное согласование с Заказчиком.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

4.5.1. Конструктивный материал ВСт3сп5 по ГОСТ 380-94

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

- Сейсмичность: в соответствии со шкалой MSK-64 6.0 баллов.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Не установлено

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

тт Технические требования к патрубкам. Штуцер КИП (датчик уровня) Ду-40 мм по чертежам СГС- 3731-О.ООВО. Штуцер КИП (датчик температуры) М20х 1,5 по чертежам СГС- 3731-О.ООВО.

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

- Комплект поставки должен соответствовать проектным чертежам № СГС-3731-0.00СБ, на сборник ТУ завода изготовителя с учетом ГОСТ 2.601-2006; ГОСТ 2.602-95, ПБ 03-584-03.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Маркировка на табличках по ГОСТ 12969-87 и ГОСТ 12971-67, остальные требования по ГОСТ Р 52630-2006, ПБ 03-584-03. Сборник грязной серы должен быть сертифицирован и замаркирован знаком соответствия согласно ГОСТ Р 50460.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

- Упаковка выполняется предприятием-изготовителем, на основе разработанных ТУ на упаковку. - Упаковка должна обеспечивать сохранность оборудования и защиту его от механических повреждений, прямого атмосферного воздействия. - Документация, упаковочный лист помещаются в водонепроницаемую упаковку. - На упаковку наносится транспортная маркировка в соответствии с ГОСТ- 14192-96 «Маркировка грузов» с весовыми параметрами. Поставщик обязан предоставить следующую документацию: - сборочный чертеж сборочной единицы в двух экземплярах; - ведомость на упаковку (комплектовочная ведомость) в одном экземпляре; - упаковочный лист, в трех экземплярах, из которых: один экземпляр отправляется почтой; один экземпляр - в упаковочном ящике; один экземпляр - на упаковочном ящике.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Поставщик гарантирует Заказчику: -проведение заводских испытаний заводом изготовителем на герметичность боковых, и трубчатых нагревающих элементов корпуса сборника, в отметке паспорта оборудования; -предварительные и приемочные испытания проводятся по ГОСТ Р 15.201-2000, приемосдаточные по ПБ 03-584-03 до отгрузки оборудования.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Вместе с оборудованием Заказчику передаются следующие документы: - заверенные копии сертификатов соответствия РФ; - заверенную копию разрешения ФС ЭТАН; -заверенная копия свидетельства о проведении испытаний на герметичность на заводе-изготовителе; -паспорт (формуляр) на сборник грязной серы в соответствии с требованиями ПБ 03- 584-03; В паспорте должна содержаться информация о технических характеристиках, карта измерений корпуса, результаты испытаний и исследований сварных соединений, данные о неразрушающем контроле сварных соединений, инструкция по монтажу и эксплуатации, технических испытаниях, акты испытаний, чертеж сборника с указанием основных размеров. -руководство по эксплуатации, обслуживанию и монтажу; -сборочный чертеж сборочной единицы в двух экземплярах.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- В связи с негабаритностью аппарата, допускается аппарат поставить на монтаж частями, не более 3-х частей, транспортабельных на ж\д платформах. Каждое грузовое место (сборочная единица) должно иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 содержащие основные, дополнительные, информационные и манипуляционные знаки. Наружные поверхности аппарата должны быть окрашены двумя слоями эмали по одному слою грунта. Консервация внутренних поверхностей согласно требований СГС- 373 1-0.00. - Доставка должна осуществляться по адресу 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «ППГХО».

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Изделие и упаковка должны быть пригодны для хранения в условиях 4 (Ж2) по ГОСТ 15150-69. Хранение изделия производится в заводской упаковке.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента ввода эксплуатацию, либо не менее 18 месяцев с момента поставки. Поставщик обязуется произвести замену поставляемого сборника грязной серы в случае выявленных внешних и внутренних дефектов согласно договора поставки с момента получения акта-рекламации. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования или в случае заводского брака несет Поставщик в полном объеме.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Оборудование должно быть пригодно к ремонту в условиях места установки без проведения полного демонтажа.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не определены.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Особые экологические требования не устанавливаются. Безопасность оборудования должна быть подтверждена Сертификатом соответствия РФ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории Российской Федерации. - Возможность установки и эксплуатации должна подтверждаться сертификатом соответствия РФ. Оборудование должно соответствовать требованиям ПБ 03-584-03.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

- Оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ 24297-87, ГОСТ Р 52630-2012, ПБ 03-584-03, конструкторской документации СГС-3731-0.00. - Оборудование а именно нагревающие поверхности должны быть подвергнуты гидравлическим испытаниям на герметичность в соответствие с регламентом изготовителя. О результатах испытаний составляется акт, с записью в паспорт (формуляр), поставляемой с оборудованием.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Техническое сопровождение оборудования не требуется.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с федеральным законом № 116 от 04.03.2012г. ГМЗ СКЦ относится к особо опасному объекту.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Поставка всего оборудования и дополнительных комплектующих, в соответствии с настоящим техническим заданием, осуществляется одномоментно в установленный срок. 16. 2. Согласно договора поставки.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация к оборудованию предоставляется на русском языке. Объем и состав предоставляемой информации - в соответствии с разделом 5.2 настоящего технического задания.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Обучение персонала Заказчика не требуется.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГМЗ | Гидрометаллургический завод. |
| 2 | ППГХО | Приаргунское производственное горно-химическое объединение |
| 3 | СКЦ | Сернокислотный цех |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чертеж сборника грязной серы СГС-3731-0.00 ВО | 10-13 |