Приложение№ 2

к Договору № _____________от "___" _________2012г.                                                                                                      

	
	

	
	

	
	

	
	


                                   ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Ремонт помещений№601,602,603,604,605,606,610,611,612,613,614,615,616,холла, коридора ,2-х туалетов  корпуса №7 этажа №6.

Объем и характеристики выполняемых работ.
	№
	Наименование работ и затрат
	Единица
	Коли-

	п/п
	 
	измерен.
	чество

	1. 
	2
	3
	4

	2. 
	Раздел   Комната №601
	 

	3. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,522

	4. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип "армстронг"
	компл.
	52,2

	5. 
	Плиты акустические, марка "армстронг", тип "baikal"
	м2
	54,80

	6. 
	Снятие обоев высококачественных и стеклообоев
	100 м2
	1,7967

	7. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	35,8

	8. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	1,7967

	9. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	18,50601

	10. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	1,7967

	11. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0287472

	12. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	215,604

	13. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	201,2304

	14. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	1,7967

	15. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0269505

	16. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,036

	17. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,15

	18. 
	Изготовление декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	7,8

	19. 
	Установка декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	7,8

	20. 
	Установка жалюзи
	100 шт.
	0,05

	21. 
	Жалюзи вертикальные
	м2
	29,9

	22. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,2862

	23. 
	Разборка покрытий из древесностружечных плит в один слой
	100 м2
	0,522

	24. 
	Демонтаж  покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,522

	25. 
	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых
	100 м2
	0,522

	26. 
	Фанера клееная обрезная, сорт в/вв, марка фк, толщина 10 мм
	м3
	0,520000218

	27. 
	Мастика клеящая, марка 'поликров-м 140', полимерная
	т
	0,069426

	28. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,522

	29. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	53,505

	30. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных
	100 м
	0,2862

	31. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	28,9062

	32. 
	Снятие старой обивки дверей
	100 м2
	0,0198

	33. 
	Обивка дверей дерматином
	100 м2
	0,0198

	34. 
	Дерматин на тканевой основе для обивки дверей
	м2
	2,99376

	35. 
	Смена врезных замков
	100 шт.
	0,01

	36. 
	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм
	кг
	0,02

	37. 
	Замок врезной цилиндровый с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, марка зв4-13п 01.00
	шт.
	1

	38. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	1,7

	39. 
	Локальная смета     Окна

	40. 
	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. из листовой стали
	100 м
	0,8732

	41. 
	Снятие оконных переплетов остекленных
	100 м2
	2,0352

	42. 
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,32

	43. 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх-профилей, поворотные (откидные, поворотно-откидные) двух- и трехстворчатые площадь проема, м2, более 2
	100 м2
	2,0352

	44. 
	Блоки оконные из профиля "века-евролайн" с фарнитурой масо. Ограничители проветривания,москитные сетки.
	м2
	203,52

	45. 
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных поверхностей
	100 м2
	0,9228

	46. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	4,06032

	47. 
	Облицовка пластиком или листами из синтетических материалов оконных и дверных откосов
	100 м2
	0,8448

	48. 
	Пластик бумажнослоистый декоративный, марка а, однотонный, толщина 3 мм
	м2
	88,704

	49. 
	Раскладки поливинилхлоридные дверные
	м
	273,1707315

	50. 
	Установка подоконных досок из пвх в каменных стенах толщиной более 0,51 м
	100 м
	0,8736

	51. 
	Доски подоконные из пвх ламинированные декоративными пвх пленками, цвет: белый, мрамор, размеры 20х600х6000 мм
	м
	87,36

	52. 
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из пвх, цвет: белый, мрамор, размеры 40х480 мм
	шт.
	63,99999977

	53. 
	Установка  сливов
	100 м
	0,848

	54. 
	Сливы подоконные из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием, с=0,5 мм
	м2
	86,496

	55. 
	Установка  наличников
	100 м
	2,4

	56. 
	Нащельники, марка н, поверхность анодирования 2,36 м2
	м
	268,8

	57. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	12,14

	58. 
	Перевозка строительного мусора на расстояние 38 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 38 км
	т
	12,14

	59. 
	Раздел   комната №602
	 

	60. 
	Разборка подвесных потолков из плит "акмигран"
	100 м2
	0,324

	61. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,324

	62. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип "армстронг"
	компл.
	32,4

	63. 
	Плиты акустические, марка "армстронг", тип "baikal"
	м2
	34,01546206

	64. 
	Разборка перегородок из гипсовых, шлакобетонных, фибролитовых плит
	100 м2
	0,2016

	65. 
	Устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами двух сторон в один слой - двухслойные (без подготовки под отделку)
	100 м2
	0,2016

	66. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-2, сечение 50х35х0,55 мм
	т
	0,0159264

	67. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-3, сечение 65х35х0,55 мм
	т
	0,044352

	68. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-4, сечение 75х35х0,55 мм
	т
	0,0038304

	69. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	м2
	45,5616

	70. 
	Снятие обоев простых и улучшенных
	100 м2
	0,6919

	71. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	14

	72. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,6919

	73. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	7,12657

	74. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,6919

	75. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0110704

	76. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	83,028

	77. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	77,4928

	78. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,9619

	79. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0144285

	80. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,00348

	81. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,042


	82. 
	Изготовление декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	2,304

	83. 
	Установка декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	2,304

	84. 
	Установка жалюзи
	100 шт.
	0,02

	85. 
	Жалюзи вертикальные
	м2
	11,96

	86. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,2182

	87. 
	Разборка покрытий из древесностружечных плит в один слой
	100 м2
	0,324

	88. 
	Демонтаж  покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,324

	89. 
	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых
	100 м2
	0,324

	90. 
	Фанера клееная обрезная, сорт в/вв, марка фк, толщина 10 мм
	м3
	0,340000092

	91. 
	Мастика клеящая, марка 'поликров-м 140', полимерная
	т
	0,043092

	92. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,324

	93. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	33,21

	94. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных
	100 м
	0,2182

	95. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	22,0382

	96. 
	Снятие старой обивки дверей
	100 м2
	0,0396

	97. 
	Обивка дверей дерматином
	100 м2
	0,0396

	98. 
	Дерматин на тканевой основе для обивки дверей
	м2
	5,98752

	99. 
	Смена врезных замков
	100 шт.
	0,01

	100. 
	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм
	кг
	0,02

	101. 
	Замок врезной цилиндровый с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, марка зв4-13п 01.00
	шт.
	1

	102. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	1,2

	103. 
	Раздел   комната №603
	 

	104. 
	Разборка подвесных потолков из плит "акмигран"
	100 м2
	0,325

	105. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,325

	106. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип "армстронг"
	компл.
	32,5

	107. 
	Плиты акустические, марка "армстронг", тип "baikal"
	м2
	34,12044805

	108. 
	Снятие обоев высококачественных и стеклообоев
	100 м2
	0,6926

	109. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	14

	110. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,6926

	111. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	7,13378

	112. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,6926

	113. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0110816

	114. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	83,112

	115. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	77,5712

	116. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,6929

	117. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0103935

	118. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,00288

	119. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,04608

	120. 
	Изготовление декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	2,304

	121. 
	Установка декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	2,304

	122. 
	Установка жалюзи
	100 шт.
	0,02

	123. 
	Жалюзи вертикальные
	м2
	12,96

	124. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,232

	125. 
	Разборка покрытий из древесностружечных плит в один слой
	100 м2
	0,325

	126. 
	Демонтаж  покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,325

	127. 
	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых
	100 м2
	0,325

	128. 
	Фанера клееная обрезная, сорт в/вв, марка фк, толщина 10 мм
	м3
	0,341049475

	129. 
	Мастика клеящая, марка 'поликров-м 140', полимерная
	т
	0,043225

	130. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,325

	131. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	33,3125

	132. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных
	100 м
	0,232

	133. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	23,432

	134. 
	Снятие старой обивки дверей
	100 м2
	0,0396

	135. 
	Обивка дверей дерматином
	100 м2
	0,0396

	136. 
	Дерматин на тканевой основе для обивки дверей
	м2
	5,98752

	137. 
	Смена врезных замков
	100 шт.
	0,01

	138. 
	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм
	кг
	0,02

	139. 
	Замок врезной цилиндровый с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, марка зв4-13п 01.00
	шт.
	1

	140. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	1,23

	141. 
	Раздел   комната №604
	 

	142. 
	Разборка подвесных потолков из плит "акмигран"
	100 м2
	0,327

	143. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,327

	144. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип "армстронг"
	компл.
	32,7

	145. 
	Плиты акустические, марка "армстронг", тип "baikal"
	м2
	34,33042004

	146. 
	Снятие обоев высококачественных и стеклообоев
	100 м2
	0,6958

	147. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	13,8

	148. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,6958

	149. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	7,16674

	150. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,6958

	151. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0111328

	152. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	83,496

	153. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	77,9296

	154. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,6958

	155. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,010437

	156. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,00336

	157. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,0468

	158. 
	Изготовление декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	2,304

	159. 
	Установка декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	2,304

	160. 
	Установка жалюзи
	100 шт.
	0,02

	161. 
	Жалюзи вертикальные
	м2
	12,96

	162. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,2194
	

	163. 
	Разборка покрытий из древесностружечных плит в один слой
	100 м2
	0,327
	

	164. 
	Демонтаж  покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,327
	

	165. 
	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых
	100 м2
	0,327
	

	166. 
	Фанера клееная обрезная, сорт в/вв, марка фк, толщина 10 мм
	м3
	0,343148241
	

	167. 
	Мастика клеящая, марка 'поликров-м 140', полимерная
	т
	0,043491
	

	168. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,327
	

	169. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	33,5175
	

	170. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных
	100 м
	0,2194
	

	171. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	22,1594
	

	172. 
	Снятие старой обивки дверей
	100 м2
	0,0336
	

	173. 
	Обивка дверей дерматином
	100 м2
	0,0336
	

	174. 
	Дерматин на тканевой основе для обивки дверей
	м2
	5,08032
	

	175. 
	Смена врезных замков
	100 шт.
	0,01
	

	176. 
	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм
	кг
	0,02
	

	177. 
	Замок врезной цилиндровый с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, марка зв4-13п 01.00
	шт.
	1
	

	178. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	1,24

	179. 
	Раздел   комната №605
	 

	180. 
	Разборка подвесных потолков из плит "акмигран"
	100 м2
	0,499

	181. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,499

	182. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип "армстронг"
	компл.
	49,9

	183. 
	Плиты акустические, марка "армстронг", тип "baikal"
	м2
	52,38801101

	184. 
	Разборка перегородок из гипсовых плит
	100 м2
	0,3166

	185. 
	Устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами двух сторон в один слой - двухслойные (без подготовки под отделку)
	100 м2
	0,2026

	186. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-2, сечение 50х35х0,55 мм
	т
	0,0160054

	187. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-3, сечение 65х35х0,55 мм
	т
	0,044572

	188. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-4, сечение 75х35х0,55 мм
	т
	0,0038494

	189. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	м2
	45,7876

	190. 
	Снятие обоев высококачественных и стеклообоев
	100 м2
	1,5547

	191. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	31

	192. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	1,5547

	193. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	16,01341

	194. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	1,5547

	195. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0248752

	196. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	186,564

	197. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	174,1264

	198. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	1,5547

	199. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0233205

	200. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,00516

	201. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,0864

	202. 
	Изготовление декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	2,736

	203. 
	Установка декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	2,736

	204. 
	Установка жалюзи
	100 шт.
	0,03

	205. 
	Жалюзи вертикальные
	м2
	29,90000001

	206. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,2802

	207. 
	Разборка покрытий из древесностружечных плит в один слой
	100 м2
	0,496

	208. 
	Демонтаж  покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,496

	209. 
	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых
	100 м2
	0,496

	210. 
	Фанера клееная обрезная, сорт в/вв, марка фк, толщина 10 мм
	м3
	0,5208

	211. 
	Мастика клеящая, марка 'поликров-м 140', полимерная
	т
	0,0496

	212. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,496

	213. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	50,84

	214. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных
	100 м
	0,2802

	215. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	28,3002

	216. 
	Снятие старой обивки дверей
	100 м2
	0,044

	217. 
	Обивка дверей дерматином
	100 м2
	0,044

	218. 
	Дерматин на тканевой основе для обивки дверей
	м2
	6,6528

	219. 
	Смена врезных замков
	100 шт.
	0,01

	220. 
	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм
	кг
	0,02

	221. 
	Замок врезной цилиндровый с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, марка зв4-13п 01.00
	шт.
	1

	222. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,1

	223. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,0198

	224. 
	Демонтаж дверных коробок в деревянных каркасных стенах и перегородках
	100 шт.
	0,01

	225. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,018

	226. 
	Замок врезной цилиндровый с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, марка зв4-13п 01.00
	шт.
	1,000000008

	227. 
	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганных твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка дг21-9, площадь 1,8 м2
	м2
	1,8

	228. 
	Наличники твердолиственных пород, покрытые нитролаком, сечение 74х13 мм
	м
	9,72

	229. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	1,49

	230. 
	Раздел   комната №606
	 

	231. 
	Разборка подвесных потолков из плит "акмигран"
	100 м2
	0,496

	232. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,496

	233. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип "армстронг"
	компл.
	49,6

	234. 
	Плиты акустические, марка "армстронг", тип "baikal"
	м2
	52,07305302

	235. 
	Снятие обоев высококачественных и стеклообоев
	100 м2
	0,9129

	236. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	18,2

	237. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,9129

	238. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	9,40287

	239. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,9129

	240. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0146064

	241. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	109,548

	242. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	102,2448

	243. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,9129

	244. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0136935

	245. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,00336

	246. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,0408

	247. 
	Изготовление декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	2,304

	248. 
	Установка декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	2,304

	249. 
	Установка жалюзи
	100 шт.
	0,1296

	250. 
	Жалюзи вертикальные
	м2
	129,168

	251. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,2896

	252. 
	Разборка покрытий из древесностружечных плит в один слой
	100 м2
	0,496

	253. 
	Демонтаж  покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,496

	254. 
	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых
	100 м2
	0,496

	255. 
	Фанера клееная обрезная, сорт в/вв, марка фк, толщина 10 мм
	м3
	0,5208

	256. 
	Мастика клеящая, марка 'поликров-м 140', полимерная
	т
	0,0496

	257. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,496

	258. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	50,84

	259. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных
	100 м
	0,2896

	260. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	29,2496

	261. 
	Снятие старой обивки дверей
	100 м2
	0,044

	262. 
	Обивка дверей дерматином
	100 м2
	0,044

	263. 
	Дерматин на тканевой основе для обивки дверей
	м2
	4,62

	264. 
	Смена врезных замков
	100 шт.
	0,01

	265. 
	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм
	кг
	0,02

	266. 
	Замок врезной цилиндровый с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, марка зв4-13п 01.00
	шт.
	1

	267. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	1,4

	268. 
	Раздел   комната №610
	 

	269. 
	Разборка подвесных потолков из плит "акмигран"
	100 м2
	0,154

	270. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,154

	271. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип "армстронг"
	компл.
	15,4

	272. 
	Плиты акустические, марка "армстронг", тип "baikal"
	м2
	16,16784308

	273. 
	Разборка перегородок из гипсовых плит
	100 м2
	0,2034

	274. 
	Устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами двух сторон в один слой - двухслойные (без подготовки под отделку)
	100 м2
	0,2034

	275. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-2, сечение 50х35х0,55 мм
	т
	0,0160686

	276. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-3, сечение 65х35х0,55 мм
	т
	0,044748

	277. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-4, сечение 75х35х0,55 мм
	т
	0,0038646

	278. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	м2
	45,9684

	279. 
	Снятие обоев высококачественных и стеклообоев
	100 м2
	0,3338

	280. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	10,6

	281. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,5372

	282. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	5,53316

	283. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,5372

	284. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0085952

	285. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	64,464

	286. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	60,1664

	287. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,5372

	288. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,008058

	289. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,00168

	290. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,02304

	291. 
	Изготовление декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	1,152

	292. 
	Установка декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	1,152

	293. 
	Установка жалюзи
	100 шт.
	0,01

	294. 
	Жалюзи вертикальные
	м2
	5,52

	295. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,1574

	296. 
	Разборка покрытий из древесностружечных плит в один слой
	100 м2
	0,154

	297. 
	Демонтаж  покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,154

	298. 
	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых
	100 м2
	0,154

	299. 
	Фанера клееная обрезная, сорт в/вв, марка фк, толщина 10 мм
	м3
	0,1617

	300. 
	Мастика клеящая, марка 'поликров-м 140', полимерная
	т
	0,0154

	301. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,154

	302. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	15,785

	303. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных
	100 м
	0,1574

	304. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	15,8974

	305. 
	Снятие старой обивки дверей
	100 м2
	0,0396

	306. 
	Обивка дверей дерматином
	100 м2
	0,0396

	307. 
	Дерматин на тканевой основе для обивки дверей
	м2
	5,98752

	308. 
	Смена врезных замков
	100 шт.
	0,01

	309. 
	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм
	кг
	0,02

	310. 
	Замок врезной цилиндровый с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, марка зв4-13п 01.00
	шт.
	1

	311. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	1,23

	312. 
	Раздел   комната №611
	 

	313. 
	Разборка подвесных потолков из плит "акмигран"
	100 м2
	0,16

	314. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,16

	315. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип "армстронг"
	компл.
	16

	316. 
	Плиты акустические, марка "армстронг", тип "baikal"
	м2
	16,79775904

	317. 
	Разборка перегородок из гипсовых плит
	100 м2
	0,2019

	318. 
	Устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами двух сторон в один слой - двухслойные (без подготовки под отделку)
	100 м2
	0,2019

	319. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-2, сечение 50х35х0,55 мм
	т
	0,0159501

	320. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-3, сечение 65х35х0,55 мм
	т
	0,044418

	321. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-4, сечение 75х35х0,55 мм
	т
	0,0038361

	322. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	м2
	45,6294

	323. 
	Снятие обоев высококачественных и стеклообоев
	100 м2
	0,3426

	324. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	11

	325. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,5546

	326. 
	Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием, марка 'бетоконтакт'
	кг
	5,71238

	327. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,5546

	328. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0088736

	329. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	66,552

	330. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	62,1152

	331. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,5546

	332. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,008319

	333. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,00168

	334. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,02304

	335. 
	Изготовление декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	1,152

	336. 
	Установка декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	1,152

	337. 
	Установка жалюзи
	100 шт.
	0,01

	338. 
	Жалюзи вертикальные
	м2
	5,52

	339. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,1694

	340. 
	Разборка покрытий из древесностружечных плит в один слой
	100 м2
	0,16

	341. 
	Демонтаж  покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,16

	342. 
	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых
	100 м2
	0,16

	343. 
	Фанера клееная обрезная, сорт в/вв, марка фк, толщина 10 мм
	м3
	0,168

	344. 
	Мастика клеящая, марка 'поликров-м 140', полимерная
	т
	0,016

	345. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,16

	346. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	16,4

	347. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных
	100 м
	0,1694

	348. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	17,1094

	349. 
	Снятие старой обивки дверей
	100 м2
	0,0396

	350. 
	Обивка дверей дерматином
	100 м2
	0,0396

	351. 
	Дерматин на тканевой основе для обивки дверей
	м2
	5,98752

	352. 
	Смена врезных замков
	100 шт.
	0,01

	353. 
	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм
	кг
	0,02

	354. 
	Замок врезной цилиндровый с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, марка зв4-13п 01.00
	шт.
	1

	355. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	1,11

	356. 
	Раздел   комната №612
	 

	357. 
	Разборка подвесных потолков из плит "акмигран"
	100 м2
	0,324

	358. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,324

	359. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип "армстронг"
	компл.
	32,4

	360. 
	Плиты акустические, марка "армстронг", тип "baikal"
	м2
	34,01546206

	361. 
	Снятие обоев высококачественных и стеклообоев
	100 м2
	0,7088

	362. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	14

	363. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,7088

	364. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	7,30064

	365. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,7088

	366. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0113408

	367. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	85,056

	368. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	79,3856

	369. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,7088

	370. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,010632

	371. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,00336

	372. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,0684

	373. 
	Изготовление декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	2,304

	374. 
	Установка декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	2,304

	375. 
	Установка жалюзи
	100 шт.
	2

	376. 
	Жалюзи вертикальные
	м2
	10,5

	377. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,2256

	378. 
	Разборка покрытий из древесностружечных плит в один слой
	100 м2
	0,324

	379. 
	Демонтаж  покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,324

	380. 
	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых
	100 м2
	0,324

	381. 
	Фанера клееная обрезная, сорт в/вв, марка фк, толщина 10 мм
	м3
	0,3402

	382. 
	Мастика клеящая, марка 'поликров-м 140', полимерная
	т
	0,0324

	383. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,324

	384. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	33,21

	385. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных
	100 м
	0,2256

	386. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	22,7856

	387. 
	Снятие старой обивки дверей
	100 м2
	0,0396

	388. 
	Обивка дверей дерматином
	100 м2
	0,0396

	389. 
	Дерматин на тканевой основе для обивки дверей
	м2
	5,98752

	390. 
	Смена врезных замков
	100 шт.
	0,01

	391. 
	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм
	кг
	0,02

	392. 
	Замок врезной цилиндровый с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, марка зв4-13п 01.00
	шт.
	1

	393. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	1,17

	394. 
	Раздел   комната №613
	 

	395. 
	Разборка подвесных потолков из плит "акмигран"
	100 м2
	0,319

	396. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,319

	397. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип "армстронг"
	компл.
	31,9

	398. 
	Плиты акустические, марка "армстронг", тип "baikal"
	м2
	33,49053209

	399. 
	Снятие обоев высококачественных и стеклообоев
	100 м2
	0,6952

	400. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	13,904

	401. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,6952

	402. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	7,16056

	403. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,6952

	404. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0111232

	405. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	83,424

	406. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	77,8624

	407. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,6952

	408. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,010428

	409. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,00528

	410. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,04608

	411. 
	Изготовление декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	2,304

	412. 
	Установка декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	2,304

	413. 
	Установка жалюзи
	100 шт.
	0,02

	414. 
	Жалюзи вертикальные
	м2
	11,4

	415. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,2466

	416. 
	Разборка покрытий из древесностружечных плит в один слой
	100 м2
	0,319

	417. 
	Демонтаж  покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,319

	418. 
	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых
	100 м2
	0,319

	419. 
	Фанера клееная обрезная, сорт в/вв, марка фк, толщина 10 мм
	м3
	0,33495

	420. 
	Мастика клеящая, марка 'поликров-м 140', полимерная
	т
	0,0319

	421. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,319

	422. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	32,6975

	423. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных
	100 м
	0,2466

	424. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	24,9066

	425. 
	Снятие старой обивки дверей
	100 м2
	0,0396

	426. 
	Обивка дверей дерматином
	100 м2
	0,0396

	427. 
	Дерматин на тканевой основе для обивки дверей
	м2
	5,98752

	428. 
	Смена врезных замков
	100 шт.
	0,01

	429. 
	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм
	кг
	0,02

	430. 
	Замок врезной цилиндровый с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, марка зв4-13п 01.00
	шт.
	1

	431. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	1,29

	432. 
	Раздел   комната №614
	 

	433. 
	Разборка подвесных потолков из плит "акмигран"
	100 м2
	0,154

	434. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,154

	435. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип "армстронг"
	компл.
	15,4

	436. 
	Плиты акустические, марка "армстронг", тип "baikal"
	м2
	16,16784308

	437. 
	Пробивка проемов в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича вручную
	10 м3
	0,055

	438. 
	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
	т
	0,02088

	439. 
	Сталь швеллерная обычная для строительных металлоконструкций, марка 18кп, 18 пс, 18гпс № 5-10
	т
	0,0217152

	440. 
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2
	0,009

	441. 
	Вода
	м3
	0,0022176

	442. 
	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, бездобавочные: в12,5 (м150), f50, крупность заполнителя не более 0,5 мм
	т
	0,012672

	443. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,00072

	444. 
	Раствор известковый, марка 4
	м3
	0,03096

	445. 
	Снятие обоев высококачественных и стеклообоев
	100 м2
	0,5383

	446. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	10,766

	447. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,5383
	

	448. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	5,54449
	

	449. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,5383
	

	450. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0086128
	

	451. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	64,596
	

	452. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	60,2896
	

	453. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,5383
	

	454. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0080745
	

	455. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,0020736
	

	456. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,02304
	

	457. 
	Изготовление декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	1,3824
	

	458. 
	Установка декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	1,3824

	459. 
	Установка жалюзи
	100 шт.
	0,01

	460. 
	Жалюзи вертикальные
	м2
	5,65

	461. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,168

	462. 
	Разборка покрытий из древесностружечных плит в один слой
	100 м2
	0,154

	463. 
	Демонтаж  покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,154

	464. 
	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых
	100 м2
	0,154

	465. 
	Фанера клееная обрезная, сорт в/вв, марка фк, толщина 10 мм
	м3
	0,1617

	466. 
	Мастика клеящая, марка 'поликров-м 140', полимерная
	т
	0,0154

	467. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,154

	468. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	15,785

	469. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных
	100 м
	0,168

	470. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	16,968

	471. 
	Снятие старой обивки дверей
	100 м2
	0,0396

	472. 
	Обивка дверей дерматином
	100 м2
	0,0396

	473. 
	Дерматин на тканевой основе для обивки дверей
	м2
	5,98752

	474. 
	Смена врезных замков
	100 шт.
	0,01

	475. 
	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм
	кг
	0,02

	476. 
	Замок врезной цилиндровый с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, марка зв4-13п 01.00
	шт.
	1

	477. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,018

	478. 
	Замок врезной зв4-14
	компл.
	1,000000008

	479. 
	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганных твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка дг21-9, площадь 1,8 м2
	м2
	1,8

	480. 
	Наличники твердолиственных пород, покрытые нитролаком, сечение 74х13 мм
	м
	9,72

	481. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	0,87

	482. 
	Раздел   комната №615
	 

	483. 
	Разборка подвесных потолков из плит "акмигран"
	100 м2
	0,16

	484. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,16

	485. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип "армстронг"
	компл.
	16

	486. 
	Плиты акустические, марка "армстронг", тип "baikal"
	м2
	16,79775904

	487. 
	Снятие обоев высококачественных и стеклообоев
	100 м2
	0,5433

	488. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	10,866

	489. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,5433

	490. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	5,59599

	491. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,5433

	492. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0086928

	493. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	65,196

	494. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	60,8496

	495. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,5433

	496. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0081495

	497. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,00204

	498. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,0276

	499. 
	Изготовление декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	1,3824
	

	500. 
	Установка декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	1,3824
	

	501. 
	Установка жалюзи
	100 шт.
	0,01
	

	502. 
	Жалюзи вертикальные
	м2
	5,65
	

	503. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,1594
	

	504. 
	Разборка покрытий из древесностружечных плит в один слой
	100 м2
	0,16
	

	505. 
	Демонтаж  покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,16
	

	506. 
	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых
	100 м2
	0,16
	

	507. 
	Фанера клееная обрезная, сорт в/вв, марка фк, толщина 10 мм
	м3
	0,168
	

	508. 
	Мастика клеящая, марка 'поликров-м 140', полимерная
	т
	0,016
	

	509. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,16
	

	510. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	16,4
	

	511. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных
	100 м
	0,1594
	

	512. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	16,0994
	

	513. 
	Снятие старой обивки дверей
	100 м2
	0,0396
	

	514. 
	Обивка дверей дерматином
	100 м2
	0,0396
	

	515. 
	Дерматин на тканевой основе для обивки дверей
	м2
	5,98752
	

	516. 
	Смена врезных замков
	100 шт.
	0,01
	

	517. 
	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм
	кг
	0,02
	

	518. 
	Замок врезной цилиндровый с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, марка зв4-13п 01.00
	шт.
	1

	519. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	0,83

	520. 
	Раздел   холл
	 
	 

	521. 
	Разборка подвесных потолков из плит "акмигран"
	100 м2
	0,162

	522. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,162

	523. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип "армстронг"
	компл.
	16,2

	524. 
	Плиты акустические, марка "армстронг", тип "baikal"
	м2
	17,00773103

	525. 
	Снятие обоев высококачественных и стеклообоев
	100 м2
	0,5306

	526. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	10,612

	527. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,5306

	528. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	5,46518

	529. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,5306

	530. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0084896

	531. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	63,672

	532. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	59,4272

	533. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,5306

	534. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,007959

	535. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,0020736

	536. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,04752

	537. 
	Разборка покрытий из керамических плиток
	100 м2
	0,16

	538. 
	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм
	100 м2
	0,16

	539. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,16

	540. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	0,42

	541. 
	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1
	100 м2
	0,16

	542. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	0,62

	543. 
	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов
	100 м2
	0,16

	544. 
	Смеси сухие цементные водостойкие для затирки межплиточных швов
	кг
	1,6

	545. 
	Смеси сухие (клеи) для облицовки стен и полов керамическими плитками и плитками из природного камня
	т
	0,0752
	

	546. 
	Плитки керамические, типа керамогранит, неполированные, размер 30х30 см, толщина 8 мм, цвета: зеленый, вишневый, голубой, черный
	м2
	16,32
	

	547. 
	Устройство плинтусов из крупноразмерной плитки типа "керамогранит"
	100 м
	0,145
	

	548. 
	Смеси сухие цементные водостойкие для затирки межплиточных швов
	кг
	0,00087
	

	549. 
	Смеси сухие (клеи) для облицовки стен и полов керамическими плитками и плитками из природного камня
	т
	0,006235
	

	550. 
	Плитки керамические, типа керамогранит, неполированные, размер 30х30 см, толщина 8 мм, цвета: зеленый, вишневый, голубой, черный
	м2
	1,479
	

	551. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,104
	

	552. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,0263
	

	553. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01
	

	554. 
	Демонтаж металлических дверей для подвалов и подъездов
	м2
	2,64
	

	555. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,0264
	

	556. 
	Замок врезной зв4-14
	компл.
	1,000000003
	

	557. 
	Блоки дверные внутренние, двупольные, глухие, со сплошным заполнением щита, без скобяных приборов (кроме петель), неокрашенные, марка дг21-13, площадь 2,63 м2
	м2
	2,64

	558. 
	Наличники твердолиственных пород, покрытые нитролаком, сечение 74х13 мм
	м
	14,256

	559. 
	Установка противопожарных металлических двупольных дверных блоков
	10 шт.
	0,274

	560. 
	Блоки дверные металлические противопожарные с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, двупольные, дпм 02/60, размеры 1300х2100 мм, с замком и ручками
	шт.
	0,99999999

	561. 
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	шт.
	1

	562. 
	Доводчики дверные, марка 'dorma ts/92', масса двери до 120 кг
	шт.
	1

	563. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	1,47

	564. 
	Раздел   комната №616
	 

	565. 
	Разборка подвесных потолков из плит "акмигран"
	100 м2
	0,333

	566. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,333

	567. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип "армстронг"
	компл.
	33,3

	568. 
	Плиты акустические, марка "армстронг", тип "baikal"
	м2
	34,960336

	569. 
	Снятие обоев высококачественных и стеклообоев
	100 м2
	0,705

	570. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	14,1

	571. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,705

	572. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	7,2615

	573. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,705

	574. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,01128

	575. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	84,6

	576. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	78,96

	577. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,705

	578. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,010575

	579. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,00408

	580. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,0552

	581. 
	Изготовление декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	2,76
	

	582. 
	Установка декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	2,76
	

	583. 
	Установка жалюзи
	100 шт.
	2
	

	584. 
	Жалюзи вертикальные
	м2
	11,98
	

	585. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,2218
	

	586. 
	Разборка покрытий из древесностружечных плит в один слой
	100 м2
	0,333
	

	587. 
	Демонтаж  покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,333
	

	588. 
	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых
	100 м2
	0,333
	

	589. 
	Фанера клееная обрезная, сорт в/вв, марка фк, толщина 10 мм
	м3
	0,34965
	

	590. 
	Мастика клеящая, марка 'поликров-м 140', полимерная
	т
	0,0333
	

	591. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,333
	

	592. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	34,1325
	

	593. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных
	100 м
	0,2218
	

	594. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	22,4018
	

	595. 
	Снятие старой обивки дверей
	100 м2
	0,0396
	

	596. 
	Обивка дверей дерматином
	100 м2
	0,0396
	

	597. 
	Дерматин на тканевой основе для обивки дверей
	м2
	5,98752
	

	598. 
	Смена врезных замков
	100 шт.
	0,01

	599. 
	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм
	кг
	0,02

	600. 
	
	
	
	

	601. 
	Замок врезной цилиндровый с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, марка зв4-13п 01.00
	шт.
	1

	602. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	1,34

	603. 
	Раздел   коридор
	 

	604. 
	Разборка подвесных потолков из плит "акмигран"
	100 м2
	2,5538

	605. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	2,5538

	606. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип "армстронг"
	компл.
	255,38

	607. 
	Плиты акустические, марка "армстронг", тип "baikal"
	м2
	268,1132315

	608. 
	Снятие обоев высококачественных и стеклообоев
	100 м2
	5,3804

	609. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	107,608

	610. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	5,3804

	611. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	55,41812

	612. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	5,3084

	613. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0849344

	614. 
	
	
	

	615. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	637,008
	

	616. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	594,5408
	

	617. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	5,3804
	

	618. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,080706
	

	619. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,004896
	

	620. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,06624
	

	621. 
	Установка жалюзи
	100 шт.
	0,02
	

	622. 
	Жалюзи вертикальные
	м2
	11,96
	

	623. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	1,1594
	

	624. 
	Разборка покрытий из линолеума и релина
	100 м2
	2,5538
	

	625. 
	Разборка покрытий из древесностружечных плит в два слоя
	100 м2
	2,5538
	

	626. 
	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм
	100 м2
	2,5538
	

	627. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	2,5538
	

	628. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	6,699999006
	

	629. 
	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1
	100 м2
	2,5538
	

	630. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	9,999998935
	

	631. 
	
	
	
	

	632. 
	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов
	100 м2
	2,5538

	633. 
	Смеси сухие цементные водостойкие для затирки межплиточных швов
	кг
	25,538

	634. 
	Смеси сухие (клеи) для облицовки стен и полов керамическими плитками и плитками из природного камня
	т
	1,200286

	635. 
	Плитки керамические, типа керамогранит, неполированные, размер 30х30 см, толщина 8 мм, цвета: зеленый, вишневый, голубой, черный
	м2
	260,4876

	636. 
	Устройство плинтусов из крупноразмерной плитки типа "керамогранит"
	100 м
	1,1594

	637. 
	Смеси сухие цементные водостойкие для затирки межплиточных швов
	кг
	0,0069564

	638. 
	Смеси сухие (клеи) для облицовки стен и полов керамическими плитками и плитками из природного камня
	т
	0,0498542

	639. 
	Плитки керамические, типа керамогранит, неполированные, размер 30х30 см, толщина 8 мм, цвета: зеленый, вишневый, голубой, черный
	м2
	11,82588

	640. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,448

	641. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,099

	642. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,04

	643. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,0792

	644. 
	Замок врезной зв4-14
	компл.
	3,00000001

	645. 
	
	
	

	646. 
	Блоки дверные внутренние, двупольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганным твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка дг21-13, площадь 2,63 м2
	м2
	7,92
	

	647. 
	Наличники твердолиственных пород, покрытые нитролаком, сечение 74х13 мм
	м
	42,768
	

	648. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,018
	

	649. 
	Замок врезной зв4-14
	компл.
	1,000000008
	

	650. 
	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганных твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка дг21-9, площадь 1,8 м2
	м2
	1,8
	

	651. 
	Наличники твердолиственных пород, покрытые нитролаком, сечение 74х13 мм
	м
	9,72
	

	652. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	3,23
	

	653. 
	Ремонт туалета М
	 
	

	654. 
	Раздел   УСТРОЙСТВО ПОТОЛКОВ
	

	655. 
	Разборка подвесных потолков из плит "акмигран"
	100 м2
	0,1895
	

	656. 
	Устройство подвесных потолков из алюминиевых реек
	100 м2
	0,1895
	

	657. 
	
	
	
	

	658. 
	Потолки реечные подвесные из алюминиевых профилей с защитно-декоративным покрытием, ширина рейки 150 мм, с перфорацией, окрашенные порошковой эмалью, цвет белый
	м2
	18,95

	659. 
	Изделия погонажные профильные алюминиевые прессованные, без покрытия
	т
	0,038386257

	660. 
	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т
	т
	0,0342995

	661. 
	 
	 
	0

	662. 
	Раздел   РЕМОНТ СТЕН
	 

	663. 
	Разборка перегородок из гипсовых, шлакобетонных, фибролитовых плит
	100 м2
	0,15

	664. 
	Устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами двух сторон в один слой - двухслойные (без подготовки под отделку)
	100 м2
	0,228

	665. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-4, сечение 75х35х0,55 мм
	т
	0,018012

	666. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-4, сечение 75х35х0,55 мм
	т
	0,05016

	667. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-4, сечение 75х35х0,55 мм
	т
	0,004332

	668. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	м2
	51,528

	669. 
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2
	1,2731

	670. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,383193

	671. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,8430246

	672. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	1,7883

	673. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	18,41949

	674. 
	Облицовка стен керамическими плитками на цементном растворе с заполнением швов фуговочной смесью, по кирпичу и бетону
	100 м2
	1,7883

	675. 
	Смеси сухие для заполнения швов между плитками, цветные
	т
	0,022072987

	676. 
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки гладкие, белые и цветные (однотонные), квадратные и прямоугольные, сорт i
	м2
	178,83

	677. 
	Установка поливинилхлоридных раскладок при внутренней облицовке керамическими плитками
	100 м
	0,396

	678. 
	Раскладки поливинилхлоридные декоративные для внутренней облицовки керамическими плитками, белые и цветные
	м
	41,58

	679. 
	Раздел   САН ТЕХ РАБОТЫ

	680. 
	Демонтаж санитарно-технических приборов умывальников или раковин
	100 компл.
	0,02

	681. 
	Демонтаж санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком
	100 компл.
	0,07

	682. 
	Демонтаж санитарно-технических приборов смывных труб и чугунных трапов
	100 компл.
	0,02

	683. 
	Демонтаж водоподогревателей емкостных емкостью до 2 м3
	10 шт.
	0,1

	684. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм
	100 м
	0,3

	685. 
	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб, наружным диаметром до 20 мм
	100 м
	0,2

	686. 
	Трубы напорные pn10 (ном. Давление 10 атм.) Из полипропилена pprc, наружный диаметр 20 мм
	м
	17,98

	687. 
	Муфта соединительная из сополимера полипропилена "рандом сополимер" рр-r тип 3 (prc-r), наружный диаметр 20мм
	шт.
	8

	688. 
	Тройник переходной из сополимера полипропилена "рандом сополимер" рр-r тип 3 (prc-r), диаметр 20-16-20мм
	шт.
	4

	689. 
	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 20 мм
	шт.
	18

	690. 
	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб, наружным диаметром до 25 мм
	100 м
	0,1

	691. 
	Трубы напорные pn10 (ном. Давление 10 атм.) Из полипропилена pprc, наружный диаметр 25 мм
	м
	9,29

	692. 
	Муфта соединительная из сополимера полипропилена 'рандом сополимер' рр-r тип 3 (prc-r), наружный диаметр 25мм
	шт.
	5

	693. 
	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 25 мм
	шт.
	2

	694. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм 25
	шт.
	1

	695. 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм
	100 м
	0,04

	696. 
	Прокладка трубопроводов канализации из пвх труб диаметром, мм, до 50
	100 м
	0,04

	697. 
	Заготовки трубные поливинилхлоридные, внутренней канализации без средств крепления, диаметр 50 мм
	м
	3,992

	698. 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм
	100 м
	0,06

	699. 
	Прокладка трубопроводов канализации из пвх труб диаметром, мм 100 - 150
	100 м
	0,06

	700. 
	Заготовки трубные поливинилхлоридные, внутренней канализации без средств крепления, диаметр 100 мм
	м
	5,988

	701. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром, мм 100
	шт.
	1

	702. 
	Установка трапов диаметром, мм 100
	компл.
	2

	703. 
	Трапы полиэтиленовые с вертикальным отводом, с решеткой из нержавеющей стали, условным проходом 50, 75, 110 мм
	компл.
	2

	704. 
	Установка унитазов с бачком непосредстенно присоединенным
	компл.
	3

	705. 
	Унитазы керамические тарельчатые, комплект с отдельной полочкой в комплекте с запорной арматурой и бачком, размер 700х580х360 мм
	компл.
	3

	706. 
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	компл.
	2
	

	707. 
	Смесители для ванн и умывальников "елочка" с керамическим затвором и гибкой подводкой, vidima ideal+arma
	шт.
	2
	

	708. 
	Кронштейны чугунные для умывальников и моек скрытый большой ксб, длина 320 мм
	шт.
	4
	

	709. 
	Сифоны бутылочные из цветных металлов, латунные
	шт.
	2
	

	710. 
	Умывальники керамические полукруглые "лотос"
	шт.
	2
	

	711. 
	Установка нагревателей индивидуальных водоводяных
	компл.
	1
	

	712. 
	Водоподогреватели скоростные водоводяные секционные, марка м-02
	секция
	1
	

	713. 
	Установка гарнитуры туалетной полочек
	шт.
	2
	

	714. 
	Гарнитура туалетная, полочки туалетные стеклянные на кронштейнах
	шт.
	2
	

	715. 
	Установка гарнитуры туалетной вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.п.
	шт.
	2
	

	716. 
	Гарнитура туалетная "каскад"
	компл.
	2
	

	717. 
	Установка штучных изделий столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др
	100 шт.
	0,01
	

	718. 
	Раскладки лиственных пород, окрашенные, сечение 19х13(24) мм
	м
	4
	

	719. 
	Кухонные подстолья рамочно-щитовой конструкции, облицованные пластиком бумажно-слоистым, марка км-13м, размеры 780х590х845 мм
	шт.
	1
	

	720. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,0018
	

	721. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,023
	

	722. 
	Раздел   РЕМОНТ ПОЛОВ
	

	723. 
	Разборка покрытий из керамических плиток
	100 м2
	0,1895
	

	724. 
	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм
	100 м2
	0,1895
	

	725. 
	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике
	100 м2
	0,1895
	

	726. 
	Материал рулонный битумно-полимерный на стеклооснове кровельный и гидроизоляционный, марка "элабит п"
	м2
	21,224
	

	727. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,1895
	

	728. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	0,38658
	

	729. 
	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1
	100 м2
	0,1895
	

	730. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	0,96645
	

	731. 
	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов
	100 м2
	0,1895
	

	732. 
	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): в7,5 (м100), f50, крупность заполнителя 0,3 мм
	т
	0,001579104
	

	733. 
	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем с полимерными добавками, марка "инфотерм - к"
	т
	0,089065
	

	734. 
	Плитки керамические, типа керамогранит, неполированные, размер 30х30 см, толщина 8 мм, цвета: зеленый, вишневый, голубой, черный
	м2
	19,329

	735. 
	Раздел   УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ

	736. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,25

	737. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,096

	738. 
	Демонтаж дверных коробок в деревянных каркасных стенах и перегородках
	100 шт.
	0,03

	739. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,03

	740. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,054

	741. 
	Замок врезной зв4-14
	компл.
	3,000000024

	742. 
	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганных твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка дг21-9, площадь 1,8 м2
	м2
	5,4

	743. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,042

	744. 
	Блоки дверные внутренние, глухие, со сплошным заполнением щита, однопольные, проолифленные, окрашенные, со скобяными приборами, с защелкой зщ1д, марка дг21-7, площадь 1,39 м2
	м2
	4,2

	745. 
	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 54х13 мм
	м
	22,68

	746. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,3
	

	747. 
	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 54х13 мм
	м
	33,6
	

	748. 
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных поверхностей
	100 м2
	0,03
	

	749. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,132
	

	750. 
	Ремонт туалета Ж
	 
	

	751. 
	Раздел   УСТРОЙСТВО ПОТОЛКОВ
	

	752. 
	Разборка подвесных потолков из плит "акмигран"
	100 м2
	0,1751
	

	753. 
	Устройство подвесных потолков из алюминиевых реек
	100 м2
	0,1751
	

	754. 
	Потолки реечные подвесные из алюминиевых профилей с защитно-декоративным покрытием, ширина рейки 150 мм, с перфорацией, окрашенные порошковой эмалью, цвет белый
	м2
	17,51
	

	755. 
	Изделия погонажные профильные алюминиевые прессованные, без покрытия
	т
	0,035469307
	

	756. 
	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т
	т
	0,0316931
	

	757. 
	Раздел   РЕМОНТ СТЕН
	 

0,084
	

	758. 
	Разборка перегородок из гипсовых, шлакобетонных, фибролитовых плит
	100 м2
	
	

	759. 
	Устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами двух сторон в один слой - двухслойные (без подготовки под отделку)
	100 м2
	0,2064
	

	760. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-4, сечение 75х35х0,55 мм
	т
	0,0163056
	

	761. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-4, сечение 75х35х0,55 мм
	т
	0,045408
	

	762. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-4, сечение 75х35х0,55 мм
	т
	0,0039216
	

	763. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	м2
	46,6464
	

	764. 
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2
	0,7508
	

	765. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,4233
	

	766. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,93126
	

	767. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	1,2172
	

	768. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	12,53716
	

	769. 
	Облицовка стен керамическими плитками на цементном растворе с заполнением швов фуговочной смесью, по кирпичу и бетону
	100 м2
	1,2172
	

	770. 
	Смеси сухие для заполнения швов между плитками, цветные
	т
	0,012000375

	771. 
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки гладкие, белые и цветные (однотонные), квадратные и прямоугольные, сорт i
	м2
	121,72

	772. 
	Установка поливинилхлоридных раскладок при внутренней облицовке керамическими плитками
	100 м
	0,288

	773. 
	Раскладки поливинилхлоридные декоративные для внутренней облицовки керамическими плитками, белые и цветные
	м
	30,24

	774. 
	Раздел   САН ТЕХ РАБОТЫ

	775. 
	Демонтаж санитарно-технических приборов умывальников или раковин
	100 компл.
	0,02

	776. 
	Демонтаж санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком
	100 компл.
	0,03

	777. 
	Демонтаж санитарно-технических приборов смывных труб и чугунных трапов
	100 компл.
	0,02

	778. 
	Демонтаж водоподогревателей емкостных емкостью до 2 м3
	10 шт.
	0,1

	779. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм
	100 м
	0,3

	780. 
	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб, наружным диаметром до 20 мм
	100 м
	0,2

	781. 
	Трубы напорные pn10 (ном. Давление 10 атм.) Из полипропилена pprc, наружный диаметр 20 мм
	м
	17,98

	782. 
	Муфта соединительная из сополимера полипропилена "рандом сополимер" рр-r тип 3 (prc-r), наружный диаметр 20мм
	шт.
	8
	

	783. 
	Тройник переходной из сополимера полипропилена "рандом сополимер" рр-r тип 3 (prc-r), диаметр 20-16-20мм
	шт.
	4
	

	784. 
	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 20 мм
	шт.
	18
	

	785. 
	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб, наружным диаметром до 25 мм
	100 м
	0,1
	

	786. 
	Трубы напорные pn10 (ном. Давление 10 атм.) Из полипропилена pprc, наружный диаметр 25 мм
	м
	9,29
	

	787. 
	Муфта соединительная из сополимера полипропилена 'рандом сополимер' рр-r тип 3 (prc-r), наружный диаметр 25мм
	шт.
	5
	

	788. 
	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 25 мм
	шт.
	2
	

	789. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм 25
	шт.
	1
	

	790. 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм
	100 м
	0,04
	

	791. 
	Прокладка трубопроводов канализации из пвх труб диаметром, мм, до 50
	100 м
	0,04
	

	792. 
	Заготовки трубные поливинилхлоридные, внутренней канализации без средств крепления, диаметр 50 мм
	м
	3,992
	

	793. 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм
	100 м
	0,06
	

	794. 
	Прокладка трубопроводов канализации из пвх труб диаметром, мм 100 - 150
	100 м
	0,06

	795. 
	Заготовки трубные поливинилхлоридные, внутренней канализации без средств крепления, диаметр 100 мм
	м
	5,988

	796. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром, мм 100
	шт.
	1

	797. 
	Установка трапов диаметром, мм 100
	компл.
	2

	798. 
	Трапы полиэтиленовые с вертикальным отводом, с решеткой из нержавеющей стали, условным проходом 50, 75, 110 мм
	компл.
	2

	799. 
	Установка унитазов с бачком непосредстенно присоединенным
	компл.
	3

	800. 
	Унитазы керамические тарельчатые, комплект с отдельной полочкой в комплекте с запорной арматурой и бачком, размер 700х580х360 мм
	компл.
	3

	801. 
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	компл.
	2

	802. 
	Смесители для ванн и умывальников "елочка" с керамическим затвором и гибкой подводкой, vidima ideal+arma
	шт.
	2

	803. 
	Кронштейны чугунные для умывальников и моек скрытый большой ксб, длина 320 мм
	шт.
	4

	804. 
	Сифоны бутылочные из цветных металлов, латунные
	шт.
	2

	805. 
	Умывальники керамические полукруглые "лотос"
	шт.
	2

	806. 
	Установка нагревателей индивидуальных водоводяных
	компл.
	1

	807. 
	Водоподогреватели скоростные водоводяные секционные, марка м-02
	секция
	1

	808. 
	Установка гарнитуры туалетной полочек
	шт.
	2

	809. 
	Гарнитура туалетная, полочки туалетные стеклянные на кронштейнах
	шт.
	2

	810. 
	Установка гарнитуры туалетной вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.п.
	шт.
	2

	811. 
	Гарнитура туалетная "каскад"
	компл.
	2

	812. 
	Установка штучных изделий столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др
	100 шт.
	0,01

	813. 
	Раскладки лиственных пород, окрашенные, сечение 19х13(24) мм
	м
	4

	814. 
	Кухонные подстолья рамочно-щитовой конструкции, облицованные пластиком бумажно-слоистым, марка км-13м, размеры 780х590х845 мм
	шт.
	1

	815. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,0018

	816. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,028

	817. 
	Раздел   РЕМОНТ ПОЛОВ

	818. 
	Разборка покрытий из керамических плиток
	100 м2
	0,1751

	819. 
	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм
	100 м2
	0,1751

	820. 
	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике
	100 м2
	0,1751

	821. 
	Материал рулонный битумно-полимерный на стеклооснове кровельный и гидроизоляционный, марка "элабит п"
	м2
	19,6112

	822. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,1751

	823. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	0,357204

	824. 
	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1
	100 м2
	0,1751

	825. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	0,89301

	826. 
	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов
	100 м2
	0,1751

	827. 
	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): в7,5 (м100), f50, крупность заполнителя 0,3 мм
	т
	0,001459108

	828. 
	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем с полимерными добавками, марка "инфотерм - к"
	т
	0,082297

	829. 
	Плитки керамические, типа керамогранит, неполированные, размер 30х30 см, толщина 8 мм, цвета: зеленый, вишневый, голубой, черный
	м2
	17,8602

	830. 
	Раздел   УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ

	831. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,25

	832. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,078

	833. 
	Демонтаж дверных коробок в деревянных каркасных стенах и перегородках
	100 шт.
	0,03

	834. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,02

	835. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,036

	836. 
	Замок врезной зв4-14
	компл.
	2

	837. 
	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганных твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка дг21-9, площадь 1,8 м2
	м2
	3,6

	838. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,042

	839. 
	Блоки дверные внутренние, глухие, со сплошным заполнением щита, однопольные, облицованные пластиком бумажно-слоистым, со скобяными приборами, с защелкой зщ1д2, марка дг21-7, площадь 1,39 м2
	м2
	4,2

	840. 
	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 54х13 мм
	м
	22,68

	841. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,25

	842. 
	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 54х13 мм
	м
	28

	843. 
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных поверхностей
	100 м2
	0,1

	844. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,44

	845. 
	Разные работы
	 

	846. 
	Демонтаж шкафов металлических для санитарно-технических систем на стене или в нише, шкаф массой до 10 кг
	шт.
	5

	847. 
	Демонтаж вентиля
	100 шт.
	0,05

	848. 
	Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем на стене или в нише, шкаф массой до 10 кг
	шт.
	5

	849. 
	Шкафы пожарного крана металлические навесные, окрашенные порошковыми красками, остекленные оргстеклом, марка шпк-пульс-320но, двухсекционные, 540х1300х230 мм, с местом для двух огнетушителей, с замком-защелкой
	шт.
	5

	850. 
	Установка кранов пожарных диаметром 80 мм
	шт.
	5

	851. 
	Кран шаровой  диаметр 80 мм
	шт.
	5

	852. 
	Рукава пожарные напорные, льняные, диаметр 66 мм
	м
	100

	853. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром, мм, до 25
	шт.
	108

	854. 
	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 15 мм
	шт.
	19

	855. 
	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 20 мм
	шт.
	88

	856. 
	Смена сгонов у трубопроводов, диаметр труб, мм, до: 20
	100 шт.
	0,88

	857. 
	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода до, мм, 20
	компл.
	88

	858. 
	Смена отдельных участков стальных трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях, диаметр труб 20 мм
	100 м
	0,9

	859. 
	Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), легкие, гост 3262-75, диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,35 мм
	м
	96,3

	860. 
	Демонтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг
	т
	0,031

	861. 
	Монтаж конструкций дверей и люков
	т
	0,031

	862. 
	Люк напольный  450х450 h54  под плитку
	шт.
	5

	863. 
	Замена жалюзийной регулируемой стальной решетки, установленной в гнездах, площадь, м2, до 1,0
	шт.
	3

	864. 
	Решетки вентиляционные, потолочные, алюминиевые, тип 4апр, размеры 600х600 мм
	шт.
	3

	865. 
	Перевозка строительного мусора на расстояние 40 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 40 км
	т
	37,5

	866. 
	Замена электрики
	 

	867. 
	Демонтаж кабеля
	100 м
	41,5

	868. 
	Демонтаж осветительных приборов, выключатели, розетки
	100 шт.
	4,45

	869. 
	Демонтаж осветительных приборов, светильники с лампами накаливания
	100 шт.
	1,83

	870. 
	Демонтаж  пластикового кабель-канала
	100 м
	2

	871. 
	Демонтаж  шкафов металлических для  на стене или в нише, шкаф массой до 10 кг
	шт.
	5

	872. 
	Раздел   Прокладка кабеля

	873. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	45

	874. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ввгнг-ls, напряжение 660 в, число жил и сечение, мм2: 3х1,5
	км
	4,5

	875. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	38

	876. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ввгнг-ls, напряжение 660 в, число жил и сечение, мм2: 3х2,5
	км
	3,8

	877. 
	Коробка распаячная 100 х 100 мм
	шт.
	120

	878. 
	Раздел   Установка светильников

	879. 
	Светильники с люминесцентными лампами, светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, с количеством ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	1,83

	880. 
	Светильники светодиодные ссп(н) накладные и ссп(в) встраиваемые, номинальная мощность 48 вт, размеры 620х620х85 мм
	шт.
	183

	881. 
	Раздел   Установка розеток  и выключателей

	882. 
	Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию
	100 м
	2,4

	883. 
	Короб легран 100х50 с комплектующими
	п.м
	240

	884. 
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	4,72

	885. 
	Розетки штепсельные, фирма legrand, напряжение 250 в, сила тока 16 а, открытой установки, одноместные, с заземляющими контактами и защитными шторками, степень защиты ip66, марка plexo 66
	шт.
	366

	886. 
	Телефон-интернет Legrand
	шт.
	105

	887. 
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,2

	888. 
	Выключатели кнопочные (кнопки), фирма 'legrand', напряжение 250 в, ток 20 а, каталожный номер 04453, 04454, 04455, 04458
	шт.
	20

	889. 
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,84

	890. 
	Выключатели кнопочные (кнопки), фирма 'legrand', напряжение 250 в, ток 20 а, с индикатором, в комплекте с лампой и рассеивателем, каталожный номер 04463, 04464, 04468
	шт.
	84

	891. 
	Раздел   установка боксов

	892. 
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка: до 6 кг
	шт.
	5

	893. 
	Шкаф АВВ встраемый  тип U на 120групп
	шт.
	4

	894. 
	Шкаф АВВ навесной  тип АТ на 120 групп
	шт.
	1

	895. 
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические, автомат одно-,двух-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 100 а
	шт.
	152

	896. 
	Автомат  ABB  S202 B10A
	шт.
	25,000048

	897. 
	Диф.Автомат АВВ 10А 2х полюсной DS941 AB 10 .10
	шт.
	71,999968

	898. 
	Диф.Автомат АВВ 16А 2х полюсной DS941AB16. 10
	шт.
	45,000056

	899. 
	Автомат АВВ 80А 4х полюсной S285 B80
	шт.
	5,00004

	900. 
	Блок шин 04888, 4полюса 125А  Legrand
	шт.
	5

	901. 
	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный
	шт.
	5

	902. 
	Счетчики электрические трехфазные однотарифные прямого включения, тип сэт4-1/2 (10-100а)
	шт.
	5


Оконные блоки должны быть выполнены из профиля «ВЕКА-ЕВРОЛАЙН», фурнитурой MACO (Австрия), ограничители проветривания, москитные сетки с двухкамерным стеклопакетом 4*10*4*8*4, в комплекте с подоконником из ПВХ шириной 550 мм и 600 мм, с отливом из белого пластизола 340 мм и 360 мм. На всех оконных блоках установить, самоклеющийся нащельник.
Требования к используемым материалам:
	Грунт глубокого проникновения
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Состав

Латекс акриловый с ультратонким размером частиц, смачивающие добавки, антисептик, вода

Плотность

1.1 ± 0.05 г/см3

Время высыхания

1 ч

Срок хранения

6 месяцев в запечатанной упаковке

Свойства

Не горюча, морозостойка

Расход (г/м2)

100-15



	Штукатурная смесь
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Кол-во воды

4 – 5л на 25 кг сухой смеси

Готовая масса

13 – 14 л на 25 кг сухой смеси

Время использования готового раствора

2 – 3 часа

Макс. размер зерна

0,6 мм

Содержание воздуха

прим. 12%

Влагоемкость

80 – 90%



	Шпаклевка для заделки стыков гипсокартонных листов
	Сухая шпаклевочная смесь на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками. Требуется выполнение следующих условий:

Толщина слоя

минимальная

1 мм

максимальная

5 мм

Расход

для потолков

0,3 кг

для перегородок

0,5 кг

Максимальный размер фракции

не более 0,15 мм

Прочность

сжатие

5,2 МПа

изгиб

2,7 МПа

Срок хранения

6 месяцев в неповрежденной упаковке



	Обшивка стен
	Гипсокартонные листы должны соответствовать ГОСТ 6266-97.    Для формирования сердечника применяется гипсовое вяжущее марки Г4 по ГОСТ 125-79.

Основные размеры, мм    2500х1200х12,5

Масса гипсокартонного листа размером 2500х1200х12,5мм (3 кв.м),кг   -29

Гипсокартонные листы по своим свойствам должны относиться к группам:

Г1 (горючесть по ГОСТ 30244);

В3 (воспламеняемость по ГОСТ 30402);

Д1 (дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044);

Т1 (токсичность по ГОСТ 12.1.044)

	Шпаклевка финишная
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Цвет: белый

Водостойкость: не водостойкая

Связующее: полимерный клей

Заполнитель: известняк < 0,2 мм

Время использования: 1 сутки, в крытой емкости 3-4 суток с момента зaтвoрeния водой

Необходимое кол-во воды: 9 л/25 кг сухой смеси

Время высыхания:

при +10°С прим. 2 суток;     при +20°С прим. 1 сутки.

Толщина слоя: 0,2 мм/одно нaнeсeниe

Расход: 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм



	Потолочные плиты
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Тип материала

минераловолокно

Кромка

tegular

Размеры плиты

600х600х15 и 1500/1800/2500x300x15

Влагостойкость (RV%)

95

Светоотражение (%)

90

Звукопоглощение (NRC)

0,15

Вес (кг/м2)

3,82

Пожарные характеристики

слабогорючие Г1 (ГОСТ 30244-94); В1, Д1, Т1 (НПБ 244-97)



	Водоэмульсионная краска
	Водно-дисперсионная, влагостойкая колеруемая краска на акриловом связующем. Глубоко-матовая, расход - 7м2/л. Стойкость к истиранию необходима не менее 3000 циклов. Нанесение следующего слоя через 5 часов.

	Антигрибковый состав


	Средство против грибка и плесени.

Нужна эффективная долговременная профилактическая защита поверхностей. Средство имеет pH » 4-5, должна содержать в своем составе смесь фунгицида (уничтожает грибки и плесень), альгицида (удаляет водоросли, мох и лишайник) и бактерицида - убивает бактерии. Бесцветный состав.

	Плитка стен
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Допустимое отклонение ср. значения длины и ширины для каждой плитки (2 или 4 стороны) от производственного значения, %

± 0,4%

Допустимое отклонение ср. значения длины и ширины для каждой плитки (2 или 4 стороны) от ср. значения 10 образцов (20 или 40 сторон), %

± 0,15%

Допустимое отклонение средней толщины плитки от производственного размера, %

±0,8%

Максимальное отклонение по ортогональности относительно соответствующих производственных размеров. %

±0,1%

Максимальное отклонение по плоскостности: кривизна по центру относ, диагонали, рассчитанной согласно производственных размеров, %

+0,2%

-0,03%

Водопоглощение, %

16,3%

Сопротивление глазури растрескиванию

выдерживает

Предел прочности при изгибе, (N/mm2)

20

Разрушающая нагрузка, N

623



	Плиточный клей
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Классификация по EN 12004
класс С2Е

светло-серый

· Отделка: НЕПОЛИРОВАННЫЙ И РЕТИФИЦИРОВАННЫЙ

Консистенция смеси

порошок

≥ 25

· Толщина: 7,3 мм

· Размеры: 300х300 мм или 400х400 мм

Цвет

белый

≥ 0,6

· Температура обжига 1250°C при нормальном давлении

Удельная объемная масса

1,35 кг/м

0,20-0,2

· Группа принадлежности согласно стандарту EN 14411 ISO 13006 приложение             G: группа B1A с E ≤0,5% UGL

Токсичность

отсутствует

17

· Размерные характеристики должны быть в соответствии со стандартом ISO 10545-2

Пропорции при приготовлении клея

0,26 л воды на 1 кг сухой смеси;  6,5л воды на 25 кг сухой смеси

3-30

· Средняя прочность на изгиб должна быть:     ≥ 50 Н/мм2 (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-4)

Консистенция клея

пастообразная

220-280

· Средняя устойчивость к глубокому  истиранию: средние потери в объёме ≤ 130 мм3 (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-6)

Время использования клея

не более 8 часов

24

· Коэффициент среднего линейного термического расширения от 6 до 6,5 MK-1 (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-8)

Температура применения

От +5 до +40 град.С

+ 5…+ 30

· Необходима стойкость к перепадам температур (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-9)

Время открытого слоя  при t=+23С

Около 20 минут

40

· Расширение под воздействием влаги: ≤0,1 мм/м (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-10)

Время корректировки при t=+23С

Около 60 минут

50

· Морозостойкость (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-12)

· Адгезия через 28 дней (EN 1348)
· > 1 Н/мм2

· Адгезия после циклов замораживания

· /размораживания (EN 1348)
· > 1 Н/мм2

· Морозостойкость (цикл)

· 50

· Вертикальное скольжение

· отсутствует

· Возможность хождения, при t= +23 С

· Через 24 часа

· Рабочая нагрузка (окончательное затвердение), при  t=+ 23 С

· Через 14 часа

· Затирка межплиточных швов на стенах, при t=+23С

· Через 6-8 часов после укладки

· Затирка межплиточных швов на полу, при t=+23С

· Через 24 часа  после укладки

· Устойчивость к химическому воздействию (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-13) (**)

· Влагостойкость

· отличная

· Сопротивление старению

· отличная

· Устойчмвость к температурным воздействием через 28 дней после укладки

· От – 30 С до +90 С

· Требуется стойкость к образованию пятен (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-14)

· Расход клея

· 2,5-5 кг/м2 в зависимости 
· от формата плитки и 
· состояния основания

· Оптимальная толщина клеевого слоя

· 2-5 мм

· Срок и условия хранения

· 12 месяцев в сухих 
· условиях и в 
· оригинальной упаковке



	Звукоизоляция
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Плотность

45 кг/м³

Теплопроводность

λ10 = 0.034 Вт/(м·К)

λ25 = 0.036 Вт/(м·К)

λА = 0.042 Вт/(м·К)

λБ = 0.045 Вт/(м·К)

Группа горючести

НГ

Сжимаемость, не более

12 %

Водопоглощение при полном погружении, не более

1.5 % по объему

Модуль кислотности, не менее

2.0




В объем работ входит:

· Погрузка, доставка, выгрузка и переноска строительных материалов.
· Погрузка, переноска и вынос строительного мусора в контейнер Подрядчика.

· Вывоз мусора осуществляется Подрядчиком.

· Замер сопротивления  изоляции с предоставлением  исполнительной  документации.
Условия, предъявляемые к Подрядчику:

· Смета на ремонтные работы составляется по сборникам ТСН-2001.
· Для ввоза/вывоза грузов используется транспорт Подрядчика, с оформлением документов установленных правилами Заказчика.
· Подрядчик должен предоставить следующие журналы:

· журнал «входного контроля качества поставляемого материала» с приложением  паспортов качества;

· общий журнал работ РД11-05-07;

· журнал производства работ;

· журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;

· журнал учета инструкций по охране труда;
· журнал учета, проверки и испытаний  электроинструмента и  вспомогательного  оборудования.

· журнал  закрытия помещений  по окончании рабочего дня.

· журнал приемки и осмотра лесов и подмостей

Предоставить паспорта на строительно-монтажные леса, подмости, вышки-тура .
Работы должны производятся только в отведенной зоне работ. После окончания работ Подрядчик должен произвести уборку мусора, материалов и оборудования.

· Подрядчик должен производить поставку материалов на объект только по согласованию с Заказчиком и в количестве необходимом для обеспечения работы одной смены.
· Для входа на территорию и выхода с нее, Подрядчик должен приобрести электронные пропуска на каждого сотрудника стоимостью 200 рублей в т.ч. НДС. 
Обязательные требования, предъявляемые к Подрядчику:
· На территорию Заказчика допускаются только лица, имеющие гражданство РФ. 
· Лицензия ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений  составляющих государственную тайну.

· Форма допуска №3 ОБЯЗАТЕЛЬНО на каждого сотрудника.

· Сертификат соответствия по системе менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда по требованиям OHSAS 18001:2007 или эквивалент.

· Сертификат по системе управления  охраной труда, по требованиям ILO-OHS 2001 или эквивалент.

· Сертификат по системе менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008(ISO 9001:2008) или эквивалент.

· Опыт работы организации в данном виде деятельности не менее 3-х лет. 
Срок проведения работ: 96 рабочих дней после заключения контракта.
	ЗАКАЗЧИК:
ОАО «НИКИЭТ»
	ПОДРЯДЧИК:


	
	
	

	Заместитель Директора- 

Генерального конструктора 

по общим вопросам 
____________________ С.Х. Уразов 



	____________________ 



 
	
	
	


