Техническое задание 

на поставку товара (оборудования)
Предмет закупки: светильники
Владивосток
2014

Техническое задание 

на поставку товара (оборудования)
для  объекта ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во 
	Характеристики

	1
	Светильник уличный
	шт.
	130
	Светодиодный, 
Световой поток не менее 8000 лм 

Степень защиты IP65 

Габариты не более 320х180х110 мм

Крепление на трубу до D55 мм 

Температура эксплуатации от -60 до +30оС.

Потребляемая мощность не более 90Вт. 

Рабочее напряжение АС 220В 

Класс энергосбережения не менее A2
Гарантия не менее 5 лет

	2
	Светильник уличный (взрывозащищенный)
	шт.
	20
	Светодиодный, 
Световой поток не менее 12000 лм 

Степень защиты IP65 

Габариты не более 390х160х120 мм

Температура эксплуатации от -60 до +40оС.

Потребляемая мощность не более 120Вт. 

Рабочее напряжение АС 220В 

Класс энергосбережения не менее A2

Гарантия не менее 5 лет

	3
	Светильник переносной 12В
	шт.
	24
	Светодиодный, 
Световой поток не менее 1000 лм 

Степень защиты IP65 

Температура эксплуатации от -40 до +40оС.

Потребляемая мощность не более 10Вт. 

Рабочее напряжение 12В 

Гарантия не менее 5 лет

Длина провода 10 метров. 
Держатель светильника- поворотная лира
Материал корпуса алюминиевый сплав

Рассеиватель сверхпрочный пластик

	4
	Драйвер питания 
	шт.
	8
	Полная совместимость с позицией 3
Мощность 30Вт
Гарантия не менее 5 лет
Выход канала на три источника потребления (Светильник переносной 12В)


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным,  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц, производство Российская Федерация.


РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	В соответствии с Разделом 1

	Подраздел 3.2. Требования к надежности

	В соответствии с Разделом 1


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Упаковка должна обеспечивать, сохранность изделия до момента его передачи Покупателю, кабель поставляется в бухтах, неразрывными частями длиной стандартной для поставки данного вида.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Покупатель в течение 10 (десяти) дней после получения от Поставщика акта сдачи-приемки, предусмотренного Календарным планом, обязан направить Исполнителю подписанный акт приема-передачи товара или мотивированный отказ от подписания акта.

Поставщик в течение 5 (пяти) дней со дня получения подписанного обеими Сторонами акта предоставляет Покупателю счет-фактуру, оформленный в соответствии с НК РФ. 

В случае мотивированного отказа Покупателя от подписания акта сдачи-приемки Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработка производится за счет Поставщика.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Гарантийный срок не менее – 60 месяцев. Отсчет гарантийного срока начинается с подписания акта приёмки-сдачи.


1
4

