Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке автомобиля КАМАЗ-53228 (6х6) с КМУ  ИМ 150.

1. Наименование поставляемого товара.

1.1.Автомобиль КАМАЗ-53228 (6х6) с КМУ  ИМ 150.

Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение» ОВГСО.

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1.Оборудование для АСФ ОВГСО.

Спецификация автомобиля КАМАЗ-53228 - 1 шт.

2.1.1. Технические характеристики шасси КАМАЗ 53228 (6х6)

| Параметры | Значение |
| --- | --- |
| Колёсная формула | 6x6 |
| Полная масса автомобиля, кг | 24000 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 4025 |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 3940 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 8025 |
| Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 15825 |
| Нагрузка на передний мост, кг | 6000 |
| Распределение полной массы на заднюю тележку, кг | 18000 |
| База, мм | 4100 |
| Модель двигателя | 740,11-240 |
| Тип двигателя | дизель, турбо |
| Число и расположение цилиндров | 8,V-образное |
| Рабочий объём, см. куб. | 10850 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 176(240) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 |
| Степень сжатия | 16 |
| Максимальный крутящий момент, Нм(кг/см) | 834(85) |
| Модель коробки передач | мод.152 |
| Тип коробки передач | механическая, дистанционная |
| Число передач КП | 10 |
| Раздаточная коробка | пневматическая,мех.2-хступенчатая с блокирующим межосевым дифференциалом |
| Сцепление | фрикционное,сухое,2-хдисковое,гидровлическое с пневмоусилителем |
| Тип колес | дисковые |
| Размер колес | 12,2-20,9(310-533) |
| Шины | 425/85R21(1260х425-533р) |
| Тип шин | пневматические с рег. давления |
| Топливный бак, л | 210+350 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Наибольший преодолеваемый подъем, не менее, % | 31 |
| Наружный габаритный радиус поворота, м | 11,3 |
| Напряжение | 24 |
| Аккумуляторы, В/Ачас | 2х12/190 |
| Генератор | 28/1000 |

2.1.2. Характеристики крана-манипулятора ИМ-150 – 1 шт.

| Грузовой момент, т | 21,9 |
| --- | --- |
| Количество гидравлических выдвижных секций, шт | 2 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 6050 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1320 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 8,4 |
| Максимальная высота подъема, м | 10,55 |
| Максимальная глубина опускания, м | 6,02 |
| Угол поворота колонны, град | 390 |
| База опор c увеличенным вылетом | 5,4 |
| Тип выдвижных опор | гидравлический |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 2 480 х 854 х 2 235 |
| Размер для монтажа на раме, мм | 960 |
| Масса без гидронасоса и рабочей жидкости, кг | 2120 |
| Производительность насоса, л/мин | 32 |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 28 |
| Емкость гидробака, л (полная/max/min) | 139 / 129 / 118 |
| Способ управления | Гидравлический |
| КМУ входит: насос, аутригеры с короткой базой, гидравлический бак, соединительные рукава, крюковая подвеска, монтажные элементы и комплект ЗИП. В базовой комплектации управление КМУ осуществляется с земли (2 пульта с обеих сторон КМУ). |  |

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или аналог», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенные им автомобиль и оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленнымзаказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее декабря 2011г.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка автомобиля и оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить автомобиль и оборудование по следующему адресу:Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение» ОВГСО.

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению автомобиля иоборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого автомобиля и оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. автомобиль и оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ.

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа автомобиля и оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок наавтомобиль и оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

Автомобиль и оборудование должны быть новыми, ранее не эксплуатируемыми, с годом выпуска  не ранее 2010г.