ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 14

- Наличие лицензии МЧС.

- Выполнить СМР и ПНР электротехнической части    в 1-ом здании по проектной или рабочей  документации, планируемой к передаче поставщику (исполнителю) в процессе исполнения договора.

| № пп | Обоснование | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |

Здание 7

Приборы и оборудование

| 1 | ТЕРм10-08-001-10 И1- | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29 НР (62 руб.): 80% от ФОТ СП (46 руб.): 60% от ФОТ | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ТСЦ-509-1932 И1- | Пульт контроля и управления С2000 ПУ (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 2 |
| 3 | ТЕРм10-08-001-08 И1- | Прибор ОПС на 4 луча (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29 НР (119 руб.): 80% от ФОТ СП (89 руб.): 60% от ФОТ | 5 |
| 4 | Прайс-лист стр.122 | Прибор управления малый ПУМ (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=7375,0/3,76/1,18*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 1 |
| 5 | Прайс-лист стр.122 | Прибор расширения ПР для ПУМ (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=5841,0/3,76/1,18*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 1 |
| 6 | НПО "Болид" стр.01 | Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20П SMD (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=2339,04/3,76/1,18*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 3 |
| 7 | ТЕРм10-08-001-10 И1- | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29 НР (154 руб.): 80% от ФОТ СП (116 руб.): 60% от ФОТ | 5 |
| 8 | НПО "Болид" стр.01 | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ версия 1.07 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=2112/3,76/1,18*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 5 |
| 9 | ТЕРм08-03-532-09 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Пост управления кнопочный взрывозащищенный с количеством элементов поста до 3, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (559 руб.): 95% от ФОТ СП (382 руб.): 65% от ФОТ | 18 |
| 10 | Прайс-лист стр.123 | Взрывозащищенный пост управления "ЩОРВЕ-С-ХВ-ВВ" из модифицированного алюминиевого -кремниевого сплава,IP66, (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=8500/3,76/1,18*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 18 |
| 11 | ТЕРм10-08-003-06 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29 НР (282 руб.): 80% от ФОТ СП (211 руб.): 60% от ФОТ | 5 |
| 12 | НПО "Болид" стр.01 | Резервированный источник питания, 3А/24В РИП-24 исп.01 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=2741,38/3,76/1,18*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 5 |
| 13 | НПО "Болид" стр.01 | Бокс аккумуляторный 2х17 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=1161,12/3,76/1,18*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 3 |
| 14 | ЗАО НВП "Болид" г.Москва (495) 777-40-20. стр.02 | Аккумулятор 12В,7Ач; (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=472,94/1,18/3,76*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 10 |
| 15 | ЗАО НВП "Болид" г.Москва (495) 777-40-20. стр.02 | Аккумулятор 12В,17Ач; (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=1109,44/1,18/3,76*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 6 |
| 16 | ТЕРм08-03-593-10 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Световые настенные указатели (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (187 руб.): 95% от ФОТ СП (128 руб.): 65% от ФОТ | 0,17 |
| 17 | ЗАО НВП "Болид" г.Москва (495) 777-40-20. стр.02 | Оповещатель световой "Блик-24" 24В, 45мА; "Автоматика отключена" (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=200/1,18/3,76*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 2 |
| 18 | НПО "Болид" стр.124 | Световой оповещатель взрывозащищенный "Автоматика отключена" Сфера В3 исп.2. (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=8488,0/3,76/1,18*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 15 |
| 19 | ТЕРм08-03-573-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (30 руб.): 95% от ФОТ СП (21 руб.): 65% от ФОТ | 1 |
| 20 | ТЕРм08-03-573-05 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (64 руб.): 95% от ФОТ СП (44 руб.): 65% от ФОТ | 2 |
| 21 | Прайс-лист стр.126 | Щит c монтажной панелью 500х400х220 IP54 ЩМП -2-0 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=2302,76/1,18/5,88*1,03*1,02 МАТ=2302,76/1,18/5,88*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 1 |
| 22 | Прайс-лист стр.126 | Щит с монтажной панелью 800х650х250 IP54 ЩМП -4-0 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=4140,58/1,18/5,88*1,03*1,02 МАТ=4140,58/1,18/5,88*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 2 |
| 23 | ТЕРм10-08-019-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Коробка ответвительная на стене (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29 НР (92 руб.): 80% от ФОТ СП (69 руб.): 60% от ФОТ | 20 |
| 24 | Прайс-лист стр.127 | Коробка распаечная,87х87х40 5 зажимов ELJO (1438250) (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=148,09/1,18/5,29*1,03*1,02 МАТ=148,09/1,18/5,29*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29 | 20 |
| 25 | ТЕРм08-03-573-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (89 руб.): 95% от ФОТ СП (61 руб.): 65% от ФОТ | 3 |
| 26 | Прайс-лист стр.128 | Бокс для 1-2-х автоматических выключателей наружной установки КМПн 1/2 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=19,10/5,88/1,18*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 3 |
| 27 | ТЕРм08-02-397-01 И1- | Профиль перфорированный монтажный (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (1 руб.): 95% от ФОТ СП (1 руб.): 65% от ФОТ | 0,009 |
| 28 | ТСЦ-509-2643 И1- | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 3 |
| 29 | ТЕРм08-03-526-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (50 руб.): 95% от ФОТ СП (34 руб.): 65% от ФОТ | 3 |
| 30 | ТСЦ-509-2227 И1- | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 1P 10А, характеристика С (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 3 |
| 31 | ТЕРм10-08-001-11 И1- | Устройства промежуточные на количество лучей: 10 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29 НР (41 руб.): 80% от ФОТ СП (31 руб.): 60% от ФОТ | 1 |
| 32 | НПО "Болид" стр.01 | Повторители интерфейсов С2000-ПИ версия 1.01 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=2449,92/3,76/1,18*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 1 |
| 33 | ТЕРм10-08-001-12 И1- | Устройства промежуточные на количество лучей: 5 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29 НР (705 руб.): 80% от ФОТ СП (529 руб.): 60% от ФОТ | 30 |
| 34 | НПО "Болид" стр.03 | Модуль подключения нагрузки МПН (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=31,15/3,76/1,18*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 30 |

Кабельная продукция

| 35 | ТЕРм10-08-005-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29 НР (7230 руб.): 80% от ФОТ СП (5423 руб.): 60% от ФОТ | 23,4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 36 | ТЕРм08-02-412-02 И1- | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (35 руб.): 95% от ФОТ СП (24 руб.): 65% от ФОТ | 0,5 |
| 37 | ТЕРм08-02-399-01 И1- | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (74 руб.): 95% от ФОТ СП (51 руб.): 65% от ФОТ | 2 |
| 38 | Прайс-лист стр.06 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожаробезопасности с низким дымо- и газоотведением, экранированный, с пределом огнестойкости 180мин. ВВГнг-FRLS 3х1,5 (км) Формулы цены единицы: ПЗ=74608,45/1,18/5,88*1,03*1,02 МАТ=74608,45/1,18/5,88*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 0,0204 |
| 39 | Прайс-лист стр.130 | Кабель экранированный бронированный с многопроволочными медными жилами для систем противопожарной защиты,КПГКЭПКПнг(А)-FRHF 1х2х0.5 (м) Формулы цены единицы: ПЗ=124,35/1,18/5,88*1,03*1,02 МАТ=124,35/1,18/5,88*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 1591,2 |
| 40 | Прайс-лист стр.130 | Кабель экранированный бронированный с многопроволочными медными жилами для систем противопожарной защиты,КПГКЭПКПнг(А)-FRHF 1х2х0.75 (м) Формулы цены единицы: ПЗ=149,09/1,18/5,88*1,03*1,02 МАТ=149,09/1,18/5,88*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 663 |
| 41 | Прайс-лист стр.130 | Кабель экранированный бронированный с многопроволочными медными жилами для систем противопожарной защиты,КПГКЭПКПнг(А)-FRHF 2х2х0.5 (м) Формулы цены единицы: ПЗ=212/1,18/5,88*1,03*1,02 МАТ=212/1,18/5,88*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 102 |
| 42 | Прайс-лист стр.03 | Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный КПСЭнг-FRLS 2х2х0.5 (1000 м) Формулы цены единицы: ПЗ=64935,49/1,18/5,88*1,03*1,02 МАТ=64935,49/1,18/5,88*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 0,0306 |
| 43 | Прайс-лист стр.02 | Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный КПСЭнг-FRLS 1х2х0.5 (1000 м) Формулы цены единицы: ПЗ=34643,42/1,18/5,88*1,03*1,02 МАТ=34643,42/1,18/5,88*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 0,102 |
| 44 | Прайс-лист стр.02 | Кабель монтажный для ОПС СОУЭ ,не распространяющие горение, огнестойкий , экранированный,КПСЭнг-FRLS сеч.1х2х0.75 (1000 м) Формулы цены единицы: ПЗ=43750,56/1,18/5,88*1,03*1,02 МАТ=43750,56/1,18/5,88*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 0,0306 |
| 45 | Прайс-лист стр.131 | Кабель универсальный инструментальный не распространяющий горение, бронированный,сечением КУИНнг FRLS 1х3х1,5 ВЭБ (м) Формулы цены единицы: ПЗ=800,30/5,88/1,18*1,03*1,02 МАТ=800,30/5,88/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 102 |
| 46 | ТЕРм08-02-411-04 И1- | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (1 ввод) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (456 руб.): 95% от ФОТ СП (312 руб.): 65% от ФОТ | 42 |
| 47 | Прайс-лист стр.129 | Кабельный ввод,ЗЗ68,диаметр кабеля 6-12мм. PG13.5 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=16,80/1,18/5,88*1,03*1,02 МАТ=16,80/1,18/5,88*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 42 |
| 48 | ТЕРм08-02-390-01 И1- | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (174 руб.): 95% от ФОТ СП (119 руб.): 65% от ФОТ | 1 |
| 49 | ТЕРм08-02-390-02 И1- | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (197 руб.): 95% от ФОТ СП (135 руб.): 65% от ФОТ | 1 |
| 50 | ТСЦ-509-1834 И1- | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x25 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 100 |
| 51 | ТСЦ-509-1836 И1- | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60x40 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 100 |
| 52 | ТЕРм08-02-411-01 И1- | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (184 руб.): 95% от ФОТ СП (126 руб.): 65% от ФОТ | 0,5 |
| 53 | ТСЦ-101-2161 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Рукава металлические диаметром: 15 мм РЗ-Ц-Х (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 51 |