Приложение № 5

к договору №100-10-05/______

от «___»______________2015 г

Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования

в соответствии с требованиями Положения о закупках

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Тема закупки:

поставка разбуривателя комбайна 2КВ-А

Краснокаменск

2015
Техническое задание

по поставке разбуривателя комбайна 2КВ-А

для Шахтопроходческого управления ПАО «ППГХО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование;

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Корпус разбуривателя 2КВ-А Ø1800 мм, изготовленный по чертежу 1921.04.01.000 АСБ (Согласно п.12.2.2б ЕОСЗ, аналог не допускается), с установленными 8-ю опорами изготовленными по чертежам 1921.04.01.020 СБ, 1921.04.01.060СБ, 1921.04.01.070СБ.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

- поставляемое оборудование должно быть новым, не используемым ранее (не допускается поставка оборудования бывшего в эксплуатации).

Подраздел 1.3 Код ОКП

Код ОКП (ТН ВЭД)  314755 (82 071 99000)

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Разбуриватель, состоит из сварно-литого корпуса с 8-ю опорами для специальных шарошек типа Ш-16, Ш-12, предназначен для разбуривания восстающих выработок комбайном 2КВ-А из подземных горных выработок.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- используется в условиях подземных горных выработок.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры

Габариты (длина*ширина), мм; 1370*1390. Диаметр разбуривания, мм; 1800. Масса, кг; 2035.

Подраздел 4.2 Основные технические и эксплуатационные характеристики

Диаметр разбуривания 1800 мм

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Срок службы, установленный заводом-изготовителем – должен быть не менее 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Разбуриватель поставляется в сборе с установленными 8-ю опорами согласно чертежу 1921.04.01.000 АСБ. Разбуриватель должен быть полностью совместим с шарошками типа Ш-16, Ш-12.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Опоры должны быть изготовлены из стали 35ХГСА по ГОСТ 977-88, элементы конструкции из стали Ст3ПС2 по ГОСТ 14637-89

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

нет

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

нет

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам (далее КИП) и автоматике

нет

Подраздел 4.9. Требования к комплектности на единицу оборудования

нет

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

нет

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

Поставщик гарантирует поставку разбуривателя подвергнутого консервации, защищённого от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

- приемку поставляемой продукции осуществляет группа входного контроля УМТСиК; - поставщик обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Крас-нокаменск, ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- поставщик производит отгрузку и доставку разбуривателя 2КВ-А транспортной компанией. - поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки.

РАЗДЕЛ 7.ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- условия хранения должны обеспечивать целостность упаковки, защиту от воздействия атмосферных воздействий;

РАЗДЕЛ 8.ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- - поставщик гарантирует исправную работу поставленного оборудования, в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию; - - поставщик обязуется устранять недостатки согласно гарантийным обязательствам, в срок до 30 календарных дней со дня обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

- РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ

- нет

- РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- - расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик

- РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- - Разбуриватель не содержит вредные и химически активные вещества, воздействующие на естественную окружающую среду.

- РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает требованиям ГОСТ 12.2.106-85 «Система стандартов безопасности труда. Машины и механизмы, применяемые при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых. Общие гигиенические требования и методы оценки», ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»; соответствует параметрам, заявленным в техническом задании.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

- качество должно соответствовать назначению, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам разбуривателя.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

нет

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ)ТРЕБОВАНИЯ

нет

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРЕОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- согласно спецификации, являющейся приложением №1 к договору поставки.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

нет

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | 2КВ-А | Комбайн для подземной проходки вертикальных выработок |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Инициатор закупки:

Начальник ШПУ

ПАО «ППГХО» 						                                     И.А. Киселев

Согласовано:

Главный механик  					   		А.Т. Зинкевич

ПАО ППГХО

От Поставщика______________                   		                  От Покупателя:______________