ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

на поставку групп товаров, за исключением нестандартного технологического оборудования

Предмет закупки: гидравлическое оборудование

ОКВЭД: 29.12.1     ОКДП: 2916260
СОДЕРЖАНИЕ

2РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ


9РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ


9РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ


9РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ


9РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ


10РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ


10РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ


10РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ


10РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ


10РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ


10РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ


10РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.


11РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ


11РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ


11РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ




РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ


Состав, технические характеристики, а также количество приобретаемого оборудования представлены в Таблице 1 настоящего технического задания. 

Таблица 1.

	№ п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок поставки
	Объем гарантий и гарантийный срок

	1 
	Гидрораспределитель ВЕХ16.44.Г42.НМСу УХЛ4 (с э/разъемами РМ)
или «аналог» или «эквивалент»
	Критерии определения аналога (эквивалента)
Гидрораспределитель типа  В16 (условный проход 16 мм), 

расход рабочей жидкости 80-125 л/мин,

 номинальное давление на входе 25 (250) МПа (кгс/см²), 

максимальное давление на выходе 6 (60) МПа (кгс/см²),

управление электрогидравлическое, 

гидросхема 44, 

постоянный  ток 24В,

электромагнит с кнопкой ручного включения, 

Подвод через угловой соединитель

климатическое исполнение УХЛ4. 

Масса не более 9,3 кг
	шт.
	20
	8 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования  

	2 
	Гидрораспределитель ВЕ 10.44.Г24УНМ УХЛ4
 или «аналог» или «эквивалент»
	Критерии определения аналога (эквивалента)
Гидрораспределитель типа  1ВЕ10 (условный проход 10 мм), 

расход рабочей жидкости 120 л/мин,

 номинальное давление на входе 32 (320) МПа (кгс/см²),

максимальное давление на выходе 6 (60) МПа (кгс/см²),

максимальное давление управления, 0,6-6,0 (6-60) МПа (кгс/см²), управление электромагнитное, пружинный возврат,

гидросхема 44,

постоянный ток 24В,

электромагнит с кнопкой ручного включения, 

климатическое исполнение УХЛ4

Масса не более 2 кг
	шт.
	1
	8 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	3 
	Гидрораспределитель ПЕ10.574А Г24Н
или «аналог» или «эквивалент»
	Критерии определения аналога (эквивалента)
1ПЕ10 (условный проход 10 мм), 

расход рабочей жидкости 120 л/мин, 

номинальное давление на входе 32 (320) МПа (кгс/см²),

 максимальное давление на выходе 6 (60) МПа (кгс/см²),

 максимальное давление управления,
0,6-6,0 (6-60) МПа (кгс/см²), 

управление электромагнитное, пружинный возврат,

гидросхема 574А,

постоянный ток 24В, 

электромагнит с кнопкой ручного включения, 

Масса не более 1,8 кг. 
	шт.
	1
	8 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	4 
	Гидрораспределитель ВЕ10 574А Г24УН
или «аналог» или «эквивалент»
	Критерии определения аналога (эквивалента)
ВЕ10 (условный проход 10 мм), 

расход рабочей жидкости 120 л/мин, 

номинальное давление на входе 32 (320) МПа (кгс/см²),

максимальное давление на выходе 6 (60) МПа (кгс/см²),

максимальное давление управления,
0,6-6,0 (6-60) МПа (кгс/см²), 

управление электромагнитное, пружинный возврат,

гидросхема 574А,

постоянный ток 24В, 

электромагнит с кнопкой ручного включения, 

климатическое исполнение УХЛ4.

Масса не более 1,8 кг.
	шт.
	1
	8 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	5 
	Гидрораспределитель ВЕ6.44.Г24 НМ УХЛ4
или «аналог» или «эквивалент»
	Критерии определения аналога (эквивалента)
Гидрораспределитель типа  ВЕ6 (условный проход 6 мм), 

расход рабочей жидкости 20-25 л/мин,

 номинальное давление на входе 32 (320) МПа (кгс/см²),

максимальное давление на выходе 6 (60) МПа (кгс/см²),

максимальное давление управления, 0,6-6,0 (6-60) МПа (кгс/см²), управление электромагнитное, пружинный возврат,

гидросхема 44,

постоянный ток 24В,

электромагнит с кнопкой ручного включения, 

климатическое исполнение УХЛ4

Масса не более 2 кг.
	шт.
	10
	8 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	6 
	Гидрораспределитель ВЕ6.573.Г24 Н УХЛ4

или «аналог» или «эквивалент»
	Критерии определения аналога (эквивалента)
Гидрораспределитель типа  ВЕ6 (условный проход 6 мм), 

расход рабочей жидкости 20-25 л/мин,

 номинальное давление на входе 32 (320) МПа (кгс/см²),

 максимальное давление на выходе 6 (60) МПа (кгс/см²),

 максимальное давление управления,
0,6-6,0 (6-60) МПа (кгс/см²), 

управление электромагнитное, пружинный возврат,

гидросхема 573,

постоянный ток 24В, 

климатическое исполнение УХЛ4

Масса не более 2 кг.
	шт.
	1
	8 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	7 
	Гидрораспределитель ВЕ 6.574Е. Г24 Н М УХЛ4      

или «аналог» или «эквивалент»
	Критерии определения аналога (эквивалента)
ВЕ6 (условный проход 6 мм),

расход рабочей жидкости 20-25 л/мин, 

номинальное давление на входе 32 (320) МПа (кгс/см²),

 максимальное давление на выходе 6 (60) МПа (кгс/см²),

 максимальное давление управления,
0,6-6,0 (6-60) МПа (кгс/см²), 

управление электромагнитное, пружинный возврат,

гидросхема 574Е,

постоянный ток 24В, 

электромагнит с кнопкой ручного включения

климатическое исполнение УХЛ4

Масса не более 1,8 кг.
	шт.
	10
	8 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	8 
	Гидрораспределитель ВЕХ16.44.Г24 НЕТ УХЛ4

или «аналог» или «эквивалент»
	Критерии определения аналога (эквивалента)
Гидрораспределитель типа  В16 (условный проход 16 мм), 

расход рабочей жидкости 80-125 л/мин,

номинальное давление на входе 25 (250) МПа (кгс/см²), 

максимальное давление на выходе 6 (60) МПа (кгс/см²),

управление электрогидравлическое,

гидросхема 44, 

постоянный  ток 24В,

электромагнит с кнопкой ручного включения, 

подвод от основного потока и слив с основным потоком,

 климатическое исполнение УХЛ4. 

Масса не более 9,3 кг.
	шт.
	1
	8 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	9 
	Гидрораспределитель ВЕ 6.574А. Г24 НМ. УХЛ4  

или «аналог» или «эквивалент»
	Критерии определения аналога (эквивалента)
ВЕ6 (условный проход 6 мм), 

расход рабочей жидкости 20-25 л/мин, 

номинальное давление на входе 32 (320) МПа (кгс/см²),

максимальное давление на выходе 6 (60) МПа (кгс/см²),

максимальное давление управления,
0,6-6,0 (6-60) МПа (кгс/см²), 

управление электромагнитное, пружинный возврат,

гидросхема 574А,

постоянный ток 24В, 

электромагнит с кнопкой ручного включения

климатическое исполнение УХЛ4

Масса не более 1,8 кг.
	шт.
	1
	8 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	10 
	Гидрораспределитель ВЕ10.44.Г24НМ УХЛ4

или «аналог» или «эквивалент»
	Критерии определения аналога (эквивалента)
Гидрораспределитель типа  1ВЕ10 (условный проход 10 мм), 

расход рабочей жидкости 120 л/мин,

номинальное давление на входе 32 (320) МПа (кгс/см²),

максимальное давление на выходе 6 (60) МПа (кгс/см²),

максимальное давление управления, 0,6-6,0 (6-60) МПа (кгс/см²), управление электромагнитное, пружинный возврат,

гидросхема 44,

постоянный ток 24В,

электромагнит с кнопкой ручного включения, 

климатическое исполнение УХЛ4

Масса не более 2 кг
	шт.
	1
	8 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	11 
	Гидромотор SP-250AH (с тормозом)

или «аналог» или «эквивалент»
	Критерии определения аналога (эквивалента)
Планетарно зубчато-кулачковый гидромотор SP-250AH с  тормозным механизмом. Тормоз конструкции многодисковой муфты с зазором зависимым от гидравлического давления.

Механизм состоит из 6-кулачковой огибающей, внутри зубчатой, 4-кулачковой планеты, зубчатой по ободу и связанных с ними 10-сателлитами. Пространства между двумя соседними сателлитами, огибающей, планетой и боковыми пластинами с отверстиями притока и стока составляют рабочие камеры двигателя. Сателлиты исполняют функцию уплотнения между рабочими камерами а также управляют притоком и стоком рабочей жидкости закрывая своей лобовой поверхностью соответственный канал в боковой пластине в начальным моменте перехода рабочей камеры с цикла работы на цикл выдавливания. Во время оборотов планеты рабочие камеры сменяют свой объём, что есть причиной их наполнения и опорожнения .Рабочая жидкость приведена под давлением через отверстия притока и стока до следующих рабочих камер принуждая увеличение их ёмкости, причиняется до оборота планеты. Планета соединена с валом двигателя передаёт вращающий момент приёмнику.

рабочий объем -  250 см3;

частота вращения: 
максимальная - 400 об/мин;
минимальная  0-1 об/мин.

давление на входе:
номинальное - 16 Мпа;
максимальное - 20 Мпа.

полезная номинальная мощность - 32,67 кВт

крутящий момент:
номинальный - 80 Нм

номинальная величина потока 0,5-79,8 л/мин;

рабочая жидкость – минеральные масла;
 масса - 45 кг
	шт.
	1
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	12 
	Пневмогидроаккумулятор АРХ-16/320.000
или «аналог» или «эквивалент»
	Критерии определения аналога (эквивалента)
Пневмогидроаккумулятор с поршневым разделителем (АРХ) две рабочие камеры газовая и жидкостная, заряжается техническим азотом 2-го сорта по ГОСТу 9293. 

номинальное давление - 32 Мпа;

габаритные размеры  208x805мм;
рабочая жидкость – минеральные масла;

вязкость масла  20…500 сСт, с температурой 0…60 ºС и окружающей средой от –30 ºС до +60 ºС.

Класс чистоты рабочей жидкости не грубее 14 по ГОСТу 17216. 

Климатическое исполнение:

УХЛ4 - для районов с умеренным и холодным климатом

Вместимость – 16 л;

Резьба – М42х2;

Масса – 84 кг.
	шт.
	8
	8 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	13 
	Гидрозамок гз м  6/3ма ухл4 ТУ2-053-1828-78
или «аналог» или «эквивалент»
	Критерии определения аналога (эквивалента)
Гидрозамок  типа  ГЗМ (условный проход 6 мм),

запирает линии А и В при падении давления в гидросистеме,

расход рабочей жидкости 35-80 л/мин, 

номинальное давление на входе 32 (320) МПа (кгс/см²), 

давление открытия 0,05 (0,5) МПа (кгс/см²),

 климатическое исполнение УХЛ4

Масса не более 1 кг.
	шт.
	5
	8 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	14 
	Гидрозамок гз м 6/3м ухл4 ТУ2-053-1828-78

или «аналог» или «эквивалент»
	Критерии определения аналога (эквивалента)
Гидрозамок  типа  ГЗМ (условный проход 6 мм), 

запирает линии А и В при падении давления в гидросистеме,

расход рабочей жидкости 35-80 л/мин,

номинальное давление на входе 32 (320) МПа (кгс/см²),

давление открытия  0,05 (0,5) МПа (кгс/см²),

климатическое исполнение УХЛ4

Масса не более 1 кг
	шт.
	5
	8 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	15 
	Гидрораспределитель 1РЕ6 44 Г24 НМ УХЛ ГОСТ24679-81

или «аналог» или «эквивалент»
	Критерии определения аналога (эквивалента)
Гидрораспределитель типа  1РЕ6 (условный проход 6 мм), 

расход рабочей жидкости 20-25 л/мин,

 номинальное давление на входе 32 (320) МПа (кгс/см²),

максимальное давление на выходе 6 (60) МПа (кгс/см²),

максимальное давление управления, 0,6-6,0 (6-60) МПа (кгс/см²), управление электромагнитное, пружинный возврат,

гидросхема 44,

постоянный ток 24В,

электромагнит с кнопкой ручного включения, 

магнит ЭМ6М, 

климатическое исполнение УХЛ4

Масса не более 2 кг.
	шт.
	1
	8 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	16 
	Гидрораспределитель 1РЕ6 573 Г24 НМСУ УХЛ4

или «аналог» или «эквивалент»
	Критерии определения аналога (эквивалента)
Гидрораспределитель типа  1РЕ6 (условный проход 6 мм), 

расход рабочей жидкости 20-25 л/мин,

 номинальное давление на входе 32 (320) МПа (кгс/см²),

 максимальное давление на выходе 6 (60) МПа (кгс/см²),

 максимальное давление управления,
0,6-6,0 (6-60) МПа (кгс/см²), 

управление электромагнитное, пружинный возврат,

гидросхема 573,

постоянный ток 24В, 

электромагнит с кнопкой ручного включения,

электрический подвод через угловой соединитель,

магнит ЭМ6М,

климатическое исполнение УХЛ4

Масса не более 2 кг.
	шт.
	1
	8 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	17 
	Гидрораспределитель 1РЕ6 574 Г24 НМСУ УХЛ4

или «аналог» или «эквивалент»
	Критерии определения аналога (эквивалента)
Гидрораспределитель типа  1РЕ6 (условный проход 6 мм), 

расход рабочей жидкости 20-25 л/мин, 

номинальное давление на входе 32 (320) МПа (кгс/см²),

 максимальное давление на выходе 6 (60) МПа (кгс/см²), 

максимальное давление управления,
0,6-6,0 (6-60) МПа (кгс/см²), управление электромагнитное, пружинный возврат,

гидросхема 574, 

постоянный ток 24В,

электромагнит с кнопкой ручного включения, 

электрический подвод через угловой соединитель, 

магнит ЭМ6М,

климатическое исполнение УХЛ4

Масса не более 1,8 кг.
	шт.
	1
	8 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	18 
	Гидрораспределитель 1РЕ6 574 Г24 НМ УХЛ4

или «аналог» или «эквивалент»
	Критерии определения аналога (эквивалента)
Гидрораспределитель типа  1РЕ6 (условный проход 6 мм),

 расход рабочей жидкости 20-25 л/мин,

 номинальное давление на входе 32 (320) МПа (кгс/см²), 

максимальное давление на выходе 6 (60) МПа (кгс/см²),

 максимальное давление управления 0,6-6,0 (6-60) МПа (кгс/см²),

 управление электромагнитное, пружинный возврат,

гидросхема 574,

постоянный ток 24В,

электромагнит с кнопкой ручного включения,

магнит ЭМ6М,

климатическое исполнение УХЛ4

Масса не более 1,7 кг.
	шт.
	1
	8 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	19 
	Гидрораспределитель 6574А Г24 Н УХЛ4

или «аналог» или «эквивалент»
	Критерии определения аналога (эквивалента)
условный проход 6 м, 

расход рабочей жидкости 20-25 л/мин, 

номинальное давление на входе 32 (320) МПа (кгс/см²),

максимальное давление на выходе 6 (60) МПа (кгс/см²),

максимальное давление управления,
0,6-6,0 (6-60) МПа (кгс/см²), 

управление электромагнитное, пружинный возврат,

гидросхема 574А,

постоянный ток 24В, 

электромагнит с кнопкой ручного включения, 

климатическое исполнение УХЛ4

Масса не более 1,8 кг.
	шт.
	10
	8 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	20 
	Гидрораспределитель 6574А Г24 НМ УХЛ4

или «аналог» или «эквивалент»
	Критерии определения аналога (эквивалента)
условный проход 6 м, 

расход рабочей жидкости 20-25 л/мин, 

номинальное давление на входе 32 (320) МПа (кгс/см²),

максимальное давление на выходе 6 (60) МПа (кгс/см²),

максимальное давление управления,
0,6-6,0 (6-60) МПа (кгс/см²), 

управление электромагнитное, пружинный возврат,

гидросхема 574А,

постоянный ток 24В, 

электромагнит с кнопкой ручного включения, 

климатическое исполнение УХЛ4

Масса не более 1,8 кг.
	шт.
	10
	8 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	21 
	Гидрораспределитель ВЕ 6.574А Г24 УХЛ4
или «аналог» или «эквивалент»
	Критерии определения аналога (эквивалента)
условный проход 6 м, расход рабочей жидкости 20-25 л/мин, 

номинальное давление на входе 32 (320) МПа (кгс/см²),

 максимальное давление на выходе 6 (60) МПа (кгс/см²),

 максимальное давление управления,
0,6-6,0 (6-60) МПа (кгс/см²), 

управление электромагнитное, пружинный возврат,

гидросхема 574А,

постоянный ток 24В, 

климатическое исполнение УХЛ4

Масса не более 1,8 кг.
	шт.
	10
	8 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года,             (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц. Не допускается поставка оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Поставляемое оборудование должно иметь маркировку обозначения, нанесенную на упаковку и непосредственно на оборудование ГОСТ 30668-2000, ГОСТ 26828-86


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка обеспечивает полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. ГОСТ 26319-84


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставленного оборудования осуществляется Заказчиком с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого оборудования на складе Заказчика.

Приемка оборудования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Инструкцией о порядке приемки продукции П-6, П-7.

В случае обнаружения недостачи оборудования, Стороны в присутствии уполномоченных Представителей каждой из сторон, составляют Акт приёмки оборудования по количеству.

Представителем Поставщика является лицо, осуществляющее от имени Поставщика фактические действия по передаче доставленного оборудования.

Если Акт приемки оборудования по количеству не был составлен, оборудование считается принятым без возражений.

Заказчик подписывает оригинал товарной накладной, после поступления на склад и проверки комплектности, перечня товаров, указанных в Разделе 1, подписанная товарная накладная и счет фактура - в 1-м экземпляре остается у Заказчика, второй экземпляр передается Поставщику.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик направляет Заказчику вместе с оборудованием следующую документацию на оборудования:

- оригинал товарной накладной ТОРГ-12 на поставляемое оборудование с указанием цен – в двух экз;

- оригинал счета, и счета-фактуры на поставляемое оборудование;

- документы о сертификации оборудования;

- технический паспорт оборудования на русском языке и инструкцию пользователя оборудованием на русском языке; техническая документация может быть на английском языке;

- оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных номеров) оборудования и гарантийного периода;


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Адрес поставки: г. Челябинск, ул. Игуменка, д.37, склады экспедиции ФГУП «ПО «Маяк».

Оборудование должно транспортироваться только в упаковке и таре производителя, обеспечивающей его сохранность, с соблюдением требований по транспортировке. Требования к транспортировке должны быть нанесены на тару и упаковку. 


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Оборудование должно храниться в упаковке и таре, обеспечивающей его сохранность. При хранении оборудования должны соблюдаться требования производителя к температуре и влажности. Требования к температуре и влажности для хранения оборудовании должны быть нанесены на тару и упаковку.

Требуемые условия хранения:

- температура окружающего воздуха – от «плюс» 5 до «плюс» 40°С;

- относительная влажность воздуха – не более 80% (при температуре «плюс» 20°С );

- содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержания коррозионно-активных агентов для атмосферы типа I по ГОСТ 15150.

Продукция не должна храниться вблизи работающих установок, излучающих электромагнитные поля.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	-гарантийный срок не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Соблюдение норм и правил Федерального закона РФ от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Соблюдение САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И НОРМЫ СанПиН 2.2.2.540-96 Минздрав России  Москва 1997 года


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Вся поставляемая продукция должна быть снабжена соответствующими документами, входящими в комплект поставки завода-изготовителя (паспорт изделия, руководство по эксплуатации и т.п.). Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать заявленным в Разделе 1, сопроводительной технической документации и требованиям законодательства РФ.


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

	Предоставить Заказчику всю нормативную документацию по поставляемому оборудованию


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Поставляемое оборудование должно сопровождаться описанием на русском языке.


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	В цену договора должны быть включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, доставку продукции до места назначения, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей. 

Безналичный расчет. По факту поставки оборудования путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 банковских дней после подписания Акта приема-передачи оборудования, предоставления технических паспортов на оборудование, счета-фактуры, товарной накладной и других обязательных документов.


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОКВЭД
	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

	2
	ОКДП
	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг


