ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на разработку технических решений по устранению дефицита безопасности по объекту «Строительство хранилища твердых радиоактивных отходов на 400 куб.м. (здание №15) Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА.

# РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

# РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

# Подраздел 3.1 Нормативная база

Подраздел 3.2 Основные технико-экономические показатели объекта

Подраздел 3.3Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

# Подраздел 3.4 Требования к сметной документации

Подраздел 3.5 Исходные данные необходимые для проектирования

# РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

# Подраздел 4.1 Требования к объему работ

Подраздел 4.2 Перечень согласований, выполняемых поставщиком

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. СДАЧА / ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

# РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Строительство хранилища твердых радиоактивных отходов на 400 куб.м (здание № 15) Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

- проведение обследования технического состояния строительных конструкций Объекта; - разработка технических решений по устранению выявленных при обследовании дефектов строительных конструкций; - разработка рабочей документации по устранению выявленных при обследовании дефектов строительных конструкций.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Нормативная база

СНиП II -23-81(изм.1990) «Стальные конструкции». ГОСТ 27751-88 «Надежность стальных конструкций и оснований. Основные положения по расчету» СТ СЭВ 3972-83 «Надежность строительных конструкций и оснований. Конструкции стальные. Основные положения по расчету» СНиП 2.01.51-90, СП 11-107-98 Федеральный закон РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и иных нормативных документов в области пожарной безопасности.

Подраздел 3.2 Основные технико-экономические показатели объекта

Характеристика здания: 1. Конструктивная схема здания: Смешанный конструктивный тип: несущие железобетонные монолитные стены хранилища, перекрытое сплошными железобетонными плитами; защитный павильон в виде стального каркаса с балочным покрытием. 2. Размеры в плане: 34000х12000 мм в осях. 3. Назначение здания: Хранилище предназначено для долговременного хранения (на срок ~50 лет) твердых радиоактивных отходов (ТРО) низкой и средней активности и отработавших источников ионизирующего излучения (ИИИ). 4. Количество этажей: 1. 5 Высота здания: 7,230 м. 6. Фундамент: Монолитная железобетонная плита толщиной 300 мм. 7. Конструкция наружных стен - выше нулевой отметки профилированный настил Н57-750-0,8 по ГОСТ 24045-94 по прогонам из швеллера 16 и составного сечения по ГОСТ 8240-89; - ниже нулевой отметки – монолитные железобетонные, толщиной 400 мм; с отм. – 4,100 м до – 0,400 м. 8. Внутренние несущие стены хранилища. Монолитные железобетонные, толщиной 400 мм. 9. Колонны: Стальные, выполненные из колонного двутавра I25К1 по СТО АСЧМ 20-93. 10. Перекрытие: Перекрытие на отметке – 0,400 м – сплошные железобетонные плиты, изготовленные в индивидуальной опалубке, бетон класса В25. 13. Перегородки: нет. 14. Кровля: Малоуклонная – профилированный настил Н57-750-0,8 ГОСТ 24045-94 по прогонам из швеллера 20 ГОСТ 8240-89, заполнение волн профлиста выполнено асфальтобетоном, гидроизоляция выполнена из двух слоев «Бикроста». 15. Лестницы: Металлические.

Подраздел 3.3 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.11.2011 №337-ФЗ.

Подраздел 3.4 Требования к сметной документации

Сметную документацию разработать в базовых ценах 2001г. с переводом в текущие на момент составления. Документация представляется в четырех экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр в электронной версии, а так же в электронном виде в формате «ГРАНД-Смета».

Подраздел 3.5 Исходные данные необходимые для проектирования

Заключение экспертизы ООО «Белая река» промышленной безопасности здания №15 на ПХРО Благовещенского отделения филиала ФГУП «РосРАО» за 2009-2010 гг. Предписание Ростехнадзора.

# РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1 Требования к объемам работ

1. На основании технического задания разработать и согласовать с Заказчиком программу обследования технического состояния строительных конструкций. Техническое заключение (экспертное) должно содержать: - описание обследуемого здания (сооружения) с указанием основных параметров, материала конструкций, типа каркаса, кранового оборудования, сроков эксплуатации (консервации либо без неё) здания, наличия документации, актов на бывшие аварии и нарушения технологического процесса, данных геодезических съемок конструкций (на начальное и последнее время эксплуатации); - результаты осмотра конструкций, выявленные отклонения, дефекты, фактические нагрузки и воздействия, превышающие проектные и нормативные: - указание зон и конструкций, которые подвержены интенсивным воздействиям окружающей среды (агрессивность, температура, пылевыделения и т.д.); Выводы и рекомендации включают: - рекомендации и мероприятия по устранению выявленных при осмотре дефектов и повреждений и обеспечению безопасной эксплуатации конструкций до проведения детального комплексного или локального обследования их силами Специализированной организации; - рекомендации по срочности и очередности проведения детального комплексного или локального (с указанием конструкций и сроков проведения) обследования конструкций силами Специализированных организаций. 2. На основании результатов обследования технического состояния строительных конструкций разработать проектные решения и рабочую документацию по устранению дефицита безопасности по объекту: «Строительство хранилища твердых радиоактивных отходов на 400 куб.м (здание № 15) Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО». В соответствии с требованиями действующей на настоящий момент нормативной документации актуализировать или вновь разработать: Проектирования радиационной безопасности. Проектирование слаботочных систем, в т.ч.: систем охранной сигнализации; систем молниезащиты и заземления; систем оптико-волоконной связи Проектирование слаботочных систем и архитектурно - строительных решений, в т.ч. системы освещения; системы силового управления оборудованием; системы ливневой канализации; инженерно-технические мероприятия гражданской обороны по предупреждения чрезвычайных ситуаций; оборудование объекта инженерно-техническими средствами охраны и пожарной сигнализации. Проектная документация разрабатывается в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», ГОСТ 21.602-2003 и Гост Р 21.1101-2013.

Подраздел 4.2 Перечень согласований, выполняемых Поставщиком

План выполнения работ. Программа обследования технического состояния строительных конструкций.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Начало работ – дата подписания договора. Окончание работ – не позднее 10.12.2014.

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнить работы с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, отраслевых положений и инструкций, Государственных стандартов, регламентирующих технологический уровень, качество, объем и комплектность работ.

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Принятые технологические и конструктивные решения по всем проектируемым работам должны обеспечивать функционирование во всех требуемых режимах работы (нормальной эксплуатации, при нарушении нормальных условий эксплуатации), а также должны обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при монтаже, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.

РАЗДЕЛ 8. СДАЧА/ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

Вся документация разрабатывается и передается Заказчику в виде законченных и полностью оформленных документов, согласованных в установленном порядке в 4 (четырех) экземплярах: - техническое заключение; - технические решения; - рабочая документация. Разработанная документация передается на бумажном носителе и один экземпляр в электронной версии. В случае наличия замечаний, Исполнитель обязан устранить их и направить Заказчику исправленную документацию и Акт приема-передачи выполненных работ.

# РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | СНиП | Строительные нормы и правила |