ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку кнопочных устройств
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка кнопочных устройств для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Устройство кнопочное КТ-4 УК В6-Р599 

	Устройство должно иметь следующие размеры:

Высота 37 мм

 рамка - 200x260мм; 

насадка - диаметр 70мм, 100х100мм

УКАЗАННЫЕ РАЗМЕРЫ (высота, рамка и насадка) – ФИКСИРОВАННЫЕ И НЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ.

Сопротивление в рабочем состоянии кнопки (между контактами):

 1-2 не более 0,1 Мом

1-4 не более 50 Мом

3-4 6,8КОм(±20%)

Сопротивление в не рабочем состоянии кнопки (между контактами): 

1-2 не более 50 Ом 

1-4 не менее 0,1 МОм 

2-3 6,8 Кoм(±20%)

 Время нажатия, (сек.), не менее 0,8

 Рабочее напряжение: 

- постоянное до 30В при токе 3-100 мА

 - переменное до 30В частотой 500 Гц

Устройство должно оставаться работоспособным в интервале температур от минус 50 до плюс 50˚ С и при  относительной влажности воздуха до 98% при температуре 25° С.
В комплект поставки должны входить:

1. Устройство кнопочное КТ-4 УК В6-Р599 - 1шт

2. Винт АМЗ-6g x 7.32.136  ГОСТ 17475-80   4шт

3. Шуруп 3-3x25.01.15 ГОСТ 1145-80 4шт

4.Лепесток 005 ОСТ 95 1358-73  8шт

5.Провод МГТФ 0,07  ТУ 16-505.185-71 0,15м

6.Трубка 3,31ТВ-40.230.1 белая 1 сорт ГОСТ 19034-82    0,08м

7.Винт АМЗ-6g x 16.32.036 ГОСТ 17475-80  4шт

8.Гайка М3-7Н.5.026  ОСТ 95 1452-73  4шт

9.Шайба 3.32.0-С (69) 9 ОСТ 95 1462-73  8шт

10.Шайба 3Т 65Г 029 ГОСТ 6402-70  4шт
	4 года, в том числе не менее 3 лет хранения в неотапливаемых хранилищах в соответствии с ГОСТ В.9.003-72, при условии соблюдения правил эксплуатации. Срок службы не менее 10 лет. Технический ресурс – не менее 10 000 включений
	1200
	шт.


       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Продукция должна быть упакована в тару согласно требованиям, предусмотренным Ш1ПКТ3.00.000 УП, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Тара должно быть опломбирована ОТК. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Руководство пользователя и технический паспорт (на русском языке), с отметками, что изделие прошло ОТК. 
        7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
       8. Сроки поставки продукции:

Не позднее 40 календарных дней с даты заключения договора
        9. Дополнительные условия:

Оборудование должно быть новым (дата выпуска не ранее 2012 г.), не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации на конкретную торговую марку Товара, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может представить эквивалент товара при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны и соответствуют всем техническим и нормативным требованиям, установленным Заказчиком.
Начальник подразделения                                                                                                                                                                             Д.П. Давыдов
