Техническое задание

на приобретение /изготовление оборудования

топливораздаточная колонка «Нара 28-3»

- Назначение, область применения:

Топливораздаточная колонка «Нара 28-3» предназначена для измерения объёма топлива при выдачи его в топливные баки транспортных средств или тару потребителя.

Колонка будет эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от +500 С до – 450 С и относительной влажности от 30% до 100% во взрывоопасных зонах, где могут образовываться взрывоопасные смеси категории ПВТЗ.

- Основные технические характеристики:

| № п/п | Наименование характеристики, параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Номинальный расход через кран, л/мин | 50 |
| 2. | Минимальная доза выдачи, л | 2 |
| 3. | Номинальная тонкость фильтрования, мкм | 60 |
| 4. | Двигатель привода насоса, тип мощность, кВт, не более напряжение, В | АИМЛ71А4 0,55 380 |
| 5. | Пределы допускаемой основной погрешности, % | 0,25 |
| 6. | Количество раздаточных рукавов, шт | 1 |
| 7. | Длина раздаточного рукава, м не менее | 4 |
| 8. | Габаритные размеры, мм не более | 736х460х2400 |
| 9. | Класс точности | 0,25 |

- Технические требования:

Колонка должна соответствовать требованиям действующих государственных стандартов и норм.

Электрооборудование колонки, выполненное во взрывозащищенном исполнении должно иметь маркировку по ГОСТ Р 51330.0-99.

Колонка должна быть оборудована трехразрядным однострочным отсчетным устройством, со светодиодными индикаторами, на две стороны для отображения только литров выдаваемого топлива, тип «ТОПАЗ-106 Т2».

Колонка должна быть оснащена электронным датчиком расхода с дискретностью счета 1,0 литр на импульс.

Гидравлическая система ЗАО «Нара» колонки из сборных узлов на расход 50 л/мин.

Окраску колонки выполнить порошковыми красителями, цвет – зеленый.

- Требования безопасности и санитарной гигиены:

Электрооборудование колонки во взрывозащищенном исполнении должно быть подтверждено сертификатами соответствия по  взрывозащищенности

- Комплектация:

Колонка должна быть укомплектована стандартным оборудованием, эксплуатационной документацией, комплектом запасных частей и принадлежностей дополнительно в том числе:

1.Пульт дистанционного управления ТРК «ТОПАЗ-103М»                           1,0 шт.

2.Паспорт или руководство по эксплуатации на пульт дистанционного управления «ТОПАЗ-103М»                                                                                                 1,0 шт.

3.Электронный датчик расхода с дискретностью счета 1,0 литр на импульс    1,0 шт.

4.Упаковка колонки по ГОСТ 10354-82

- ГОСТ, ТУ, ОСТ:

ТУ 4213-006-03467879-98

- Ориентировочная длительность цикла поставки :

Контрактация -1 месяц, доставка -2 месяц. Ориентировочная длительность цикла поставки -3 месяца.

- Дополнительные требования

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев, с момента ввода в эксплуатацию.

Наличие сертификата Госстандарта России.

Товар должен быть поставлен на условиях DDP – станция Краснокаменск.