Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку седельного тягача IVECO STRALIS HI-ROAD (или аналог) для нужд филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

Техническое задание на поставку стандартного промышленного оборудования для филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование

1.2 Сведения о новизне

1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Основные параметры и размеры

4.2 Основные технико- экономические и эксплуатационные показатели

4.3 Требования по надежности

4.4 Требования к конструкции, монтажно- технические требования

4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

4.6  Требования к стабильности

4.7 Требования к электропитанию

4.8 Требование к контрольно- измерительным приборам и автоматике4.9 Требование к комплектности

4.10 Требование к маркировке

4.11 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

5.1 Порядок сдачи и приемки

5.2 Требования по передачи заказчику технических и иных документов при перевозки товара

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКИ (ПРЕРОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование

-седельныйтягач - модель IVECO STRALIS HI-ROAD AT440S42T/PRR (илианалог)

1.2 Сведения о новизне

- Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованием технического задания), не является выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц

1.3 Код ОКП

- 451135 Автомобили - тягачи седельные с нагрузкой на седло более 12 т, но не более 18 т

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Седельный тягачIVECOSTRALISHI-ROAD(или аналог)предназначен для транспортировки контейнеров с РАО на полуприцепах-контейнеровозах, а так же для перемещения по территории РФ мобильной линии по переработке РАО (на базе полуприцепа 99392)

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

По всей территории РФ, круглогодично

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Основные параметры и размеры

Колесная формула; 4x2. Подвеска; рессорная/пневматическая. Двигатель; Cursor 10 (420 л.с.), Евро 5. КПП; 16-ти ступенчатая, механическая. Полная масса; 19 000 кг. Нагрузка на седло; 12 330 кг. Максимальная масса автопоезда; 50 000 кг. Высота ССУ (мм); 1150 мм. Колёсная база (мм); 3800. Нагрузки на оси (кг); 7500 / 13000. Тип кабины; ActiveTime (AT), средневысокая (3565 мм), 2 спальных места. Топливный бак; 765 + 390 л.

4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Двигатель: - Модель; - Рабочий объем; - Количество клапанов - Тип; - Максимальная мощность; - Максимальный крутящий момент.; Дизельный 6-ти цилиндровый рядный, оснащенный системой турбонадува с изменяемой геометрией (VGT), с клапаном сброса избыточного давления выхлопных газов на входе в турбину и промежуточным охладителем подаваемого в цилиндры воздуха. Впрыск топлива в цилиндры осуществляется посредством индивидуальных для каждого цилиндра «насос-форсунок» и электронной системы подачи топлива (EDC). Система SCR. Cursor 10; 10300 см3; 24; турбо дизель, EURO 5; 420 л.с. (316 кВт) при 2100 об/мин.; 1900 Нм (194 кгм) в диапазоне 1050 – 1590 об/мин.. Коробка передач: - Тип; - Число ступеней.; ZF 16S 1920 TD,механическая синхронизованная с сервоприводом; 16+2.. Сцепление:; - Сухое однодисковое, нажимного типа с диафрагменными пружинами; - Сервопривод. Автоматическая регули-ровка. Наружный диаметр 17”.. Подвеска: - Передняя; - Задняя.; Рессорная, телескопические амортизаторы гидравлического типа, со стабилизатором поперечной устойчивости; Пневматическая, регулируемая, с 2-мя датчиками уровня, телескопические амортизаторы гидравлического типа, со стабилизатором поперечной устойчивости.. Колеса/шины: - Колесные диски; - Шины; - Ошиновка.; Стальные; 315/70R22.5(от ведущих европейских производителей); Передняя ось – односкатная; Задняя ось – двускатная.. Рулевое управление:; - Гидравлический усилитель; - Регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету.. Тормозная система: Тормозные механизмы, тип: - Передняя ось; - Задняя ось.; - Пневматическая, двухконтурная; - Воздушный компрессор (2 цилиндра объемом 630 куб.см.); - Осушитель воздуха пневмосистемы с подогревом; - EBS (ABS + EBL); - Декомпрессионный моторный тормоз IvecoTurboBrake(или аналог). Дисковые; Дисковые.. Седельно-сцепное устройство:; - Седельно-сцепное устройство (ССУ) JOST, конструктивная высота 150 мм на плите 50 мм; - Диаметр шкворня 2’’..

4.3 Требования по надежности

Техническое обслуживание в соответствии с регламентом производится каждые 100 000 км или 1 раз в год в зависимости от того, что наступит ранее.

4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Возможность неоднократной установки и снятия гофра-перехода(провставки),для увеличения высоты ССУ тягача до 1350 мм в транспортном положении.

4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

Все запчасти и комплектующие должны быть заводского изготовления (оригинальные).

4.6 Требования к стабильности

Возможность эксплуатации круглогодично (при температуре воздуха от -300С до +500С)

4.7 Требования к электропитанию

- Напряжение - Аккумуляторная батарея - Генератор - Стартер; 24 В; 2x12В (220 Ач); 28 В – 90 А; 5.5 кВт..

4.8 Требование к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Индикатор нагрузки на оси.

4.9 Требование к комплектности

Комплектация: - Дисковые тормоза на передней оси; - Дисковые тормоза на задней оси; - Рессорная передняя подвеска; - Пневматическая задняя подвеска; - Усиленная конструкция автомобиля; - Стабилизатор поперечной устойчивости зад.подвески; - Стабилизатор поперечной устойчивости перед.подвески; - Блокировка дифференциала; - Стеклоподъёмники с электроприводом; - Сиденье пассажира с регулировками в 2-х плоскостях; - Аварийный клапан стояночного тормоза; - Аккумулятор 220 Ач; - Электронно управляемая тормозная система EBS; - Генератор 90А; - Фильтр салона; - Аналоговыйтахограф(2 водителя); - Передний бампер из пластика; - Ручное опрокидывание кабины; - Максимальная скорость коленчатого вала 2.100 об/мин; - Бак для мочевины 100 литров с подогревом; - Противооткатные башмаки; - 7 контактная розетка; - Ресиверы из алюминия; - Запасное колесо; - Знак аварийной остановки; - Розетка для подзарядки АКБ; - Зеркала с электроприводом и обогревом; - Кронштейн для установки огнетушителя; - Портативный фонарь; - Аптечка; - Топливный фильтр с подогревом; - Индикатор нагрузки на оси; - Иммобилайзер; - Холодильник - Сиденье водителя на пневматической подвеске, с подогревом - Двухкамерный компрессор 630 см3 - Подлокотник на сиденье водителя - Кондиционер - Кронштейн крепления огнетушителя - Пневматическая подвеска кабины - Омыватель фар - Наружный противосолнечный козырёк; - Противотуманные фары; - Топливный бак 765 + 390 л; - Домкрат; - Манометр для шин; - Шланг для подкачки шин; - Подогрев топливного бака; - 3 жёлтых фонаря на крыше кабины; - Защита фар(металлическая решётка); - Два огнетушителя (по 2кг.).

4.10 Требование к маркировке

-

4.11 Требования к упаковке

-

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставка Товара (оборудования) осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Театральный, д.64 в сроки, предусмотренные в Спецификации (Приложение №1 к Договору). Отгрузка Товара (оборудования) производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика. За 5 (Пять) календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара (оборудования) к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором - номер и дату Договора, наименование Товара (оборудования), дату отгрузки, номер накладной. Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара (оборудования). Приемка поставленного Товара (оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (оборудования) в ходе передачи Товара (оборудования) Покупателю на месте доставки по адресу указанном в договоре. Приемка Товара (оборудования) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.). В случае поставки Товара (оборудования), несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар (оборудование) ненадлежащего качества качественным, Расходы, связанные с заменой ненадлежащего Товара (оборудование) на Товар (оборудование) надлежащего качества несет Поставщик. По факту приемки Товара (оборудования) соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (оборудования) (формыустановленной в Приложении к Договору) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

5.2 Требования по передачи заказчику технических и иных документов при перевозки товара

При поставке Товара (оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию: а) документы о сертификации Товара (оборудования)(оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.); б) оригинал паспорта технического средства (ПТС) установленного образца; в) оформленные гарантийные талоны (сервисные книги) или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода; г) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика); д) акт приема-передачи Товара (оборудования) (форма установлена в Приложении к Договору) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

-

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Возможность хранения на открытом пространстве

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

Заводская гарантия: - 1 год на весь автомобиль в сборе без ограничения пробега; - 3 года на силовую линию (двигатель, система впрыска топлива, КПП, механизмы отбора мощности, карданная передача, задний мост) но не более 450 000 км пробега; - 5 лет на турбину, но не более 750 000 км пробега.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Возможность приобретения оригинальных запчастей в кратчайшие сроки в рамках гарантийного и после гарантийного обслуживания.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНЮ

Наличие развитой сети авторизованныхавтостанций в ЮФО (г. Ростове-на-Дону).

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Экологический класс, Евро 5..

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

-

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

-

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

-

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

-

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКИ (ПРЕРОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Разовая закупка в количестве 1 (одной) штуки.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся информационная продукция, входящая в комплект автомобиля должна быть на русском языке в бумажном, а при наличии и в электронном виде.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

-

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | РАО | Радиоактивные отходы |
| 2 | ССУ | Седельно-сцепное устройство |