Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнению работ по устройству светодиодного освещения для нужд Новосибирского отделения филиала «Сибирский территориальный округ»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2012 год

- Предмет открытого запроса цен в электронной форме:

Право заключения договора на устройство светодиодного освещения Новосибирского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Сроки оказания услуг:

Дата начала поставки – с момента заключения договора.

Дата окончания поставки – до 28.12.2012 г.

- Адрес предоставления услуг

Новосибирское отделение филиала «Сибирский территориальный округ»

ФГУП «РосРАО»:

1) 632660, Новосибирская область, Коченёвский район, с.Прокудское, ул.Политотдельская, 135а, площадка административного корпуса;

2)  632660, Новосибирская область, Коченёвский район, с.Прокудское, ул.Политотдельская, 135а, площадка ПХРО.

- Основание:

В целях реализации Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергоэффективности...» и исполнения Приказа ГК «РОСАТОМ» № 127 от 18.02.2010 г.

- Цель работы:

Замена существующих приборов наружного освещения производственных объектов на площадках административного корпуса и ПХРО Новосибирского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» на более экономичные светодиодные светильники.

- Состав и объем выполняемых работ:

От исполнителя работ требуется выполнить демонтаж существующих светильников, приобрести аналоги светодиодных светильников и выполнить их монтаж с подключением к сети с частичной заменой подводящих кабелей.

| № п/п | Оборудование | Наименование | Единица изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Демонтаж |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж светильника UMS 400 H консольный на опоре: с креплением винтами, одноламповый | шт. | 36 |
|  |  | Демонтаж светильника РКУ-28 с ртутными лампами на здании: с креплением винтами, одноламповый | шт. | 22 |
|  |  | Демонтаж прожектора ПЗМ-35 на здании | шт. | 12 |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |  |  |  |  |
|  | Светильник | Монтаж светодиодных светильников консольного типа EcoWay EL-ДКУ-02-100-0152-65Х (или аналог), взамен прожектора UMS 400H 400Вт | шт. | 36 |
|  | Светильник | Монтаж светодиодных светильников типа Skat LPH-100 (или аналог), взамен светильника РКУ-28 400Вт | шт. | 22 |
|  | Светильник | Монтаж светодиодных светильников типа EcoSpace EL-ДБУ-01-100-0173-65Х (или аналог), взамен прожектора ПЗМ-35 500Вт | шт. | 12 |
| Раздел 3.Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |
|  | Проведение работ согласно техническому регламенту |  |  |  |

- Основные требования к предложению:

Технические характеристики

| Параметр | EcoWay EL-ДКУ-02-100-0152-65Х, или аналог | Skat LPH-100, или аналог | EcoSpace EL-ДБУ-01-100-0173-65Х, или аналог |
| --- | --- | --- | --- |
| Световой поток, Лм. не менее | 7500 | 9000 | 6500 |
| Потребляемая мощность, Вт | 100 | 100 | 100 |
| Цветовая температура поля излучения, К | 4700-6500 | 5000 | 4700-6500 |
| Индекс цветопередачи, Ra не менее | 80 | 80 | 80 |
| Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ Р 14254-96, не менее | IP65 | IP65 | IP65 |

Устанавливаемое оборудование должно соответствовать техническим условиям, регламентам и стандартам безопасности, действующим в РФ.

Иметь в обязательном порядке сертификаты соответствия, паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон. Гарантия на светодиодные светильники должна быть не менее 3-х лет.

Гарантийный срок на все виды произведенных работ должен составлять не менее 12 мес.

8. Требования к качеству:

Устанавливаемое оборудование должно быть 100% качества, новым (не бывшим в употреблении, не ремонтированным).

9. Сроки и условия оплаты:

Стоимость контракта должна включать в себя все издержки, налоги и пошлины, НДС, а также доставку до места назначения, указанного заказчиком.

Оплата производится по факту выполнения работ в течение 10 банковских дней с момента предъявления Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счета-фактуры.

10. Основные требования к исполнителю (конкурсанту):

Исполнитель работ должен иметь разрешительные документы в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе:

- свидетельство СРО о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с перечнем:

2.1. Работы по разборке (демонтажу) зданий и сооружений, стен, перекрытий и иных конструктивных и связанных с ними элементов и их частей;

15.5. Устройство системы электроснабжения*;

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно*;

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты;

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации*;

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*.