Приложение №

к договору №100-10-05/______

от «___»______________2013 г

Технического задания

на поставку домкратной установки УДП-160

для объекта ЖДЦ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование;

Подраздел 1.2 Сведения о новизне.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

- Домкратная установка УДП-160; - Домкратная установка должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.003, ТУ 3186-003-00210757-96 Рег. № POCC RU. AE55.H00075

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

- Оборудование должно быть новым, год выпуска не ранее 2012г. - Запрещена поставка оборудования: - б/у – бывшего в употреблении (эксплуатации); - с восстановленными деталями, узлами и агрегатами; - после капитального или восстановительного ремонта; - восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Домкратная установка УДП-160 предназначена для подъема и опускания вагонов, локомотивов и железнодорожных цистерн массой не более 160тонн при проведении их ремонта и замене колесных пар в железнодорожном цехе ОАО «ППГХО»

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Товар должен быть поставлен на условиях DDP – станция Краснокаменск

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Грузоподъемность домкратной установки УДП-160 - 160т. Высота подъема груза - 2600/1960 мм Габаритные размеры - 1475х1755х3230/2590 мм Масса - 9115/7715 кг

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

- Домкратная установка УДП-160 должна состоять из четырех передвижных домкратов, установленных попарно с двух сторон железнодорожного пути и шкафа управления. - Должна быть обеспечена совместная и раздельная работа домкратов - Должна быть предусмотрена экстренная остановка домкратов с полным отключением напряжения одной кнопкой - Управление любым домкратом должно быть от единого пульта управления - Каждый домкрат должен быть оборудован: - мотор - редуктором, - съемной самоцентрирующей опорой, допускающей подъем вагона с одной стороны двумя домкратами, - предохранительной гайкой, исключающей самопроизвольное опускание груза при обрыве грузовой гайки, - Должна быть установлена световая индикация текущего состояния установки - Должно быть установлено автоматическое отключение домкратов при достижении кареткой крайних положений

Подраздел 4.3. Требования по надежности

- Технический ресурс домкрата (срок службы до первого капитального ремонта) - 5 лет

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Должна быть обеспечена возможность как совместной, так и раздельной работы домкратов от единого пульта управления установкой. В обязательном порядке должна быть обеспечена возможность экстренной остановки домкратов, с полным отключением напряжения, при нажатии одной кнопки, либо при достижении кареткой одного из домкратов крайнего положения

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Домкратная установка УДП-160 в комплекте: Домкрат грузоподъемностью 40т. – 4 шт. Пульт управления – 1 шт. Технический паспорт на домкратную установку УДП-160 – 1 шт.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Установка должна эксплуатироваться в помещении или под навесом. Температура окружающей среды при эксплуатации установки должна быть в пределах от -35 до +40 С°

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

напряжение – 380 В (3 фазы); частота тока – 50 Гц;

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не требуется

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Установка должна включать в себя четыре стационарных домкрата и пульт управления домкратами

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Не требуется

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Поставка оборудования производится в комплектации и упаковке завода изготовителя, с маркировкой данного оборудования.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

- Предоставить перечень документов, подтверждающих технические характеристики оборудования: акты испытаний, сертификаты соответствия, свидетельства поверки, сертификаты калибровки и пр.; - Предоставить перечень документов, подтверждающих качество оборудования, поставляемого совместно с оборудованием: акты испытаний, сертификаты соответствия, свидетельства поверки, сертификаты калибровки и пр. Требования по обеспечению электронных видов документов в форматах, требуемых

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- транспортировка оборудования должна осуществляться в крытом вагоне. - оборудование должно поставляться в собранном виде и упакованным. - ответственность Поставщика за достаточность и надежность упаковки.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не требуется

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня поставки товара Заказчику

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

- ремонтопригодность по ГОСТ 23660-79 - возможность замены составных частей или элементов;

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Устранять недостатки, согласно гарантийным обязательствам. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не требуется

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Оборудование должно быть новым, год выпуска не ранее 2012г. - Запрещена поставка оборудования: - б/у – бывшего в употреблении (эксплуатации); - с восстановленными деталями, узлами и агрегатами; - после капитального или восстановительного ремонта; - восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Наличие сертификата Госстандарта России

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Нормативная документация к формированию дополнительных требований по техническому сопровождению стандартного промышленного оборудования на всем жизненном цикле, включая вывод из эксплуатации

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

В разделе указываются специфические требования к товару, которые не могут быть учтены в требованиях других разделов.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Продукцию необходимо поставить в течение 45 дней с момента заключения договора

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Необходимо предоставить технический паспорт на домкратную установку УДП-160 на русском языке

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

ПОСТАВЩИК:                                                   ПОКУПАТЕЛЬ:

Генеральный директор ОАО «ППГХО»

____________________/__________/                    ___________________ /С.В.Шурыгин /