
 Приложение № 3 
к Извещению о проведении 
запроса котировок цен 
Техническое задание на 

поставку лазерного гравировщика LaserPro Stellar Mark IF-20 c поворотной осью для нужд ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

Требования к установке: 

1. По показателям лазерный гравировщик должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 1.

Таблица 1

	Наименование показателя
	Норма

	1. Мощность лазерного излучателя, Вт 
	20

	2. Частота следования импульсов, кГц
	Регулируемая от 1 до 100

	3. Охлаждение  
	Воздушное 

	4. Ресурс лазера
	40 000 часов

	5. Фокусное расстояние, мм
	290

	6. Пиковая мощность излучателя
	225 W 

	7. Максимальный вес материала
	5 кг

	8. Рабочее поле, мм
	110(110

	9. Ход стола по оси Z, мм
	235

	10. Перемещение по оси Z
	Механический стол с ручной регулировкой

	11. Максимальная скорость гравировки, м/с
	До 10 или до 300 знаков/с (от материала)

	12. Размер пятна

Оптическая система
	30 мкм

сканаторы

	13. Программный комплекс
	G-Mark (англоязычная версия)

	14. Тип выводимых изображений
	Растровые, векторные, текстовые

	15. Габариты установки (лазорный источник и сканаторы), Д(Ш(В, мм
	600(170(220

	16. Габариты системного блока, Д(Ш(В, мм
	443(131(453

	17. Красный визуализирующий луч
	есть

	18. Устройство для гравировки на цилиндрических поверхностях
	есть

	19. Температура,(С
	15÷35

	20. Влажность
	10÷80% (без конденсации)

	21. Питание 
	220 В, 50 ГЦ

	22. Энергопотребление, Вт
	740

	23. Гарантийное обслуживание
	12 месяцев


В случае указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя читать также «или эквивалент».

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке товара. 
Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным, не бывшим в употреблении.
Контактное лицо: Быков Александр Сергеевич (48439) 9-52-41;
 Шаповалов В.В. (48439) 9-41-57.
PAGE  
2

