Технические характеристики видеоконференции Polycom HDX 7000 серии (или эквивалент)

| Модель |  |
| --- | --- |
| Видеостандарты и протоколы | H.261 H.263++ H.264 H.239 / People+Content функция подавления ошибок видео потока (H.263 и H.264) |
| Видео разрешения | 720p, 30fps в 1Mbps-4Mbps (HDX 4002) 4SIF (704 x 480)/4CIF (704 x 576) при 256Kbps-1Mbps SIF (352 x 240), CIF (352 x 288) QSIF (176 x 120), QCIF (176 x 144) |
| Поддерживаемые разрешения | До 720р (HDX 7002) Входное: - SXGA (1280х1024), - XGA (1024х768), - SVGA (800х600), - VGA (640х480) Выходное: - XGA (1024х768), - SVGA (800х600) |
| Видеокамера | Polycom EagleEye Camera - 1280х720p CCD - блок формирования изображения - 12-ти кратное оптическое увеличение - 72° - угол обзора по горизонтали - +/- 100° - диапазон угла панорамирования - +20°/-30° - диапазон угла наклона - Выходные форматы: SMPTE 296M 1280х720p, 50/60 FPS |
| Звуковые стандарты и протоколы | Polycom StereoSurround™ Полоса пропускания 22 kHz с системой Polycom Siren 22 Полоса пропускания 14 kHz с системой Polycom Siren 14 G.722.1 приложение С Полоса пропускания 7 kHz с G.722, G.722.1 Полоса пропускания 3,4 kHz с G.711, G.728, G.729А Автоматическая регулировка усиления Автоматическое подавление шумов Снижение шума клавишной панели Режим живой музыки Мгновенное подавление эха Подавление ошибок звукового потока |
| Другие ITU-поддерживаемые стандарты | H.221 H.224/ H.281 управление удаленной камерой H.323 приложение Q управление удаленной камерой H.225, H.245, H.241, H.331 H.239 двойной поток H.231 в многоточечных вызовах H.243 chair control H.460 обход NAT/Firewall BONDING, MODE 1 |
| Соединения | iPriority™ для QoS Интерфейсы: - 2 порта 10/100 auto NIC switch, RJ45 разъемы H.323 до 4Mbps Восстановление потерянных пакетов - LPR™ для QoS - Изменяемый размер пакета MTU SIP до 2Mbps H.320 (дополнительно): - ISDN Quad BRI - ISDN PRI поток T1 или E1 - Последовательный (RS499, V.35, RS 530) до 2Mbps Автоматическое определение SPID и конфигурирование линии |
| Пользовательский интерфейс | COD (Polycom PathNavigator™ Конференция по требованию) Услуги адресной книги Системное управление: - Web Based - SNMP - Global Management System™ (Глобальная система управления) - ReadiManager SE 200 CDR Международные языки (16) |
| Безопасность | Защищенный доступ к Web, Telnet, FTP Вложенный AES FIPS 197, H.235V3 и H.233/234 Пароль для безопасной идентификации |
| Возможные опции | People+Content H.320 интерфейсы сети MPPlus программное обеспечение для 4 участников 2-ой дисплей Интерфейсы сетевых модулей 4Mbps полоса пропускания |
| Электрические | Блок питания с функцией автоопределения Рабочие значения напряжения и мощности: 189VA @ 115V @ 60Hz @ .67 PF Рабочие значения напряжения и мощности: 192VA @ 230V @ 60Hz @ .66 PF Рабочие значения напряжения и мощности: 196VA @ 230V @ 50Hz @ .65 PF |
| Характеристики окружающей среды | Рабочая температура: 0-40°С Рабочая относительная влажность: 10-80 % Температура хранения: -40-70°С Требуемая относительная влажность при хранении: 10-90 % Максимальная высота над уровнем моря: 3000 м |
| Физические характеристики | HDX 7000 - базовый блок со съемной подставкой - 129мм (ширина) х 352,3мм (высота) х 279,4мм (глубина) - Вес: 9,07кг |