Техническое задание на проектирование и установку системы контроля за транспортными средствами и обеспечения режима труда и отдыха водителей

1.Общие положения

  - Целью данной закупки является оснащение устройствами мониторинга транспортных средств и  контроля за режимом труда и отдыха водителей со спутниковой системой ГЛОНАСС/GPS в соответствии с Приказом Министерства Транспорта Российской Федерации от 14 декабря 2011 г. № 319 (в ред. от 15.05.2013 года) «Об утверждении порядка оснащения транспортных средств, находящихся в эксплуатации, техническими средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха» и Постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2009 г. № 720 п.8(1) «Об утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных средств», Выполнение требований руководящих документов Федерального закона от 14 .02.2009 года № 22-ФЗ « О навигационной деятельности», приказа Минтранса РФ от 26.01.2012 г. №20 «Об  утверждении порядка оснащения транспортных средств, находящихся в эксплуатации, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС».

  - Поставляемые цифровые устройства контроля за режимом труда и отдыха водителей (далее – Товар) должны быть новые, не бывшие в использовании, не из ремонта.

  - Товар по своим характеристикам должен соответствовать параметрам, перечисленным в приложении 1к техническому заданию.

  - Поставляемое оборудование должно соответствовать приказам Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36, от 31.07.2012 г. №285.

  - Цифровое устройство контроля за режимом труда и отдыха водителей должно соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 10.09.2009 г. № 720 «Об утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных средств», имеющее соответствующий сертификат соответствия.

  - Каждая единица оборудования, являющаяся отдельно производимым товаром, должна быть представлена описанием с указанием производителя и полного наименования, то есть с указанием обозначения, служащего для индивидуализации предлагаемого товара (товарного знака).

2. Требования к поставщику

2.1.Наличие соглашения о взаимодействии и информационном обмене между Федеральной службой по надзору в сфере транспорта и оператором навигационно-информационной системы.

2.2.Комплекс цифровых устройств контроля режима труда и отдыха водителей должен обеспечивать:

2.2.1В соответствии с требованиями приказа Минтранса РФ от 26.01.2013 N 20 передачу в органы АЦКН (автоматизированному центру контроля и надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта) Ространснадзора Российской Федерации минимального состава мониторинговой информации:

- идентификационный номер абонентского телематического терминала;

- географическая широта местоположения транспортного средства;

- географическая долгота местоположения транспортного средства;

- скорость движения транспортного средства;

- путевой угол транспортного средства;

- время и дата фиксации местоположения транспортного средства;

- признак передачи сигнала бедствия.

- получение достоверных данных о пробеге автомобиля, скорости его движения и работе дополнительного оборудования;

- оперативное реагирование при внештатных ситуациях;

- предоставление данных для управленческого и бухгалтерского учета;

- накопление статистики по использованию парка автомобилей и спецтехники;

- формирование отчетов за любой период времени;

- формирование отчетов по работе персонала;

- контроль и учет расхода ГСМ автомобилями и спец техникой;

- контроль перевозок, обеспечение сохранности грузов;

- простоту внедрения и масштабируемость системы: заказчик может начать внедрение    системы мониторинга транспорта с ограниченного числа автомобилей и затем плавно наращивать её по мере необходимости, без радикальной перестройки системы;

- возможность доработки системы под нужды и задачи заказчика.

2.2.2 Высокую  надёжность:

все компоненты системы оборудования изначально разработаны и адаптированы к российским условиям эксплуатации по месту нахождения филиалов Общества, включая как климатические условия, так и "человеческий фактор".

3.Характеристики поставляемого Товара и сопутствующих услуг

Название и характеристики поставляемого Товара (качественные и функциональные):

| п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контрольное устройство (тахограф) с разъемом для СКЗИ, со встроенным модулем ГЛОНАСС/GPS, с GPRS, с маркировкой взрывозащиты Eх | 2 |
| 2 | Контрольное устройство (тахограф) с разъемом для СКЗИ, со встроенным модулем ГЛОНАСС/GPS, без GPRS, с маркировкой взрывозащиты Eх | 15 |
| 3 | Короб для монтажа тахографа в ТС | 17 |
| 4 | Кнопка подачи сигнала тревоги | 2 |
| 5 | Устройство для чтения тахографических карт | 1 |

4. Требования к элементам комплекса контроля:

4.1.Контрольное устройство должно включать:

4.1.1.Возможность подключения тревожной кнопки и датчика уровня топлива;

4.1.2.Устройство обработки данных;

4.1.3.Блок памяти;

4.1.4.Часы, работающие в реальном масштабе времени;

4.1.5. Два картридера для контактных карт с российскими криптографическими ключами;

4.1.6. Печатающее устройство–термопринтер;

4.1.7. Дисплей;

4.1.8. Систему визуального и  звукового предупреждения водителя;

4.1.9. Устройство для ввода данных пользователем;

4.1.10. Цифровой выход и интерфейс RS485

4.1.11. Подключение ДУТ

4.2. Бортовое оборудование, устанавливаемое на транспортные средства должны иметь в своем составе:

- приемник спутниковой навигации GPS/ГЛОНАСС;

- GSM модем с поддержкой различных режимов;

- микрокомпьютер,  имеющий   входы/выходы для дополнительного оборудования.

4.3. Бортовой блок системы GPS/ГЛОНАСС мониторинга автотранспорта должен:

- подключаться к контрольным датчикам и устройствам транспортного средства;

- выполнять первичную обработку, накопление и анализ информации в реальном времени на     борту автомобиля;

- осуществлять гибкий выбор способа связи (GPRS, SMS, INMARSAT) в зависимости от их стоимости и доступности в данное время в данной точке маршрута;

- обеспечивать высокую точность позиционирования;

- иметь компактные размеры, влагозащищенность (степень защиты не менее IP65) и возможность скрытой установки на борту автомобиля.

Требования к  бортовому навигационному оборудованию, установленному на ТС:

-	Питание бортового навигационного терминала должно осуществляться от бортовой сети транспортного средства;

-	Корпус бортового навигационного терминала должен защищать доступ к оборудованию и устанавливаемой SIM-карте;

-	Бортовой навигационный терминал должен обеспечивать запись данных о местоположении транспортного средства и состоянии установленных на нем датчиков в память при потере сигнала сотовой сети и последующую автоматическую передачу записанной информации при восстановлении связи;

-	Объем внутренней энергонезависимой памяти бортового навигационного терминала должен быть достаточен для сохранения трека при движении в условиях отсутствия GSM связи в течение суток;

-	Бортовой навигационный терминал должен иметь дискретные и аналоговые входы для подключения датчиков, обеспечивающих контроль работы различных узлов транспортного средства;

### - Передача данных на сервер должна поддерживать возможность                передавать данные с разными интервалами в зависимости от настроенных параметров: временной интервал; угол поворота, пройденный путь, передача данных во  время стоянки c выключенным зажиганием.

-     Бортовой навигационный терминал должен осуществлять при помощи отправки SMS-сообщения определенного формата, изменять настройки изделия, такие как: точка доступа к сети Интернет, периодичность отправки навигационной отметки на сервер автоматизированной системы и т.д.

-     Поддержка двух аналоговых входов Ain1, Ain2 с допустимым входным напряжением от 0 В до 5 В, одного логического входа и одного логического выхода с возможностью подключения внешних исполнительных устройств напряжением питания до 40 В и током до 2 А.

4.4. В контрольном устройстве должны быть предусмотрены:

4.4.1.    Накопление и хранение данных не менее 366 дней.

4.4.2.Индикация на дисплее и сохранение в памяти устройства скорости, пробега транспортного средства, режимов работы водителей.

4.4.3Система визуального и звукового предупреждения водителя о нарушении параметров движения транспортного средства и контроля режимов труда и отдыха водителя.

Встроенная самодиагностика установленных компонентов, в том числе количество видимых спутников ГЛОНАСС/ GPS и уровень сигнала сети GSM.

4.4.4.Получение информации о скорости со следующих устройств:

- с датчика скорости, имеющего криптографическую защиту информации;

- со штатного датчика скорости транспортного средства;

- со встроенного приёмника ГЛОНАСС/ GPS;

- с  датчика системы ABS автомобиля;

- со встроенного акселерометра.

4.4.5.Возможность выгрузки данных через 6-ти контактный калибрационный разъем.

4.4.6.Распечатка всех отчетов (либо вывод на дисплей).

4.4.7.Возможность удаленного мониторинга работы автомобиля и контрольного устройства.

4.4.8.Контроль и регистрация отключения контрольного устройства от бортовой сети автомобиля.

4.4.9.Возможность получения информации по CAN интерфейсу.

4.4.10 Возможность подключения датчика уровня топлива

4.4.11. Возможность мониторинга местоположения транспортного средства.

4.4.12. Передача информации о местоположении транспортного средства в режиме реального времени через GSM/GPRS  - модем.

4.4.13. Возможность динамической настройки интервала отправки данных в диспетчерский центр в зависимости от условий движения.

4.4.14. Возможность удаленного изменения интервалов отправки информации о местоположении транспортного средства.

4.4.15. Регистрация и хранение данных о неисправности и вмешательстве в контрольное устройство (случаи доступа к данным регистрации, перерывов в электропитании длительностью более 100 миллисекунд, перерывов в подаче импульсов от датчика движения).

4.4.16. Контрольное устройство должно поставляться с установленным программным обеспечениемCyberFleet.

4.4.17. Контрольное устройство должно обеспечивать при необходимости автоматическое удаленное обновление программного обеспечения через GSM/GPRS  - модем.

4.4.18. Контрольное устройство должно иметь средство взаимной идентификации и работать с российскими картами водителя, предприятия, мастерской, контролера.

4.4.19. Автоматический переход в режим в вид деятельности водителя «Отдых» при выключении зажигания.

4.4.20.Автоматическая регулировка яркости подсветки дисплея в зависимости от времени суток.

4.4.20. Протокол передачи навигационной информации контрольного устройства должен быть совместим с программным обеспечением CyberFleet Диспетчерского центра ООО «Северсталь-Втормет»

4.4.21.Информация, записанная контрольным устройством на карты для удобства считывания должна быть согласно ЕСТР.

4.4.22.Контрольное устройство должно формировать следующие типы распечаток:

- Деятельность водителя из карты.

- Деятельность водителя из контрольного устройства.

- Распечатка событий и неисправностей из карты.

- Распечатка событий и неисправностей с контрольного устройства.

- Распечатка превышений скорости.

- Распечатка графического отчета о режимах работы, скорости движения и пройденном пути.

5. Требования к диспетчерскому пункту.

5.1. Требования к ПК.

5.1.1.Диспетчерский пульт должен быть оборудован персональным компьютером, способным по своим техническим характеристикам обеспечивать устойчивую работу устанавливаемого на него программного обеспечения.

5.2.Требования к программному обеспечению диспетчерского пункта

5.2.1. Диспетчерский пункт должен быть оборудован ПО CyberFleet;

5.2.2. ПО диспетчерского пункта должна синхронизироваться с ЭВМ BN-Complex®;

5.2.3.Контроль за итоговыми показателями работы автотранспорта;

5.2.4.Генерировать широкий набор отчётов о пробеге автомобилей, расходовании топлива, погрузках-разгрузках, стоянках, допущенных нарушениях маршрутного задания и т.п;

5.2.5.Составлять диспетчером маршруты и графики движения;

5.2.6.При возникновении внештатных ситуаций (нарушении маршрута, графика движения, перечня запрещённых/обязательных операций), злонамеренных действиях водителя или нарушении работы бортового блока получать соответствующие предупреждения.

6. Требования к упаковке товара

6.1. Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями завода-изготовителя.

6.2. Упаковка должна обеспечивать отсутствие изменений и повреждений товара во время его транспортировки.

7. Требования к гарантии

7.1.При поставке Товара требуется предоставить гарантию на срок не менее 18 (восемнадцать) месяцев  с момента установки сертифицированной организацией и подписания акта выполненных работ, при этом срок гарантии Поставщика не должен быть меньше, чем предоставляемый производителем Товара.

7.2.Гарантийные обязательства распространяются на все комплектующие Товара, в соответствии с условиями гарантии производителей Товара и его комплектующих.

8. Объем и порядок предоставления гарантии качества

8.1. Поставщик должен обеспечить исполнение гарантийных обязательств по Товару в полном объеме, в соответствии с требованиями изготовителя Товара.

9. Требования к доставке и установки (включая периодичность и место поставки)

9.1. Доставка и установка Товара должна быть осуществлена Поставщиком своими силами и за свой счет партиями в количестве и по адресам, указанным Покупателем.

10. Список документации, передаваемой вместе с Товаром

10.1. На каждую партию Товара вместе с поставкой должны быть предоставлены следующие документы:

- товарная накладная (2 экземпляра);

- счет-фактура;

- сертификат установленного образца (либо его копия, заверенная надлежащим образом), в   случае если товар подлежит обязательной сертификации;

- инструкция по эксплуатации на русском языке;

- документ, подтверждающий предоставление гарантии на товар.

11. Сертификация

11.1. При поставке Товара должен быть предоставлен:

-   Документ о внесении Министерством транспорта Российской Федерации в перечень сервисных центров (мастерских), осуществляющих деятельность по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств (тахографов), а также наличие присвоенного регистрационного номера.

-Сертификат соответствия установленного образца (либо его копия, заверенная надлежащим образом);

- Лицензия на оказание телематических услуг связи;

- Договор о взаимодействии и информационном обмене между Федеральной службой по надзору в сфере транспорта и оператором навигационно-информационной системы.

- Сертификат регионального партнера ОАО «Навигационно- информационные системы»

- Наличие лицензионного договора на передачу неисключительных прав использования программы  для ЭВМ CyberFleet c ООО «М2М телематика».

11.2. Наличие сертификата, свидетельства и лицензии не освобождает Поставщика от ответственности за поставку Товара ненадлежащего качества.

12. Поставка Товаров по данной закупке является целой и неделимой

13. К настоящему Техническому заданию прилагается и является неотъемлемой его частью:

  - Технические характеристики Товара (Тахографы, Приложение № 1);

Приложение №1

к Техническому заданию

от «____» __________________2013 г.

Требования к техническим, функциональным характеристикам(потребительским свойствам) цифрового устройства контроля за режимом труда и отдыха водителей (тахографа), подлежащему поставке:

| Напряжение питания | не менее 12В, не более 24В |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность | не более 15 Вт |
| Диапазон измерения пути | от 0 до 999999,9 км |
| Разрешение при измерении пути | не более0,1 км |
| Погрешность измерения пройденного пути | не более ±0,1 км. |
| Пределы регистрации скорости движения транспортного средства | от 0 до 250 км/ч |
| Разрешение измеряемой скорости | не менее1 км/ч |
| Предельная погрешность измерения скорости | ± 1 км/ч |
| Температурный режим | от – 400С до + 700С |
| Индикация - графический дисплей с подсветкой с возможностью отображения пиктограмм | 3 строки х 15 символов |
| Место установки | гнездо 1DIN согласно ISO 7736 |
| Интерфейс (с возможностью подключения тревожной кнопки и датчика уровня топлива) | RS485, USB, GPRS |
| Акселерометр | 1 |
| Количество кнопок управления | не менее4 |
| Количество карт-ридеров для Смарт-карт | не менее2 |
| Габаритные размеры | не более191х187х58 мм |
| Масса | от1до 2 кг. |
| Расходные материалы | термохимическаябумагадиаметром не более - 57 мм, 30 мм. |

По всем техническим вопросам обращаться:

Волгин Дмитрий Вячеславович

+7 921-318-25-08