|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ФГУП УЭМЗ Ю.В. Цветков_______________ «___» __________ 20___ года |
| --- | --- |

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Уральский электромеханический завод»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку вертикального

фрезерного станка 6Т13 производства ЗФС, Россия

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2011 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на вертикальный фрезерный станок 6Т13 производства ЗФС, Россия

1. Станок должен быть изготовлен в соответствии с ТУ2.024.5748275.035-03

2. Особенности конструкции:

2.1. Автоматизированная смазка узлов и индивидуальная смазка направляющих

2.2. Механизированное крепление инструмента в шпинделе

2.3. Механизм пропорционального замедления подач

2.4. Возможность поворота шпиндельной головки в обе стороны относительно вертикальной оси шпинделя

2.5. Электромагнитные муфты управления переключениями перемещений по координатам

2.6. Устройство ограничения зазора в винтовой паре продольного хода

2.7. Механическая предохранительная муфта защиты привода подач от перегрузок

2.8. Электромагнитная муфта торможения шпинделя при остановке

2.9. Защитное устройство от разлетающейся стружки

3.Технические характеристики:

3.1. Размер рабочей поверхности стола - 1600 x 400 мм;

3.2. Перемещения стола:

- Продольное - 1010 мм;

- Поперечное - 400 мм;

- Вертикальное - 430 мм;

3.3. Наибольший угол поворота шпиндельной головки – ± 45°;

3.4. Расстояние от оси шпинделя до направляющих станины – 460 мм;

3.5. Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола – 70…500 мм;

3.6. Частота вращения шпинделя - 31,5…1600 об/мин;

3.7. Рабочая подача стола::

- Продольная – 12,5…1600 мм/мин

- Поперечная – 12,5…1600 мм/мин

- Вертикальная – 4,1…530 мм/мин

3.8. Ускоренная подача рабочего стола:

- Продольная - 4000 мм/мин

- Поперечная - 4000 мм/мин

- Вертикальная - 1330 мм/мин

3.9. Мощность шпинделя - 11 кВт

3.10. Мощность электродвигателя подачи стола - 3 кВт

3.11. Конус шпинделя по ГОСТ 30064-93 - ISO 50

3.12. Масса обрабатываемой детали - 1250 кг

3.13. Тяговое усилие приводов стола:

- Продольное и поперечное - 40000 H

- Вертикальное - 25000 H

3.14. Габаритные размеры станка:

- Длина x ширина x высота - 2570 мм

- Ширина - 2252 мм

- Высота - 2430 мм

3.15. Масса станка с электрооборудованием - 4300 кг

4. Требования к Поставщику:

4.1. Выполнение пуско-наладочных работ по стандарту завода-изготовителя

4.2. Наличие собственной специализированной ремонтно-сервисной структуры.

4.3. Время прибытия сервисного инженера в случае гарантийного ремонта до 24 часов.

4.4. Предоставить техническую, эксплуатационную и сопроводительную документацию на русском языке.