Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
__________________С.В. Тарасов
«27» ноября 2013 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку станка для балансировки карданных валов.
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2013 г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
1. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество: 
	Станок  для балансировки карданных валов в количестве 1 (одна) шт.

	Максимальная длина карданного вала, (мм.)
	4000

	Максимальный общий вес вала, (кг)
	400

	Количество опор, (шт.)
	4

	Количество каналов/плоскостей коррекции, (шт.)
	4

	Минимально достижимый остаточный дисбаланс, (гр*мм/кг)
	0,5 гр*мм/кг

	Потребляемая мощность, ( кВт)
	1,5 кВт

	Возможность установки дополнительного оборудования
	Да

	Устройство цифрового вывода на печать, принтер
	Да

	Габаритные размеры станка, ДхВхШ, (мм)
	4400х900х600 мм.

	ВЕС, (кг.)
	1750 кг.


Примечание:
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ). 
Участник процедуры, предлагающий «эквивалент» либо «аналог» должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, габаритный чертеж изделия, указать завод-изготовитель и предложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.

2. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленный товар: гарантия изготовителя.

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты качества и техническую документацию на русском языке: паспорт изделия с указанием производителя, года выпуска и серийного номера.
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям;
- качество товара, поставляемого по договору, должно соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам страны Поставщика или корпоративным стандартам фирмы-изготовителя;

- наличие сертификата качества  ISO.
4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых  услуг: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Исп. Богданов Станислав Борисович 23010
СБ 1 27.11.2013 года









