Приложение №1

к договору №100-10-05/________

от «_____»_________2013г

Техническое задание 
на проведение работ по «Создание  Каркасных моделей рудных тел месторождений Стрельцовского рудного поля»

1. Наименование поставляемого товара, услуг, работ

Создание каркасных моделей рудных тел месторождений Стрельцовского рудного поля по кондиционным параметрам в 2013г.

2. Описание товара, выполняемых работ, оказываемых услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства).

2.1.Создание каркасной модели рудных тел с использованием БД кондиционных рудных интервалов по геологоразведочным данным (ГРР) и привязанных в координатах графических приложений, пригодной для обработки распространенными программными средствами по моделированию месторождений и проектированию горных работ (Mine-Frame, Surpac Vision, Micromine, Datamine и т.п).

2.2.Создание каркасной модели рудных тел с использованием БД кондиционных рудных интервалов по данным эксплуатационной разведки (ЭРР) и привязанных в ко-ординатах графических приложений в пределах 77 эксплуатационных блоков, пригодной для обработки распространенными программными средствами по моделированию место-рождений, проектированию и планированию горных работ (MineFrame, Surpac Vision, Micromine, Datamine и т.п).

3. Требования к выполняемым работам и оказанию услуг

3.1. Создать контуры рудных тел и каркасные модели в электронном виде  по данным ГРР.

- Контуры балансовых рудных тел - бортовое содержание U 0.03%.

- Каркасные модели балансовых рудных тел- бортовое содержание U 0.03%.

3.2. Создать контуры рудных тел и каркасные модели в электронном виде по обобщенным данным ГРР и ЭРР по действующим эксплуатационным блокам.

- Контуры балансовых рудных тел - бортовое содержание U 0.03%.

- Каркасные модели балансовых рудных тел- бортовое содержание U 0.03%.

4. Требования к сроку выполнения работ, оказания услуг

Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ – с момента подписания договора.

Окончание выполнения работ – декабрь 2013 г.

Промежуточные сроки выполнения отдельных этапов работ определены в Приложении № 2– Календарный план.

5. Требования к качеству выполняемых работ, оказываемых услуг

Работы должны быть выполнены качественно и в срок.

6. Требования к безопасности выполняемых работ, оказываемых услуг

Работы должны быть выполнены согласно требованиям промышленной безопасности.

7. Требования к результатам работ

В результате работ должны быть созданы каркасные модели рудных тел по данным геологической и эксплуатационной разведки,  пригодные для обработки при помощи рас-пространенных программ по моделированию месторождений,  проектированию и планированию горных работ (MineFrame, Surpac Vision, Micromine, Datamine и т.п.).

8. Организация и порядок проведения работ

| № п/п | Этапы работы и их основное содержание |  | Дата начала и окончания | Форма отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Этап 1 |  | С момента подписания - 30.08.2013г | Промежуточный отчет о проделанной работе по 1 этапу. Рассмотрение результатов на УС ОАО «Атомредметзолото». результатов 1-го этапа. Контуры рудных тел и каркасная модель в электронном виде по данным ГРР. - Контуры балансовых рудных тел - бортовое содержание U 0.03%. - Каркасные модели балансовых рудных тел- бортовое содержание U 0.03%. |
| 1.1. | Создание каркасных моделей рудных тел месторождений Стрельцовское, Лучистое, Октябрьское, Мартовское, Антей, Мало-Тулукуевское, Юбилейное по геологоразведочным данным |  |  |  |
|  | 1. Оконтуривание рудных тел на планах и разрезах с привязкой к рудным интервалам по всем геологоразведочным выработкам. 2. Создание каркасной модели рудных тел |  |  |  |
| 2. | Этап 2 |  | 31.08.2013г-декабрь 2013г | Промежуточный отчет о проделанной работе по 2 этапу. Рассмотрение результатов на УС ОАО «Атомредметзолото». Контуры рудных тел и каркасная модель в электронном виде по обобщенным данным ГРР и ЭРР. - Контуры балансовых рудных тел - бортовое содержание U 0.03%. - Каркасные модели балансовых рудных тел- бортовое содержание U 0.03%. |
| 2.1. | Создание каркасной модели по данным эксплуатационной разведки в пределах 77 эксплуатационных блоков месторождений Стрельцовское, Лучистое, Октябрьское, Мартовское, Антей, Мало-Тулукуевское, Юбилейное. 1. Оконтуривание рудных тел на планах и разрезах с привязкой к рудным интервалам по всем геологоразведочным выработкам. 2. Создание каркасной модели рудных тел в пределах эксплуатационных блоков: |  |  |  |
|  | 4а-501 4а-619 4а-621 4а-631 4а-629 4а-705 4а-805 5-521 5-529 5-633 5-829 5-639 5-704 5-709 5-729 4г-611 4г-711 2-302 м.с. 2-401 2-405 1-510 1-512 1-610 1-612 1-614 1-714 1-716 1-814 3-409 4в-604гс 4в-611гс 4в-711гс 4д-723 4д-729мс 4д-709/мс 4д-701/801 4д-808 6а-912/906гс | 6а-1006гс 6а-1102гс 6а-1110гс 6а-1212гс 6а-1202гс 6а-1300гс 6а-1302гс 6а-1312гс 8-501 8-505 8-509 4а-661 5-539 2-300 2-201-301м.с. 2-305 2-306 2-310 2-202 2-105-2-205 2-313 2-400 1-712 1-812 1-210м.с. 1-310 1-312 1-410 1-412 3-309 4в-603мс 4в-715мс 1-404 1-406/1 2-501 2-505 2-510 2-604 2-602 |  |  |

9. Организация и порядок проведения работ

9.1. Работы выполнить по следующим исходным данным:

- Отчеты и первичные материалы по результатам детальной разведки, выполненных “Сосновгеология” ПГУ Мингео СССР и   ОАО «ППГХО»;

- База данных ГРР по месторождениям Стрельцовского рудного поля: Стрельцовское, Лучистое, Октябрьское, Мартовское, Антей, Мало-Тулукуевское, Юбилейное;

- База данных ЭРР по 77 эксплуатационным блокам Стрельцовского рудного поля;

- Привязанная в координатах геологическая и маркшейдерская графическая документация.

9.2. Дополнительные условия:

- Исполнитель использует информацию, предоставляемую Заказчиком для выполнения работ, с письменного разрешения ее использования.

- Работы выполняются при постоянной совместной работе с Заказчиком и представителями ОАО «Атомредметзолото» и под контролем рабочих групп Заказчика созданных в рамках проекта ЯТ-1-1.

9.3. Перечень технической документации, предъявляемой по окончании работ:

- Отчет по Созданию каркасных моделей рудных тел Стрельцовского рудного поля  по данным ГРР и ЭРР.

- Каркасные модели рудных тел месторождений Стрельцовское, Лучистое, Октябрьское, Мартовское, Антей, Мало-Тулукуевское, Юбилейное Стрельцовского рудного поля  по данным ГРР и ЭРР.

9.4. Порядок рассмотрения и приемки работ:

- Результаты работ оформляются в виде отчета и согласовываются с экспертным советом Заказчика, созданным в рамках Проекта, и принимаются управляющим советом Заказчика, созданным в рамках Проекта.

- Положительное решение управляющего совета Проекта о принятии результатов работы является основанием для оформления акта сдачи-приемки и основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Исполнителем.

9.5. Требования к конфиденциальности:

- Защита сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Государственной корпорации «Росатом».

- Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке, и получения разрешения на информационный обмен.

10. Требования к потенциальному участнику

Соответствие предмету конкурса основных видов деятельности Участника размещения заказа (для юридических лиц - определенных на основании его учредительных документов).

- иметь опыт работы по внедрению геоинформационных систем и технологий не менее 3 лет;

- иметь опыт работы  в области обработки и дифференциальной количественной интерпретации данных гамма-каротажа и гамма-опробования;

- иметь опыт работы с программами по горно-геологическому моделированию и планированию горного производства и по внедрению геоинформационных технологий;

- иметь опыт геологоразведочных работ на рудных месторождениях, в том числе при поисках урановых месторождений;

| От «Подрядчика»: _________________ /_____________/ М.п. | От «Заказчика»: Генеральный директор ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» ___________________ /С.В.Шурыгин/ М.п. |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта ЯТ-1-1 от ОАО «ППГХО», и.о. директора по производству |  | Б.А.Просекин «___»_______2013г. |  |