ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку

Контроллеров и интерфейсных плат.

том 2 «техническая часть»

2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Контроллер Decont-A9
Программируемые контроллеры для управляющих и информационных автоматизированных систем. Обеспечивают взаимодействие с модулями ввода/вывода, производят необходимую первичную обработку информации, реализуют управляющие алгоритмы, ведут локальные архивы технологических параметров, выступают узлами в распределенных автоматизированных системах на основе сетей уровней LAN и Fieldbus, производят непрерывную самодиагностику технического состояния. Для передачи информации контроллеры имеют ряд коммуникационных интерфейсов.

Интерфейсная плата A9-GSM-DS
Плата предназначена для организации резервированного канала радиосвязи в сотовых сетях стандарта GSM 850/900/1800/1900 МГц на основе двух SIM-карт (Subscriber Identity Module – модуль идентификации абонента). При отсутствии связи по текущей активной SIM – карте происходит переключение на вторую карту. Одновременная работа с двумя SIM – картами не поддерживается. На плате установлены два держателя для стандартных mini-SIM-карт (3В и 1,8В) и антенный разъем типа SMA (50 Ом).
	№п/п
	Наименование материала
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к сроку годности, качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	Месяц

	
	
	
	
	
	Август

	1
	Контроллер 
Decont-A9
	Шт.
	9
	Напряжение питания, B – 24 (11-30)
Ток потребления при напряжении питания 24В (без интерф. плат), не более, мА – 100

Скорость передачи по интерфейсу В, макс., кбод – 307,2 Процессор 32 bit RISC 200 МГц на базе ядра ARM9 

Объем памяти FLASH: 128 Mb
Объем памяти SRAM, Mb – 1

Батарея резервного питания – CR2032

Сохранение данных в ОЗУ и введение времени без внешнего питания, при нормальных условиях суммарно, не менее – 5 лет

Уход часов, не более – 1 сек/сутки

Дискретный ввод: кол-во каналов – 2

Сопротивление входа, кОм – 6,8

Макс. напряжение на входе, В – 30

Дискретный вывод: Кол-во каналов – 2

Коммутируемое пост. напряжение, не более, 

В -30; Коммутируемый ток, не более,Ма-50.


	9
	

	2
	Интерфейсная плата A9-GSM-DS
	Шт.
	9
	Стандарты передачи данных: 
Quad-Band GSM – 850/900/1800/1900 MHz
EDGE (E-GPRS) – Multislot class 10

GPRS – Multislot class 12

Выходная мощность: class 4 for EGSM850-2Вт

Class 4 for EGSM900 – 2 Вт
Class 1 for GSM1800 – 1 Вт
Class 1 for GSM1900 – 1 Вт

Спецификация EDGE(E-GPRS):Multislot class 10

Modulation and  coding scheme MCS 1-9

Mobile station class B

Спецификация GPRS: Multislot class 12

Full PBCCH support; Mobile station class B;

Coding scheme 1-4 Дополнительный ток потребления (режим передачи GPRS class 12) 120 mA
	9
	
	


1.Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Нижегородская обл. г. Саров.
         ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.
      2. Срок поставки масла:        

Август 2014 г.

Примечание: Обращаем внимание, что в технических требованиях продукции могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, технические характеристики, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей. 

ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 
PAGE  

