ЧАСТЬ 2

# 2.2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

| СОГЛАСОВАНО Подрядчик _______________ /__________/ | УТВЕРЖДАЮ Генеральный подрядчик Генеральный директор АО «УАЗ» _______________ В.Н. Жадушкин |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтно-строительных работ в санузлах с 1 по 8 этажах в здании ИЛК «Чертаново», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Подольских курсантов, д.1.

|  | СОСТАВИЛ Начальник ПТО АО «УАЗ» _______________ Г.Л. Науменко |
| --- | --- |

г. Москва

2015г.

Техническое задание

на выполнение ремонтно-строительных работ в санузлах с 1 по 8 этажах в здании ИЛК «Чертаново», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Подольских курсантов, д.1.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ.

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

Подраздел 3.3 Требования к сметной документации.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСТНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение ремонтно-строительных работ в санузлах с 1 по 8 этажах в здании ИЛК «Чертаново», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Подольских курсантов, д.1.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о ремонтно-строительных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

2.1.1. Основанием для разработки данного Технического задания является договор Генерального подряда № 13/2015 от 06 марта 2015г.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

2.2.1. Основной целью проведения комплекса ремонтно-строительных работ в санузлах с 1 по 8 этажах в здании ИЛК «Чертаново» является приведение указанных помещений в соответствие с требованиями МДС 13-14.2000, СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения», ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения» и для продления сроков  эксплуатации.

2.2.2. Выполняемые работы и поставляемые материалы для выполнения данных работ должны соответствовать ведомостям физических объемов работ в соответствии с Разделом 4 настоящего технического задания.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ.

2.3.1. Настоящее техническое задание предусматривает выполнение ремонтно-строительных работ в санузлах с 1 по 8 этажах в здании ИЛК «Чертаново», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Подольских курсантов, д.1.

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

2.4.1. До начала производства работ разработать проект производства работ (ППР) в соответствии с требованием СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" и согласовать с Генподрядчиком.

2.4.2. Все работы проводятся в действующей электроустановке. Разработать, согласовать и утвердить с эксплуатирующей организацией план-график работ и бланки переключений для обеспечения проведения строительно-монтажных, электромонтажных работ по переводу нагрузок с учетом функционирования административного здания.

2.4.3. Точка подключения щита механизации определяется эксплуатирующей организацией с  оформлением акта разграничения ЭО.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

3.1.1. Работы выполнить в соответствии с условиями договора и настоящего Технического задания, а также в соответствии с ППР и принятыми проектными решениями.

3.1.2. Производство работ должно осуществляться в соответствии с:

- СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001

- ГОСТ 6629-88. Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкция

-  ГОСТ 23747-88 Двери из алюминиевых сплавов Общие технические условия

-  СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

-  СНиП 3-03.07-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

-  СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88»;

-  СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

-  СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

-  ПУЭ 7 «Правила устройства электроустановок»;

-  СНиП 31-05-2005 «Общественные здания административного назначения»;

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- СанПин 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ";

- РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

- И 1.13-07 – Инструкция по оформлению приёмо-сдаточной документации по электромонтажным работам.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

3.2.1. Оформление ППР должно выполняться в соответствии со СП 48.13330.2011 «Организация строительства» и СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ», ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ 2.105-95. При оформлении ППР необходимо учитывать НТД в соответствии с Подразделом 3.1. настоящего технического задания.

Подраздел 3.3 Требования к сметной документации.

3.3.1 Разработка локального сметного расчета на выполнение ремонтно-строительных работ в санузлах с 1 по 8 этажах в здании ИЛК «Чертаново», должна быть выполнена на основании действующих сметно-нормативных баз (СНБ) с пересчетом в текущие цены. При отсутствии цен на материалы в сборниках сметных цен (СЦМ) разрешается использовать цены на материалы, подтвержденные товарными накладными и счетами-фактурами.

3.3.2 Сметную документацию выполнить на основании:

а) «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004)»;

б) «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004»;

в)  «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001».

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСТНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

4.1. Ведомость ремонтно-строительных работ в санузлах с 1 по 8 этажах в здании ИЛК «Чертаново»:

| № п/п | Наименование работ | Материал | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мужской санузел 8 этажа |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | # Устройство обмазочной гидроизоляции | Битумная мастика в 1 слой | м2 | 5,2 |  |
| 2 | Устройство стяжки толщиной до 30 мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 4,72 |  |
| 3 | Укладка напольной керамической плитки | Плитка керамогранит 300х300мм | м2 | 4,72 |  |
| 4 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | п.м. | 1,9 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж новой ГКЛВ перегородки по металлическому каркасу с облицовкой в 1 слой | ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби | м2 | 1,85 | 2840x1170мм минус дверной проем |
| 2 | Монтаж новых ПВХ дверей | Двери ПВХ 2100x700мм | шт. | 1 | В составе: коробка, полотно, фурнитура |
| 3 | Монтаж нового дверного блока в комплекте | Дверной блок 2100x900мм | шт. | 1 | В комплекте с замком Apecs 1623/G и петлями |
| 4 | Установка дверного доводчика | Дверной доводчик до 80 кг | шт. | 1 |  |
| 5 | Установка технической двери | Техническая дверь ПВХ 2100x800мм | шт. | 1 | В комплекте с замком и петлями |
| 6 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения | Грунтовка типа «Бетоноконтакт», на акриловой основе (или аналог). | м2 | 30,64 |  |
| 7 | Локальная штукатурка стен толщиной до 20мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 28,79 |  |
| 8 | # Облицовка поверхности стен плиткой | Плитка керамическая 300x300мм | м2 | 30,64 |  |
| 9 | # Монтаж вентиляционных решеток | Решетки ПВХ | шт. | 2 | 300x300мм |
| 10 | # Установка технической двери | Дверь ПВХ 500x500мм | шт. | 2 | В комплекте с замком, петлями и наличниками |
| 11 | # Монтаж новой столешницы | Столешница из искусственного камня, толщиной 12 мм | шт. | 1 | 1670x750мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | # Устройство потолка Армстронг с металлическими кассетами | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 3,4 | Плитка 600х600 цвет белый |
| 2 | # Устройство реечного потолка | Реечный потолок | м2 | 1,32 | Ширина планки 150мм без вставок |
| Женский санузел 8 этажа |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | # Устройство обмазочной гидроизоляции | Битумная мастика в 1 слой | м2 | 4,2 |  |
| 2 | Устройство стяжки толщиной до 30 мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 3,95 |  |
| 3 | Укладка напольной керамической плитки | Плитка керамогранит 300х300мм | м2 | 3,95 |  |
| 4 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | п.м. | 1,9 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж новой ГКЛВ перегородки по металлическому каркасу с облицовкой в 1 слой | ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби | м2 | 1,91 | 2800x1210мм минус дверной проем |
| 2 | Монтаж новых ПВХ дверей | Двери ПВХ 2100x700мм | шт. | 1 | В составе: коробка, полотно, фурнитура |
| 3 | Монтаж нового дверного блока в комплекте | Дверной блок 2100x900мм | шт. | 1 | В комплекте с замком Apecs 1623/G и петлями |
| 4 | Установка дверного доводчика | Дверной доводчик до 80 кг | шт. | 1 |  |
| 5 | Установка технической двери | Техническая дверь ПВХ 2100x800мм | шт. | 1 | В комплекте с замком и петлями |
| 6 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения | Грунтовка типа «Бетоноконтакт», на акриловой основе (или аналог). | м2 | 27,8 |  |
| 7 | Локальная штукатурка стен толщиной до 20мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 25,89 |  |
| 8 | # Облицовка поверхности стен плиткой | Плитка керамическая 300x300мм | м2 | 27,8 |  |
| 9 | # Монтаж вентиляционных решеток | Решетки ПВХ | шт. | 2 | 300x300мм |
| 10 | # Установка технической двери | Дверь ПВХ 500x500мм | шт. | 2 | В комплекте с замком, петлями и наличниками |
| 11 | # Монтаж новой столешницы | Столешница из искусственного камня, толщиной 12 мм | шт. | 1 | 1680x760мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | # Устройство потолка Армстронг с металлическими кассетами | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 2,86 | Плитка 600х600 цвет белый |
| 2 | # Устройство реечного потолка | Реечный потолок | м2 | 1,09 | Ширина планки 150мм без вставок |
| Женский санузел 7 этажа |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | # Устройство обмазочной гидроизоляции | Битумная мастика в 1 слой | м2 | 6,2 |  |
| 2 | Устройство стяжки толщиной до 30 мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 5,94 |  |
| 3 | Укладка напольной керамической плитки | Плитка керамогранит 300х300мм | м2 | 5,94 |  |
| 4 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | п.м. | 2,0 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж новых ГКЛВ перегородок по металлическому каркасу с облицовкой в 1 слой | ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби | м2 | 7,26 | 1610x3120мм 1660x3120мм минус 2 дверных проема |
| 2 | # Демонтаж ГКЛВ стены |  | м2 | 5,8 |  |
| 3 | Монтаж новой ГКЛВ стены по металлическому каркасу с облицовкой в 1 слой | ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби | м2 | 5,8 |  |
| 4 | Монтаж новых ПВХ дверей | Двери ПВХ 2100x700мм | шт. | 2 | В составе: коробка, полотно, фурнитура |
| 5 | Монтаж новых ПВХ дверей | Двери ПВХ 2000x700мм | шт. | 1 | В составе: коробка, полотно, фурнитура |
| 6 | Монтаж нового дверного блока в комплекте | Дверной блок 2100x800мм | шт. | 1 | В комплекте с замком Apecs 1623/G и петлями |
| 7 | Установка дверного доводчика | Дверной доводчик до 80 кг | шт. | 1 |  |
| 8 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения | Грунтовка типа «Бетоноконтакт», на акриловой основе (или аналог). | м2 | 46,63 |  |
| 9 | Локальная штукатурка стен толщиной до 20мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 39,37 |  |
| 10 | # Облицовка поверхности стен плиткой | Плитка керамическая 300x300мм | м2 | 46,63 |  |
| 11 | # Монтаж вентиляционных решеток | Решетки ПВХ | шт. | 2 | 300x300мм |
| 12 | # Установка технической двери | Дверь ПВХ 500x500мм | шт. | 2 | В комплекте с замком и петлями |
| 13 | # Монтаж новой столешницы | Столешница из искусственного камня, толщиной 12 мм | шт. | 1 | 1670x760мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | # Устройство потолка Армстронг с металлическими кассетами | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 2,86 | Плитка 600х600 цвет белый |
| 2 | # Устройство реечного потолка | Реечный потолок | м2 | 1,09 | Ширина планки 150мм без вставок |
| Мужской санузел 7 этажа |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | # Устройство обмазочной гидроизоляции | Битумная мастика в 1 слой | м2 | 8,7 |  |
| 2 | Устройство стяжки толщиной до 30 мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 8,34 |  |
| 3 | Укладка напольной керамической плитки | Плитка керамогранит 300х300мм | м2 | 8,34 |  |
| 4 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | п.м. | 2,7 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж новых ГКЛВ перегородок по металлическому каркасу с облицовкой в 1 слой | ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби | м2 | 11,75 | 1600x3120мм 1600x3120мм 1890x3120мм минус 3 дверных проема |
| 2 | Монтаж новых ПВХ дверей | Двери ПВХ 2100x700мм | шт. | 3 | В составе: коробка, полотно, фурнитура |
| 3 | Монтаж нового дверного блока в комплекте | Дверной блок 2100x900мм | шт. | 1 | В комплекте с замком Apecs 1623/G и петлями |
| 4 | Установка дверного доводчика | Дверной доводчик до 80 кг | шт. | 1 |  |
| 5 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения | Грунтовка типа «Бетоноконтакт», на акриловой основе (или аналог). | м2 | 60,37 |  |
| 6 | Локальная штукатурка стен толщиной до 20мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 48,62 |  |
| 7 | # Облицовка поверхности стен плиткой | Плитка керамическая 300x300мм | м2 | 60,37 |  |
| 8 | # Монтаж вентиляционных решеток | Решетки ПВХ | шт. | 2 | 300x300мм |
| 9 | # Установка технической двери | Дверь ПВХ 500x500мм | шт. | 2 | В комплекте с замком и петлями |
| 10 | # Монтаж новой столешницы | Столешница из искусственного камня, толщиной 12 мм | шт. | 1 | 1380x800мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | # Устройство потолка Армстронг с металлическими кассетами | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 5,78 | Плитка 600х600 цвет белый |
| 2 | # Устройство реечного потолка | Реечный потолок | м2 | 2,56 | Ширина планки 150мм без вставок |
| Мужской санузел 6 этажа |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | # Устройство обмазочной гидроизоляции | Битумная мастика в 1 слой | м2 | 8,8 |  |
| 2 | Устройство стяжки толщиной до 30 мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 8,59 |  |
| 3 | Укладка напольной керамической плитки | Плитка керамогранит 300х300мм | м2 | 8,59 |  |
| 4 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | п.м. | 2,0 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж новых ГКЛВ перегородок по металлическому каркасу с облицовкой в 1 слой | ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби | м2 | 9,67 | 1860x2840мм 1420x2840мм 1680x2840мм минус 3 дверных проема |
| 2 | Монтаж новых ПВХ дверей | Двери ПВХ 2100x700мм | шт. | 3 | В составе: коробка, полотно, фурнитура |
| 3 | Монтаж нового дверного блока в комплекте | Дверной блок 2100x700мм | шт. | 1 | В комплекте с замком Apecs 1623/G и петлями |
| 4 | Установка дверного доводчика | Дверной доводчик до 80 кг | шт. | 1 |  |
| 5 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения | Грунтовка типа «Бетоноконтакт», на акриловой основе (или аналог). | м2 | 53,44 |  |
| 6 | Локальная штукатурка стен толщиной до 20мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 43,77 |  |
| 7 | # Облицовка поверхности стен плиткой | Плитка керамическая 300x300мм | м2 | 53,44 |  |
| 8 | # Монтаж вентиляционных решеток | Решетки ПВХ | шт. | 3 | 300x300мм |
| 9 | # Установка технической двери | Дверь ПВХ 500x500мм | шт. | 2 | В комплекте с замком и петлями |
| 10 | # Монтаж новой столешницы | Столешница из искусственного камня, толщиной 12 мм | шт. | 1 | 1500x600мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | # Устройство потолка Армстронг с металлическими кассетами | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 5,96 | Плитка 600х600 цвет белый |
| 2 | # Устройство реечного потолка | Реечный потолок | м2 | 2,63 | Ширина планки 150мм без вставок |
| Женский санузел 6 этажа |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | # Устройство обмазочной гидроизоляции | Битумная мастика в 1 слой | м2 | 9,4 |  |
| 2 | Устройство стяжки толщиной до 30 мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 9,02 |  |
| 3 | Укладка напольной керамической плитки | Плитка керамогранит 300х300мм | м2 | 9,02 |  |
| 4 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | п.м. | 2,0 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж новых ГКЛВ перегородок по металлическому каркасу с облицовкой в 1 слой | ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби | м2 | 8,08 | 2200x2840мм 1100x2840мм 1100x2840мм минус 3 дверных проема |
| 2 | Монтаж новых ПВХ дверей | Двери ПВХ 2100x700мм | шт. | 3 | В составе: коробка, полотно, фурнитура |
| 3 | Монтаж нового дверного блока в комплекте | Дверной блок 2100x800мм | шт. | 1 | В комплекте с замком Apecs 1623/G и петлями |
| 4 | Установка дверного доводчика | Дверной доводчик до 80 кг | шт. | 1 |  |
| 5 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения | Грунтовка типа «Бетоноконтакт», на акриловой основе (или аналог). | м2 | 49,8 |  |
| 6 | Локальная штукатурка стен толщиной до 20мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 41,72 |  |
| 7 | # Облицовка поверхности стен плиткой | Плитка керамическая 300x300мм | м2 | 49,8 |  |
| 8 | # Монтаж вентиляционных решеток | Решетки ПВХ | шт. | 2 | 300x300мм |
| 9 | # Установка технической двери | Дверь ПВХ 500x500мм | шт. | 2 | В комплекте с замком и петлями |
| 10 | # Монтаж новой столешницы | Столешница из искусственного камня, толщиной 12 мм | шт. | 1 | 2200x800мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | # Устройство потолка Армстронг с металлическими кассетами | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 7,04 | Плитка 600х600 цвет белый |
| 2 | # Устройство реечного потолка | Реечный потолок | м2 | 1,98 | Ширина планки 150мм без вставок |
| Мужской санузел 5 этажа |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | # Устройство обмазочной гидроизоляции | Битумная мастика в 1 слой | м2 | 4,8 |  |
| 2 | Устройство стяжки толщиной до 30 мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 4,45 |  |
| 3 | Укладка напольной керамической плитки | Плитка керамогранит 300х300мм | м2 | 4,45 |  |
| 4 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | п.м. | 2,0 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж новых ГКЛВ перегородок по металлическому каркасу с облицовкой в 1 слой | ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби | м2 | 5,25 | 1720x2800мм 680x2800мм минус 2 дверных проема |
| 2 | Монтаж новых ПВХ дверей | Двери ПВХ 2100x700мм | шт. | 1 | В составе: коробка, полотно, фурнитура |
| 3 | Монтаж нового дверного блока в комплекте | Дверной блок 2100x700мм | шт. | 1 | В комплекте с замком Apecs 1623/G и петлями |
| 4 | Установка дверного доводчика | Дверной доводчик до 80 кг | шт. | 1 |  |
| 5 | # Установка технической двери | Дверь ПВХ 1000x500мм | шт. | 1 | В комплекте с замком и петлями |
| 6 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения | Грунтовка типа «Бетоноконтакт», на акриловой основе (или аналог). | м2 | 31,22 |  |
| 7 | Локальная штукатурка стен толщиной до 20мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 25,97 |  |
| 8 | # Облицовка поверхности стен плиткой | Плитка керамическая 300x300мм | м2 | 31,22 |  |
| 9 | # Монтаж вентиляционных решеток | Решетки ПВХ | шт. | 2 | 300x300мм |
| 10 | # Установка технической двери | Дверь ПВХ 500x500мм | шт. | 2 | В комплекте с замком и петлями |
| 11 | # Монтаж новой столешницы | Столешница из искусственного камня, толщиной 12 мм | шт. | 1 | 1710x800мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | # Устройство потолка Армстронг с металлическими кассетами | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 2,75 | Плитка 600х600 цвет белый |
| 2 | # Устройство реечного потолка | Реечный потолок | м2 | 1,7 | Ширина планки 150мм без вставок |
| Женский санузел 5 этажа |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | # Устройство обмазочной гидроизоляции | Битумная мастика в 1 слой | м2 | 6,5 |  |
| 2 | Устройство стяжки толщиной до 30 мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 6,03 |  |
| 3 | Укладка напольной керамической плитки | Плитка керамогранит 300х300мм | м2 | 6,03 |  |
| 4 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | п.м. | 2,0 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж новых ГКЛВ перегородок по металлическому каркасу с облицовкой в 1 слой | ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби | м2 | 6,93 | 1800x2800мм 730x2800мм 1520x2800мм минус 3 дверных проема |
| 2 | # Демонтаж ГКЛВ стены |  | м2 | 4,92 |  |
| 3 | Монтаж новых ГКЛВ стен по металлическому каркасу с облицовкой в 1 слой | ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби | м2 | 4,92 | 830x2800мм 930x2800мм |
| 4 | Монтаж новых ПВХ дверей | Двери ПВХ 2100x700мм | шт. | 2 | В составе: коробка, полотно, фурнитура |
| 5 | Монтаж нового дверного блока в комплекте | Дверной блок 2100x800мм | шт. | 1 | В комплекте с замком Apecs 1623/G и петлями |
| 6 | Установка дверного доводчика | Дверной доводчик до 80 кг | шт. | 1 |  |
| 7 | # Установка технической двери | Дверь ПВХ 1000x500мм | шт. | 1 | В комплекте с замком и петлями |
| 8 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения | Грунтовка типа «Бетоноконтакт», на акриловой основе (или аналог). | м2 | 43,88 |  |
| 9 | Локальная штукатурка стен толщиной до 20мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 36,95 |  |
| 10 | # Облицовка поверхности стен плиткой | Плитка керамическая 300x300мм | м2 | 43,88 |  |
| 11 | # Монтаж вентиляционных решеток | Решетки ПВХ | шт. | 2 | 300x300мм |
| 12 | # Установка технической двери | Дверь ПВХ 500x500мм | шт. | 2 | В комплекте с замком и петлями |
| 13 | # Монтаж новой столешницы | Столешница из искусственного камня, толщиной 12 мм | шт. | 1 | 1880x800мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | # Устройство потолка Армстронг с металлическими кассетами | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 3,38 | Плитка 600х600 цвет белый |
| 2 | # Устройство реечного потолка | Реечный потолок | м2 | 2,65 | Ширина планки 150мм без вставок |
| Мужской санузел 4 этажа |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | # Устройство обмазочной гидроизоляции | Битумная мастика в 1 слой | м2 | 3,7 |  |
| 2 | Устройство стяжки толщиной до 30 мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 3,33 |  |
| 3 | Укладка напольной керамической плитки | Плитка керамогранит 300х300мм | м2 | 3,33 |  |
| 4 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | п.м. | 2,0 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж новых ГКЛВ перегородок по металлическому каркасу с облицовкой в 1 слой | ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби | м2 | 3,78 | 2060x2550мм минус 1 дверной проем |
| 2 | # Демонтаж ГКЛВ стены |  | м2 | 2,26 |  |
| 3 | Монтаж новой ГКЛВ стены по металлическому каркасу с облицовкой в 1 слой | ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби | м2 | 2,26 | 890x2550мм |
| 4 | Монтаж новых ПВХ дверей | Двери ПВХ 2100x700мм | шт. | 1 | В составе: коробка, полотно, фурнитура |
| 5 | Монтаж нового дверного блока в комплекте | Дверной блок 2100x1000мм | шт. | 1 | В комплекте с замком Apecs 1623/G и петлями |
| 6 | Установка дверного доводчика | Дверной доводчик до 80 кг | шт. | 1 |  |
| 7 | # Установка технической двери | Дверь ПВХ 1000x500мм | шт. | 1 | В комплекте с замком и петлями |
| 8 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения | Грунтовка типа «Бетоноконтакт», на акриловой основе (или аналог). | м2 | 27,6 |  |
| 9 | Локальная штукатурка стен толщиной до 20мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 21,56 |  |
| 10 | # Облицовка поверхности стен плиткой | Плитка керамическая 300x300мм | м2 | 27,6 |  |
| 11 | # Монтаж вентиляционных решеток | Решетки ПВХ | шт. | 2 | 300x300мм |
| 12 | # Установка технической двери | Дверь ПВХ 500x500мм | шт. | 2 | В комплекте с замком и петлями |
| 13 | # Монтаж новой столешницы | Столешница из искусственного камня, толщиной 12 мм | шт. | 1 | 860x550мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | # Устройство потолка Армстронг с металлическими кассетами | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 2,25 | Плитка 600х600 цвет белый |
| 2 | # Устройство реечного потолка | Реечный потолок | м2 | 1,08 | Ширина планки 150мм без вставок |
| Женский санузел 4 этажа правое крыло |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | # Устройство обмазочной гидроизоляции | Битумная мастика в 1 слой | м2 | 5,1 |  |
| 2 | Устройство стяжки толщиной до 30 мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 4,37 |  |
| 3 | Укладка напольной керамической плитки | Плитка керамогранит 300х300мм | м2 | 4,37 |  |
| 4 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | п.м. | 2,0 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж новых ГКЛВ перегородок по металлическому каркасу с облицовкой в 1 слой | ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби | м2 | 4,51 | 1770x2550мм минус 1 дверной проем |
| 2 | # Демонтаж ГКЛВ стены |  | м2 | 7,9 |  |
| 3 | Монтаж новых ГКЛВ стен по металлическому каркасу с облицовкой в 1 слой | ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби | м2 | 7,9 | 1200x2550мм 1900x2550мм |
| 4 | Монтаж нового дверного блока в комплекте | Дверной блок 2100x700мм | шт. | 2 | В комплекте с замком Apecs 1623/G и петлями |
| 5 | Установка дверного доводчика | Дверной доводчик до 80 кг | шт. | 2 |  |
| 6 | # Установка технической двери | Дверь ПВХ 1000x500мм | шт. | 1 | В комплекте с замком и петлями |
| 7 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения | Грунтовка типа «Бетоноконтакт», на акриловой основе (или аналог). | м2 | 27,87 |  |
| 8 | Локальная штукатурка стен толщиной до 20мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 15,46 |  |
| 9 | # Облицовка поверхности стен плиткой | Плитка керамическая 300x300мм | м2 | 27,87 |  |
| 10 | # Монтаж вентиляционных решеток | Решетки ПВХ | шт. | 2 | 300x300мм |
| 11 | # Установка технической двери | Дверь ПВХ 500x500мм | шт. | 2 | В комплекте с замком и петлями |
| 12 | # Монтаж новой столешницы | Столешница из искусственного камня, толщиной 12 мм | шт. | 1 | 700x400мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | # Устройство реечного потолка | Реечный потолок | м2 | 4,37 | Ширина планки 150мм без вставок |
| Женский санузел 4 этажа левое крыло |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | # Устройство обмазочной гидроизоляции | Битумная мастика в 1 слой | м2 | 4,8 |  |
| 2 | Устройство стяжки толщиной до 30 мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 4,43 |  |
| 3 | Укладка напольной керамической плитки | Плитка керамогранит 300х300мм | м2 | 4,43 |  |
| 4 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | п.м. | 1,0 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж новых ГКЛВ перегородок по металлическому каркасу с облицовкой в 1 слой | ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби | м2 | 4,6 | 1690x2550мм 1270x2550мм минус 2 дверных проема |
| 2 | # Демонтаж ГКЛВ стены |  | м2 | 4,3 |  |
| 3 | Монтаж новых ГКЛВ стен по металлическому каркасу с облицовкой в 1 слой | ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби | м2 | 4,3 | 850x2550мм 840x2550мм |
| 4 | Монтаж новых ПВХ дверей | Двери ПВХ 2100x700мм | шт. | 2 | В составе: коробка, полотно, фурнитура |
| 5 | Монтаж нового дверного блока в комплекте | Дверной блок 2100x800мм | шт. | 1 | В комплекте с замком Apecs 1623/G и петлями |
| 6 | Установка дверного доводчика | Дверной доводчик до 80 кг | шт. | 1 |  |
| 7 | # Установка технической двери | Дверь ПВХ 1000x500мм | шт. | 1 | В комплекте с замком и петлями |
| 8 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения | Грунтовка типа «Бетоноконтакт», на акриловой основе (или аналог). | м2 | 32,0 |  |
| 9 | Локальная штукатурка стен толщиной до 20мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 23,1 |  |
| 10 | # Облицовка поверхности стен плиткой | Плитка керамическая 300x300мм | м2 | 32,0 |  |
| 11 | # Монтаж вентиляционных решеток | Решетки ПВХ | шт. | 2 | 300x300мм |
| 12 | # Установка технической двери | Дверь ПВХ 500x500мм | шт. | 3 | В комплекте с замком и петлями |
| 13 | # Монтаж новой столешницы | Столешница из искусственного камня, толщиной 12 мм | шт. | 1 | 600x600мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | # Устройство потолка Армстронг с металлическими кассетами | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 2,28 | Плитка 600х600 цвет белый |
| 2 | # Устройство реечного потолка | Реечный потолок | м2 | 2,15 | Ширина планки 150мм без вставок |
| Мужской санузел 3 этажа |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | п.м. | 1,0 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | # Установка технической двери | Дверь ПВХ 1000x500мм | шт. | 1 | В комплекте с замком и петлями |
| 2 | # Облицовка поверхности стен плиткой | Плитка керамическая 300x300мм | м2 | 1,4 |  |
| Мужской санузел 3 этажа |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | п.м. | 1,0 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | # Установка технической двери | Дверь ПВХ 1000x500мм | шт. | 1 | В комплекте с замком и петлями |
| 2 | # Облицовка поверхности стен плиткой | Плитка керамическая 300x300мм | м2 | 1,4 |  |
| Женский санузел 2 этажа левое крыло |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | # Устройство обмазочной гидроизоляции | Битумная мастика в 1 слой | м2 | 6,9 |  |
| 2 | Устройство стяжки толщиной до 30 мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 6,57 |  |
| 3 | Укладка напольной керамической плитки | Плитка керамогранит 300х300мм | м2 | 6,57 |  |
| 4 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | п.м. | 2,0 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж новых ГКЛВ перегородок по металлическому каркасу с облицовкой в 1 слой | ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби | м2 | 6,53 | 1970x2850мм 1070x2850мм 800x2850мм минус 3 дверных проема |
| 2 | # Демонтаж ГКЛВ стены |  | м2 | 20,8 |  |
| 3 | Монтаж новых ГКЛВ стен по металлическому каркасу с облицовкой в 1 слой | ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби | м2 | 20,8 | 900x2850мм 920x2850мм 1750x2850мм 1970x2850мм 2350x2850мм минус 1 дверной проем |
| 4 | Монтаж новых ПВХ дверей | Двери ПВХ 2100x700мм | шт. | 3 | В составе: коробка, полотно, фурнитура |
| 5 | Монтаж нового дверного блока в комплекте | Дверной блок 2100x900мм | шт. | 1 | В комплекте с замком Apecs 1623/G и петлями |
| 6 | Установка дверного доводчика | Дверной доводчик до 80 кг | шт. | 1 |  |
| 7 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения | Грунтовка типа «Бетоноконтакт», на акриловой основе (или аналог). | м2 | 42,47 |  |
| 8 | Локальная штукатурка стен толщиной до 20мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 15,14 |  |
| 9 | # Облицовка поверхности стен плиткой | Плитка керамическая 300x300мм | м2 | 42,47 |  |
| 10 | # Монтаж вентиляционных решеток | Решетки ПВХ | шт. | 3 | 300x300мм |
| 11 | # Установка технической двери | Дверь ПВХ 500x500мм | шт. | 2 | В комплекте с замком и петлями |
| 12 | # Монтаж новой столешницы | Столешница из искусственного камня, толщиной 12 мм | шт. | 1 | 1750x800мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | # Устройство потолка Армстронг с металлическими кассетами | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 4,62 | Плитка 600х600 цвет белый |
| 2 | # Устройство реечного потолка | Реечный потолок | м2 | 1,94 | Ширина планки 150мм без вставок |
| Женский санузел 2 этажа правое крыло |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | # Устройство обмазочной гидроизоляции | Битумная мастика в 1 слой | м2 | 8,2 |  |
| 2 | Устройство стяжки толщиной до 30 мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 7,48 |  |
| 3 | Укладка напольной керамической плитки | Плитка керамогранит 300х300мм | м2 | 7,48 |  |
| 4 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | п.м. | 2,0 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж новых ГКЛВ перегородок по металлическому каркасу с облицовкой в 1 слой | ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби | м2 | 8,89 | 1550x2850мм 1600x2850мм 1520x2850мм минус 3 дверных проема |
| 2 | # Демонтаж ГКЛВ стены |  | м2 | 4,56 |  |
| 3 | Монтаж новых ГКЛВ стен по металлическому каркасу с облицовкой в 1 слой | ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби | м2 | 4,56 | 800x2850мм 800x2850мм |
| 4 | # Демонтаж короба для инженерных коммуникаций из ГКЛВ |  | м2 | 2,48 |  |
| 5 | # Монтаж нового короба для инженерных коммуникаций из металлического каркаса с облицовкой ГКЛВ в 1 слой | ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби | м2 | 2,48 | 300x180x2850мм 360x3120мм |
| 6 | Монтаж новых ПВХ дверей | Двери ПВХ 2100x700мм | шт. | 2 | В составе: коробка, полотно, фурнитура |
| 7 | Монтаж нового дверного блока в комплекте | Дверной блок 2100x900мм | шт. | 1 | В комплекте с замком Apecs 1623/G и петлями |
| 8 | Установка дверного доводчика | Дверной доводчик до 80 кг | шт. | 1 |  |
| 9 | # Установка технической двери | Дверь ПВХ 2100x500мм | шт. | 1 | В комплекте с замком и петлями |
| 10 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения | Грунтовка типа «Бетоноконтакт», на акриловой основе (или аналог). | м2 | 52,5 |  |
| 11 | Локальная штукатурка стен толщиной до 20мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 36,57 |  |
| 12 | # Облицовка поверхности стен плиткой | Плитка керамическая 300x300мм | м2 | 52,5 |  |
| 13 | # Монтаж вентиляционных решеток | Решетки ПВХ | шт. | 2 | 300x300мм |
| 14 | # Установка технической двери | Дверь ПВХ 500x500мм | шт. | 2 | В комплекте с замком и петлями |
| 15 | # Монтаж новой столешницы | Столешница из искусственного камня, толщиной 12 мм | шт. | 1 | 1400x800мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | # Устройство потолка Армстронг с металлическими кассетами | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 5,06 | Плитка 600х600 цвет белый |
| 2 | # Устройство реечного потолка | Реечный потолок | м2 | 2,42 | Ширина планки 150мм без вставок |
| Мужской санузел 2 этажа |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | # Устройство обмазочной гидроизоляции | Битумная мастика в 1 слой | м2 | 21,8 |  |
| 2 | Устройство стяжки толщиной до 30 мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 21,42 |  |
| 3 | Укладка напольной керамической плитки | Плитка керамогранит 300х300мм | м2 | 21,42 |  |
| 4 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | п.м. | 2,0 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж новых ГКЛВ перегородок по металлическому каркасу с облицовкой в 1 слой | ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби | м2 | 21,54 | 1080x2850мм 1080x2850мм 1080x2850мм 3700x2850мм 1380x2850мм 1380x2850мм минус 4 дверных проема |
| 2 | # Демонтаж ГКЛВ стены |  | м2 | 44,28 |  |
| 3 | Монтаж новых ГКЛВ стен по металлическому каркасу с облицовкой в 1 слой | ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби | м2 | 44,28 | 1080x2850мм 1080x2850мм 1080x2850мм 3700x2850мм 1380x2850мм 2230x2850мм 2230x2850мм 4140x2850мм |
| 4 | # Демонтаж короба для инженерных коммуникаций из ГКЛВ |  | м2 | 0,66 |  |
| 5 | # Монтаж нового короба для инженерных коммуникаций из металлического каркаса с облицовкой ГКЛВ в 1 слой | ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби | м2 | 0,66 | 300x2230мм |
| 6 | Монтаж новых ПВХ дверей | Двери ПВХ 2100x700мм | шт. | 3 | В составе: коробка, полотно, фурнитура |
| 7 | Монтаж нового дверного блока в комплекте | Дверной блок 2100x900мм | шт. | 2 | В комплекте с замком Apecs 1623/G и петлями |
| 8 | Установка дверного доводчика | Дверной доводчик до 80 кг | шт. | 1 |  |
| 9 | # Установка технической двери | Дверь ПВХ 1000x500мм | шт. | 1 | В комплекте с замком и петлями |
| 10 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения | Грунтовка типа «Бетоноконтакт», на акриловой основе (или аналог). | м2 | 109,1 |  |
| 11 | Локальная штукатурка стен толщиной до 20мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 64,16 |  |
| 12 | # Облицовка поверхности стен плиткой | Плитка керамическая 300x300мм | м2 | 109,1 |  |
| 13 | # Монтаж вентиляционных решеток | Решетки ПВХ | шт. | 4 | 300x300мм |
| 14 | # Установка технической двери | Дверь ПВХ 500x500мм | шт. | 2 | В комплекте с замком и петлями |
| 15 | # Монтаж новой столешницы | Столешница из искусственного камня, толщиной 12 мм | шт. | 1 | 1840x800мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | # Устройство потолка Армстронг с металлическими кассетами | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 17,37 | Плитка 600х600 цвет белый |
| 2 | # Устройство реечного потолка | Реечный потолок | м2 | 4,47 | Ширина планки 150мм без вставок |
| Женский санузел 1 этажа правое крыло |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | # Устройство обмазочной гидроизоляции | Битумная мастика в 1 слой | м2 | 5,0 |  |
| 2 | Устройство стяжки толщиной до 30 мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 4,74 |  |
| 3 | Укладка напольной керамической плитки | Плитка керамогранит 300х300мм | м2 | 4,74 |  |
| 4 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | п.м. | 1,0 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | # Демонтаж ГКЛВ стены |  | м2 | 4,68 |  |
| 2 | Монтаж новой ГКЛВ стены по металлическому каркасу с облицовкой в 1 слой | ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби | м2 | 4,68 | 1800x2600мм |
| 3 | # Демонтаж короба для инженерных коммуникаций из ГКЛВ |  | м2 | 2,21 |  |
| 4 | # Монтаж нового короба для инженерных коммуникаций из металлического каркаса с облицовкой ГКЛВ в 1 слой | ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби | м2 | 2,21 | 470x380x2600мм |
| 5 | Монтаж новых ПВХ дверей | Двери ПВХ 2100x700мм | шт. | 1 | В составе: коробка, полотно, фурнитура |
| 6 | Монтаж нового дверного блока в комплекте | Дверной блок 2100x800мм | шт. | 1 | В комплекте с замком Apecs 1623/G и петлями |
| 7 | Установка дверного доводчика | Дверной доводчик до 80 кг | шт. | 1 |  |
| 8 | # Установка технической двери | Дверь ПВХ 1000x500мм | шт. | 1 | В комплекте с замком и петлями |
| 9 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения | Грунтовка типа «Бетоноконтакт», на акриловой основе (или аналог). | м2 | 29,29 |  |
| 10 | Локальная штукатурка стен толщиной до 20мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 22,4 |  |
| 11 | # Облицовка поверхности стен плиткой | Плитка керамическая 300x300мм | м2 | 29,29 |  |
| 12 | # Монтаж вентиляционных решеток | Решетки ПВХ | шт. | 2 | 300x300мм |
| 13 | # Установка технической двери | Дверь ПВХ 500x500мм | шт. | 2 | В комплекте с замком и петлями |
| 14 | # Монтаж новой столешницы | Столешница из искусственного камня, толщиной 12 мм | шт. | 1 | 800x700мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | # Устройство потолка Армстронг с металлическими кассетами | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 3,27 | Плитка 600х600 цвет белый |
| 2 | # Устройство реечного потолка | Реечный потолок | м2 | 1,47 | Ширина планки 150мм без вставок |
| Женский санузел 1 этажа левое крыло |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | # Устройство обмазочной гидроизоляции | Битумная мастика в 1 слой | м2 | 5,0 |  |
| 2 | Устройство стяжки толщиной до 30 мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 4,81 |  |
| 3 | Укладка напольной керамической плитки | Плитка керамогранит 300х300мм | м2 | 4,81 |  |
| 4 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | п.м. | 1,0 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж новой ГКЛВ перегородки по металлическому каркасу с облицовкой в 1 слой | ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби | м2 | 3,21 | 1800x2600мм минус 1 дверной проем |
| 2 | Монтаж новых ПВХ дверей | Двери ПВХ 2100x700мм | шт. | 1 | В составе: коробка, полотно, фурнитура |
| 3 | Монтаж нового дверного блока в комплекте | Дверной блок 2100x800мм | шт. | 1 | В комплекте с замком Apecs 1623/G и петлями |
| 4 | Установка дверного доводчика | Дверной доводчик до 80 кг | шт. | 1 |  |
| 5 | # Установка технической двери | Дверь ПВХ 1000x500мм | шт. | 1 | В комплекте с замком и петлями |
| 6 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения | Грунтовка типа «Бетоноконтакт», на акриловой основе (или аналог). | м2 | 28,97 |  |
| 7 | Локальная штукатурка стен толщиной до 20мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 25,76 |  |
| 8 | # Облицовка поверхности стен плиткой | Плитка керамическая 300x300мм | м2 | 28,97 |  |
| 9 | # Монтаж вентиляционных решеток | Решетки ПВХ | шт. | 2 | 300x300мм |
| 10 | # Установка технической двери | Дверь ПВХ 500x500мм | шт. | 2 | В комплекте с замком и петлями |
| 11 | # Монтаж новой столешницы | Столешница из искусственного камня, толщиной 12 мм | шт. | 1 | 1840x600мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | # Устройство потолка Армстронг с металлическими кассетами | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 3,49 | Плитка 600х600 цвет белый |
| 2 | # Устройство реечного потолка | Реечный потолок | м2 | 1,32 | Ширина планки 150мм без вставок |
| Мужской санузел 1 этажа |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | # Устройство обмазочной гидроизоляции | Битумная мастика в 1 слой | м2 | 9,6 |  |
| 2 | Устройство стяжки толщиной до 30 мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 9,28 |  |
| 3 | Укладка напольной керамической плитки | Плитка керамогранит 300х300мм | м2 | 9,28 |  |
| 4 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | п.м. | 1,0 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж новых ГКЛВ перегородок по металлическому каркасу с облицовкой в 1 слой | ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби | м2 | 12,52 | 680x740x2850мм 1380x2850мм 1570x2850мм 1060x2850мм минус 2 дверных проема |
| 2 | # Демонтаж ГКЛВ стены |  | м2 | 2,02 |  |
| 3 | Монтаж новой ГКЛВ стены по металлическому каркасу с облицовкой в 1 слой | ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби | м2 | 2,02 | 710x2850мм |
| 4 | # Демонтаж короба для инженерных коммуникаций из ГКЛВ |  | м2 | 0,89 |  |
| 5 | # Монтаж нового короба для инженерных коммуникаций из металлического каркаса с облицовкой ГКЛВ в 1 слой | ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби | м2 | 0,89 | 400x2230мм |
| 6 | Монтаж новых ПВХ дверей | Двери ПВХ 2100x700мм | шт. | 4 | В составе: коробка, полотно, фурнитура |
| 7 | Монтаж нового дверного блока в комплекте | Дверной блок 2100x800мм | шт. | 1 | В комплекте с замком Apecs 1623/G и петлями |
| 8 | Установка дверного доводчика | Дверной доводчик до 80 кг | шт. | 1 |  |
| 9 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения | Грунтовка типа «Бетоноконтакт», на акриловой основе (или аналог). | м2 | 68,93 |  |
| 10 | Локальная штукатурка стен толщиной до 20мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 54,39 |  |
| 11 | # Облицовка поверхности стен плиткой | Плитка керамическая 300x300мм | м2 | 68,93 |  |
| 12 | # Монтаж вентиляционных решеток | Решетки ПВХ | шт. | 4 | 300x300мм |
| 13 | # Установка технической двери | Дверь ПВХ 500x500мм | шт. | 2 | В комплекте с замком и петлями |
| 14 | # Монтаж новой столешницы | Столешница из искусственного камня, толщиной 12 мм | шт. | 1 | 2360x800мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | # Устройство потолка Армстронг с металлическими кассетами | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 5,36 | Плитка 600х600 цвет белый |
| 2 | # Устройство реечного потолка | Реечный потолок | м2 | 3,92 | Ширина планки 150мм без вставок |
| Прочие работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Укрытие полов пленкой ПП- ЮОмк с заменой на новую | Пленка ПП-100мк | м2 | 500,0 |  |

4.2. Ведомость сантехнических и электромонтажных работ в санузлах с 1 по 8 этажах в здании ИЛК «Чертаново»:

| № п/п | Наименование работ |  | Материал | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мужской санузел 8 этажа |  |  |  |  |  |  |
| Сантехника |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | # Монтаж сифона | Сифон пластиковый Ø40мм | шт. | 1 |  |
| 2 |  | # Монтаж смесителя для умывальника | Смеситель одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог) | шт. | 1 |  |
| 3 |  | # Монтаж смесителя | Смеситель настенный, одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог) | шт. | 1 | Для нужд уборщиц |
| 4 |  | # Монтаж гибкой подводки | Гибкая подводка Dy20 сантехническая | шт. | 2 | L = 500мм |
| 5 |  | # Монтаж «комплекта для настенного смесителя» | Комплект Wavin Ecoplastic SNKD02020X (или аналог) | шт. | 1 | Для нужд уборщиц |
| 6 |  | # Монтаж шарового крана | Кран шаровый Dy20 полипропиленовый, типа Wavin Ecoplastic SVEK020XXX (или аналог) | шт. | 3 |  |
| 7 |  | # Монтаж унитаза | Унитаз типа Ideal Standart (или аналог) | шт. | 1 |  |
| 8 |  | # Монтаж гофры для унитаза | Гофра ПВХ Ø110мм | шт. | 1 |  |
| 9 |  | # Монтаж гибкой подводки | Гибкая подводка Dy20 сантехническая | шт. | 1 | L = 1000мм |
| 10 |  | # Монтаж полипропиленового трубопровода | Труба PPRC Dy20, типа Wavin Ecoplastic STR020P16X (или аналог) | п.м. | 6 |  |
| 10.1 |  |  | Угольник 90° Dy20,типа Wavin Ecoplastic SK002090XX (или аналог) | шт. | 7 |  |
| 10.2 |  |  | Тройник Dy20,типа Wavin Ecoplastic STK020XXХХ (или аналог) | шт. | 3 |  |
| 10.3 |  |  | Переход Dy20 на 1/2” (Dy15) наружная резьба, типа Wavin Ecoplastic SZE02020XX (или аналог) | шт. | 3 |  |
| 11 |  | # Монтаж труб ПВХ | Труба ПВХ Ø110 | п.м. | 4,5 | С учетом стояка |
| 11.1 |  |  | Ревизия ПВХ Ø110 | шт. | 1 |  |
| 11.2 |  |  | Крестовина ПВХ Ø110 | шт. | 1 |  |
| 11.3 |  |  | Тройник ПВХ Ø110 | шт. | 1 |  |
| 11.4 |  |  | Заглушка ПВХ Ø110 | шт. | 1 |  |
| 11.5 |  |  | Переход ПВХ Ø110х50 | шт. | 1 |  |
| 12 |  | # Монтаж труб ПВХ | Труба ПВХ Ø50 | п.м. | 3,0 |  |
| 12.1 |  |  | Отвод ПВХ Ø50, 90° | шт. | 1 |  |
| Электрика |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Монтаж светодиодных светильников 600х600 | Встроенные светодиодные светильники для потолочной системы «Армстронг» | шт. | 1 | beregun.ru Модель BRG PN611 (или аналог) |
| 2 |  | # Монтаж светодиодных светильников | Встроенные точечные светильники | шт. | 1 | beregun.ru Модель BRG CL205 (или аналог) |
| 3 |  | # Монтаж встроенных розеток с влагозащитой IP44 | Комплект: установочная коробка - 1 шт.; механизм - 1 шт.; рамка с крышкой-1 шт. | шт. | 1 | Legrand Etika цвет: белый или бежевый |
| 4 |  | # Монтаж встроенных двухклавишных выключателей с подсветкой | Комплект: установочная коробка - 1 шт.; механизм - 1 шт.; рамка с крышкой-1 шт. | шт. | 1 | Legrand Etika цвет: белый или бежевый |
| 5 |  | Прокладка кабеля 3х2,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм | п.м. | 2,0 |  |
| 6 |  | Прокладка кабеля 3х1,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм | п.м. | 2,0 |  |
| 7 |  | Прокладка кабеля 3х1,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм | п.м. | 6,0 |  |
| Женский санузел 8 этажа |  |  |  |  |  |  |
| Сантехника |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | # Монтаж сифона | Сифон пластиковый Ø40мм | шт. | 1 |  |
| 2 |  | # Монтаж смесителя для умывальника | Смеситель одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог) | шт. | 1 |  |
| 3 |  | # Монтаж смесителя | Смеситель настенный, одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог) | шт. | 1 | Для нужд уборщиц |
| 4 |  | # Монтаж гибкой подводки | Гибкая подводка Dy20 сантехническая | шт. | 2 | L = 500мм |
| 5 |  | # Монтаж «комплекта для настенного смесителя» | Комплект Wavin Ecoplastic SNKD02020X (или аналог) | шт. | 1 | Для нужд уборщиц |
| 6 |  | # Монтаж шарового крана | Кран шаровый Dy20 полипропиленовый, типа Wavin Ecoplastic SVEK020XXX (или аналог) | шт. | 3 |  |
| 7 |  | # Монтаж унитаза | Унитаз типа Ideal Standart (или аналог) | шт. | 1 |  |
| 8 |  | # Монтаж гофры для унитаза | Гофра ПВХ Ø110мм | шт. | 1 |  |
| 9 |  | # Монтаж гибкой подводки | Гибкая подводка Dy20 сантехническая | шт. | 1 | L = 1000мм |
| 10 |  | # Монтаж полипропиленового трубопровода | Труба PPRC Dy20, типа Wavin Ecoplastic STR020P16X (или аналог) | п.м. | 6 |  |
| 10.1 |  |  | Угольник 90° Dy20,типа Wavin Ecoplastic SK002090XX (или аналог) | шт. | 7 |  |
| 10.2 |  |  | Тройник Dy20,типа Wavin Ecoplastic STK020XXХХ (или аналог) | шт. | 3 |  |
| 10.3 |  |  | Переход Dy20 на 1/2” (Dy15) наружная резьба, типа Wavin Ecoplastic SZE02020XX (или аналог) | шт. | 3 |  |
| 11 |  | # Монтаж труб ПВХ | Труба ПВХ Ø110 | п.м. | 4,5 | С учетом стояка |
| 11.1 |  |  | Ревизия ПВХ Ø110 | шт. | 1 |  |
| 11.2 |  |  | Крестовина угловая ПВХ Ø110 | шт. | 1 |  |
| 11.3 |  |  | Тройник ПВХ Ø110 | шт. | 1 |  |
| 11.4 |  |  | Заглушка ПВХ Ø110 | шт. | 1 |  |
| 11.5 |  |  | Переход ПВХ Ø110х50 | шт. | 1 |  |
| 12 |  | # Монтаж труб ПВХ | Труба ПВХ Ø50 | п.м. | 3,0 |  |
| 12.1 |  |  | Отвод ПВХ Ø50, 90° | шт. | 1 |  |
| Электрика |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Монтаж светодиодных светильников 600х600 | Встроенные светодиодные светильники для потолочной системы «Армстронг» | шт. | 1 | beregun.ru Модель BRG PN611 (или аналог) |
| 2 |  | # Монтаж светодиодных светильников | Встроенные точечные светильники | шт. | 1 | beregun.ru Модель BRG CL205 (или аналог) |
| 3 |  | # Монтаж встроенных розеток с влагозащитой IP44 | Комплект: установочная коробка - 1 шт.; механизм - 1 шт.; рамка с крышкой-1 шт. | шт. | 1 | Legrand Etika цвет: белый или бежевый |
| 4 |  | # Монтаж встроенных двухклавишных выключателей с подсветкой | Комплект: установочная коробка - 1 шт.; механизм - 1 шт.; рамка с крышкой-1 шт. | шт. | 1 | Legrand Etika цвет: белый или бежевый |
| 5 |  | Прокладка кабеля 3х2,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм | п.м. | 2,0 |  |
| 6 |  | Прокладка кабеля 3х1,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм | п.м. | 2,0 |  |
| 7 |  | Прокладка кабеля 3х1,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм | п.м. | 6,0 |  |
| Мужской санузел 7 этажа |  |  |  |  |  |  |
| Сантехника |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | # Монтаж сифона | Сифон пластиковый Ø40мм | шт. | 2 |  |
| 2 |  | # Монтаж смесителя для умывальника | Смеситель одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог) | шт. | 2 |  |
| 3 |  | # Монтаж смесителя | Смеситель настенный, одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог) | шт. | 1 | Для нужд уборщиц |
| 4 |  | # Монтаж гибкой подводки | Гибкая подводка Dy20 сантехническая | шт. | 4 | L = 500мм |
| 5 |  | # Монтаж «комплекта для настенного смесителя» | Комплект Wavin Ecoplastic SNKD02020X (или аналог) | шт. | 1 | Для нужд уборщиц |
| 6 |  | # Монтаж шарового крана | Кран шаровый Dy20 полипропиленовый, типа Wavin Ecoplastic SVEK020XXX (или аналог) | шт. | 4 |  |
| 7 |  | # Монтаж унитаза | Унитаз типа Ideal Standart (или аналог) | шт. | 2 |  |
| 8 |  | # Монтаж гофры для унитаза | Гофра ПВХ Ø110мм | шт. | 2 |  |
| 9 |  | # Монтаж гибкой подводки | Гибкая подводка Dy20 сантехническая | шт. | 2 | L = 1000мм |
| 10 |  | # Монтаж полипропиленового трубопровода | Труба PPRC Dy20, типа Wavin Ecoplastic STR020P16X (или аналог) | п.м. | 11 |  |
| 10.1 |  |  | Угольник 90° Dy20,типа Wavin Ecoplastic SK002090XX (или аналог) | шт. | 7 |  |
| 10.2 |  |  | Тройник Dy20,типа Wavin Ecoplastic STK020XXХХ (или аналог) | шт. | 4 |  |
| 10.3 |  |  | Переход Dy20 на 1/2” (Dy15) наружная резьба, типа Wavin Ecoplastic SZE02020XX (или аналог) | шт. | 6 |  |
| 11 |  | # Монтаж труб ПВХ | Труба ПВХ Ø110 | п.м. | 7,0 | С учетом стояка |
| 11.1 |  |  | Ревизия ПВХ Ø110 | шт. | 1 |  |
| 11.2 |  |  | Крестовина угловая ПВХ Ø110 | шт. | 1 |  |
| 11.3 |  |  | Тройник ПВХ Ø110 | шт. | 2 |  |
| 11.4 |  |  | Заглушка ПВХ Ø110 | шт. | 1 |  |
| 11.5 |  |  | Переход ПВХ Ø110х50 | шт. | 1 |  |
| 12 |  | # Монтаж труб ПВХ | Труба ПВХ Ø50 | п.м. | 2,5 |  |
| 12.1 |  |  | Отвод ПВХ Ø50, 90° | шт. | 1 |  |
| 12.2 |  |  | Тройник ПВХ Ø50 | шт. | 1 |  |
| Электрика |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Монтаж светодиодных светильников 600х600 | Встроенные светодиодные светильники для потолочной системы «Армстронг» | шт. | 1 | beregun.ru Модель BRG PN611 (или аналог) |
| 2 |  | # Монтаж светодиодных светильников | Встроенные точечные светильники | шт. | 2 | beregun.ru Модель BRG CL205 (или аналог) |
| 3 |  | # Монтаж встроенных розеток с влагозащитой IP44 | Комплект: установочная коробка - 1 шт.; механизм - 1 шт.; рамка с крышкой-1 шт. | шт. | 1 | Legrand Etika цвет: белый или бежевый |
| 4 |  | # Монтаж встроенных двухклавишных выключателей с подсветкой | Комплект: установочная коробка - 1 шт.; механизм - 1 шт.; рамка с крышкой-1 шт. | шт. | 1 | Legrand Etika цвет: белый или бежевый |
| 5 |  | Прокладка кабеля 3х2,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм | п.м. | 2,0 |  |
| 6 |  | Прокладка кабеля 3х1,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм | п.м. | 2,0 |  |
| 7 |  | Прокладка кабеля 3х1,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм | п.м. | 5,0 |  |
| Женский санузел 7 этажа |  |  |  |  |  |  |
| Сантехника |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | # Монтаж сифона | Сифон пластиковый Ø40мм | шт. | 2 |  |
| 2 |  | # Монтаж смесителя для умывальника | Смеситель одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог) | шт. | 2 |  |
| 3 |  | # Монтаж смесителя | Смеситель настенный, одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог) | шт. | 1 | Для нужд уборщиц |
| 4 |  | # Монтаж гибкой подводки | Гибкая подводка Dy20 сантехническая | шт. | 4 | L = 500мм |
| 5 |  | # Монтаж «комплекта для настенного смесителя» | Комплект Wavin Ecoplastic SNKD02020X (или аналог) | шт. | 1 | Для нужд уборщиц |
| 6 |  | # Монтаж шарового крана | Кран шаровый Dy20 полипропиленовый, типа Wavin Ecoplastic SVEK020XXX (или аналог) | шт. | 4 |  |
| 7 |  | # Монтаж унитаза | Унитаз типа Ideal Standart (или аналог) | шт. | 2 |  |
| 8 |  | # Монтаж гофры для унитаза | Гофра ПВХ Ø110мм | шт. | 2 |  |
| 9 |  | # Монтаж гибкой подводки | Гибкая подводка Dy20 сантехническая | шт. | 2 | L = 1000мм |
| 10 |  | # Монтаж полипропиленового трубопровода | Труба PPRC Dy20, типа Wavin Ecoplastic STR020P16X (или аналог) | п.м. | 9,0 |  |
| 10.1 |  |  | Угольник 90° Dy20,типа Wavin Ecoplastic SK002090XX (или аналог) | шт. | 6 |  |
| 10.2 |  |  | Тройник Dy20,типа Wavin Ecoplastic STK020XXХХ (или аналог) | шт. | 4 |  |
| 10.3 |  |  | Переход Dy20 на 1/2” (Dy15) наружная резьба, типа Wavin Ecoplastic SZE02020XX (или аналог) | шт. | 6 |  |
| 11 |  | # Монтаж труб ПВХ | Труба ПВХ Ø110 | п.м. | 7,0 | С учетом стояка |
| 11.1 |  |  | Ревизия ПВХ Ø110 | шт. | 1 |  |
| 11.2 |  |  | Крестовина угловая ПВХ Ø110 | шт. | 1 |  |
| 11.3 |  |  | Тройник ПВХ Ø110 | шт. | 2 |  |
| 11.4 |  |  | Заглушка ПВХ Ø110 | шт. | 1 |  |
| 11.5 |  |  | Переход ПВХ Ø110х50 | шт. | 1 |  |
| 12 |  | # Монтаж труб ПВХ | Труба ПВХ Ø50 | п.м. | 2,5 |  |
| 12.1 |  |  | Отвод ПВХ Ø50, 90° | шт. | 1 |  |
| 12.2 |  |  | Тройник ПВХ Ø50 | шт. | 1 |  |
| Электрика |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Монтаж светодиодных светильников 600х600 | Встроенные светодиодные светильники для потолочной системы «Армстронг» | шт. | 1 | beregun.ru Модель BRG PN611 (или аналог) |
| 2 |  | # Монтаж светодиодных светильников | Встроенные точечные светильники | шт. | 3 | beregun.ru Модель BRG CL205 (или аналог) |
| 3 |  | # Монтаж встроенных розеток с влагозащитой IP44 | Комплект: установочная коробка - 1 шт.; механизм - 1 шт.; рамка с крышкой-1 шт. | шт. | 1 | Legrand Etika цвет: белый или бежевый |
| 4 |  | # Монтаж встроенных двухклавишных выключателей с подсветкой | Комплект: установочная коробка - 1 шт.; механизм - 1 шт.; рамка с крышкой-1 шт. | шт. | 1 | Legrand Etika цвет: белый или бежевый |
| 5 |  | # Монтаж встроенных одноклавишных выключателей без подсветкой | Комплект: установочная коробка - 1 шт.; механизм - 1 шт.; рамка с крышкой-1 шт. | шт. | 1 | Legrand Etika цвет: белый или бежевый |
| 6 |  | Прокладка кабеля 3х2,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм | п.м. | 2,0 |  |
| 6 |  | Прокладка кабеля 3х1,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм | п.м. | 4,0 |  |
| 7 |  | Прокладка кабеля 3х1,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм | п.м. | 11,0 |  |
| 8 |  | # Монтаж распаечной коробки | Распаечная коробка | шт. | 1 |  |
| Мужской санузел 6 этажа |  |  |  |  |  |  |
| Сантехника |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | # Монтаж сифона | Сифон пластиковый Ø40мм | шт. | 2 |  |
| 2 |  | # Монтаж смесителя для умывальника | Смеситель одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог) | шт. | 2 |  |
| 3 |  | # Монтаж смесителя | Смеситель настенный, одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог) | шт. | 1 | Для нужд уборщиц |
| 4 |  | # Монтаж гибкой подводки | Гибкая подводка Dy20 сантехническая | шт. | 4 | L = 500мм |
| 5 |  | # Монтаж «комплекта для настенного смесителя» | Комплект Wavin Ecoplastic SNKD02020X (или аналог) | шт. | 1 | Для нужд уборщиц |
| 6 |  | # Монтаж шарового крана | Кран шаровый Dy20 полипропиленовый, типа Wavin Ecoplastic SVEK020XXX (или аналог) | шт. | 4 |  |
| 7 |  | # Монтаж унитаза | Унитаз типа Ideal Standart (или аналог) | шт. | 2 |  |
| 8 |  | # Монтаж гофры для унитаза | Гофра ПВХ Ø110мм | шт. | 2 |  |
| 9 |  | # Монтаж гибкой подводки | Гибкая подводка Dy20 сантехническая | шт. | 2 | L = 1000мм |
| 10 |  | # Монтаж полипропиленового трубопровода | Труба PPRC Dy20, типа Wavin Ecoplastic STR020P16X (или аналог) | п.м. | 9,0 |  |
| 10.1 |  |  | Угольник 90° Dy20,типа Wavin Ecoplastic SK002090XX (или аналог) | шт. | 7 |  |
| 10.2 |  |  | Тройник Dy20,типа Wavin Ecoplastic STK020XXХХ (или аналог) | шт. | 4 |  |
| 10.3 |  |  | Переход Dy20 на 1/2” (Dy15) наружная резьба, типа Wavin Ecoplastic SZE02020XX (или аналог) | шт. | 6 |  |
| 11 |  | # Монтаж труб ПВХ | Труба ПВХ Ø110 | п.м. | 8,0 | С учетом стояка |
| 11.1 |  |  | Ревизия ПВХ Ø110 | шт. | 1 |  |
| 11.2 |  |  | Крестовина угловая ПВХ Ø110 | шт. | 1 |  |
| 11.3 |  |  | Тройник ПВХ Ø110 | шт. | 2 |  |
| 11.4 |  |  | Заглушка ПВХ Ø110 | шт. | 1 |  |
| 11.5 |  |  | Переход ПВХ Ø110х50 | шт. | 1 |  |
| 12 |  | # Монтаж труб ПВХ | Труба ПВХ Ø50 | п.м. | 2,5 |  |
| 12.1 |  |  | Отвод ПВХ Ø50, 90° | шт. | 1 |  |
| 12.2 |  |  | Тройник ПВХ Ø50 | шт. | 1 |  |
| Электрика |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Монтаж светодиодных светильников 600х600 | Встроенные светодиодные светильники для потолочной системы «Армстронг» | шт. | 1 | beregun.ru Модель BRG PN611 (или аналог) |
| 2 |  | # Монтаж светодиодных светильников | Встроенные точечные светильники | шт. | 2 | beregun.ru Модель BRG CL205 (или аналог) |
| 3 |  | # Монтаж встроенных розеток с влагозащитой IP44 | Комплект: установочная коробка - 1 шт.; механизм - 1 шт.; рамка с крышкой-1 шт. | шт. | 1 | Legrand Etika цвет: белый или бежевый |
| 4 |  | # Монтаж встроенных двухклавишных выключателей с подсветкой | Комплект: установочная коробка - 1 шт.; механизм - 1 шт.; рамка с крышкой-1 шт. | шт. | 1 | Legrand Etika цвет: белый или бежевый |
| 5 |  | Прокладка кабеля 3х2,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм | п.м. | 2,0 |  |
| 6 |  | Прокладка кабеля 3х1,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм | п.м. | 2,0 |  |
| 7 |  | Прокладка кабеля 3х1,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм | п.м. | 5,0 |  |
| Женский санузел 6 этажа |  |  |  |  |  |  |
| Сантехника |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | # Монтаж сифона | Сифон пластиковый Ø40мм | шт. | 2 |  |
| 2 |  | # Монтаж смесителя для умывальника | Смеситель одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог) | шт. | 2 |  |
| 3 |  | # Монтаж смесителя | Смеситель настенный, одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог) | шт. | 1 | Для нужд уборщиц |
| 4 |  | # Монтаж гибкой подводки | Гибкая подводка Dy20 сантехническая | шт. | 4 | L = 500мм |
| 5 |  | # Монтаж «комплекта для настенного смесителя» | Комплект Wavin Ecoplastic SNKD02020X (или аналог) | шт. | 1 | Для нужд уборщиц |
| 6 |  | # Монтаж шарового крана | Кран шаровый Dy20 полипропиленовый, типа Wavin Ecoplastic SVEK020XXX (или аналог) | шт. | 4 |  |
| 7 |  | # Монтаж унитаза | Унитаз типа Ideal Standart (или аналог) | шт. | 2 |  |
| 8 |  | # Монтаж гофры для унитаза | Гофра ПВХ Ø110мм | шт. | 2 |  |
| 9 |  | # Монтаж гибкой подводки | Гибкая подводка Dy20 сантехническая | шт. | 2 | L = 1000мм |
| 10 |  | # Монтаж полипропиленового трубопровода | Труба PPRC Dy20, типа Wavin Ecoplastic STR020P16X (или аналог) | п.м. | 11,0 |  |
| 10.1 |  |  | Угольник 90° Dy20,типа Wavin Ecoplastic SK002090XX (или аналог) | шт. | 9 |  |
| 10.2 |  |  | Тройник Dy20,типа Wavin Ecoplastic STK020XXХХ (или аналог) | шт. | 6 |  |
| 10.3 |  |  | Переход Dy20 на 1/2” (Dy15) наружная резьба, типа Wavin Ecoplastic SZE02020XX (или аналог) | шт. | 6 |  |
| 11 |  | # Монтаж труб ПВХ | Труба ПВХ Ø110 | п.м. | 8,0 | С учетом стояка |
| 11.1 |  |  | Ревизия ПВХ Ø110 | шт. | 1 |  |
| 11.2 |  |  | Крестовина угловая ПВХ Ø110 | шт. | 1 |  |
| 11.3 |  |  | Тройник ПВХ Ø110 | шт. | 2 |  |
| 11.4 |  |  | Заглушка ПВХ Ø110 | шт. | 1 |  |
| 11.5 |  |  | Переход ПВХ Ø110х50 | шт. | 1 |  |
| 12 |  | # Монтаж труб ПВХ | Труба ПВХ Ø50 | п.м. | 2,5 |  |
| 12.1 |  |  | Отвод ПВХ Ø50, 90° | шт. | 1 |  |
| 12.2 |  |  | Тройник ПВХ Ø50 | шт. | 1 |  |
| Электрика |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Монтаж светодиодных светильников 600х600 | Встроенные светодиодные светильники для потолочной системы «Армстронг» | шт. | 1 | beregun.ru Модель BRG PN611 (или аналог) |
| 2 |  | # Монтаж светодиодных светильников | Встроенные точечные светильники | шт. | 2 | beregun.ru Модель BRG CL205 (или аналог) |
| 3 |  | # Монтаж встроенных розеток с влагозащитой IP44 | Комплект: установочная коробка - 1 шт.; механизм - 1 шт.; рамка с крышкой-1 шт. | шт. | 1 | Legrand Etika цвет: белый или бежевый |
| 4 |  | # Монтаж встроенных двухклавишных выключателей с подсветкой | Комплект: установочная коробка - 1 шт.; механизм - 1 шт.; рамка с крышкой-1 шт. | шт. | 1 | Legrand Etika цвет: белый или бежевый |
| 5 |  | Прокладка кабеля 3х2,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм | п.м. | 2,0 |  |
| 6 |  | Прокладка кабеля 3х1,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм | п.м. | 2,0 |  |
| 7 |  | Прокладка кабеля 3х1,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм | п.м. | 6,0 |  |
| Мужской санузел 5 этажа |  |  |  |  |  |  |
| Сантехника |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | # Монтаж сифона | Сифон пластиковый Ø40мм | шт. | 1 |  |
| 2 |  | # Монтаж смесителя для умывальника | Смеситель одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог) | шт. | 1 |  |
| 3 |  | # Монтаж смесителя | Смеситель настенный, одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог) | шт. | 1 | Для нужд уборщиц |
| 4 |  | # Монтаж гибкой подводки | Гибкая подводка Dy20 сантехническая | шт. | 2 | L = 500мм |
| 5 |  | # Монтаж «комплекта для настенного смесителя» | Комплект Wavin Ecoplastic SNKD02020X (или аналог) | шт. | 1 | Для нужд уборщиц |
| 6 |  | # Монтаж шарового крана | Кран шаровый Dy20 полипропиленовый, типа Wavin Ecoplastic SVEK020XXX (или аналог) | шт. | 2 |  |
| 7 |  | # Монтаж унитаза | Унитаз типа Ideal Standart (или аналог) | шт. | 1 |  |
| 8 |  | # Монтаж гофры для унитаза | Гофра ПВХ Ø110мм | шт. | 1 |  |
| 9 |  | # Монтаж гибкой подводки | Гибкая подводка Dy20 сантехническая | шт. | 1 | L = 1000мм |
| 10 |  | # Монтаж полипропиленового трубопровода | Труба PPRC Dy20, типа Wavin Ecoplastic STR020P16X (или аналог) | п.м. | 7,0 |  |
| 10.1 |  |  | Угольник 90° Dy20,типа Wavin Ecoplastic SK002090XX (или аналог) | шт. | 5 |  |
| 10.2 |  |  | Тройник Dy20,типа Wavin Ecoplastic STK020XXХХ (или аналог) | шт. | 3 |  |
| 10.3 |  |  | Переход Dy20 на 1/2” (Dy15) наружная резьба, типа Wavin Ecoplastic SZE02020XX (или аналог) | шт. | 3 |  |
| 11 |  | # Монтаж труб ПВХ | Труба ПВХ Ø110 | п.м. | 5,0 | С учетом стояка |
| 11.1 |  |  | Ревизия ПВХ Ø110 | шт. | 1 |  |
| 11.2 |  |  | Тройник ПВХ Ø110 | шт. | 2 |  |
| 11.3 |  |  | Переход ПВХ Ø110х50 | шт. | 1 |  |
| 12 |  | # Монтаж труб ПВХ | Труба ПВХ Ø50 | п.м. | 2,0 |  |
| 12.1 |  |  | Отвод ПВХ Ø50, 90° | шт. | 1 |  |
| Электрика |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Монтаж светодиодных светильников 600х600 | Встроенные светодиодные светильники для потолочной системы «Армстронг» | шт. | 1 | beregun.ru Модель BRG PN611 (или аналог) |
| 2 |  | # Монтаж светодиодных светильников | Встроенные точечные светильники | шт. | 1 | beregun.ru Модель BRG CL205 (или аналог) |
| 3 |  | # Монтаж встроенных розеток с влагозащитой IP44 | Комплект: установочная коробка - 1 шт.; механизм - 1 шт.; рамка с крышкой-1 шт. | шт. | 1 | Legrand Etika цвет: белый или бежевый |
| 4 |  | # Монтаж встроенных двухклавишных выключателей с подсветкой | Комплект: установочная коробка - 1 шт.; механизм - 1 шт.; рамка с крышкой-1 шт. | шт. | 1 | Legrand Etika цвет: белый или бежевый |
| 5 |  | Прокладка кабеля 3х2,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм | п.м. | 2,0 |  |
| 6 |  | Прокладка кабеля 3х1,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм | п.м. | 2,0 |  |
| 7 |  | Прокладка кабеля 3х1,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм | п.м. | 5,0 |  |
| Женский санузел 5 этажа |  |  |  |  |  |  |
| Сантехника |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | # Монтаж сифона | Сифон пластиковый Ø40мм | шт. | 1 |  |
| 2 |  | # Монтаж смесителя для умывальника | Смеситель одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог) | шт. | 1 |  |
| 3 |  | # Монтаж смесителя | Смеситель настенный, одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог) | шт. | 1 | Для нужд уборщиц |
| 4 |  | # Монтаж гибкой подводки | Гибкая подводка Dy20 сантехническая | шт. | 2 | L = 500мм |
| 5 |  | # Монтаж «комплекта для настенного смесителя» | Комплект Wavin Ecoplastic SNKD02020X (или аналог) | шт. | 1 | Для нужд уборщиц |
| 6 |  | # Монтаж шарового крана | Кран шаровый Dy20 полипропиленовый, типа Wavin Ecoplastic SVEK020XXX (или аналог) | шт. | 4 |  |
| 7 |  | # Монтаж унитаза | Унитаз типа Ideal Standart (или аналог) | шт. | 2 |  |
| 8 |  | # Монтаж гофры для унитаза | Гофра ПВХ Ø110мм | шт. | 2 |  |
| 9 |  | # Монтаж гибкой подводки | Гибкая подводка Dy20 сантехническая | шт. | 2 | L = 1000мм |
| 10 |  | # Монтаж полипропиленового трубопровода | Труба PPRC Dy20, типа Wavin Ecoplastic STR020P16X (или аналог) | п.м. | 10,0 |  |
| 10.1 |  |  | Угольник 90° Dy20,типа Wavin Ecoplastic SK002090XX (или аналог) | шт. | 7 |  |
| 10.2 |  |  | Тройник Dy20,типа Wavin Ecoplastic STK020XXХХ (или аналог) | шт. | 4 |  |
| 10.3 |  |  | Переход Dy20 на 1/2” (Dy15) наружная резьба, типа Wavin Ecoplastic SZE02020XX (или аналог) | шт. | 4 |  |
| 11 |  | # Монтаж труб ПВХ | Труба ПВХ Ø110 | п.м. | 10,0 | С учетом стояка |
| 11.1 |  |  | Ревизия ПВХ Ø110 | шт. | 1 |  |
| 11.2 |  |  | Крестовина угловая ПВХ Ø110 | шт. | 1 |  |
| 11.3 |  |  | Тройник ПВХ Ø110 | шт. | 2 |  |
| 11.4 |  |  | Заглушка ПВХ Ø110 | шт. | 1 |  |
| 11.5 |  |  | Переход ПВХ Ø110х50 | шт. | 1 |  |
| 12 |  | # Монтаж труб ПВХ | Труба ПВХ Ø50 | п.м. | 2,0 |  |
| 12.1 |  |  | Отвод ПВХ Ø50, 90° | шт. | 1 |  |
| Электрика |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Монтаж светодиодных светильников 600х600 | Встроенные светодиодные светильники для потолочной системы «Армстронг» | шт. | 1 | beregun.ru Модель BRG PN611 (или аналог) |
| 2 |  | # Монтаж светодиодных светильников | Встроенные точечные светильники | шт. | 2 | beregun.ru Модель BRG CL205 (или аналог) |
| 3 |  | # Монтаж встроенных розеток с влагозащитой IP44 | Комплект: установочная коробка - 1 шт.; механизм - 1 шт.; рамка с крышкой-1 шт. | шт. | 1 | Legrand Etika цвет: белый или бежевый |
| 4 |  | # Монтаж встроенных двухклавишных выключателей с подсветкой | Комплект: установочная коробка - 1 шт.; механизм - 1 шт.; рамка с крышкой-1 шт. | шт. | 1 | Legrand Etika цвет: белый или бежевый |
| 5 |  | Прокладка кабеля 3х2,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм | п.м. | 2,0 |  |
| 6 |  | Прокладка кабеля 3х1,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм | п.м. | 2,0 |  |
| 7 |  | Прокладка кабеля 3х1,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм | п.м. | 6,0 |  |
| Мужской санузел 4 этажа |  |  |  |  |  |  |
| Сантехника |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | # Монтаж сифона | Сифон пластиковый Ø40мм | шт. | 1 |  |
| 2 |  | # Монтаж смесителя для умывальника | Смеситель одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог) | шт. | 1 |  |
| 3 |  | # Монтаж смесителя | Смеситель настенный, одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог) | шт. | 1 | Для нужд уборщиц |
| 4 |  | # Монтаж гибкой подводки | Гибкая подводка Dy20 сантехническая | шт. | 2 | L = 500мм |
| 5 |  | # Монтаж «комплекта для настенного смесителя» | Комплект Wavin Ecoplastic SNKD02020X (или аналог) | шт. | 1 | Для нужд уборщиц |
| 6 |  | # Монтаж шарового крана | Кран шаровый Dy20 полипропиленовый, типа Wavin Ecoplastic SVEK020XXX (или аналог) | шт. | 3 |  |
| 7 |  | # Монтаж унитаза | Унитаз типа Ideal Standart (или аналог) | шт. | 1 |  |
| 8 |  | # Монтаж гофры для унитаза | Гофра ПВХ Ø110мм | шт. | 1 |  |
| 9 |  | # Монтаж гибкой подводки | Гибкая подводка Dy20 сантехническая | шт. | 1 | L = 1000мм |
| 10 |  | # Монтаж полипропиленового трубопровода | Труба PPRC Dy20, типа Wavin Ecoplastic STR020P16X (или аналог) | п.м. | 6,0 |  |
| 10.1 |  |  | Угольник 90° Dy20,типа Wavin Ecoplastic SK002090XX (или аналог) | шт. | 2 |  |
| 10.2 |  |  | Тройник Dy20,типа Wavin Ecoplastic STK020XXХХ (или аналог) | шт. | 2 |  |
| 10.3 |  |  | Переход Dy20 на 1/2” (Dy15) наружная резьба, типа Wavin Ecoplastic SZE02020XX (или аналог) | шт. | 3 |  |
| 11 |  | # Монтаж труб ПВХ | Труба ПВХ Ø110 | п.м. | 1,0 |  |
| 11.1 |  |  | Тройник ПВХ Ø110 | шт. | 1 |  |
| 11.2 |  |  | Переход ПВХ Ø110х50 | шт. | 1 |  |
| 12 |  | # Монтаж труб ПВХ | Труба ПВХ Ø50 | п.м. | 2,5 |  |
| 12.1 |  |  | Отвод ПВХ Ø50, 90° | шт. | 1 |  |
| Электрика |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Монтаж светодиодных светильников 600х600 | Встроенные светодиодные светильники для потолочной системы «Армстронг» | шт. | 1 | beregun.ru Модель BRG PN611 (или аналог) |
| 2 |  | # Монтаж светодиодных светильников | Встроенные точечные светильники | шт. | 1 | beregun.ru Модель BRG CL205 (или аналог) |
| 3 |  | # Монтаж встроенных розеток с влагозащитой IP44 | Комплект: установочная коробка - 1 шт.; механизм - 1 шт.; рамка с крышкой-1 шт. | шт. | 1 | Legrand Etika цвет: белый или бежевый |
| 4 |  | # Монтаж встроенных двухклавишных выключателей с подсветкой | Комплект: установочная коробка - 1 шт.; механизм - 1 шт.; рамка с крышкой-1 шт. | шт. | 1 | Legrand Etika цвет: белый или бежевый |
| 5 |  | Прокладка кабеля 3х2,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм | п.м. | 2,0 |  |
| 6 |  | Прокладка кабеля 3х1,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм | п.м. | 2,0 |  |
| 7 |  | Прокладка кабеля 3х1,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм | п.м. | 5,0 |  |
| Женский санузел 4 этажа левое крыло |  |  |  |  |  |  |
| Сантехника |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | # Монтаж сифона | Сифон пластиковый Ø40мм | шт. | 1 |  |
| 2 |  | # Монтаж смесителя для умывальника | Смеситель одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог) | шт. | 1 |  |
| 3 |  | # Монтаж смесителя | Смеситель настенный, одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог) | шт. | 1 | Для нужд уборщиц |
| 4 |  | # Монтаж гибкой подводки | Гибкая подводка Dy20 сантехническая | шт. | 2 | L = 500мм |
| 5 |  | # Монтаж «комплекта для настенного смесителя» | Комплект Wavin Ecoplastic SNKD02020X (или аналог) | шт. | 1 | Для нужд уборщиц |
| 6 |  | # Монтаж шарового крана | Кран шаровый Dy20 полипропиленовый, типа Wavin Ecoplastic SVEK020XXX (или аналог) | шт. | 4 |  |
| 7 |  | # Монтаж унитаза | Унитаз типа Ideal Standart (или аналог) | шт. | 2 |  |
| 8 |  | # Монтаж гофры для унитаза | Гофра ПВХ Ø110мм | шт. | 2 |  |
| 9 |  | # Монтаж гибкой подводки | Гибкая подводка Dy20 сантехническая | шт. | 2 | L = 1000мм |
| 10 |  | # Монтаж полипропиленового трубопровода | Труба PPRC Dy20, типа Wavin Ecoplastic STR020P16X (или аналог) | п.м. | 7,0 |  |
| 10.1 |  |  | Угольник 90° Dy20,типа Wavin Ecoplastic SK002090XX (или аналог) | шт. | 3 |  |
| 10.2 |  |  | Тройник Dy20,типа Wavin Ecoplastic STK020XXХХ (или аналог) | шт. | 3 |  |
| 10.3 |  |  | Переход Dy20 на 1/2” (Dy15) наружная резьба, типа Wavin Ecoplastic SZE02020XX (или аналог) | шт. | 4 |  |
| 11 |  | # Монтаж труб ПВХ | Труба ПВХ Ø110 | п.м. | 7,0 | С учетом стояка |
| 11.1 |  |  | Ревизия ПВХ Ø110 | шт. | 1 |  |
| 11.2 |  |  | Крестовина угловая ПВХ Ø110 | шт. | 1 |  |
| 11.3 |  |  | Тройник ПВХ Ø110 | шт. | 2 |  |
| 11.4 |  |  | Переход ПВХ Ø110х50 | шт. | 1 |  |
| 12 |  | # Монтаж труб ПВХ | Труба ПВХ Ø50 | п.м. | 2,5 |  |
| 12.1 |  |  | Отвод ПВХ Ø50, 90° | шт. | 1 |  |
| Электрика |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Монтаж светодиодных светильников 600х600 | Встроенные светодиодные светильники для потолочной системы «Армстронг» | шт. | 1 | beregun.ru Модель BRG PN611 (или аналог) |
| 2 |  | # Монтаж светодиодных светильников | Встроенные точечные светильники | шт. | 2 | beregun.ru Модель BRG CL205 (или аналог) |
| 3 |  | # Монтаж встроенных розеток с влагозащитой IP44 | Комплект: установочная коробка - 1 шт.; механизм - 1 шт.; рамка с крышкой-1 шт. | шт. | 1 | Legrand Etika цвет: белый или бежевый |
| 4 |  | # Монтаж встроенных двухклавишных выключателей с подсветкой | Комплект: установочная коробка - 1 шт.; механизм - 1 шт.; рамка с крышкой-1 шт. | шт. | 1 | Legrand Etika цвет: белый или бежевый |
| 5 |  | # Монтаж встроенных одноклавишных выключателей без подсветки | Комплект: установочная коробка - 1 шт.; механизм - 1 шт.; рамка с крышкой-1 шт. | шт. | 1 | Legrand Etika цвет: белый или бежевый |
| 6 |  | Прокладка кабеля 3х2,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм | п.м. | 2,0 |  |
| 7 |  | Прокладка кабеля 3х1,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм | п.м. | 2,0 |  |
| 8 |  | Прокладка кабеля 3х1,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм | п.м. | 6,0 |  |
| Женский санузел 4 этажа правое крыло |  |  |  |  |  |  |
| Сантехника |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | # Монтаж сифона | Сифон пластиковый Ø40мм | шт. | 2 |  |
| 2 |  | # Монтаж смесителя для умывальника | Смеситель одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог) | шт. | 2 |  |
| 3 |  | # Монтаж гибкой подводки | Гибкая подводка Dy20 сантехническая | шт. | 4 | L = 500мм |
| 4 |  | # Монтаж шарового крана | Кран шаровый Dy20 полипропиленовый, типа Wavin Ecoplastic SVEK020XXX (или аналог) | шт. | 3 |  |
| 5 |  | # Монтаж унитаза | Унитаз типа Ideal Standart (или аналог) | шт. | 2 |  |
| 6 |  | # Монтаж гофры для унитаза | Гофра ПВХ Ø110мм | шт. | 2 |  |
| 7 |  | # Монтаж гибкой подводки | Гибкая подводка Dy20 сантехническая | шт. | 2 | L = 1000мм |
| 8 |  | # Монтаж полипропиленового трубопровода | Труба PPRC Dy20, типа Wavin Ecoplastic STR020P16X (или аналог) | п.м. | 5,0 |  |
| 8.1 |  |  | Угольник 90° Dy20,типа Wavin Ecoplastic SK002090XX (или аналог) | шт. | 5 |  |
| 8.2 |  |  | Тройник Dy20,типа Wavin Ecoplastic STK020XXХХ (или аналог) | шт. | 3 |  |
| 8.3 |  |  | Переход Dy20 на 1/2” (Dy15) наружная резьба, типа Wavin Ecoplastic SZE02020XX (или аналог) | шт. | 6 |  |
| 9 |  | # Монтаж труб ПВХ | Труба ПВХ Ø110 | п.м. | 6,5 | С учетом стояка |
| 9.1 |  |  | Ревизия ПВХ Ø110 | шт. | 1 |  |
| 9.2 |  |  | Тройник ПВХ Ø110 | шт. | 5 |  |
| 9.3 |  |  | Заглушка ПВХ Ø110 | шт. | 1 |  |
| 10 |  | # Монтаж труб ПВХ | Труба ПВХ Ø50 | п.м. | 2,5 |  |
| 10.1 |  |  | Отвод ПВХ Ø50, 90° | шт. | 2 |  |
| Электрика |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | # Монтаж светодиодных светильников | Встроенные точечные светильники | шт. | 2 | beregun.ru Модель BRG CL205 (или аналог) |
| 2 |  | # Монтаж встроенных розеток с влагозащитой IP44 | Комплект: установочная коробка - 1 шт.; механизм - 1 шт.; рамка с крышкой-1 шт. | шт. | 2 | Legrand Etika цвет: белый или бежевый |
| 3 |  | # Монтаж встроенных одноклавишных выключателей с подсветкой | Комплект: установочная коробка - 1 шт.; механизм - 1 шт.; рамка с крышкой-1 шт. | шт. | 2 | Legrand Etika цвет: белый или бежевый |
| 4 |  | Прокладка кабеля 3х2,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм | п.м. | 4,0 |  |
| 5 |  | Прокладка кабеля 3х1,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм | п.м. | 4,0 |  |
| 6 |  | Прокладка кабеля 3х1,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм | п.м. | 5,0 |  |
| Мужской санузел 2 этажа |  |  |  |  |  |  |
| Сантехника |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | # Монтаж сифона | Сифон пластиковый Ø40мм | шт. | 2 |  |
| 2 |  | # Монтаж смесителя для умывальника | Смеситель одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог) | шт. | 2 |  |
| 3 |  | # Монтаж смесителя | Смеситель настенный, одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог) | шт. | 1 | Для нужд уборщиц |
| 4 |  | # Монтаж гибкой подводки | Гибкая подводка Dy20 сантехническая | шт. | 4 | L = 500мм |
| 5 |  | # Монтаж «комплекта для настенного смесителя» | Комплект Wavin Ecoplastic SNKD02020X (или аналог) | шт. | 1 | Для нужд уборщиц |
| 6 |  | # Монтаж шарового крана | Кран шаровый Dy20 полипропиленовый, типа Wavin Ecoplastic SVEK020XXX (или аналог) | шт. | 6 |  |
| 7 |  | # Монтаж унитаза | Унитаз типа Ideal Standart (или аналог) | шт. | 3 |  |
| 8 |  | # Монтаж гофры для унитаза | Гофра ПВХ Ø110мм | шт. | 3 |  |
| 9 |  | # Монтаж гибкой подводки | Гибкая подводка Dy20 сантехническая | шт. | 3 | L = 1000мм |
| 10 |  | # Монтаж полипропиленового трубопровода | Труба PPRC Dy20, типа Wavin Ecoplastic STR020P16X (или аналог) | п.м. | 9,0 |  |
| 10.1 |  |  | Угольник 90° Dy20,типа Wavin Ecoplastic SK002090XX (или аналог) | шт. | 5 |  |
| 10.2 |  |  | Тройник Dy20,типа Wavin Ecoplastic STK020XXХХ (или аналог) | шт. | 5 |  |
| 10.3 |  |  | Переход Dy20 на 1/2” (Dy15) наружная резьба, типа Wavin Ecoplastic SZE02020XX (или аналог) | шт. | 7 |  |
| 11 |  | # Монтаж труб ПВХ | Труба ПВХ Ø110 | п.м. | 8,0 | С учетом стояка |
| 11.1 |  |  | Ревизия ПВХ Ø110 | шт. | 1 |  |
| 11.2 |  |  | Тройник ПВХ Ø110 | шт. | 4 |  |
| 11.3 |  |  | Переход ПВХ Ø110х50 | шт. | 1 |  |
| 12 |  | # Монтаж труб ПВХ | Труба ПВХ Ø50 | п.м. | 2,0 |  |
| 12.1 |  |  | Отвод ПВХ Ø50, 90° | шт. | 1 |  |
| 12.2 |  |  | Тройник ПВХ Ø50 | шт. | 1 |  |
| Электрика |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Монтаж светодиодных светильников 600х600 | Встроенные светодиодные светильники для потолочной системы «Армстронг» | шт. | 4 | beregun.ru Модель BRG PN611 (или аналог) |
| 2 |  | # Монтаж светодиодных светильников | Встроенные точечные светильники | шт. | 3 | beregun.ru Модель BRG CL205 (или аналог) |
| 3 |  | # Монтаж встроенных розеток с влагозащитой IP44 | Комплект: установочная коробка - 1 шт.; механизм - 1 шт.; рамка с крышкой-1 шт. | шт. | 1 | Legrand Etika цвет: белый или бежевый |
| 4 |  | # Монтаж встроенных двухклавишных выключателей с подсветкой | Комплект: установочная коробка - 1 шт.; механизм - 1 шт.; рамка с крышкой-1 шт. | шт. | 1 | Legrand Etika цвет: белый или бежевый |
| 5 |  | Прокладка кабеля 3х2,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм | п.м. | 2,0 |  |
| 6 |  | Прокладка кабеля 3х1,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм | п.м. | 2,0 |  |
| 7 |  | Прокладка кабеля 3х1,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм | п.м. | 12,0 |  |
| Женский санузел 2 этажа левое крыло |  |  |  |  |  |  |
| Сантехника |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | # Монтаж сифона | Сифон пластиковый Ø40мм | шт. | 2 |  |
| 2 |  | # Монтаж смесителя для умывальника | Смеситель одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог) | шт. | 2 |  |
| 3 |  | # Монтаж смесителя | Смеситель настенный, одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог) | шт. | 1 | Для нужд уборщиц |
| 4 |  | # Монтаж гибкой подводки | Гибкая подводка Dy20 сантехническая | шт. | 4 | L = 500мм |
| 5 |  | # Монтаж «комплекта для настенного смесителя» | Комплект Wavin Ecoplastic SNKD02020X (или аналог) | шт. | 1 | Для нужд уборщиц |
| 6 |  | # Монтаж шарового крана | Кран шаровый Dy20 полипропиленовый, типа Wavin Ecoplastic SVEK020XXX (или аналог) | шт. | 4 |  |
| 7 |  | # Монтаж унитаза | Унитаз типа Ideal Standart (или аналог) | шт. | 2 |  |
| 8 |  | # Монтаж гофры для унитаза | Гофра ПВХ Ø110мм | шт. | 2 |  |
| 9 |  | # Монтаж гибкой подводки | Гибкая подводка Dy20 сантехническая | шт. | 2 | L = 1000мм |
| 10 |  | # Монтаж полипропиленового трубопровода | Труба PPRC Dy20, типа Wavin Ecoplastic STR020P16X (или аналог) | п.м. | 7,0 |  |
| 10.1 |  |  | Угольник 90° Dy20,типа Wavin Ecoplastic SK002090XX (или аналог) | шт. | 6 |  |
| 10.2 |  |  | Тройник Dy20,типа Wavin Ecoplastic STK020XXХХ (или аналог) | шт. | 4 |  |
| 10.3 |  |  | Переход Dy20 на 1/2” (Dy15) наружная резьба, типа Wavin Ecoplastic SZE02020XX (или аналог) | шт. | 6 |  |
| 11 |  | # Монтаж труб ПВХ | Труба ПВХ Ø110 | п.м. | 7,0 | С учетом стояка |
| 11.1 |  |  | Ревизия ПВХ Ø110 | шт. | 1 |  |
| 11.2 |  |  | Крестовина угловая ПВХ Ø110 | шт. | 1 |  |
| 11.3 |  |  | Тройник ПВХ Ø110 | шт. | 2 |  |
| 11.4 |  |  | Заглушка ПВХ Ø110 | шт. | 1 |  |
| 11.5 |  |  | Переход ПВХ Ø110х50 | шт. | 1 |  |
| 12 |  | # Монтаж труб ПВХ | Труба ПВХ Ø50 | п.м. | 2,5 |  |
| 12.1 |  |  | Отвод ПВХ Ø50, 90° | шт. | 3 |  |
| 12.2 |  |  | Тройник ПВХ Ø50 | шт. | 1 |  |
| Электрика |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Монтаж светодиодных светильников 600х600 | Встроенные светодиодные светильники для потолочной системы «Армстронг» | шт. | 1 | beregun.ru Модель BRG PN611 (или аналог) |
| 2 |  | # Монтаж светодиодных светильников | Встроенные точечные светильники | шт. | 2 | beregun.ru Модель BRG CL205 (или аналог) |
| 3 |  | # Монтаж встроенных розеток с влагозащитой IP44 | Комплект: установочная коробка - 1 шт.; механизм - 1 шт.; рамка с крышкой-1 шт. | шт. | 1 | Legrand Etika цвет: белый или бежевый |
| 4 |  | # Монтаж встроенных двухклавишных выключателей с подсветкой | Комплект: установочная коробка - 1 шт.; механизм - 1 шт.; рамка с крышкой-1 шт. | шт. | 1 | Legrand Etika цвет: белый или бежевый |
| 5 |  | Прокладка кабеля 3х2,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм | п.м. | 2,0 |  |
| 6 |  | Прокладка кабеля 3х1,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм | п.м. | 2,0 |  |
| 7 |  | Прокладка кабеля 3х1,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм | п.м. | 5,0 |  |
| Женский санузел 2 этажа правое крыло |  |  |  |  |  |  |
| Сантехника |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | # Монтаж сифона | Сифон пластиковый Ø40мм | шт. | 2 |  |
| 2 |  | # Монтаж смесителя для умывальника | Смеситель одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог) | шт. | 2 |  |
| 3 |  | # Монтаж смесителя | Смеситель настенный, одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог) | шт. | 1 | Для нужд уборщиц |
| 4 |  | # Монтаж гибкой подводки | Гибкая подводка Dy20 сантехническая | шт. | 4 | L = 500мм |
| 5 |  | # Монтаж «комплекта для настенного смесителя» | Комплект Wavin Ecoplastic SNKD02020X (или аналог) | шт. | 1 | Для нужд уборщиц |
| 6 |  | # Монтаж шарового крана | Кран шаровый Dy20 полипропиленовый, типа Wavin Ecoplastic SVEK020XXX (или аналог) | шт. | 4 |  |
| 7 |  | # Монтаж унитаза | Унитаз типа Ideal Standart (или аналог) | шт. | 2 |  |
| 8 |  | # Монтаж гофры для унитаза | Гофра ПВХ Ø110мм | шт. | 2 |  |
| 9 |  | # Монтаж гибкой подводки | Гибкая подводка Dy20 сантехническая | шт. | 2 | L = 1000мм |
| 10 |  | # Монтаж полипропиленового трубопровода | Труба PPRC Dy20, типа Wavin Ecoplastic STR020P16X (или аналог) | п.м. | 5,0 |  |
| 10.1 |  |  | Угольник 90° Dy20,типа Wavin Ecoplastic SK002090XX (или аналог) | шт. | 7 |  |
| 10.2 |  |  | Тройник Dy20,типа Wavin Ecoplastic STK020XXХХ (или аналог) | шт. | 4 |  |
| 10.3 |  |  | Переход Dy20 на 1/2” (Dy15) наружная резьба, типа Wavin Ecoplastic SZE02020XX (или аналог) | шт. | 6 |  |
| 11 |  | # Монтаж труб ПВХ | Труба ПВХ Ø110 | п.м. | 7,5 | С учетом стояка |
| 11.1 |  |  | Ревизия ПВХ Ø110 | шт. | 1 |  |
| 11.2 |  |  | Крестовина угловая ПВХ Ø110 | шт. | 1 |  |
| 11.3 |  |  | Тройник ПВХ Ø110 | шт. | 2 |  |
| 11.4 |  |  | Заглушка ПВХ Ø110 | шт. | 1 |  |
| 11.5 |  |  | Переход ПВХ Ø110х50 | шт. | 1 |  |
| 12 |  | # Монтаж труб ПВХ | Труба ПВХ Ø50 | п.м. | 3,5 |  |
| 12.1 |  |  | Отвод ПВХ Ø50, 90° | шт. | 1 |  |
| 12.2 |  |  | Тройник ПВХ Ø50 | шт. | 1 |  |
| Электрика |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Монтаж светодиодных светильников 600х600 | Встроенные светодиодные светильники для потолочной системы «Армстронг» | шт. | 1 | beregun.ru Модель BRG PN611 (или аналог) |
| 2 |  | # Монтаж светодиодных светильников | Встроенные точечные светильники | шт. | 2 | beregun.ru Модель BRG CL205 (или аналог) |
| 3 |  | # Монтаж встроенных розеток с влагозащитой IP44 | Комплект: установочная коробка - 1 шт.; механизм - 1 шт.; рамка с крышкой-1 шт. | шт. | 1 | Legrand Etika цвет: белый или бежевый |
| 4 |  | # Монтаж встроенных двухклавишных выключателей с подсветкой | Комплект: установочная коробка - 1 шт.; механизм - 1 шт.; рамка с крышкой-1 шт. | шт. | 1 | Legrand Etika цвет: белый или бежевый |
| 5 |  | Прокладка кабеля 3х2,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм | п.м. | 2,0 |  |
| 6 |  | Прокладка кабеля 3х1,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм | п.м. | 2,0 |  |
| 7 |  | Прокладка кабеля 3х1,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм | п.м. | 10,0 |  |
| Мужской санузел 1 этажа |  |  |  |  |  |  |
| Сантехника |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | # Монтаж сифона | Сифон пластиковый Ø40мм | шт. | 2 |  |
| 2 |  | # Монтаж смесителя для умывальника | Смеситель одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог) | шт. | 2 |  |
| 3 |  | # Монтаж смесителя | Смеситель настенный, одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог) | шт. | 1 | Для нужд уборщиц |
| 4 |  | # Монтаж гибкой подводки | Гибкая подводка Dy20 сантехническая | шт. | 4 | L = 500мм |
| 5 |  | # Монтаж «комплекта для настенного смесителя» | Комплект Wavin Ecoplastic SNKD02020X (или аналог) | шт. | 1 | Для нужд уборщиц |
| 6 |  | # Монтаж шарового крана | Кран шаровый Dy20 полипропиленовый, типа Wavin Ecoplastic SVEK020XXX (или аналог) | шт. | 5 |  |
| 7 |  | # Монтаж унитаза | Унитаз типа Ideal Standart (или аналог) | шт. | 3 |  |
| 8 |  | # Монтаж гофры для унитаза | Гофра ПВХ Ø110мм | шт. | 2 |  |
| 9 |  | # Монтаж гибкой подводки | Гибкая подводка Dy20 сантехническая | шт. | 3 | L = 1000мм |
| 10 |  | # Монтаж полипропиленового трубопровода | Труба PPRC Dy20, типа Wavin Ecoplastic STR020P16X (или аналог) | п.м. | 11,0 |  |
| 10.1 |  |  | Угольник 90° Dy20,типа Wavin Ecoplastic SK002090XX (или аналог) | шт. | 6 |  |
| 10.2 |  |  | Тройник Dy20,типа Wavin Ecoplastic STK020XXХХ (или аналог) | шт. | 5 |  |
| 10.3 |  |  | Переход Dy20 на 1/2” (Dy15) наружная резьба, типа Wavin Ecoplastic SZE02020XX (или аналог) | шт. | 6 |  |
| 11 |  | # Монтаж труб ПВХ | Труба ПВХ Ø110 | п.м. | 7,5 | С учетом стояка |
| 11.1 |  |  | Ревизия ПВХ Ø110 | шт. | 1 |  |
| 11.2 |  |  | Крестовина угловая ПВХ Ø110 | шт. | 1 |  |
| 11.3 |  |  | Тройник ПВХ Ø110 | шт. | 3 |  |
| 11.4 |  |  | Заглушка ПВХ Ø110 | шт. | 1 |  |
| 11.5 |  |  | Переход ПВХ Ø110х50 | шт. | 1 |  |
| 12 |  | # Монтаж труб ПВХ | Труба ПВХ Ø50 | п.м. | 5,0 |  |
| 12.1 |  |  | Отвод ПВХ Ø50, 90° | шт. | 3 |  |
| 12.2 |  |  | Тройник ПВХ Ø50 | шт. | 1 |  |
| Электрика |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Монтаж светодиодных светильников 600х600 | Встроенные светодиодные светильники для потолочной системы «Армстронг» | шт. | 1 | beregun.ru Модель BRG PN611 (или аналог) |
| 2 |  | # Монтаж светодиодных светильников | Встроенные точечные светильники | шт. | 3 | beregun.ru Модель BRG CL205 (или аналог) |
| 3 |  | # Монтаж встроенных розеток с влагозащитой IP44 | Комплект: установочная коробка - 1 шт.; механизм - 1 шт.; рамка с крышкой-1 шт. | шт. | 1 | Legrand Etika цвет: белый или бежевый |
| 4 |  | # Монтаж встроенных двухклавишных выключателей с подсветкой | Комплект: установочная коробка - 1 шт.; механизм - 1 шт.; рамка с крышкой-1 шт. | шт. | 1 | Legrand Etika цвет: белый или бежевый |
| 5 |  | Прокладка кабеля 3х2,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм | п.м. | 2,0 |  |
| 6 |  | Прокладка кабеля 3х1,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм | п.м. | 2,0 |  |
| 7 |  | Прокладка кабеля 3х1,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм | п.м. | 10,0 |  |
| Женский санузел 1 этажа |  |  |  |  |  |  |
| Сантехника |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | # Монтаж сифона | Сифон пластиковый Ø40мм | шт. | 2 |  |
| 2 |  | # Монтаж смесителя для умывальника | Смеситель одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог) | шт. | 2 |  |
| 3 |  | # Монтаж гибкой подводки | Гибкая подводка Dy20 сантехническая | шт. | 4 | L = 500мм |
| 4 |  | # Монтаж шарового крана | Кран шаровый Dy20 полипропиленовый, типа Wavin Ecoplastic SVEK020XXX (или аналог) | шт. | 4 |  |
| 5 |  | # Монтаж унитаза | Унитаз типа Ideal Standart (или аналог) | шт. | 2 |  |
| 6 |  | # Монтаж гофры для унитаза | Гофра ПВХ Ø110мм | шт. | 2 |  |
| 7 |  | # Монтаж гибкой подводки | Гибкая подводка Dy20 сантехническая | шт. | 3 | L = 1000мм |
| 8 |  | # Монтаж полипропиленового трубопровода | Труба PPRC Dy20, типа Wavin Ecoplastic STR020P16X (или аналог) | п.м. | 6,0 |  |
| 8.1 |  |  | Угольник 90° Dy20,типа Wavin Ecoplastic SK002090XX (или аналог) | шт. | 6 |  |
| 8.2 |  |  | Тройник Dy20,типа Wavin Ecoplastic STK020XXХХ (или аналог) | шт. | 3 |  |
| 8.3 |  |  | Переход Dy20 на 1/2” (Dy15) наружная резьба, типа Wavin Ecoplastic SZE02020XX (или аналог) | шт. | 4 |  |
| 11 |  | # Монтаж труб ПВХ | Труба ПВХ Ø110 | п.м. | 7,0 | С учетом стояка |
| 11.1 |  |  | Ревизия ПВХ Ø110 | шт. | 1 |  |
| 11.2 |  |  | Тройник ПВХ Ø110 | шт. | 5 |  |
| 11.3 |  |  | Заглушка ПВХ Ø110 | шт. | 1 |  |
| 11.4 |  |  | Переход ПВХ Ø110х50 | шт. | 2 |  |
| 12 |  | # Монтаж труб ПВХ | Труба ПВХ Ø50 | п.м. | 4,0 |  |
| 12.1 |  |  | Отвод ПВХ Ø50, 90° | шт. | 2 |  |
| Электрика |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Монтаж светодиодных светильников 600х600 | Встроенные светодиодные светильники для потолочной системы «Армстронг» | шт. | 2 | beregun.ru Модель BRG PN611 (или аналог) |
| 2 |  | # Монтаж светодиодных светильников | Встроенные точечные светильники | шт. | 2 | beregun.ru Модель BRG CL205 (или аналог) |
| 3 |  | # Монтаж встроенных розеток с влагозащитой IP44 | Комплект: установочная коробка - 1 шт.; механизм - 1 шт.; рамка с крышкой-1 шт. | шт. | 2 | Legrand Etika цвет: белый или бежевый |
| 4 |  | # Монтаж встроенных двухклавишных выключателей с подсветкой | Комплект: установочная коробка - 1 шт.; механизм - 1 шт.; рамка с крышкой-1 шт. | шт. | 2 | Legrand Etika цвет: белый или бежевый |
| 5 |  | Прокладка кабеля 3х2,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм | п.м. | 4,0 |  |
| 6 |  | Прокладка кабеля 3х1,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм | п.м. | 4,0 |  |
| 7 |  | Прокладка кабеля 3х1,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм | п.м. | 12,0 |  |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

5.1. Применяемые изделия и материалы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории РФ.

5.2. Качество применяемых материалов, конструкций, изделий и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами установленными техническими регламентами.

5.3.   Допускается использование только разрешенных к применению органами Росстандарта, Госстроя, Роспотребнадзора и МЧС отделочных материалов.

5.4. Материалы и изделия, применяемые при выполнении монтажа, подлежащие сертификации, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение с гигиеническими характеристиками, сертификат пожарной безопасности, сертификат качества установленного образца и действующего срока годности, по качеству должны соответствовать ГОСТ (сертификат соответствия). Материалы, не подлежащие сертификации должны иметь декларацию о соответствии.

5.5.    Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшимися, не подвергавшимися восстановительному или другому ремонту.

5.6. Каждая единица Товара должна сопровождаться техническим паспортом изделия с указанным серийным номером производителя, датой производства Товара, гарантийным талоном, а также инструкцией по монтажу и руководством пользователя на русском языке. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.

5.7. У поставщика должно быть наличие Сертификата на подтверждение полномочий по проведению продаж и гарантийного обслуживания поставляемого оборудования.

5.8. Поставляемый товар должен иметь упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки и отгрузки. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортного оборудования – международным стандартам упаковки. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке оборудования.

5.9.  Материалы и инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ.

5.10. Подрядчик отвечает за качество приобретаемых и применяемых материалов.

5.11. При работе оборудования должно быть исключено выделение вредных газов, наличие повышенного уровня шума и вибраций.

5.12. Комплектующие, входящие в состав оборудования, должны иметь возможность полной переработки по окончании эксплуатации.

5.13. До начала производства работ Подрядчик передает в адрес Генподрядчика оригиналы технических паспортов и сертификатов с целью проверки соответствия используемых материалов и оборудования требованиям данного ТЗ и во избежание возможной фальсификации.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

6.1. Все ремонтно-строительные работы должны быть выполнены с даты заключения настоящего Договора и до 10.09.2015г.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

7.1. Все ремонтно-строительные работы должны выполняться с соблюдением действующих нормативно-технических документов и государственных стандартов.

7.2. Подрядчик должен иметь внутреннюю системы контроля качества выполняемых работ и применяемой строительной продукции, в соответствии с требованиями ст. 53 Градостроительного кодекса РФ.

7.3. Ответственность за качество выполняемых работ возлагается на Подрядчика.

7.4. Подрядчик безвозмездно исправляет по требованию Генподрядчика  все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от требований и условий данного ТЗ, ухудшившие качество работ, в течение 3 (трех) дней с момента вручения в письменном виде Генподрядчиком соответствующего требования Подрядчику.

7.5. В случае обнаружения несоответствия качества техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим, применяемых материалов и оборудования, Подрядчику необходимо произвести их замену, предварительно согласовав с Генподрядчиком.

7.6. В своей производственной деятельности Подрядчик обязан использовать только сертифицированные материалы и оборудование.

  - Подрядчик своевременно предъявляет Заказчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

8.1. Гарантийный период на выполненные работы должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента ввода в постоянную эксплуатацию.

8.2. Гарантия должна распространяться на выполненные работы, включая примененные материалы и комплектующие изделия.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

9.1. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генподрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте.

9.2. Обеспечение производства ремонтно-строительных и электромонтажных работ согласно действующему законодательству РФ и нормативной документации, регламентирующей производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»;

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

-  СНиП 31-06-2009 - Общественные здания и сооружения;

- Правил технической эксплуатации энергоустановок;

- Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов;

- ЕН 12464-1:2003 Свет и освещение. Освещение рабочих мест. Часть 1. Рабочие места в помещениях;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- МПОТ (ПОТ РМ-016-2001) «Межотраслевая инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ МТиСЗ РФ от 24 июля 2013 г. №328);

- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».

- ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности;

- ППР (Проектом производства работ) в соответствии с СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004";

- Планами-графиками работ

9.3. Подрядчик гарантирует, что все его работники будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда.

9.4. Подрядчик обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все инструменты, используемые Подрядчиком, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой.

9.5. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при проведении работ несет Подрядчик.

9.6.  В процессе проведения работ Подрядчик обязан принять все необходимые меры по обеспечению безопасности персонала Заказчика, находящегося, в процессе выполнения своих прямых обязанностей, в непосредственной близости от места проведения работ, а также обеспечить сохранность имущества Заказчика.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

  - Представитель Генподрядчика проверяет объемы и качество выполненных Подрядчиком работ и осуществляет их приемку.

  - Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями.

  - Подрядчик своевременно предъявляет Генподрядчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.

  - Подрядчик в обязательном порядке ведёт построечную документацию и своевременно предъявляет её при сдаче-приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости), ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях.

  - Работы, предъявленные по актам выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат.

10.6. В конце каждого месяца, но не позднее 25 числа, Подрядчик предоставляет Генподрядчику Акт приемки-сдачи и справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированными формами КС-2 (акт о приемки выполненных работ) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденными Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

  - По завершении работ Подрядчик представляет Генподрядчику исполнительно-техническую  документацию,  оформленную в соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСПД и других нормативных документов в бумажном виде на русском языке, в 3-х экземплярах и на электронном носителе в формате DWG AutoCAD.

  - Копии сертификатов на применяемые материалы должны быть заверенные печатью монтажной организации с подписью «Копия верна».

11.3. После завершения электромонтажных работ, Подрядчик, предоставляет Генподрядчику, подписанные со стороны Подрядчика:

11.3.1. Исполнительную техническую документацию на выполненные электромонтажные работы, скомплектованную в соответствии с Инструкцией И 1.13-07 Минрегионразвития;

11.3.2. Исполнительную техническую документацию по сдаче-приёмке строительно-монтажных работ в соответствии с РД-11-02-2006;

11.3.3. Технический отчет по измерениям и испытаниям;

11.3.4. Паспорта и сертификаты на электрооборудование, кабельную продукцию, установочные изделия;

11.3.5. Акты на скрытые работы;

РАЗДЕЛ 12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТ.

12.1. Работы производятся без авансового платежа.

12.2. Окончательная оплата производится после завершения всех работ по договору, предоставления Генподрядчику исполнительно-технической документации согласно требованиям раздела 11 настоящего ТЗ, а также после подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и справки выполненных работ по форме КС-3 согласно п.10.6. настоящего ТЗ в течение 5 (пяти) банковских дней;

12.3. Подтверждение наличия свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, согласно предмету закупки, выданные саморегулируемой организацией, в соответствии с ч.2, ст. 52  Градостроительного кодекса РФ:

раздел III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

п. 33. « Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), п. №:

33.3. Жилищно-гражданское строительство.

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно.

12.4. Наличие опыта проведения работ, указанных в настоящем Техническом задании, не менее 3 (трех) лет, что подтверждается копиями завершенных договоров по предмету закупки с документами, подтверждающими их однозначное выполнение.

12.5. Персонал, привлекаемый к проведению работ должен иметь гражданство РФ.

12.6. Инженерно-технический персонал (за исключением разнорабочих), привлекаемый для полного и своевременного выполнения данного договора, должен иметь документы, подтверждающие нормативный уровень квалификации в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство) и содержащие следующую информацию:

– реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);

– реквизиты документа об образовании;

– вид обучения и его продолжительность;

– наименование профессии и уровень присвоенной квалификации;

– реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии.

12.7. Наличие достаточного для исполнения договора количества кадровых ресурсов соответствующей квалификации с подтверждением соответствующими документами отдела кадров, в том числе:

- не менее 3 электромонтажников, имеющих разряд не ниже IV  (предельное количество – 5 электромонтажников);

- не менее 1 инженерно-технического работника, группа по электробезопасности не ниже IV (предельное количество – 2 инженерно-технического работника);

- не менее 3 слесарей, имеющих разряд не ниже 3-го (предельное количество – 4 слесаря);

- не менее 1 специалиста электротехнической лаборатории, группа по электробезопасности не менее IV;

- не менее 6 маляров-штукатуров, имеющих разряд не ниже III (предельное количество 8 маляров-штукатуров);

- не менее 4 плотников, имеющих разряд не ниже II (предельное количество 6 плотников);

- не менее 4 плиточников, имеющих разряд не ниже III (предельное количество 6 плиточника).

12.8. Рабочий персонал, привлекаемый непосредственно к проведению электромонтажных работ, должен иметь аттестацию по электробезопасности, с подтверждением копиями удостоверений и протоколов (журналов проверки знаний).

12.9. Обязательное наличие свидетельства о регистрации лаборатории напряжением до 1000 В, все измерительные приборы должны быть поверены и иметь сертификат Ростеста.

12.10. Условия проведения шумных строительно-монтажных работ, и работ по монтажу инженерных систем:

- проведение шумных работ, в том числе: демонтажных и монтажных работ с использованием ударных электрических и ручных инструментов, электрических углошлифовальных машин, электрогазосварочных работ, погрузочно-разгрузочных работ  - запрещено в дневное время, и разрешено  в ночное время и выходные дни;

- в дневное время разрешается проведение не создающих шума отделочных и монтажных работы  без использования ударных электрических и ручных инструментов;

-  работы, не создающие шума, но сопровождающиеся выделением токсичных и едких запахов требуют дополнительного согласования по времени их проведения.

График работ с повышенным уровнем шума в обязательном порядке  предварительно согласовывается с Генподрядчиком.

12.11. Производство строительно-монтажных работ осуществляются без прекращения производственного процесса предприятия. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и посетителей АО «Атомэнергопроект» или представлять угрозу жизни и здоровью людей, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций.

12.12. Осмотр объекта до начала проведения работ не предусматривается.

12.13. Помещений и площадей (за исключением площади помещений, занимаемых для проведения ремонтных работ)  для хранения материала на период производства работ на территории АО «Атомэнергопроект» не предоставляются.

12.14. Проживание рабочего персонала в бытовых вагонах на территории АО «Атомэнергопроект» в период проведения ремонтно-строительных работ не предусматривается.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

ТЗ – техническое задание;

ГКЛ – гипсокартонный лист;

ППР – проект производства работ;

ЕСКД – единая система конструкторской документации;

ЕСПД – единая система проектной документации;

ИТР – инженерно-технический работник;