ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРСУ ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на выполнение работ по замене металлических оконных блоков на металлопластиковые в здании Уральского филиала АО «ГСПИ»-«УПИИ «ВНИПИЭТ»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

Озерск, 2015

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Выполнение работ по замене металлических оконных блоков на металлопластиковые, в зд. 122 - 5 этаж.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

-

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Выполнение работ по замене металлических оконных блоков на металлопластиковые, в зд. 122 - 5 этаж., в соответствии с Приложением 1 «Описание работ» и Приложением 2 «Размеры оконных блоков».

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

-

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

- Снятие свободнолежащих подоконных досок и декоративных решеток, ограждающих приборы отопления. Демонтаж металлических элементов для удержания подоконных досок и решеток, снятие алюминиевых сливов. Разборка существующего ленточного остекления из металлических оконных блоков. Установка новых оконных блоков из ПВХ профиля с заполнением двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм (окна трехсекционные с глухими элементами и с наклонно-поворотными створками). Запенивание стыков. Обрезка пены, штукатурка, шпаклевка и покраска наружных и внутренних поверхностей примыкания окон. Установка старых металлических подоконных сливов, новых пластиковых подоконников, запенивание и облицовка внутренних откосов. Отделка стен над и под окнами, а также перегородок и стен в местах примыкания к новым окнам ( в соответствии с существующей отделкой – обои или покраска). - Условия работы: работы производятся в помещениях действующего предприятия, в стесненных условиях. Режим работ: - в будние дни и в выходные дни с 8:00 до 20:00, - шумные виды работ и работы с остро пахнущими материалами - в рабочие дни с 17:00 до 20:00 часов; - Работы производятся поэтапно, в помещениях определенных Заказчиком и подготовленных для производства работ. - При проведении работ сотрудники Подрядчика должны бережно относиться к отделке помещений, мебели и оборудованию Заказчика. - Помещения для складирования материалов для работы, для хранения инструментов и спецодежды – не предоставляются. - Демонтируемые окна складируются Подрядчиком в отведенных заказчиком местах фойе первого этажа. Вывоз окон – силами Заказчика. - Мусор и вспомогательные конструкции от разборки окон складируются Подрядчиком в отведенных заказчиком местах и вывозится силами Подрядчика. - Выкидывание мусора из окон категорически запрещается. - После завершения работ Подрядчик обязан очистить фасад здания от остатков пролившейся пены, штукатурки и краски, а территорию вокруг здания от выпавших из окон элементов отделки и конструкций

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами, правилами и ГОСТами.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него оборудования, материалов и работ устанавливается 60 месяцев с момента подписания сторонами «Акта о приеме-сдаче отремонтированных объектов основных средств и сдаче в эксплуатацию» ф.ОС-3.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

-

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подрядчик обязуется: - соблюдать все требования охраны труда, промышленной безопасности, в соответствии с существующими нормами и правилами, а также в соответствии с требованиями экологической, энергетической, пожарной безопасности; - разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы. Выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском, нарядом-допуском и графиком совмещенных работ. - выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда; организовать допуск персонала к работам, в том числе в зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов; - обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью; - содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке; - обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования; - подрядчик обязуется в течение суток направлять Заказчику информацию об инцидентах, авариях, несчастных случаях

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

-

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

-

Подраздел 3.8 Специальные требования

- Наличие выездного сервисного центра; - Установка, наладка, технический контроль и испытания окон на месте установки; - Гарантийное обслуживание окон производится на месте эксплуатации с выездом сервисного персонала. Пакет обслуживания предусматривает: - Время отклика – в течение 24 часов в рабочие дни. - Время ликвидации неисправности – до 2 рабочих дней. - Время обслуживания – с 9 до 16 часов в рабочие дни. - Товар должен быть новым. Иметь гарантии и сертификаты соответствия.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Замена оконных блоков в здании Уральского филиала ОАО «ГСПИ» - УПИИ «ВНИПИЭТ». Площадь заменяемого остекления составляет – 247,5м 2.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

- Приемка объекта после завершения работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на момент подписания акта. - Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства или ремонта, составляющего предмет настоящего Договора подряда, до приёмки этого объекта Заказчиком несёт Подрядчик.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

- Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки объекта после ремонта два экземпляра исполнительной документации в составе, определенном Заказчиком, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам, в т.ч. сертификаты на поставленные окна. - Приёмка объекта производится в течение пяти дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности к сдаче путём подписания обеими сторонами акта о приёме-сдаче отремонтированных основных средств (ф. ОС-3).

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

-

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Описание работ | 5 |
| 2. | Размеры оконных блоков | 7 |
| 3. | Вниманию участников | 9 |
| 4. | Сметная документация | 10 |

Приложение 1

Описание работ

| № п/п | Описание работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снятие декоративных решеток и подоконных досок | м2 | 135,0 |
| 2 | Демонтаж креплений решеток и наружных сливов | кг | 155,0 |
| 3 | Демонтаж двойных металлических оконных заполнений проемов | м2 | 247,5 |
| 4 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из ПВХ профилей совместно с подоконной доской, в каменных стенах площадью проема свыше 3 м2 | м2 | 247,5 |
| 5 | Оконные блоки из ПХВ профилей PROPLEX (белый) (или эквивалент по качеству и цене) для жилых и общественных зданий (с установленной фурнитурой ROTO NT, стеклопакетами, уплотнительной прокладкой, защитной пленкой на лицевых поверхностях), оконный блок с двухкамерными стеклопакетами (3 стекла), две створки –остекленные, неоткрывающиеся; одна створка – остекленная, поворотно-откидная с микропроветриванием. (размер блока 1720мм х 1500мм; Смотри эскиз - Изделие1) | шт. | 44 |
| 6 | Оконные блоки из ПХВ профилей PROPLEX (белый) (или эквивалент по качеству и цене) для жилых и общественных зданий (с установленной фурнитурой ROTO NT, стеклопакетами, уплотнительной прокладкой, защитной пленкой на лицевых поверхностях), оконный блок с двухкамерными стеклопакетами (3 стекла), две створки –остекленные, неоткрывающиеся; одна створка – остекленная, поворотно-откидная с микропроветриванием, (размер блока 1720мм х 1310мм; Смотри эскиз - Изделие2) | шт. | 44 |
| 7 | Оконный блок из ПХВ профилей PROPLEX (белый) (или эквивалент по качеству и цене) для жилых и общественных зданий (с установленной фурнитурой ROTO NT, стеклопакетами, уплотнительной прокладкой, защитной пленкой на лицевых поверхностях), оконный блок с двухкамерными стеклопакетами (3 стекла), две створки – остекленные, неоткрывающиеся; одна створка с заполнением «сэндвич» толщиной 32 мм белого цвета, одна створка – остекленная, поворотно-откидная с микропроветриванием. (размер блока 2370мм х 1360мм; Смотри эскиз - Изделие3) | шт. | 1 |
| 8 | Оконный блок из ПХВ профилей PROPLEX (белый) (или эквивалент по качеству и цене) для жилых и общественных зданий (с установленной фурнитурой ROTO NT, стеклопакетами, уплотнительной прокладкой, защитной пленкой на лицевых поверхностях), оконный блок с двухкамерными стеклопакетами (3 стекла), две створки – остекленные, неоткрывающиеся; одна створка с заполнением «сэндвич» толщиной 32 мм белого цвета, одна створка – остекленная, поворотно-откидная с микропроветриванием. (размер блока 2550мм х 1700 мм; Смотри эскиз – Изделие 4) | шт. | 1 |
| 9 | Установка бруса деревянного, пропитанного за 2 раза пинотексом или антисептическими препаратами, в местах примыкания окон к межкомнатным перегородкам (расклинить между верхней и нижней панелями) 2 шт. на перегородку, длина одного бруса – 180 см | шт. | 36 |
| 10 | Доски подоконные пластиковые толщ. 20 мм, шириной 300 мм (см. пункт 4 данной спецификации) | м | 133,0 |
| 11 | Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м (установка наружных сливов - ранее демонтированных, из материала Заказчика) | 100 м | 1,16 |
| 12 | Облицовка откосов пластиковыми панелями без каркаса, с отделкой декоративными уголками | 100 м2 | 0,54 |
| 13 | Штукатурка фасадов по обрезанной монтажной пене с пола и мостков цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (примыкания окон к панелям) | 100 м2 | 0.52 |
| 14 | Окраска водоэмульсионными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов по штукатурке с пола и мостков (примыкания окон к панелям) | 100 м2 | 0.52 |
| 15 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по бетону и камню с пола цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм ( 50% стенки под окнами) | 100 м2 | 0,7 |
| 16 | Окраска акриловыми водостойкими красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов по штукатурке, с пола (стены под и над окнами и примыкания стен и перегородок к окнам, восстановление отделки, нарушенной в процессе замены окон) | 100 м2 | 1,9 |
| 17 | Оклейка обоями примыканий к установленным окнам (восстановление отделки стен) | 100 м2 | 0,11 |
| 18 | Сбор, переноска, погрузка и вывоз мусора | т | 4,3 |

Приложение 2

Размеры оконных блоков

Приложение № 3 к техническому заданию

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА - НЕ РЕЗИДЕНТОВ  ГОРОДА ОЗЕРСКА!

В соответствии со ст.3 Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» въезд в город ограничен (пропускная система). На территории муниципального образования «Город Озерск» установлен режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограничения на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание.

Согласно «Положению о порядке обеспечения особого режима в закрытом  административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 (с изменениями от 03.04.1997, 08.08.2003, 22.04.2009):

- въезд граждан для постоянного проживания или временного пребывания на территории закрытого образования согласовывается с органом федеральной службы безопасности.

Участники размещения заказа, желающие принять участие в процедуре закупок лично или через своих представителей должны своевременно предпринять меры к тому, чтобы сведения о них или их представителях могли быть рассмотрены соответствующими службами для принятия решения о допуске таких лиц на территорию г. Озерска.

Для оформления въезда на территорию г. Озерска для участия в процедуре закупок участнику размещения заказа необходимо обратиться к уполномоченному лицу Заказчика по телефону: 8(35130) 7 94 52 с момента размещения настоящего извещения на официальном сайте. Минимальный срок, необходимый Заказчику для оформления въезда участника на территорию - 60 суток. В случае обращения Участника размещения заказа для оформления въезда в более короткие сроки, Заказчик не гарантирует оформление разрешения на въезд в город. Участнику размещения заказа необходимо представить уполномоченному лицу Заказчика следующие сведения для оформления въезда: - фамилия, имя, отчество лиц Участника, которые планируют прибыть на аукцион;

- дата, место рождения;

- место работы, должность;

- паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан);

- был ранее в г. Озерске или нет;

- марка и государственный номер автомобиля, на котором планируется прибытие участников аукциона.

Обращаем ваше внимание, что механизм получения разрешения на въезд в город Озерск распространяется и на граждан (работников) победителя процедуры закупок, задействованных в поставке товаров по предмету контракта.

В то же время отмечаем, что доставку товаров до города Озерска в  сроки, оговоренные Договором, можно осуществить следующими способами:

- Автотранспортными компаниями,  имеющими права въезда в город. Контактные данные таких компаний публикуется на сайтах Интернета.

В случае, если участник размещения заказа (не резидент города Озерска) будет допущен к участию в аукционе, Заказчик обеспечивает участие в аукционе на территории г. Озерска уполномоченных лиц такого участника на основании сведений, предоставляемых участником Заказчику. При этом Заказчик не несет ответственности за действия лиц, обеспечивающих функционирование режима ограниченного въезда на территорию города Озерска по допуску или отказе в допуске Участнику.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и

организациям инвалидов не предоставляются. По всем вопросам обращаться:456780, г.Озерск Челябинской области, ул. Октябрьская, 11, тел. 8 (35130) 7-94-52, 7-95-23, факс (35130) 7-95-04, E-mail: vnipiet@ozersk.ru.