|  | УТВЕРЖДАЮ Президент АО «НИАЭП» В.И. Лимаренко ____________________________ подпись «___» ________ 2014 года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

по лоту № 217ИТ/ЗП-014

«Передача прав использования программного комплекса КОРСАР/ГП для нужд АО «НИАЭП»»

том 2 «Техническая часть»

г. Нижний Новгород

2014 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение программного  комплекса (ПК) КОРСАР/ГП

- Сокращения

  - ПК – Программный комплекс.

  - АЭС – Атомная электростанция.

  - РУ – Реакторная установка.

  - ВВЭР – Водо-водяной энергетический реактор.

- Назначение

ПК КОРСАР предназначен для численного моделирования стационарных состояний, переходных и аварийных режимов реакторных установок (РУ) с ВВЭР, а также для моделирования теплогидравлических процессов в экспериментальных установках и стендах с водяным теплоносителем. ПК КОРСАР/ГП обеспечивает связанное численное моделирование нестационарных нейтронно-физических и теплогидравлических процессов в РУ с ВВЭР в эксплуатационных и аварийных режимах с учетом или без учета поведения неконденсирующихся газов в теплоносителе.

- Функциональные характеристики ПК КОРСАР/ГП

  - ПК КОРСАР/ГП аттестован Федеральной Службой по Экологическому, Технологическому и Атомному надзору (ФГУ НТЦ ЯРБ).

  - ПК КОРСАР/ГП может использоваться:

    - При расчетном обосновании безопасности на всех стадиях жизненного цикла АЭС с ВВЭР.

    - Для проведения расчетов динамики РУ с ВВЭР на стадиях проектирования и эксплуатации.

    - Для выполнения детерминистических расчетов переходных и аварийных режимов РУ с ВВЭР применительно к вероятностным анализам безопасности.

    - Для моделирования теплогидравлических процессов в экспериментальных установках и стендах с водяным теплоносителем.

  - Тип объекта использования атомной энергии:

    - Действующие и проектируемые АЭС с ВВЭР.

    - Экспериментальные установки и стенды с водяным теплоносителем.

  - Моделируемые режимы:

    - Режимы нормальной эксплуатации.

    - Режимы с нарушениями нормальных условий эксплуатации.

    - Аварийные режимы, включая режимы с изменениями реактивности.

  - Функциональное наполнение  ПК КОРСАР/ГП обеспечивает:

    - Расчеты нестационарных теплогидравлических процессов в проточной части элементов оборудования на основе двухжидкостной, термически неравновесной и негомогенной модели контурной теплогидравлики, включая:

- расчеты замыкающих соотношений теплогидравлической модели;

- расчеты термодинамических свойств воды и парогазовой смеси.

    - Расчеты нестационарного теплопереноса в твердых телах в сопряженной постановке:

- расчеты нестационарной теплопроводности в одномерном приближении (в направлении, перпендикулярном течению теплоносителя);

- расчеты нестационарной теплопроводности в двухмерном приближении.

    - Расчеты нестационарных нейтронно-физических процессов и остаточного тепловыделения в активной зоне:

- трехмерное моделирование кинетики водо-водяного реактора;

- расчеты кинетики реактора в сосредоточенных параметрах (точечная модель).

  - В состав функционального наполнения ПК входит набор специализированных программных блоков, обеспечивающих расчет нестационарных процессов в следующих элементах оборудования:

    - Пароводяной сосуд под давлением.

    - Гидроаккумулятор.

    - Гидроемкость (бак) со свободным уровнем, открытым на окружающую среду.

    - Напорная камера реактора типа ВВЭР.

    - Центробежный насос.

    - Задвижка (клапан).

    - Регулятор.

    - Реактиметр.

    - Нейтронно-физические датчики.

  - В ПК имеется набор программных модулей, предназначенных для моделирования следующих специфических явлений:

    - Критическое истечение теплоносителя.

    - «Захлебывание» встречных потоков воды и парогазовой смеси.

    - Кризис теплообмена при кипении теплоносителя в парогенерирующих каналах.

    - Повторный залив.

    - Стратификация двухфазного потока в вертикальных каналах.

    - Турбулентный межячейковый теплообмен в ТВС.

    - Термомеханические явления в твэлах.

    - Радиолиз воды.

    - Паро-циркониевая реакция при окислении оболочек твэлов в парогазовой среде.

    - Лучистый теплообмен.

- Состав ПК КОРСАР/ГП

  - Системно-сервисная часть программного комплекса, включая:

- интерпретатор языка кодирования входных данных;

- программные средства синтаксического и семантического контроля данных.

  - Функциональная часть, программно реализующая математические модели процессов, указанных в пункте 3 данного технического задания.

- Требования (минимальные) к аппаратному и программному обеспечению ПЭВМ пользователей:

  - Процессор (CPU) – Intel Core 2 Duo 2GHz.

  - Оперативная память (RAM) – 2 Gb.

  - Пространство на жестком диске (HDD) – 500 Мb.

  - Операционная система (OS) – Windows XP и выше.

- Срок предоставления права использования ПК КОРСАР/ГП

Права использования ПК КОРСАР/ГП предоставляются ОАО «НИАЭП» в виде неисключительной лицензии сроком на 3 (три) года на неограниченном количестве рабочих мест с момента подписания Лицензионного договора и Акта приема-передачи ПС.

- Сторонами подписываются:

Лицензионный договор и Акт приема-передачи ПК КОРСАР/ГП с указанием состава модулей ПК (согласно п. 4 настоящего Технического задания).

- ОАО «НИАЭП» передаются:

  - Инсталляционный комплект ПК КОРСАР/ГП  в виде объектных модулей согласно п. 4 настоящего Технического задания (на стандартном носителе – CD или DVD или FlashDrive).

  - Инструкция по установке и настройке ПК КОРСАР/ГП на ПЭВМ (на бумажном носителе и в электронном виде в формате pdf), а также набор инсталляционных тестов.

  - Руководство пользователя по работе с ПК КОРСАР/ГП (на бумажном носителе и в электронном виде в формате pdf).

- Оказание услуг технической поддержки при эксплуатации ПК КОРСАР/ГП

  - Обучение пользователей Заказчика и научно-техническое сопровождение эксплуатации ПК КОРСАР/ГП осуществляются на коммерческой основе путем заключения отдельного договора между Заказчиком и Исполнителем.

- Предложения по аналогам ПК КОРСАР/ГП допускаются только при условии соответствия аналогов всем функциональным возможностям ПК КОРСАР/ГП, изложенным в настоящем техническом задании.