УТВЕРЖДАЮ

Главный конструктор

ФГУП ПО «Север»

С.Н. Завертан

«     »________20__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на Разработку и поставку образца системы контроля и управления электродвигателей

г. Новосибирск 2012 г.

1 Наименование: Разработка и поставка образца системы контроля и управления электродвигателей

2. Технические характеристики оборудования в составе

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Срок гарантии | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | система контроля и управления электродвигателей | Четырехканальный стенд для исследования образцов электромеханического привода (ЭП) мощностью до 500 Вт. Стенд должен обеспечивать механическое нагружение исследуемого ЭП в нормальных условиях и при внешних воздействиях (вибрация, климатические воздействия), питание ЭП, формирование сигналов управления, контроль и регистрацию параметров ЭП, источников питания (ИП) и устройства нагружения привода (УНП). | 12 месяцев с даты поставки |  |

3. Состав стенда

3.1 Действующий макет ЭП РЭП100:

- одноканальный блок управления;

- электромеханизм.

3.2 Четыре УНП, состав каждого:

- силовой элемент;

- датчик положения;

- датчик момента.

4. Конструктивные требования к стенду.

4.1 УНП должно обеспечивать нагружение линейной силой или моментом в зависимости от типа выходного звена ЭП.

4.2 Должна быть обеспечена возможность перемещения стенда и его составных частей в пределах рабочего помещения и в другие рабочие помещения.

4.3 Должна быть обеспечена возможность монтажа инерционного элемента (ИЭ), имитирующего рабочий орган, моментом инерции до 0,01 кг·м².

4.4 Должен обеспечиваться поворот ИЭ от минус 0,7 до 0,7 рад относительно его начального (нулевого) положения.

4.5  Должна обеспечиваться установка передаточного механизма (при линейном перемещении выходного звена ЭП) между выходным звеном и валом ИЭ.

5 Требования назначения стенда

5.1 УНП выполняет следующие функции:

- независимое нагружение каждого канала ЭП моментом со значением до 150 Нм или эквивалентной линейной силой;

- выдача сигналов положения рабочего органа и моментов на нем;

- перемещение с произвольной траекторией из любой начальной точки в любую другую точку координатной плоскости зависимости момента нагрузки М от положения ИЭ φ (рисунок 1)

| - 0,7 | М, Нм 150 0,7 |
| --- | --- |
|  | φ, рад - 150 |

Рисунок 1    Координатная плоскость М(φ)

- скорость изменения нагрузки на валу ИЭ до 1500 Нм/с.

5.2 Электропитание стенда должно осуществляться от сети переменного тока напряжением (220±22) В частотой 50 Гц.

5.3 Стенд должен быть устойчив к динамическим изменениям в сети электропитания, соответствующих требованиям ГОСТ Р 51317.4.1, ГОСТ Р 513.4.11.

5.4. Средняя наработка на отказ не менее 10000 часов. Проводится на этапе разработки расчетным путем.

5.5 Назначенный ресурс стенда – 10000 ч.

5.6 Назначенный срок службы стенда – 10 лет.

5.7 Стенд должен удовлетворять требованиям эргономики и технической эстетики.

6. Требования к макету ЭП РЭП100

  - Конструктивные требования к макету ЭП РЭП100

    - Габариты и размещение макета РЭП-100 показаны на рисунке 1.

6.1.2 Выходным звеном макета РЭП-100 являться вал, на который будет устанавливаться орган управления изделия. При этом МПР обеспечивает вращение выходного звена на угол ±20° (±0,5°).

6.2 Требования назначения к макету ЭП РЭП100

6.2.1 Питание макета РЭП-100 осуществляется двумя источниками питания:

- от источника постоянного тока с номинальным напряжением 27 В (питание цепей управления блока БУППР);'

- силовое питание от источника постоянного тока с номинальным напряжением 27 В или 54 В,

6.2.2	Питание макета РЭП-100 от источника постоянного тока с номинальным
напряжением 27 В осуществляется по двухпроводной схеме. Не допускается
соединение корпуса макета РЭП-100 с минусом цепи питания 27 В.

Питание макета РЭП-100 от источника постоянного тока с номинальным напряжением 27 В осуществляется по двум дублированным входам:

-	вход «Бортовое питание» предназначен для приема питания от бортсети носителя или от источника питания изделия;

-	вход «Наземное питание» предназначен для приема питания от
технологического источника тока.

Макет РЭП-100 должен быть работоспособен при подаче на любой из входов напряжения питания в диапазоне от 21 до 33 В, ток потребления не должен превышать 3 А.

Для исключения подачи наземного питания в цепи бортового питания входы «Наземного питания» и «Бортового питания» напряжением 27 В должны иметь диодную развязку.

Качество электроэнергии бортсети носителя на входе «Бортовое питание» при ненормальной работе системы электроснабжения соответствует требованиям ГОСТ 19705-89, при этом макет РЭП-100 должен быть прочным к пропаданию питания.

6.2.3	Силовое питание макета РЭП-100 от источника постоянного тока осуществляется по двухпроводной схеме. Не допускается соединение корпуса макета РЭП-100 с минусом цепи силового питания.

Параметры токопотребления определяются на этапе проектирования.

В режиме торможения одного или нескольких МПР одновременно должна быть исключена возможность подачи напряжения на силовые выводы источника питания изделия.

6.2.4 Макет РЭП-100 должен соответствовать требованиям при следующих нагрузках, действующих на выходное звено МПР:

- изгибающий момент на валу органа управления 1,53 кН-м;

-	момент инерции не более 0,022 кг-м2;

-максимальный шарнирный момент 100 Н-м;

    - Управление макетом РЭП-100 осуществляется цифровым сигналом (интерфейс RS485).

6.2.6	Макет РЭП-100 при воздействии нагрузки и при изменении напряжения питания в заданном диапазоне должен обеспечивать:

- линейную зависимость положения выходного звена МПР от уровня сигнала управления;

- поворот вала относительно нулевого положения на угол ±20° (±0,5°).

6.2.7 Макет РЭП-100 без нагрузки и при номинальном напряжении питания должен обеспечивать:

-	динамические характеристики в соответствии с таблицей 1;

-	отработку ступенчатого сигнала управления соответствующего максимальному углу поворота выходного звена с перерегулированием не более 5 %; время выхода на уровень 0,95 заданного значения не более 0,1 с.

Таблица 1

| Параметры частотной характеристики | Частота синусоидального сигнала управления, Гц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 6 | 20 | 30 |
| Запаздывание по фазе сигнала с датчика обратной связи | 10° | 20° | 55° | 120° |
| Отношение амплитуд сигнала управления и сигнала с датчика обратной связи | от -0,5 До 0,5 | от -2 ДО 1 | от -3 до 1,5 | от -10 до 0,5 |

6.2.8 Макет РЭП-100 должен иметь встроенные средства контроля, обеспечивающие выдачу в СУ сигналов готовности.

7. Комплект поставки:

- УНП – 4 штуки;

- действующий макет одноканального электромеханического привода РЭП100 – 2 штуки;

- комплект конструкторской документации УНП: чертежи сборочные, деталей, расчеты, руководство по эксплуатации, паспорт, протоколы испытаний;

- комплект конструкторской документации РЭП100: комплект КД на электродвигатель, электромеханизм, блок управления, протоколы испытаний.

8. Сроки выполнения работы: 01.07.2012 – 30.09.2012