Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора
на право заключения договора на поставку переносного спектрометра гамма-излучения для нужд Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку стандартного промышленного оборудования для объекта:

Поставка переносного спектрометра гамма-излучения для нужд Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ»

ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

- Поставка переносного спектрометра гамма-излучения для нужд Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО». Переносной спектрометр гамма-излучения TRANS-SPEC с детектором из особо чистого германия TSP-DX-1OOT-PAC-PKG-1 (или аналог).

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не бывшим в эксплуатации (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов), работоспособным, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

436230 - Приборы, установки, системы спектрометрические.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Спектрометрический анализ не идентифицированных РАО, а также объектов внешней среды. Вычисление активности, идентификация радионуклидов в режиме реального времени.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| 3.1 | Климатическое исполнение оборудования/изделия и/или системы | Климатические условия эксплуатации - ТпУ (теплый умеренный по ГОСТ 15150-69). |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Категория размещения оборудования/изделия и/или системы при монтаже и эксплуатации | Передвижная лаборатория радиационного контроля. |
| 3.3 | Тип атмосферы при эксплуатации | По ГОСТу 15150-69 тип атмосферы при эксплуатации - I, II. |

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

| 4.1.1 | Предельная масса единицы оборудования/изделия и/или системы (нетто) | от 10 до 13 кг |
| --- | --- | --- |
| 4.1.2 | Предельные габаритные размеры (В* Г *Ш), мм | 400×350×200 |

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

| 4.2.1 | Характеристики | - детектор из ОЧГ Р-типа, Ǿ65х50; - относительная эффективность, % (≥40); - энергетическое разрешение по линиям: 122 кэВ - (≤ 1,6); 1333 кэВ - (≤ 2,3); - форма пика (ПШДВ/ПШПВ) не более 1,9; - регулируемый энергетический диапазон регистрации от 40 кэВ до 7 МэВ; - максимальное количество каналов в спектре не менее 16000; - пропускная способность не менее 50000 имп/с; - нестабильность усиления не более 35 ррм/0С; - интегральная нелинейность < ±0.025%; - дифференциальная нелинейность,< ±1%. |
| --- | --- | --- |
| 4.2.2 | Дополнительные требования к эксплуатационным показателям | Спектрометр должен быть совместим с программным обеспечением фирмы ЛСРМ, Россия и фирмы ORTEC, США. |

Подраздел 4.3. Требования по надежности

| 4.3.1 | Назначенный срок службы | Не менее 12 лет, охладитель на цикле Стирлинга 50 000 ч (более 5 лет непрерывной работы) |
| --- | --- | --- |
| 4.3.2 | Назначенный ресурс | Не менее 120 000 ч |

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

| 4.4.1 | Степень защиты | Степень защиты должна обеспечивать ограничение прямого доступа к высоковольтным частям оборудования (по ГОСТ 14254-96, IP д.б. H) |
| --- | --- | --- |
| 4.4.2 | Конструкционные особенности | Время готовности после включения прибора (время захолаживания) <12 ч |

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Поверхность прибора должна обеспечивать легкую его дезактивацию без нарушения его коррозионных свойств.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Наличие цифрового фильтра, отсекающего микрофонные шумы.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

| 4.7.1 | Группа электроснабжения, источники питания и род тока | Постоянный и переменный ток |
| --- | --- | --- |
| 4.7.2 | Частота и ее допустимое отклонение от номинала | 50 - 60 Гц |
| 4.7.3 | Напряжение и его допустимое отклонение от номинала | 10 - 17В, 220В |
| 4.7.4 | Потребляемая в различных режимах мощность, ограничение по мощности | не более 30 Вт |

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

| 4.8.1 | Требования к применяемым средствам измерений утвержденного типа и периодичности их поверки (методикам поверки) | Внесению в Единый реестр средств измерений РФ, наличие методики поверки |
| --- | --- | --- |
| 4.8.2 | Метрологические характеристики средств измерений (диапазон измерения, погрешность измерений или класс точности) | Энергетический диапазон измерений от 40 кэВ до 3Мэв. Погрешность измерения эффективности 5%. |

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

- Программный пакет многоканального анализатора MAESTRO-32; - Кабель связи с компьютером; - Кабель питания от автоприкуривателя; - Портативное зарядное устройство; - Укладка.

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Оборудование должно иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок. Упаковка Оборудования должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Оборудования.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

| 5.1 | Порядок сдачи и приемки | За 5 календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Оборудования к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной. По факту приемки Оборудования соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Оборудования и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки. |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров | При поставке Оборудования Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию: - а) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Оборудования и гарантийного периода; - б) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика); в) акт приема-передачи Оборудования (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика); г) паспорт; д) руководства по эксплуатации; е) копия свидетельства о внесении в Государственный реестр средств измерения; ж) свидетельство о первичной поверке. |

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

| 6.1 | Требования к выбору вида транспорта | Вид транспорта для поставки оборудования поставщик определяет самостоятельно. |
| --- | --- | --- |
| 6.2 | Требования к погрузке/выгрузке | Погрузка/выгрузка оборудования должна полностью соответствовать условиям, предъявляемым к данному виду оборудования. |

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия на оборудование составляет 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Требования к ремонтопригодности должны соответствовать ГОСТу 23660-79.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик должен в течение всего срока эксплуатации спектрометра проводить его техническое обслуживание и ремонт на территории Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Соответствие спектрометра требованиям по безопасности в соответствии с ПТЭЭП.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Место поставки товара: г. Саратов, ул. Верхняя, 17 (Саратовское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»). Дата начала поставки – дата подписания договора; дата окончания поставки – не позднее 31 августа 2014 года.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Сертификаты, свидетельства, гарантийные талоны, технический паспорт, руководство по эксплуатации должны быть представлены на русском языке. Программное обеспечение должно быть на русском языке или иметь описание с русским переводом на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Обучение персонала правилам работы на спектрометре производится силами Поставщика и за счет Поставщика по адресу, указанному в р.11.

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОЧГ | Особо чистый германий |
| 2 | ОИАЭ | Объект использования атомной энергии |
| 3 | ИТТ | Исходные технические требования |
| 4 | ПТЭЭП | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
| 5 | ТУ | Технические указания |
| 6 | ГОСТ | Государственный стандарт |