ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку абсорбирующего полимера DIAMONDSEAL или эквивалент

| п/п | Наименование | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам. | - Материал DIAMONDSEAL представляет собой разбухающий, но нерастворимый в воде чистый кристаллический синтетический полимер. Предназначен для борьбы с потерей циркуляции при бурении. DIAMONDSEALпоставляется в плотных пластиковых мешках по 25 кг. |
| 2. | Требования к качеству поставляемого товара, выполняемым работам, оказываемым услугам | паспорт безопасности |
| 2.1 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Сертификат РПОХ и БВ |
| 3. | Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара. | Применения: - Материал для борьбы с потерей циркуляции при бурении - Стабилизирует ствол скважины в галечных и гравийных породах - Обеспечивает устойчивость несцементированных пластов Преимущества: - Быстро впитывает воду - Эффективно уменьшает поглощение - Экономичен – для получения большого объема достаточно небольшое количество материала - Не ферментирует Реагент DIAMOND SEAL имеет большую эффективность по сравнению с аналогами, за счет меньшего размера гранул полимера, что дает возможность ему изолировать более мелкие поровые пространства и трещины. Средний диаметр гранул DIAMOND SEAL составляет 2 мм. Внешний вид - сыпучие кристаллы серо-белого цвета Объёмная плотность0,75г/см3 Сухой ситовой анализ - 96% через 5 меш (4,0 mm) Набухаемость в пресной воде -0,22 м3/кг Средний размер гранул 2 мм. |
| 3.1 | Каталожный номер | 101278096 |
| 3.2 | Наименование производителя, торговый знак, страна производства и др. сведения | Baroid IDP (Хьюстон, США) |
| 3.3 | Локальные сметы работ | При порционном использовании добавляется 0,23-0,5 кг DIAMOND SEAL в колонну труб При превентивном применении добавляется от 5 до10 вёдер DIAMOND SEAL на кубометр промывочной жидкости. |
| 4. | Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика | Наземная транспортировка ADRНе ограничено. Воздушные перевозки ИКАО/МАВТНе ограничено. Морская транспортировка. Опасные товары для международных морских перевозок. Не ограничено. Полимер DIAMONDSEALпоставляется в плотных пластиковых мешках по 25 кг. Передаются Товарная накладная, Счет-фактура. -условия транспортировки, габариты груза, маркировка, упаковка, комплект документов, передаваемый при поставке товара и др. информация. |
| 5. | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости). | Гарантия качества на Товар должна быть не менее срока и объема гарантии, установленным предприятием изготовителем, но не менее 2-х лет. |