ЧАСТЬ 1. том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
	Номер п/п
	Наименование товара, характеристики


	Требования к качеству

(ГОСТ, ТУ, чертеж, проект, задание)
	Страна происхождения, завод-изготовитель


	Единицы 

измерения
	Количество

	1
	Промышленная ЭВМ в указанном составе
или эквивалент

	Состав и технические характеристики

- Промышленный корпус:
RACK-305GB/ACE-841AP-S-RS 
4U 14-slot full-size rackmount (431х176х413)

- Процессорная плата:
WSB-9454DVI-R10
Архитектура 

Форм-фактор: PICMG 1.0 ( Full-Size ) 

Процессор Разъем процессора: LGA 775 

Тип процессора: Intel Core 2 Duo, Pentium D / 4, Celeron D 

Частота системной шины: 533 / 800 / 1066 МГц FSB 

Системный чипсет: Intel 945G + ICH7  BIOS: AMI 

Оперативная память  Максимальный объем: до 4 Гб 

Тип памяти: DDRII 400/533/667 МГц ( Двухканальная ) 

Разъёмы: 4 х 240-конт. DIMM 

Сетевой контроллер

Контроллер Ethernet: 2 x Realtek RTL8111E PCIe GbE с поддержкой ASF 2.0 

Скорость передачи: 2 x 1 Гбит/сек 

Разъемы: 2 x RJ-45 

Порты ввода/вывода Serial ATA: 4 x SATA II-300  IDE: 1  FDD: 1  USB: 7 x USB 2.0 

RS-232: 2  LPT: 1  IrDA: Штырьковый разъем для подключения IR210L-RS 

Клавиатура / Мышь: 1 х PS/2 и 1 x KB (штыревой разъем) 

Цифровые входы/выходы: 8-бит DIO, 4 входа / 4 выхода 

Видео  Видеоконтроллер: Встроенный в чипсет  Интерфейсы: VGA, DVI 

Установленные на плате разъёмы: DB-15 ( VGA ) + DVI ( IO-KIT-001 ) 

LCD контроллер 

Доп. возможности: Поддержка двух мониторов 

Дополнительные функции 

Сторожевой таймер ( WDT ): Программируемый от 1 до 255 сек. 

Питание платы  Поддерживаемые блоки питания: AT / ATX 

Разъём на плате: 4-конт. ( Шаг 4.2 мм, Тип MF4 ) 

Требуемые напряжения: 5 В, 12 В 

Условия эксплуатации  Температура эксплуатации: 0 ~ +60 °C Влажность: 5% ~ 95% (без конденсата) 

Физические параметры 

Размер (Ш x В): 338 x 122 мм 

Вес (брутто / нетто): 1.2 кг (брутто) 

Сертификаты 

RoHS  РосТест 

Дополнительная информация 

Производитель  [image: image1]IEI Technology Corp.

- Объединительная плата: 
PCI-8S-RS-R40

PICMG 1.0, 8 слотов с 2xPICMG/3xISA/4xPCI, RoHS
Вес нетто: 0.48 кг

- Антивибрацинное шасси для 2.5" диска:
AS-25C-RS
- Процессор:

Core 2 Duo E7400 2.8GHz (BOX)

-Память оперативная:

Kingston KVR667D2N5/1G DDR2 SDRAM 1Gb PC5300 667MHz - 4 комплекта
- Твердотельный накопитель SSD: 
 SSD 2.5'' Intel SSDSC2CT240A4K5, 2.5", 240Gb, SATA III - 2 комплекта
	
	шт.
	6


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика

Особые требования: 

· обязательное наличие сопроводительной документации (сертификаты соответствия, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, счет, счет-фактура, техническое описание, гарантийный талон);
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, изготовлен не ранее 2013г. Не допускается поставка выставочных образцов, а так же оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов;
· другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара, а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).
