	



	Приложение №1

к  договору подряда №_________  от  _______________

Утверждаю
Генеральный директор

ФГУП «Атомфлот»

____________________В.В. Рукша
Техническое задание

на текущий ремонт вспомогательного оборудования 
 котельной ФГУП «Атомфлот»,

расположенной  по адресу:183017 г. Мурманск -17 

г.Мурманск                                                                                  02.03.2013 г.


	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Количество и единица
измерения

	1
	2
	3

	1. 
	Замена арматуры коллектора высокого давления:
- задвижка стальная фланцевая Ду 200 Ру 25, среда –пар, марка 30с964нж 

- задвижка стальная фланцевая Ду 300 Ру 25,среда – пар, марка 30с564нж, привод    редуктор

- произвести монтаж изоляции устанавливаемой арматуры 
	 

	2. 
	
	- 2 шт.

- 1 шт.

	3. 
	Замена арматуры  редукционной установки ст.№1:

- задвижка стальная фланцевая Ду 250 Ру 64, среда –пар, марка 30с76нж привод -   редуктор;

- задвижка стальная фланцевая Ду 300 Ру 25, среда –пар, марка 30с572 нж привод -   редуктор

- замена предохранительного Ду 300 Ру 10  и импульсного клапанов Ру 10.

 - произвести монтаж изоляции устанавливаемой арматуры


	 - 1шт. 

- 1 шт.

 - 1 шт.

	4. 4
	Замена арматуры  редукционной установки ст.№2:

- задвижка стальная фланцевая Ду 250 Ру 25, среда –пар, марка 30с941нж привод -   редуктор;

- задвижка стальная фланцевая Ду 300 Ру 25, среда –пар, марка 30с572 нж привод -   редуктор

- замена предохранительного Ду 300 Ру 10  и импульсного клапанов Ру 10.

- произвести монтаж изоляции устанавливаемой арматуры

 
	 - 1шт. 

- 1 шт.

 - 1 шт.

	5. 
	
	

	6. 5
	Замена арматуры коллектора низкого давления:

- задвижка стальная фланцевая Ду 400/300 Ру 25, среда –пар, марка 30с572нж 

- задвижка стальная фланцевая Ду 300 Ру 25,среда – пар, марка 30с572нж, привод    редуктор

 - задвижка стальная фланцевая Ду 100 Ру 16,среда – пар, марка 3КЛ2-16, 

     - произвести монтаж изоляции устанавливаемой арматуры
	

	7. 
	
	- 2 шт.
- 1 шт.

- 1 шт.


Требования к подрядчику
Работы должны осуществляться в соответствии с требованиями ПБ, СНиП, ГОСТ и других нормативных документов. Устанавливаемое оборудование должно быть сертифицировано для применения на территории Российской Федерации.


Начальник котельной 






Р.В. Медунецкий

Начальник энергомеханической службы



А.А. Тимченко

Начальник управления по базированию    



С.Д. Попович


Первый заместитель генерального 

директора – главный инженер ФГУП «Атомфлот» 


М.М. Кашка
	



