|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ФГУП УЭМЗ ______________А.В. Максимов «___» августа 2014года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на устройство отмостки в корпусе 5Е (оси Д-Ж/1, Е-Ж/10, 9-10/Ж)  и корпусе 3 (оси Б-И/35, К-У/35, 9-14/Щ, 18-26/Щ) ФГУП «Уральский электромеханический завод» по адресу г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9.

Документация размещена на официальном сайте закупок ГК «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru, на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru

и на официальном сайте закупок РФ www.zakupki.gov.ru

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Устройство отмостки в корпусе 5Е (оси Д-Ж/1, Е-Ж/10, 9-10/Ж)

и корпусе 3 (оси Б-И/35, К-У/35, 9-14/Щ, 18-26/Щ) .

Для устранения неисправностей (дефектов) необходимо:

1.устройство отмостки корпуса 3

- Разработка бетонных оснований – 21,69 м3

- Разработка грунта вручную – 28,92 м3

- Затаривание мусора в мешки и его вывоз –111,34 т.

- Устройство подстилающих слоев из щебня –20,24 м3

- Устройство подстилающих слоев песчаных–8,67 м3

- Установка гидроизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки –144,6 м2

- Армирование отмостки сеткой кладочной  d-5мм с ячейкой 100х100мм– 151,8 м2

- Устройство бетонной отмостки с уклоном от здания –14,46 м3

2.устройство отмостки корпуса 5Е

- Разработка бетонных оснований –5,67 м3

- Разработка грунта вручную –7,56 м3

- Затаривание мусора в мешки и его вывоз– 29,1 т.

- Устройство подстилающих слоев из щебня –5,29 м3

- Устройство подстилающих слоев песчаных –2,26 м3

- Установка гидроизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки –37,8 м2

- Армирование отмостки сеткой кладочной d-5мм с ячейкой 100х100 мм– 39,69 м2

- Устройство бетонной отмостки с уклоном от здания – 3,85 м3

- Ремонт штукатурки фасада –4,6 м2

- Покрытие поверхности фасада грунтовкой глубокого проникновения –4,6 м2

- Окраска поверхности фасада перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза – 4,6 м2.

Техническое  задание составлено на основании утвержденной главным инженером дефектных ведомостей : -№ 10.1/14, № 10.2/14   от    01.07.2014 г