|  | УТВЕРЖДАЮ Директор по строительству Ростовской АЭС – директор филиала _________________ А.В. Кононенко «_____» _____________ 2015 г. |
| --- | --- |

# ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора, на право заключения договора на

оказание услуг по временной эксплуатации и техническому обслуживанию приточных вентиляционных систем и систем отопления на объектах энергоблока № 4 Ростовской АЭС (лот № 1014)

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Волгодонск

2015

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на временную эксплуатацию и техническое обслуживание приточных вентиляционных

систем и систем отопления на объектах энергоблока №4

Ростовской атомной станции.

1. Основание: Обеспечение температурного режима и сохранности оборудования вентиляционных систем и систем отопления энергоблока № 4  Ростовской АЭС  в период  зимнего максимума нагрузок 2016 г.

2. Цель работы:

1.Временная эксплуатация и техническое обслуживание приточных вентиляционных систем и систем отопления для обеспечения температурного режима в зимний период  2016 г.  в  МЗ,  ДО ЭЭТУ, РДЭС-1  энергоблока № 4 Ростовской АЭС.

2. Обеспечение нормального функционирования вентиляционных систем, систем отопления:

Реакторное отделение

4TL41D002,D003	- приточная система гермозоны реакторного отделения;

4TL43D001,D002	- приточная система обстройки реакторного отделения;

4TL45D001,D002	- приточная система обстройки реакторного отделения;

4UV02,04,07	- системы кондиционирования (отопления) электротехнических помещений реакторного отделения;

4UV44,45,46,53,54	- приточные системы помещений аккумуляторных батарей реакторного отделения;

4UV24,25,26,33,34	- вытяжные системы помещений аккумуляторных батарей реакторного отделения;

- трубопроводы теплоснабжения приточных камер реакторного отделения.

Машзал, ДО, ЭЭТУ

4UV66D003-D005	 - приточная система, турбинное отделение;

4UV70D002		 - приточная система, ЭЭТУ, помещение аккумуляторных батарей;

4UV93			 - вытяжная система, ЭЭТУ, помещение аккумуляторных батарей;

- временные тепловые завесы ворот МЗ;

- системы водяного отопления подвала МЗ, ДО, ЭЭТУ;

- трубопроводы сетевой воды тепловых узлов № 1 и № 2;

- трубопроводы теплоснабжения приточных камер  МЗ, ДО и ЭЭТУ.

РДЭС – 1 ячейка

- система водяного отопления РДЭС-1

3. Состав работ:

1. Техническое обслуживание приточных вентиляционных систем и систем отопления энергоблока №4 Ростовской АЭС, которое включает в себя работы по подготовке систем и оборудования к эксплуатации, эксплуатация, осмотры элементов систем и оборудования во время работы, устранение аварийных ситуаций в процессе эксплуатации.

2. При проведении технических осмотров и обходов выполнение следующих работ:

2.1 устранение незначительных неисправностей в работе приточных вентиляционных систем;

2.2 устранение незначительных неисправностей в работе систем отопления.

2.3 ремонт, регулировка, промывка, и гидравлическое испытание водяных систем отопления и охлаждения;

2.4 очистка фильтров приточных установок;

2.5 осмотр подшипниковых узлов и добавка (замена) смазки в подшипниках работающего оборудования;

2.6 поддержание эксплуатационного порядка в помещениях  с обслуживающим оборудованием;

2.7 производство допуска подрядных организаций в обслуживаемые помещения и контроль состояния помещения после окончания работ;

2.8 совместная работа с наладчиками АТЭ и приемка обслуживаемого оборудования, включенного в работу по штатной схеме.

4. Срок исполнения: Начало 01.01.2016 г.

Окончание 31.12.2016 г.

5. Основные требования:

5.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией на ТО и Р  систем и оборудования атомных станций. СНиП 3.01.01-85, СНиП 3.04.01-87,  СНиП 3.05.05-85, ПНАЭГ-7-008-89.

5.2. Обеспечить эксплуатацию вентиляционных систем и систем отопления  в  РО, МЗ,  ДО, ЭЭТУ  в соответствии  с требованиями правил охраны труда и пожарной безопасности.

5.3. Обеспечить сохранность оборудования вентиляционных систем и систем отопления  в  РО, МЗ,  ДО, ЭЭТУ. По окончании срока действия договора передать оборудование Заказчику   в исправном техническом состоянии.

6. Порядок приемки результатов работы:

6.1. В виде оформленных технических актов, в соответствии с требованиями РД ЭО 0069-97 «Правила организации ТО ИР систем и оборудования атомных станций» и  П-00-52   Положение «Организация технического обслуживания и ремонта оборудования и систем атомной станции».

6.2. В виде расчета трудозатрат сменного персонала.

Первый заместитель директора -

- главный инженер  ВФ  АО «НИАЭП»					А.М. Галкин

Начальник ООС	ВФ АО «НИАЭП»					Г.Н. Яковлев

Главный энергетик  ВФ  АО «НИАЭП»					Л.П. Остапенко