«УТВЕРЖДАЮ»

Президент  АО «НИАЭП»

В.И. Лимаренко

от   «___» ________ 2015 г.

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

по лоту № 04ТК/ЗЦ-015

«Поставка оборудования КСПД для нужд АО «НИАЭП»

том 2 «техническая часть»

2015

Оглавление

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН	1

Спецификация …………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

Адрес поставки: московский филиал АО «НИАЭП», 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 2, стр. 1 …………………………………………………………………………………….3

Технические характеристики, требования к качеству  ………………………………………………….10

- Спецификация

# Адрес поставки: Адрес поставки: московский филиал АО «НИАЭП», 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 2, стр. 1

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Технические характеристики /допуск аналогов - требования к аналогам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Терминал ВКС Polycom HDX 6000 (7200-29025-114) Или аналог | шт. | 8 | Видеостандарты и протоколы; - H.261, H.263+, H.264 - Режимы People+Content / H.239 - H.263 & H.264 Маскирование видео ошибок. Разрешение видео - режим People; - 720p, 30кадр/с при 832 кбит/с-2 Мбит/с - 4SIF (704 x 480) /4CIF (704 x 576) на 256 кбит/с-784 кбит/с - SIF (352 x 240) / CIF (352 x 288) - QSIF (176 x 120) / QCIF (176 x 144). Разрешение видео - режим Content; - до 720p, 30 кадр/с - Вход: WSXGA+ (1680x1050), • SXGA (1280x1024), HD (1280x720), XGA (1024x768), SVGA (800x600),VGA (640x480) - Выход: 720p (1280x720), 1080 (1920x1080), XGA (1024x768), SVGA (800x600). Аудиостандарты и протоколы; - Polycom StereoSurround™ - Звук в полосе до 22 кГц с Polycom Siren 22 - Звук в полосе до 14 кГц с Polycom Siren 14, G.722.1 Annex C - Звук в полосе до 7 кГц с G.722, G.722.1 - Звук в полосе до 3.4 кГц с G.711, G.728, G.729A - Автоматическая регулировка усиления - Автоматическое шумоподавление - Мгновенное адаптивное эхоподавление - Маскирование аудио ошибок - Шумоподавление клавиатуры. Другие ITU стандарты; - H.221 коммуникации - H.224/H.281 управление удаленной камерой - H.323 Annex Q управление удаленной камерой - H.225, H.245, H.241, H.331 - H.239 Dual Stream - H.231 в многоточечных конференциях - H.243 MCU пароль - H.460 обход NAT/firewall - BONDING, Mode1. Сеть; - Интерфейсы - Порт 10/100/1000 auto NIC, разъем RJ45. - RJ11 разъем для аналогового телефона - H.323 до 2 Мбит/с - SIP/ H.323 двойной стек - iPriority для QoS - изменяемый размер пакета MTU - USB сервис интерфейс. Интерфейс пользователя; - Сервисы управления каталогами - System Management: Web based, SNMP, GMS - Интеграция RSS 2000 - CDR - Поддержка API - Поддержка основных языков (17). Защита; - Защищенный доступ к web, telnet, FTP - Встроенный AES FIPS 197, H.235V3 и H.233/234 - Защищенная паролем идентификация. Дополнительные возможности; - Polycom EagleEye HD Camera - 1280x720p CCD - 12x оптическое приближение - Угол обзора по горизонтали 72 град. - Диапазон панорамирования +/- 100 град. - Диапазон наклона +20/-30 град. - Форматы вывода: SMPTE 296M 1280x720p, 50/60 кадр/с - People + Content™ - Интеграция с IP7000 speakerphone - Настольный микрофонный модуль HDX. Электрические характеристики; - Автоматическое определение источника питания - 189VA@115В/60Гц - 196VA@230В/50Гц. Размеры и вес; - Кодек (Ш/В/Д): 347 мм / 127 мм / 275 мм - Вес (кг): 5.44 (кодек), 1.89 (видеокамера), 1.49 (микрофон и кабель). |
|  | Мобильная стойка ГАЛ RackStone Ultra PMW65-M (труба черная) Или аналог | шт. | 8 | - Макс. нагрузка - 120 кг. - Высота от пола до верхних торцов несущих труб - 1800 мм (длина трубы 1700 мм). - Опция: возможна комплектация стойки несущими трубами из нержавейки длиной 1950 мм (подробности у диспетчера). - Габариты основания - (будут приведены позже) - Внешний диаметр несущих труб - 51 мм. - Расстояния между центрами несущих труб - 155 мм. - Регулируемая высота подвеса экрана (по центру) - 1220÷1720 мм (6 позиции с шагом 100 мм). - Регулируемый разнос несущих реек по ширине (по центрам крепежных отверстий) - 200÷900 мм. - Расстояние по высоте между крайними крепежными отверстиями - 140 ÷ 600 мм. - Вес стойки - около 32 кг. |
|  | Полка RS-03 для стойки ГАЛ RackStone Ultra PMW65-M (черная) | шт. | 13 | Полочка для DVD-плеера и других AV-компонентов предназначена для установки на трехтрубных напольных стойках ГАЛ типа |
|  | ИБП Tripp Lite SMX1500LCD | шт. | 4 | Тип: интерактивный Выходная мощность: 1500 ВА / 900 Вт Время работы при полной нагрузке: 4.5 мин Время работы при половинной нагрузке: 13 мин Форма выходного сигнала: синусоида Макс. поглощаемая энергия импульса: 175 Дж Количество выходных разъемов питания: 8 (из них с питанием от батарей - 8) Тип выходных разъемов питания: IEC 320 C13 (компьютерный) Возможность установки в стойку: есть На входе: 1-фазное напряжение На выходе: 1-фазное напряжение Входное напряжение:144 - 282 В Стабильность выходного напряжения (батарейный режим): ± 5 % Интерфейсы: USB Отображение информации: ЖК-экран Звуковая сигнализация: есть Время зарядки: 8 час Возможность замены батарей: есть Защита от перегрузки: есть Защита от высоковольтных импульсов: есть Защита от короткого замыкания: есть Тип предохранителя: автоматический Защита телефонной линии: есть Цвет:черный Высота (в юнитах): 2 U |
|  | Телевизор Samsung UE50HU7000 | шт. | 4 | Тип: ЖК-телевизор Диагональ: 50" (127 см) Формат экрана: 16:9 Разрешение: 3840x2160 Поддержка HD: 4K UHD Светодиодная (LED) подсветка: есть Стереозвук: есть Частота обновления: 200 Гц Smart TV (доступ в интернет): есть Прогрессивная развертка: есть Поддержка стереозвука NICAM: есть Поддержка телевизионных стандартов: PAL, SECAM, NTSC Поддержка DVB-T: есть Поддержка DVB-T2: есть Поддержка DVB-C: DVB-C MPEG4 Поддержка DVB-S2: есть Телетекст: есть Поддерживаемые форматы входного сигнала: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p Доступные разрешения при подключении к ПК: 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 1920x1080 3840x2160 Мощность звука: 20 Вт (2x10 Вт) Акустическая система: два динамика Объемное звучание: есть Декодер Dolby Digital: есть Автоматическое выравнивание громкости (AVL): есть Поддерживаемые форматы: MP3, WMA, MPEG4, DivX, MKV, JPEG Входы:AV, компонентный, SCART, HDMI x4, MHL, USB x3, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi 802.11n, Miracast Выходы:оптический Разъемы на передней/боковой панели:HDMI Версия интерфейса HDMI:HDMI 2.0 Поддержка Wi-Fi:есть Разъем для наушников:есть Поддержка CI:есть, поддержка CI+ Картинка в картинке:есть Мультиэкран:есть Поддержка 24p True Cinema:есть Поддержка DLNA:есть Запись видео:на USB-накопитель Функция TimeShift:есть Поддержка Skype:есть Таймер сна:есть Защита от детей:есть Управление: жестами, голосом Цвет: черный Возможность крепления на стену: есть Замок Kensington: есть Размеры с подставкой (ШxВxГ): 1128x703x275 мм Вес с подставкой: 17 кг Размеры без подставки (ШxВxГ): 1128x618x51 мм Вес без подставки: 14 кг |
|  | Терминал ВКС Polycom HDX 7000-720 (7200-23130-114) | шт. | 1 | Видеостандарты и протоколы; - H.261, H.263+, H.264 - Режимы People+Content / H.239 - H.263 & H.264 Маскирование видео ошибок. Разрешение видео - режим People; - 720p, 30кадр/с при 1Мбит/с-2Мбит/с (7002) - 4SIF (704 x 480) /4CIF (704 x 576) на 256кбит/с-2Мбит/с - SIF (352 x 240) / CIF (352 x 288) - QSIF (176 x 120) / QCIF (176 x 144) - Выбор формата изображения 4:3 или 16:9. Разрешение видео - режим Content; - до 720p, 30 кадр/с - Вход: SXGA (1280x1024), XGA (1024x768); SVGA (800x600); VGA (640x480) - Выход: XGA (1024x768), SVGA (800x600). Аудиостандарты и протоколы; - Polycom StereoSurround™ - Звук в полосе до 22 кГц с Polycom Siren 22 - Звук в полосе до 14 кГц с Polycom Siren 14, G.722.1 Annex C - Звук в полосе до 7 кГц с G.722, G.722.1 - Звук в полосе до 3.4 кГц с G.711, G.728, G.729A - Автоматическая регулировка усиления - Автоматическое шумоподавление - Мгновенное адаптивное эхоподавление - Маскирование аудио ошибок. Другие ITU стандарты; - H.221 коммуникации - H.224/H.281 управление удаленной камерой - H.323 Annex Q управление удаленной камерой - H.225, H.245, H.241, H.331 - H.239 Dual Stream - H.231 в многоточечных конференциях - H.243 MCU пароль - H.460 обход NAT/firewall - BONDING, Mode1. Сеть; - Интерфейсы Порт 10/100/1000 auto NIC, разъем RJ45 - H.323 до 4 Мбит/с - SIP до 2 Мбит/с - H.320 (опция) ISDN QUAD BRI ISDN PRI поток T1 или E1 Последовательный (RS449, V.35, RS 530) - iPriority для QoS - изменяемый размер пакета MTU - Авто SPID обнаружение и конфигурирование линии. Интерфейс пользователя; - COD (PathNavigator Conference on Demand) - Сервисы управления каталогами - System Management: Web based, SNMP, GMS - CDR - Поддержка основных языков (16). Защита; - Защищенный доступ к web, telnet, FTP - Встроенный AES FIPS 197, H.235V3 и H.233/234 - Защищенная паролем идентификация. Дополнительные возможности; - Polycom EagleEye HD Camera 1280x720p CCD 12x оптическое приближение Угол обзора по горизонтали 72 град. Диапазон панорамирования +/- 100 град. Диапазон наклона +20/-30 град. Форматы вывода: SMPTE 296M 1280x720p, 50/60 кадр/с Компонентный выход YPrPb - People + Content™, People + ContentIP - ПО MPPlus до 4 точек ISDN, IP транскодирование Транскодирование аудиоалгоритмов Видео транскодирование (скорость) StereoSurround и Siren 22 аудио Эмуляция 2-х мониторного режима Режимы Активизация по голосу и Непрерывное присутствие - Настольный микрофонный модуль HDX - Второй монитор. Электрические характеристики; - Напряжение/мощность питания 85-264 VAC, 47-63Гц / 72 Вт - Макс. 189VA@115В/60Гц, 196VA@220В/50Гц - Макс. теплоотдача 246BTU/час. Размеры и вес; - Базовый блок (Ш/В/Д): 347 мм / 127 мм / 275 мм - Вес: 9.07 кг. |

Участник процедуры закупки имеет право представить заявку на поставку оборудования, являющегося аналогом (эквивалентом) оборудования, указанного в спецификации. Предлагаемое оборудование должно удовлетворять исходным техническим требованиям, рабочей документации. Участник процедуры закупки указывает в соответствующих столбцах спецификации данные на предлагаемое оборудование.

- Технические характеристики, требования к качеству

Товар должен быть:

- оригинальным;

- новым, не восстановленным и не собранным из восстановленных элементов, ранее не использовавшимся, произведенным не ранее 2015 года, а также не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при его использовании;

- сертифицирован, его качество должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации или техническим условиям производителей «Товара»;

- в случае несоответствия партномеров по запасным частям оборудования и расходным материалам должны прилагаться технические бюллетени соответствующего производителя с указанием применяемости данного партномера.