Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»



	СОГЛАСОВАНО:


Руководитель подразделения


Заказчика



______________
А.Г. Потапов
«03» марта 2015г. 

	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

______________ М.М. Капля


«13» октября 2014 г. 



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на выполнение работ по монтажу  автоматической системы пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения людей о пожаре  и управления эвакуацией (СОУЭ), выполнение  пуско-наладочных работ.
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.
Техническое задание

На выполнение работ по оборудованию системой о пожаре (СОУЭ), автоматической системой пожарной сигнализации (АПС) на промышленной площадки.

 Заказчик объекта строительства -  ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

Подрядная организация для выполнения строительно-монтажных работ (СМР) и пуско-наладочных работ (ПНР) – в соответствии с ЕОСЗ от 07.02.2012 №37.
Объем выполняемых работ  в соответствии с рабочим проектом 18.10.2011.СС:

· приобретение необходимых для этих работ материалов и оборудования согласно проекту;

· выполнение монтажных работ АПС и СОУЭ;

· выполнение работ по  блокировке   АПС и СОУЭ с вентиляционной системой;

· проведение пуско-наладочных работ;

· обеспечение гарантийного обслуживания;

· разработка инструкции  для дежурного персонала;

· предоставление сопроводительной документации на оборудование, актов, протоколов, ведомостей, сертификатов. 
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий – 24 месяца с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг.

Ведомость объемов работ на выполнение

монтажа системы  автоматической пожарной сигнализации (АПС) 



и системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ)

	№

п/п
	Монтаж/Оборудования
	Количество
	Единица измерения 

(в соответствии с проведенными расчетами)

	1. 
	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч (С2000-М)          
	1
	шт.

	2. 
	С2000-М  пульт контроля и управления сдвухстрочным 

ЖКИ индикатором
	1
	шт.

	3. 
	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч (С2000-К)
	1
	шт.

	4. 
	С2000-К  пульт контроля и управления
	1
	шт.

	5. 
	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча (С 2000-КДЛ)
	3
	шт.

	6. 
	"С2000-КДЛ" контроль по      двухпроводной линии до 127

извещателей, для интегрированной    системы "Орион"               
	3
	шт.

	7. 
	Прибор  ОПС на 4 луча (С2000-4)        
	1
	шт.

	8. 
	"С2000-4" контроль 4 шлейфов,     возможность программирования параметров, 2 релейных выхода для   интегрированной системы "Орион
	1
	шт.

	9. 
	Приборы ПС на: 3 луча (С2000-КПБ)
	3
	шт.

	10. 
	"С2000-КПБ": контрольно-пусковой      блок с 6 исполнительными реле.      Управление от "С2000-АСПТ", "С2000"      или АРМ, для интегрированной системы "Орион".                
	3
	шт.

	11. 
	Приборы ПС на: 1 луч (С2000-БИ)
	2
	шт.

	12. 
	"С2000-БИ" блок индикации для      отображения 60 разделов на двухцветных светодиодных индикаторах и 8 системных  индикаторах. Для интегрированной системы "Орион".                      
	2
	шт.

	13. 
	Устройство промежуточное на количество лучей: 1 (С2000-ПИ)              
	1
	шт.

	14. 
	"С2000-ПИ": преобразователь интерфейса RS-232 -RS-485,повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой, разделитель интерфейса. От +1гр.С до +45гр.С, для интегрированной системы "Орион".  
	1
	шт.

	15. 
	Шкаф настенный размером до 640х840мм
	2
	шт.

	16. 
	Шкаф пожарной сигнализации ШПС
	2
	шт.

	17. 
	Отдельно устанавливаемый преобразоатель или блок питания           
	1
	шт.

	18. 
	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп.05), 12В/3А, без акк., под акк. до 17 А/ч, защита от  перезаряда (прим)
	1
	шт.

	19. 
	Аккумулятор 12В, 17А/ч
	5
	шт.

	20. 
	Ящик питания                          
	1
	ящик

	21. 
	Бокс для аккумуляторов
	1
	шт.

	22. 
	Извещатели ПС автоматические: дымовой фотоэлектрический, радиоизотоп-

ный, световой в нормальном исполнении (ДИП-34-01-02)              
	100
	шт.

	23. 
	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А,оптико-электронный, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127  адресов (в т.ч. резерв -10шт)(прим)   
	120
	шт.

	24. 
	Лазерный тестер Астра-941  371,00:1,18:3,43х1,06=97,16
	1
	шт.

	25. 
	Извещатели автоматические: тепловой электроконтактный, агнитоконтактный в нормальном исполнении (С2000-ИП-02-02)
	3
	шт.

	26. 
	Извещатель пожарный тепловой "С2000-ИП", адресноаналоговый максимально-дифференцированный, пртается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ",до 127 адресов (в т.ч. резерв -1шт)(прим.)                
	4
	шт.


	27. 
	Извещатели автоматические: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ИПР-513-3А исп.01)       
	20
	шт.

	28. 
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3А, адресный электроконтактный, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов (прим)  в т.ч. резерв - 2шт)      
	22
	шт.

	29. 
	Устройство промежуточное на количество лучей: 1                
	10
	шт.

	30. 
	Блок разветвительно-изолирующий Бриз (в т.ч. резерв- 1шт)            
	11
	шт.

	31. 
	Устройства оптико-(фото) электрические: комплект преобразователей  излучатель, фотоприемник)  
	2
	компл.

	32. 
	Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-II/4Р    

2655,0:1,18:3,43х1,06=695,34
	2
	шт.

	33. 
	Устройства оптико-(фото) электрические: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении (Спектрон-202НР)                       
	3
	шт.

	34. 
	Актив-СБ   Опр=13  Датчик пламени "Спектрон-202НР"    

2398,0:1,18:3,43х1,06=628,03
	3
	шт.

	35. 
	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозаищенном исполнении (ИП103-2/1)
	2
	шт.

	36. 
	Извещатель пожарный тепловой взрывоащищенный ИП 103-2/1 компл. 01  2491,0:1,18:3,43х1,06=652,38
	2
	шт.

	37. 
	Устройство промежуточное на количество лучей: 1                    
	52
	шт.

	38. 
	Релейный усилитель УК-ВК/02 на 2 канала. Конт. на перекл., 10А, 12В  (в т.ч. резерв - 2шт)      
	54
	шт.

	39. 
	Оповещатель звуковой Маяк-12-ЗМ        
	32
	шт.

	40. 
	Оповещатель звуковой "Маяк-12-ЗМ" сирена 12В/60мА, 96дБ, внутренняя    121,18:1,18:3,43х1,06=31,74
	32
	шт.

	41. 
	Транспорант световой (табло)
	53
	шт.

	42. 
	Оповещатель комбинированный светозвуковой "Маяк 12КП", 12В (в т.ч. резерв - 1шт)     
	23
	шт.

	43. 
	Световое табло "Молния-12" (12В)"Выход" (в т.ч. резерв - 2шт)
	33
	шт.

	44. 
	Аппарат (кнопка, ключ управления,замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов,до:2   
	2
	шт.

	45. 
	Светильник аварийного освещения с аккумулятором ЛБА-3923 2х8  650,0:1,18:3,43х1,06=170,23    
	2
	шт.

	46. 
	Конструкции для установки извещателя   МК-2                              
	20
	шт.

	47. 
	Декоративное монтажное устройство (исп.01) для подвесных потолков под ИП 212-3С (3СУ и другие), крепление пружинами (прим) (МК-2)         
	20
	шт.

	48. 
	Розетка штепсельная: трехполюсная    
	100
	шт.

	49. 
	Розетка штепсельная с заземляющим контактом, тип: РШ-Ц-20-О-01-10/220   
	2
	шт.

	50. 
	Конструкции для установки извещателя (юстировочное устройство К-04)
	3
	шт.

	51. 
	Юстировочное устройство К-04 78,0:1,18:3,43х1,06=20,43
	3
	шт.

	52. 
	Тестовый излучатель ИТ-08 1125,0:1,18:3,43х1,06=294,63
	1
	шт.

	53. 
	Коробка ответвительная на стене УК-2П                       
	130
	шт.

	54. 
	Коробка коммутационная УК-2П, подключение 4-х пар проводов
	130
	шт.

	55. 
	Коробка кабельная соединителная или разветвительная IP-56         
	4
	шт.

	56. 
	Коробка соединительная IP-56           
	4
	шт.

	57. 
	Труба по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением  скобами, диаметр, мм, до: 25 (гофр)  
	1.5
	100м.

	58. 
	Труба ПВХ гофрированная с зондом 25мм                        
	150
	м.

	59. 
	Труба по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50  
	5
	100м.

	60. 
	Труба ПВХ гофрированная с зондом  32мм                          
	500
	м.

	61. 
	Короб по стенам и потолкам, до 40мм   
	8.80
	м.

	62. 
	Кабель-канал 15х10  
	280
	м.

	63. 
	Кабель-канал 16х16                     
	150
	м.

	64. 
	Кабель-канал 25х25
	450
	м.

	65. 
	Короб по стенам и потолкам, до 63мм   
	1.00
	100м.

	66. 
	Кабель-канал 40х25                     
	100
	м.

	67. 
	Труба по установленным конструкциям,по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25            
	0.08
	100м.

	68. 
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные

обыкновенные (неоцинкованные)диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2.8 мм           
	8
	м.

	69. 
	Труба по установленным конструкциям,по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 40             
	0.18
	100м.

	70. 
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные  обыкновенные (неоцинкованные)диаметр условного прохода 32 мм,  толщина стенки 3.2 мм          
	18
	м.

	71. 
	Кабель, масса 1 метра до 1кг, по  кирпичной стене              
	18.21
	100м.

	72. 
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках, коробах массой 1 м,  кг, до: 1                        
	42.49
	100м.

	73. 
	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS-1х2х0,35 33,00:1,18:3,43х1,06=6241,78     
	2.05
	1000м.

	74. 
	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS-2х2х0,35  43131,00:1,18:3,43х1,06=11295,86    
	0.12
	1000м.

	75. 
	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS-2х2х0,75                     

79057,00:1,18:3,43х1,06=20704,75    
	0.05
	1000м.

	76. 
	Кабель КCРЭВнг(А)-FRLS-1х2х0,8                     

31060,70:1,18:3,43х1,06=8134,69
	3.340        
	1000м.

	77. 
	Кабели силовые с медными жилами в изоляции из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо газовыделением, D внешний=8,мм  ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5                               

73552,50:1,18:3,43х1,06=19263,14
	0.13
	1000м.

	78. 
	Кабели силовые с медными жилами в изоляции из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо-

газовыделением, D внешний=8,мм ВВГнг(A)-FRLS 2х1,5                               

 54750,00:1,18:3,43х1,06=14338,83
	0.380
	1000м.

	Строительные работы

	79. 
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных

конструкциях с применением охлаждающей жидкости(воды)

вертикальных отверстий глубиной 200 мм,диаметром 32 мм (потолок)      
	0.06
	100 отв.

	80. 
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25мм при толщине стен до 25 см   
	0.9
	100 шт.

	81. 
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см   
	0.2
	100 шт.

	82. 
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных (прим)           
	0.06
	100отв

	83. 
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных (прим)  
	1.10
	100отв

	84. 
	Разборка облицовки потолков из  гипсокартонных листов               
	0.70
	100м2

	85. 
	Облицовка потолков плитами типа  Акмигран по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим, без относа  (без учета материальных ресурсов)
	0.7
	100м2


Ведомость объектов работ на пуско-наладку автоматической сигнализации

(АПС) и системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ)

	№

п/п


	Наименование работ
	Количество
	Единица 

измерения

	1. 
	Система с количеством каналов 160 II категории сложности  Пересчет цен на п/наладку   ОЗ=22203.54*0.684=15187.22      Тр=1263*0.684=863.89       
	1
	система

	2. 
	За каждый канал св. 160 до 319  добавлять к норме 11

Пересчет цен на п/наладку  ОЗ=128.16*0.684=87.66            

 Тр=7.29*0.684=4.99        
	71.9
	канал

	3. 
	Система постоянного тока с одной аккумуляторной батареей без  элементного коммутатора      
	1
	система

	4. 
	Выключатель однополюсный с электромагнитным, тепловым или комбинироанным расцепителем (в ШСП)    
	2
	шт


Бнятова Светлана Викторовна 

2-29-86 1 
БС 26.02.2015г.
