«УТВЕРЖДАЮ»

И. о. первого заместителя

генерального директора –

главного инженера

ЗАО «РУСБУРМАШ»

___________________ С.Б. Демченко

«____»  ________________   2014 г.

Тема закупки: Электронный автономный прибор одноточечной съемки для определения отклонения скважин

Москва

2014
Техническое задание

на поставку электронного автономного прибора одноточечной съемки для определения отклонения скважин

для ЗАО «РУСБУРМАШ»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование;

Подраздел 1.2 Сведения о новизне.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Электронный автономный прибор одноточечной съемки для определения отклонения скважин

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

1. Оборудование должно быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым. 2. Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну: - наличие технического паспорта (спецификации) прибора. - наличие маркировки на корпусе, указывающей наименование изделия, заводской/серийный номер и дату выпуска. Год выпуска оборудования не ранее 2014. 3. Внешний вид оборудования – отсутствие изломов, трещин и других нарушений, отсутствие признаков коррозии, качественная окраска, отсутствие следов эксплуатации.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Электронный автономный прибор одноточечной съемки для определения отклонения геологоразведочных и прочих скважин; применяется при измерении азимута, угла наклона, угла поворота относительно гравитации, угла поворота относительно магнитного севера, температуры, напряженности магнитного поля и магнитного наклонения. Управляется посредством встроенной мембранной клавиатуры и ЖК-дисплея.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Условия эксплуатации: - Номинальная температура: Общий диапазон от -20 оС до +85оС Наивысшая точность достигается в пределах от 0 оС до +60оС Номинальная устойчивость к ударным нагрузкам 6000г., 0,5мс, полусинусоидальный период - Номинальное давление 2250 PSI (16 МПА) (гильза высокого давления 36мм) 6000 PSI (41 МПА) (гильза высокого давления 38мм)

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Размеры: Внешний диаметр 31,7мм Длина 846 мм Вес 2 кг. Диапазон и типовая погрешность: Азимут 0-360о +/-0,5о Угол наклона +/-90о +/-0,2о Угол поворота относительно гравитации 0-360о +/-0,2о Угол поворота относительно магнитного севера 0-360о +/-0,5о Температура от -40 до +85оС +/-1 Напряженность магнитного поля 0+100 000 нТл +/-50 нТл Угол магнитного наклонения +/-90о +/-0,4о Электроника: Трехосные полупроводниковые акселерометры Трехосные полупроводниковые феррозондовые магнитометры Опциональное программное обеспечение: Reflex SProcess

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Емкость памяти 50 съемок Выбор задержки начала съемки в диапазоне 1 – 1000 мин с шагом в 1 минуту

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Прибор должен отвечать требованиям надёжности. Все детали должны исправно работать и функционировать, параметры и режимы работы оборудования должны соответствовать паспортным данным в регламентные межремонтные периоды, определённые заводом-изготовителем. Срок службы прибора – не менее 36 месяцев. Гарантия – 1год.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Конструкция прибора должна обеспечивать выполнение регулярных замеров отклонения и прочих параметров скважины. ЖК-дисплей должен показывать четкие данные/показания.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

В комплект ЗИП входят посадочные муфты трех типа размеров BQ, NQ и HQ, так же ориентирующий башмак в сборе и конической пробкой.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Встроенный литиевый аккумулятор ТСL, 7,2В, 2,7Ач, срок службы 10 лет (2500 съемок за каждый час)

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Особых требований не предусмотрено

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

В комплект ЗИП входят посадочные муфты трех типа размеров BQ, NQ и HQ, так же ориентирующий башмак в сборе и конической пробкой.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Особых требований не предусмотрено

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Все элементы прибора должны быть надежно защищены от повреждений при транспортировке.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

При приёмке осуществляется проверка комплектности поставки и соответствие требованиям настоящего ТЗ, с подписанием акта приёма-передачи. Поставщик обязан предоставить следующие документы: - Руководство по эксплуатации на русском языке - Каталог запасных частей на русском языке

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Категория транспортирования - "Ж" по ГОСТ 9.014. .

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Категория условий хранения С- по ГОСТ 15150

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок 12 месяцев. Гарантийный период наступает с момента ввода оборудования в эксплуатацию. При наступлении гарантийного случая в период действия гарантийного срока, Продавец обеспечивает замену вышедших из строя деталей и узлов за свой счёт в течение 10 рабочих дней.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Все основные компоненты должны быть ремонтно-пригодны.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Обслуживание прибора должно предусматривать наличие запыленности на рабочем месте и влаги. Регулярно прибор должен проходить калибровку.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Общие гигиенические требования - по ГОСТ 12.2.106.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Общие требования безопасности к конструкции прибора должны соответствовать ГОСТ 12.2.003..

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поставщик обеспечивает поставку оборудования в технически исправном состоянии без дефектов изготовления.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

При поставке оборудования Заказчик согласовывает с Поставщиком комплекс работ, включающий проверку, настройку и испытания оборудования силами специалистов Заказчика, с целью обеспечения его проектных параметров и режимов, а также для проведения пусконаладочных работ в промышленных условиях, в соответствие с техническими характеристиками станка и техническим заданием. При этом гарантийные условия Поставщика сохраняются в полном объёме.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Дополнительных требований не предусмотрено

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество – 2шт. Срок поставки – в течении 50 (пятидесяти)календарных дней с даты подписания Договора

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Руководство по эксплуатации и каталог запасных частей должны быть на русском языке на бумажном и электронном носителе. Все остальные документы в бумажном виде.

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Главный технолог ЗАО «РУСБУРМАШ»                                                            Лодянной С.А.

Начальник сервисного центра                                                                               Ефремов С.А.

Главный механик ЗАО «РУСБУРМАШ»                                                             Ковалёв П.В.

И.о. начальника производства бурового участка №2                                          Андреев А.Н.

Механик бурового участка №2                                                                              Кулиев Д.В.