УТВЕРЖДАЮ:

Президент  ОАО «НИАЭП»

В.И. Лимаренко
_____________________________

                                  подпись 

«___» октября 2014 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора по лоту  №1274 н/П-14 «Поставка и выполнение монтажных, пусконаладочных работ оборудования для производства бетона для нужд АО «НИАЭП»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

Нижний Новгород

2014 г.
1. Введение.
1.1   Настоящее техническое задание является основанием для заключения договора на приобретение и выполнение монтажных, пусконаладочных работ оборудования для производства бетона при строительстве Курской АЭС.

2. Основание.
2.1 Проект организации строительства Курской атомной станции.

3. Цель задания.
3.1. Поставка мобильной бетоносмесительной установки производительностью 100м³/час всесезонного исполнения до -30 °С (укомплектованной дополнительным оборудованием включая  автономный блоком подогрева инертных материалов и воды в количестве 2 единиц на дизельном топливе и рециклингом – установкой промывки автобетоносмесителей 2 шт.) по адресу: Курская область, стройплощадка Курской АЭС количество установок – 2 штуки.
4. Технические характеристики:
· тип смесителя - двухвалковый;

· объем смесителя – 3,0 м³ по загрузке /2,0 м³ по готовой смеси – первая бетоносмесительная установка;

· объем смесителя – 4,5 м³ по загрузке /3,0 м³ по готовой смеси – вторая бетоносмесительная установка;

· количество бункеров, укомплектованных утепленными открывающими крышками с механическим приводом и системой подогрева инертных материалов (с возможностью дозировки железнорудного окатыша насыпная плотность 2300 кг/м3, металической окалины, насыпная плотность 2400 кг/м3) – 4 штуки для каждой установки;

· расположение бункеров - рядное

· склад цемента - 500 тонн (4 силоса по 125 для каждой установки) со шнеками подачи цемента для каждого завода. Оборудовать склад цемента системой подачи цемента из склада в расходные силоса (цементовозов) (компрессор производительностью в диапазоне от 38 м³/ч до 42 м³/ч с дополнительным ресивером V=30м³ давлением Р= 8,0 атм., технологическая обвязка);
· система дозирования химдобавок должна быть оснащена 4 отсеками по 25 л и одним отсеком на 200 л (система дозирования химдобавок должна позволять использовать одновременно до 4-х видов добавок, должна быть оснащена 2 дозаторами с максимальным взвешиванием 30 кг и одним дозатором с максимальным взвешиванием на 200 кг с насосами разной производительности);
· оборудование для дозировки микрокремнезема;
· подача инертных материалов в смеситель – транспортер;

· кабину оператора не совмещать с отделением добавок;

· загрузка инертных материалов без пандуса и дополнительных конвейеров.

5. Срок поставки: 

- 1-я  бетоносмесительная  установка – в течение  60 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи;

- 2-я  бетоносмесительная  установка – в течение 120 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.

-  Сроки монтажа поставляемого имущества – до 25.12.2015 года.

6. Поставщик обязуется произвести монтажные, пусконаладочные работы и обучение персонала за свой счет (включая командировочные расходы и расходы на проживание).
7. Обеспечить гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

8. Компоновку бетонного завода (две установки по 100 мз/ч) согласовать
предварительно с Курским филиалом ОАО "НИАЭП".

9. Техническая документация:

-  чертежи фундамента

-  монтажные чертежи

-  электрическая схема

-  инструкции по эксплуатации на русском языке

-  перечень необходимых инструментов, оборудования и условий для запуска завода в письменном виде.

-  каталог запасных частей.

· Сертификация СЕ

· Завод отвечает нормам сертификации CE.

· Сертификат соответствия СЕ передается с документами на завод.

· Российский сертификат соответствия.

· ПАСПОРТ на завод.
· Паспорта на комплектующие изделия.
10. Гарантия: 

Не менее 36 месяцев с момента ввода в имущества в эксплуатацию. Стоимость доставки заменяемых по гарантии частей от завода до места работы оборудования за счет поставщика. Решение о возникновении гарантийного случая принимается только после проведения технической экспертизы техническими специалистами или их авторизованными сервисными центрами.

11. Переченьнеобходимых допусков на работы при выполнении работ по строительству двух бетонных установок на территории стройбазы Курской АЭС-2.

III. Виды работ по строительству.

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

1.1 Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений*

10. Монтаж металлических конструкций

10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений.

10.2 Сборка зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки*

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений.

15.2 Устройство и демонтаж системы отопления*

15.5 Устройство системы электроснабжения*

23. Монтажные работы.

23.20 Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов.

24. Пусконаладочные работы.

24.12 Пусконаладочные работы комплексной наладки систем.

Имущество должно быть новым (не допускается поставка выставочных образ​цов, а также транспортных средств, собранных из восстановленных узлов и агрегатов), ранее не использовавшимся. Имущество должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в закупочной документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своей заявке на участие в процедуре закупки иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
