ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание на поставку сухих строительных смесей 
для ФГУП «ПО «МАЯК», г. Озерск
	СОДЕРЖАНИЕ

	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование, технические характеристики, количество

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	

	Подраздел 1.3 Код ОКП 

	РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1. Технические характеристики
Подраздел 2.2. Требования к маркировке

	Подраздел 2.3. Требования к упаковке

	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ 
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ 

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ, МЕСТУ И УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

	

	


РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1. Наименование, технические характеристики, количество

	№ п/п
	Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
	Ед. изм.
	Кол-во постав-ляемого Товара

	1
	2
	3
	4

	1
	Смесь сухая быстротвердеющая безусадочная ремонтная  Эмако S88С содержащая полимерную фибру, предназначенная для конструкционного ремонта бетонных и железобетонных конструкций, либо аналог (эквивалент)  в соответствии с техническими характеристиками:

Удобоукладываемость – 180-200 мм;

Прочность на растяжение при изгибе через 24 часа – не менее 5 МПа;

через 28 суток – не менее 8 МПа;

Прочность на сжатие 

-через 24 часа – не менее 28 МПа;

-через 28 суток – не менее 60 МПа;

Прочность сцепления с бетоном 

-через 28 суток – не мене 2,5 МПа;

Морозостойкость в солях – не менее 300 циклов;

Модуль упругости – 25000 МПа;

Коэффициент сульфатостойкости – не менее 0,9;

Водонепроницаемость, марка – не менее W16;

Расширение в ограниченном состоянии в возрасте 24 часа – не менее 0,05%

Остаточный срок хранения не менее 11 месяцев.

Фасовка – 30 кг.
	кг
	990

	2
	Смесь сухая ремонтная, высокопрочная безусадочная EMACO Nanocrete R4 тиксотропного типа, содержащая полимерную фибру, предназначенная для конструкционного ремонта бетонных и железобетонных конструкций, либо аналог (эквивалент) в соответствии с техническими характеристиками: 
Внешний вид -серый, порошкообразный;
Максимальная крупность заполнителя - 2,5 мм;
Толщина наносимого слоя
 - минимальная – 5 мм 

 - максимальная - 50 мм ;
Плотность затворенной смеси - примерно 2200 кг/м3;
Время обрабатываемости - 45-60 минут;
Температура применения (основания и внешняя среда) - от +5 [image: image2.png]


 до +30[image: image4.png]


;
Прочность на сжатие 
- через 1 сутки > 18 МПа 

- через 28 суток > 60 МПа;
Модуль упругости (28 суток) - > 20.000 МПа 

Марка по морозостойкости - F400;
Марка по водонепроницаемости - W16;
Прочность сцепления с бетоном через 24 часа, не менее - 2 МПа;
Морозостойкость контактной зоны по прочности сцепления с бетоном, не менее - 2 МПа;
Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг/м2*ч0,5, не более - 0,5;

Расход материала примерно 20 кг сухой смеси на 1 м2 при толщине слоя в 1 см;
Остаточный срок хранения не менее 11 месяцев;
Фасовка – 30 кг.
	кг
	7000


Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении.
Подраздел 1.3. Код ОКП 574500
РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические характеристики


Технические характеристики согласно СТО 70386662-008-2010
Подраздел 2.2 Требования к маркировке
           Продукция должна иметь маркировку обозначения, нанесенную на упаковку.
Подраздел 2.3 Требования к упаковке



Упаковка  должна обеспечивать полную сохранность от всякого рода повреждений на весь срок транспортировки. 


Упаковка должна быть приспособлена к перегрузкам ручным способом, на тележках и автокарах.
РАЗДЕЛ 3.ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

При поставке продукция сопровождается действующим гигиеническим сертификатом, действующим сертификатом соответствия (декларация о соответствии),  действующим сертификатом пожарной безопасности, паспортами качества, заверенные печатью производителя и Поставщика.
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Продукция должна быть поставлена в виде, удовлетворяющем требованиям по его перевозке автомобильным транспортом по дорогам общего пользования.
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ


При хранении должны соблюдаться требования производителя к температуре и влажности.

РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Транспортные расходы по доставке товара входят в цену товара.

В  общую сумму договора должны входить НДС, доставка на склад Заказчика 
(г.Челябинск, ул.Игуменка, д.37), расходы на перевозку, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 
Форма оплаты: безналичный расчет.

100% по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских дней со дня получения Покупателем Товара, сертификатов и оригиналов бухгалтерских документов: товарная накладная по унифицированной форме ТОРГ-12 (оформленная в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132),  счет-фактура (оформленная в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 (в действующей редакции)).
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ, МЕСТУ И УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ

Срок поставки: в течение 30 календарных дней после заключения договора
Адрес: г.Челябинск, ул.Игуменка, д.37, Экспедиция ФГУП «ПО «МАЯК»
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Техническая и иная информация относительно поставляемой продукции должна быть представлена на русском языке.

Информация может быть представлена как на бумажном, так и на электронном носителе.

Твердые копии (бумага формат не более А4) заверенные печатью.
РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОКП
	Общепромышленный классификатор продукции


4

