Том 2

Техническая часть

Предмет закупки: Право заключения договора на оказание услуг по проведению испытаний цифрового информационно измерительного комплекса РКАЗ1.01.000 для цели утверждения типа средств измерений
                                                            Снежинск

2014

1. Общие сведения. 

1.1. Предмет выполнения работы.

· проведение испытаний цифрового информационно-измерительного комплекса (ЦИИК) РКАЗ1.01.00 предназначенного для комплексного решения задач по учету и контролю электроэнергии в соответствии ГОСТ Р 52320 и ГОСТ Р 54149-2010 на ГПП-4 г. Снежинска Челябинской области  для целей утверждения типа единичного экземпляра средств измерений. 
1.2. Перечень документов, на основании которых проводится работа.

· Закон Российской Федерации №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;
· Приказ Минпромторга России от 30.11.2009 г. N 1081 "Об утверждении Порядка проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, Порядка утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, Порядка выдачи свидетельств об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, установления и изменения срока действия указанных свидетельств и интервала между поверками средств измерений, требований к знакам утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений и порядка их нанесения"
· МИ 3290-2010 «ГСИ. Рекомендация по подготовке, оформлению и рассмотрению материалов испытаний средств измерений в целях утверждения типа»;

· ПР 50.2.006-94 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений»;

1.3. Цель работы. 

Получение извещения об утверждении типа средств измерений ЦИИК РКАЗ1.01.000   с указанием номера приказа Госстандарта и номера регистрации в государственном реестре средств измерений РФ.
 1.4. Виды производимых работ.

· Разработка необходимой документации и проведение испытаний в целях утверждения типа ЦИИК РКАЗ1.01.000;
· Проведение первичной поверки комплекса; 

· Подготовка соответствующего пакета документов и направление в Росстандарт для проведения проверки и утверждения типа средств измерений;
· Контроль за прохождением документов в Росстандарте, разрешение возникающих вопросов до момента выхода приказа Росстандарта об утверждении типа средств измерения ЦИИК РКАЗ1.01.000.
· Получение извещения об утверждении типа средств измерений ЦИИК РКАЗ1.01.000   с указанием номера приказа Госстандарта и номера регистрации в государственном реестре средств измерений РФ.

1.5. Характеристика объекта производства работ.

· ЦИИК РКАЗ1.01.000 предназначен для комплексного решения задач по учету и контролю электроэнергии в соответствии ГОСТ Р 52320 и ГОСТ Р 54149-2010 на    ГПП- 4( I ном=110А, U ном=60 кВ ) г. Снежинска Челябинской области. 

· Комплекс представляет собой совокупность взаимосвязанных технических средств и программно-математического обеспечения, которая на основании измерений тока и напряжении, поступающих от первичных преобразователей через цифровой интерфейс, собирает, обрабатывает, хранит  и передает данные на системы оперативного контроля по протоколу МЭК 61850-8-1.

· Аппаратная часть комплекса оборудована интеллектуально электронными устройствами (ИЭУ), средствами коммуникаций  и синхронизации. 

· Комплекс решает следующие функциональные задачи:

- измерения следующих показателей электроэнергии в соответствии с классом точности 0,2S:

· среднеквадратичного значения тока и напряжения, Ia, Ib, Ic, Icp и Ua,Ub, Uc, Ucp;

· частоты f по фазам А, В, С;

· коэффициента мощности cos( по фазам А, В, С;

· текущих значений линейных напряжений, Uab, Ubc, Uca;
· активной, реактивной и полной мощностей по фазам А, В, С и суммарных, Pa, Pb, Pc, Psum, Qa, Qb, Qc, Qsum, Sa, Sb, Sc, Ssum;

· угла между током и напряжением tg( по фазам А, В, С;

- расчет показателей качества электроэнергии согласно  ГОСТ Р 54149-2010:
· коэффициент n-й гармонической составляющей тока и напряжения, КI(n) и КU(n);

· коэффициент искажения синусоидальности кривой тока и напряжения, КI  и КU;

· коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности, К2U;

· коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности, К0U;

· длительность провала напряжения, Δtn;

· глубина провала напряжения, δUп;

· длительность временного перенапряжения, Δtпер U;

· коэффициент временного перенапряжения, Кпер U;

· длительность прерывания напряжения, Δtпрерыв;
· кратковременная доза фликера, PSt;

· длительная доза фликера, PLt;

· длительность импульса напряжения, ΔtИ;

· амплитуда импульса напряжения, UA;

· среднеквадратичного значения фазного, междуфазного напряжения основной частоты, U(1);

· отклонение среднеквадратичного значения напряжения, δU.

- обнаружение переходных/аварийных события по заданному набору уставок (превышение установленных максимальных значений тока и напряжения), выполнение  процесса цифрового осциллографирования во время переходного/аварийного события (в том числе в предаварийном и аварийном режимах) с отметкой времени события с частотой 50 Гц;

- ведение единого времени, синхронизация совместимых устройств по протоколу SNTP, использование секундного импульса 1PPS;
- объединение устройств в единую локальную вычислительную сеть;

- сбор, отображение, хранение в базах данных информации с помощью специализированного программного обеспечения.

1.6. Плановые сроки начала и окончания работ.

Начало работ: с даты заключения договора, окончание работ не позднее 30.09.2015г.
2. Требования к выполнению работы.
2.1. Особые требования.
· Выполнить полный комплекс работ по п.1.4 настоящей Технической части.
· Перечень параметров, которые будут оцениваться в ходе проведения испытаний при утверждении типа Средств измерений, согласовываются на стадии заключения договора, зависят от наличия у Исполнителя средств измерений для проверки показателей и качества электроэнергии в соответствии с классом точности 0,2S 

2.2. Условия выполнения работ. 

· Исполнитель должен иметь статус государственного центра испытаний средств измерений. 

· Исполнитель должен иметь аккредитацию на право аттестаций методик измерений в области измерений тепловой энергии и теплоносителя;

· Исполнитель должен иметь опыт выполнения аналогичных работ по испытанию измерительных систем учета тепловой энергии и теплоносителя в целях утверждения типа СИ.
· персонал Исполнителя должен иметь профессиональную подготовку, опыт выполнения аналогичных работ, иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.
· Исполнитель должен иметь необходимое техническое обеспечение для выполнения работ.
· Исполнитель должен выполнять требование правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, правил, норм, инструкций по пожарной безопасности и охране труда, межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001, РД153-34.0-03.150-00), правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.
· Исполнитель должен в полном объеме предоставить пакет документации в соответствии с Приложением закупочной документации.
· Исполнитель работ не должен являться неплатежеспособным или банкротом,  находиться в процессе ликвидации, на имущество в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность исполнителя работ не должна быть приостановлена.
2.3. Особые условия выполнения работ. 

Исполнитель должен выполнять требование правил внутриобъектового режима:
· Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996г. № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями). 

· Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института. 

· Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2  месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск. 

· Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинск. 

· Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц,являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано  во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института».
2.3. Требование к соблюдению нормативной и технической документации.
Исполнитель работ должен соблюдать все требования НТД, указанные в пункте 1.2;
2.4. Требования к применяемому оборудованию.

· Исполнитель работ должен иметь необходимое техническое обеспечение для выполнения работ;
· все применяемые в ходе работ средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке.
2.5. Требования к гарантии на выполняемые работы.

Исполнитель несет ответственность за полноту и качество работ, выполняемых в рамках настоящего технического задания.
3. Состав и содержание работ.

      3.1. Ведомость объемов работ.

	№ 

этапа
	Наименование работы
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Разработка необходимой документации и проведение испытаний ЦИИК РКАЗ1.01.000  в целях утверждения типов СИ
	услуга
	1

	2
	Проведение первичной поверки ЦИИК РКАЗ1.01.000  
	услуга
	1

	3
	Подготовка соответствующего пакета документов и направление их в Росстандарт  для проведения проверки и утверждения типа средств измерений 
	услуга
	1

	4
	Контроль за прохождением документов в Росстандарте, разрешение возникающих вопросов до момента выхода приказа Росстандарта об утверждении типа средств измерения ЦИИК РКАЗ1.01.000.
	услуга
	1

	5
	Получение извещения об утверждении типа средств измерений ЦИИК РКАЗ1.01.000   с указанием номера приказа Госстандарта и номера регистрации в государственном реестре средств измерений
	услуга
	1


4. Порядок контроля и приемки.

     4.1. Условия приемки работ.

Выполненные работы Заказчик и Исполнитель оформляют Актами сдачи-приемки работ.


5. Итоги выполнения работ.

      5.1. Передаваемая Заказчику документация после завершения работ Исполнителем.
Комплект документов для ЦИИК РКАЗ1.01.000, в соответствии с приказом 1081 Минпромторга РФ, а именно: 
· программа испытаний, акт испытаний с приложениями - протоколы испытаний, проект описания типа СИ, методика поверки СИ;
· извещение об утверждении типа средств измерений ЦИИК РКАЗ1.01.000 с указанием номера приказа Госстандарта и номера регистрации в государственном реестре средств измерений;
· свидетельства о поверке ЦИИК РКАЗ1.01.000.
3

