ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на разработку проекта усиления строительных  конструкций здания административного с проходной Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Нормативная база

Подраздел 3.2 Основные технико-экономические показатели объекта

Подраздел 3.3 Требования к технологии, режиму здания / сооружения

Подраздел 3.4 Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям

Подраздел 3.5 Требования к организации строительства

Подраздел 3.6 Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

Подраздел 3.7 Требования к режиму безопасности и гигиене труда

Подраздел 3.8 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

Подраздел 3.9 Требования к сметной документации

Подраздел 3.10 Исходные данные необходимые для проектирования

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1 Требования к объему работ

Подраздел 4.2 Перечень согласований, выполняемых поставщиком

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. СДАЧА / ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Разработка проекта усиления строительных конструкций здания административного с проходной Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Проект усиления строительных конструкций здания административного с проходной разрабатывается с целью устранения дефектов строительных конструкций и замены не подлежащих ремонту частей строительных конструкций. - Разработка проектной документации усиления строительных конструкций здания административного с проходной. - Разработка рабочей документации на усиления строительных конструкций здания административного с проходной.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Нормативная база

- СП 16.13330.2011 Свод правил. Стальные конструкции; - СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»; 3. Федеральный закон РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и иных нормативных документов в области пожарной безопасности. - Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - 5. Федеральный закон РФ от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; - 6. Федеральный закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; - Федеральный закон РФ от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Градостроительный кодекс РФ; - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации; - ГОСТ 2.102-68 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов; - СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; - МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»; - МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ».

Подраздел 3.2 Основные технико-экономические показатели объекта

Исходные данные. Административное здание Адрес расположения объекта проектирования: Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет (ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»). Административное здание имеет прямоугольную форму в плане размером 17100×12600 мм (рисунок 1). Первоначальная одноэтажная часть здания в осях «1-3 / А-Б» построена в 1964 г., в 2001 г. выполнена реконструкция: пристроена часть в осях «1-3 / Б-Г», надстроен второй этаж. Площадь застройки: 222,4м2 Общая площадь: 338,7м2 За отметку 0,000 принята отметка уровня пола в осях «1-2 / Б-В». Детальное описание конструкций административного здания представлено в таблице 1. Таблица 1 Описание строительных конструкций административного здания 1; Назначение здания; Административно-бытовой корпус. 2; Наличие подвала; Отсутствует. 3; Наличие тех. этажа; Отсутствует. 4; Количество этажей; 2 этажа. 5; Высота этажей. 5.1; 1-го; 3,4 м. 5.2; 2-го; 2,75 м. 6; Конструктивный тип; Совмещенный – бескаркасное здание с опиранием перекрытий на поперечные и продольные несущие кирпичные стены.. 7; Фундаменты; Под наружные стены в осях «1-3 / А-Б» ленточные монолитные железобетонные высотой 1290 мм, в осях «1-3 / В-Г» ленточные сборные железобетонные из фундаментных блоков ФБС толщиной 500 мм, высотой 1180 мм. Под внутренние стены ленточные монолитные железобетонные. 8; Наружные и внутренние стены; Стены первого этажа в осях «1-3 / А-Б» из керамического полнотелого одинарного кирпича. Наружные стены в осях «1-3 / Б-Г» до отметки 0,000 из керамического полнотелого одинарного кирпича. Выше стены выполнены из силикатного кирпича по ГОСТ 379. Внутренние и наружные поверхности стен оштукатурены и окрашены.. 9; Перекрытия; Перекрытие первого этажа из сборных железобетонные многопустотных плит, в осях «1-2 / Б-В» монолитное железобетонное перекрытие. Перекрытие второго этажа деревянное.. 10; Крыша; Чердачная (раздельная) неутепленная, с неорганизованным водостоком. Кровля выполнена стропильной двускатной с уклоном 15. Покрытие – оцинкованная сталь по дощатому деревянному настилу. Отметка конька кровли: +8,800м. 11; Система вентиляции; Отсутствует.. Рисунок 1 – план первого этажа здания со схемой расположения устроенных шурфов. Природно-климатические условия Район расположения обследуемого сооружения характеризуется природно-климатическими условиями, представленными в таблице 2. Таблица 2 Природно-климатические условия №№ пп; Наименование показателя; Ед. изм.; Величина; Шифр документа. 1; Климатический район; -; IIв; СНиП 23-01-99. 2; Район по воздействию климата на технические изделия и материалы; -; II5; ГОСТ 16350-80. 3; Нормативное значение ветрового давления (IIIветровой район); кПа; 0,38; СНиП 2.01.07-85 изм.2. 4; Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли (IV снеговой район); кПа; 2,4. 5; Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки; С; -30; СНиП 23-01-99. Срок эксплуатации Объекта не менее 30 лет.

Подраздел 3.3 Требования к технологии, режиму здания / сооружения

Здание Объекта должно быть обеспечено: отоплением, водоснабжением, вентиляцией, канализацией, ливневой канализацией с системой водоотведения, охранной и пожарной сигнализацией. Основные требования к инженерному обеспечению и технологическому оборудованию в соответствии с действующими нормами. Точки подключения к источникам снабжения, инженерным сетям и коммуникациям выдает эксплуатирующая организация по запросу Исполнителя. Технико-экономические показатели Объекта, такие как общее энергопотребление, потребность в водоснабжении и теплоснабжении уточняется на стадии проектирования. Учесть проектом следующие мероприятия: Страховочные и компенсирующие мероприятия. - Разработка страховочных и компенсирующих ремонтных мероприятий обеспечивающих устойчивость и пространственную жесткость при постоянных и временных нагрузках (производственные временные нагрузки, снег, ветер, нагрузки, возникающие при эксплуатации) на срок проведения ремонтных работ и в процессе эксплуатации здания. Водопровод и канализация - Предусмотреть проектом и сметой перенос существующих сетей канализации для обеспечения доступа к конструкциям фундамента. - Потребность в водоснабжении уточняется на стадии проектирования. Электротехническая часть - Предусмотреть сметой демонтаж (перенос) и восстановление существующих линий и антенн связи, электропроводки и других коммуникаций для обеспечения доступа к конструкциям при производстве работ по усилению конструкций, замене перекрытия и кровли; - Наружное освещение площадки и внутреннее освещение участков должно быть достаточным для проведения работ - Предусмотреть проектом для выполнения ремонтных работ использование автономных источников электропитания. Решения по обеспечению пожарной безопасности - Не допускается использование в проектных решениях легковоспламеняющиеся материалов, горение которых приводит к образованию, ядовитых веществ и взрывоопасных воздушных смесей; Механизация ремонтных работ - Мероприятия по автоматизации и механизации технологических процессов должны обеспечивать проведение работ оптимальным количеством обслуживающего персонала. - На Объекте должны максимально использоваться современные технологии, системы и оборудование, выпускаемые серийно, имеющие соответствующий сертификат качества и/или соответствия стандартам и техническим требованиям. Антикоррозионная защита и тепловая изоляция - Применяемые отделочные материалы должны соответствовать современным технологиям, быть слабосорбирующимими, стойкими к агрессивным средам (спиртовым и щелочным растворам) и обеспечивать коррозионную стойкость конструкционных материалов - Проектом предусмотреть теплоизоляцию и водонепроницаемость внутренних объемов помещений, в которых проводятся работы от окружающей среды

Подраздел 3.4 Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям

Проектирование вести на основании технического отчета проведенного обследования технического состояния здания № 081111/62 от 18.12.2011г. (ООО «Белая река»). Объемно-планировочные решения Объекта должны предусмотреть возможность объединения логистических схем сообщения (в том числе переходов для персонала) между участками и возможности совместной эксплуатации накопительных и других площадок. Объемно-планировочные решения Объекта должны обеспечить оптимальные логистические схемы сообщения при производстве работ на Объекте и логистические схемы ненарушающие технологические процессы и режим работы предприятия (ПХРО); Автоматизацию процессов предусмотреть на уровне соответствующем последним современным разработкам. Архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения разработать в соответствии с нормативными документами и техническим заданием. Раздел «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» разработать в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и иных нормативных документов в области пожарной безопасности.

Подраздел 3.5 Требования к организации строительства

При составлении ПОС учесть требования по режиму работы эксплуатирующей организации. Учесть ПОС необходимость постоянного функционирования технологического оборудования и аппаратуры, размещенной в помещениях здания, для обеспечения бесперебойной работы предприятия, а также размещение персонала. Раздел «Проект организации строительства» должен соответствовать требованиям: - СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; - МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»; - МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ».

Подраздел 3.6 Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

3.6.1 Оценка воздействия на окружающую среду проектируемого объекта, является обязательной частью раздела проектной документации ПМООС. 3.6.2 Состав и содержание материалов оценки воздействия должны соответствовать законодательству РФ. 3.6.3 Оценка воздействия проектных решений на окружающую природную среду. Оценка воздействия на атмосферу, включая, но не ограничиваясь: - расчет и оценка возможных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в процессе реализации проектных решений. - оценка состава поверхностных сточных вод с территории проектируемого объекта, образующихся в процессе реализации проектных решений; - расчет и оценка видов и объемов отходов, образующихся в процессе реализации проектных решений; - обращение с отходами и оценка воздействия на окружающую среду объектов накопления отходов. 3.6.4 Расчет и оценка акустического воздействия на окружающую среду в процессе реализации проектных решений. 3.6.5 Оценка воздействия проектируемого объекта при аварийных ситуациях, степень и масштабы воздействия (пространственные границы воздействия и распространения последствий). 3.6.6 Мероприятия по предотвращению или снижению негативного воздействия объекта на окружающую среду.

Подраздел 3.7 Требования к режиму безопасности и гигиене труда

Требования к режиму безопасности и гигиене труда в соответствии с действующими нормами и правилами. Принятые инженерно-технические решения должны обеспечить безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении норм и требований действующих нормативных и руководящих документов; Предусмотреть проектом и сметой возведение временных построек для размещения персонала на период строительства, в том числе установку биотуалета.

Подраздел 3.8 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.11.2011 №337-ФЗ.

Подраздел 3.9 Требования к сметной документации

Сметную документацию разработать в базовых ценах 2001 года с переводом в текущие на момент составления на базе программного комплекса ПК «ESTIMATE» или ПК «ГРАНД-Смета» с учетом действующей территориальной сметно-нормативной базы. Сметную документацию выдать на бумажном носителе в 4-х экземплярах и в электронном формате MS Exсel с сохранением всех функциональных взаимосвязей в 1-экземпляре При составлении сметной документации использовать сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных нормативов в соответствии с п.18 Положения о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, утвержденного Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 №427. Сведения, приведенные в локальных сметных расчетах, связанным с технологией и организацией производства работ, должны соответствовать решениям «Проекта организации строительства». Сметная документация должна включать в себя пояснительную записку, сводку затрат, сметные расчеты на материалы и работы, ведомости объемов работ и ресурсную ведомость. Сведения, приведенные в локальных сметных расчетах, связанным с технологией и организацией производства работ, должны соответствовать решениям «Проекта организации строительства».

Подраздел 3.10 Исходные данные необходимые для проектирования

Проектирование вести на основании: - Технический отчет ООО «Белая река» Арх. № 081111/62 от 18.12.2011г. «Обследование технического состояния зданий и сооружений Самарского отделения». - Задание на проектирование усиления строительных конструкций здания административного с проходной Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1 Требования к объемам работ

На основании результатов обследования технического состояния строительных конструкций проведенных ООО «Белая река» разработать проектную и рабочую документацию по устранению дефектов строительных конструкций, выявленных при обследовании на объекте Административное здание (ПХРО) Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО». Выполнить согласование объема и порядка выполнения работ со специалистами Заказчика на всех уровнях их выполнения до сроков окончания работ. В соответствии с требованиями действующей на настоящий момент нормативной документации актуализировать или вновь разработать следующие разделы - страховочные и компенсирующие мероприятия. - технологическая часть; - архитектурно-строительная часть; - отопление, вентиляция и кондиционирование; - водоснабжение и канализация; - электротехническая часть; - организация строительства - сметная документация; - сводная заказная спецификация. Документация разрабатывается в соответствии с Положением «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87, ГОСТ 21.602-2003, ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ Р 21.1101-2009 и Приказа по проектирующей организации выполняющей разработку проектной документации При необходимости по требованию Заказчика принимать участие в согласовании разработанной документации в Государственных органах регулирования и надзора РФ.

Подраздел 4.2 Перечень согласований, выполняемых Поставщиком

- План выполнения работ. - Сметная документация. - ПОС.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Начало работ – дата подписания договора. Окончание работ – не позднее 25 декабря 2014г.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнить работы с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, отраслевых положений и инструкций, Государственных стандартов, регламентирующих технологический уровень, качество, объем и комплектность работ. Расчетное обоснование принятых конструктивных решений выполнять с использованием программных средств, аттестованных Ростехнадзором.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Принятые технологические и конструктивные решения по всем работам должны обеспечивать функционирование во всех требуемых режимах работы (нормальной эксплуатации, при нарушении нормальных условий эксплуатации), а также должны обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при монтаже, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.

РАЗДЕЛ 8. СДАЧА / ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

Вся документация разрабатывается и передается Заказчику в виде законченных и полностью оформленных документов, согласованных в установленном порядке. Контролю и приемке подлежат: - полный комплект проектно-сметной документации стадии «ПД», «РД»; - программа по обеспечению качества проектирования; - декларация промышленной безопасности - декларация пожарной безопасности Проектно-сметная документация (стадия «ПД», «РД») считается разработанной надлежащим образом после согласования с Заказчиком и получения положительного заключения по достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства по проектной документации. Все отчетные материалы должны быть предоставлены в четырех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе CD или USB (текстовая часть в формате doc и xls, графическая часть в формате dwg AutoCAD 2010 и в формате pdf); Сдача работы оформляется соответствующим Актом сдачи-приемки, подписанным Исполнителем и Заказчиком.

РАЗДЕЛ 9.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Все полученные при выполнении разработки результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении разработки объекты интеллектуальной собственности, подлежат отражению в отчетной документации. Все права на результаты, полученные при выполнении разработки, в том числе объекты интеллектуальной собственности с момента подписания акта сдачи-приемки работ принадлежат Заказчику. Исполнитель не имеет права самостоятельно использовать разработанные документацию и «ноу-хау», полученные в рамках настоящей разработки и должен согласовывать с Заказчиком возможность их передачи третьим лицам или публикации в течение всего срока использования результатов разработки. Срок использования результата разработки - 10 лет.

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 2. | ПОС | Проект организации строительства |
| 3. | ООС | Охрана окружающей среды |
| 4. | ПХРО | Пункт хранения радиоактивных отходов |
| 5. | РП | Рабочий проект |
| 6. | ТЗ | Техническое задание |
| 7. | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 8. | ПМООС | План мероприятий по охране окружающей среды |
| 9. | МДС | Методическая документация в строительстве |