«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: поставка дозиметров-сигнализаторов

Обнинск

2014
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Дозиметр-сигнализатор аварийный ДРГ-13Н

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

-

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочие условия применения закупаемого товара должны быть: – напряжение источника питания постоянного тока 24 ± 2,4 В; – температура окружающего воздуха от -45 до +50 0С; – давление от 93,3 до 106,6 кПа (от 700 до 800 мм рт. ст.); – относительная влажность при температуре 35 С° до 98%; – допускается наличие паров кислот и щелочей, запыленность окружающего воздуха согласно гигиеническим нормативам ГН 2.2.5.1313-03; – режим работы ДРГ-13Н - непрерывный, круглосуточный.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры |  |
| --- | --- |
| - высота, мм………………………………………………………. 225; - ширина, мм……………………………………………………… 150; - длина, мм………………………………………………………. 80. -масса закупаемого товара, не более, кг….……………. 0,7 |  |
| Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели |  |
| Закупаемый товар должен осуществлять непрерывное измерение мощности поглощенной дозы гамма-излучений в диапазоне от 1·10-7 (естественный фон) до 0,1 Гр/ч. Закупаемый товар должен обеспечивать формирование и выдачу электрического дискретного сигнала СРАБОТАЛ в случае превышения мощности поглощенной дозы гамма-излучения одного из пороговых значений: 0,07 мкГр/с, 0,21мкГр/с, 7,0мкГр/с. Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения мощности поглощенной дозы должны быть ±30%. Нестабильность измерений мощности поглощенной дозы за 24 часа непрерывной работы не должна превышать ±10% относительно среднего значения. Минимальная обнаруживаемая продолжительность СЦР – не более 10-3 с. Время от момента срабатывания ДРГ-13Н до момента номинального уровня звучания аварийной сигнализации – не более 0,4 с. Режим работы закупаемого товара должен быть непрерывный, круглосуточный. Время установления рабочего режима – 5 минут. Закупаемый товар должен сохранять работоспособность после воздействия дозой смешанного нейтронного и гамма-излучения от СЦР не менее 100 Гр. Конструкция закупаемого товара должна обеспечивать возможность проведения дезактивации путем обработки методом трехразовой обтирки дезактивирующими растворами. |  |
| Подраздел 4.3. Требования по надежности |  |
| Средняя наработка на отказ – не менее 20000 часов. Средний срок службы – не менее 10 лет. |  |
| Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования |  |
| Не предусмотрено |  |
| Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования |  |
| Не предусмотрено |  |
| Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды |  |
| Не предусмотрено |  |
| Подраздел 4.7. Требования к электропитанию |  |
| Питание закупаемого товара должно осуществляться от источника постоянного тока с напряжением (24±2,4) В. Ток потребления закупаемого товара по цепи питания не превышает 100 мА. |  |
| Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике |  |
| Не предусмотрено |  |
| Подраздел 4.9 Требования к комплектности |  |
| Не предусмотрено |  |
| Подраздел 4.10 Требования к маркировке |  |
| Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 26828 -86. На корпусе изделия должны быть нанесены следующие маркировочные обозначения: – наименование закупаемого товара; – заводской номер; – знак утверждения типа средства измерения; – год изготовления; – степень защиты по ГОСТ 14254. Маркирование тары должна производиться на ярлыке и содержать: – тип изделия; – заводской номер; – количество изделий; – адрес получателя; – вес нетто/брутто; – количество мест; – габаритные размеры. |  |
| Подраздел 4.11 Требования к упаковке |  |
| Упаковка закупаемого товара должна соответствовать требованиям ГОСТ 23170. Дозиметры-сигнализаторы должны быть обернуты бумагой, запакованы в полиэтиленовые чехлы совместно с описями, технической документацией и селикогелем, которые помещены в картонные коробки. Коробки должны быть уложены в деревянный ящик и уплотнены гофрированным картоном или поролоном. Крышка ящика прибита гвоздями, укреплена металлической лентой и опломбирована. Транспортная упаковка дозиметра-сигнализатора должна обеспечивать его сохранность при транспортировании любым видом транспорта. |  |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме 25 декабря 2014 года. Возможна досрочная поставка, при этом Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки товара уведомить об этом Покупателя. Поставка Товара осуществляется путем его доставки на склад Покупателя, расположенного по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко, д.1. Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской обл., г. Обнинске.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При поставке оборудования комплект документации на русском языке должен включать в себя: техническое описание и инструкцию по эксплуатации, паспорт.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Закупаемый товар в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется автомобильным или железнодорожным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Способ укладки ящиков с закупаемым товаром на транспортном средстве должен исключать возможность их перемещения. Значения климатических и механических воздействий при транспортировании не должны превышать следующих значений: – температура от минус 50 до плюс 50 0С; – влажность до 98% при температуре плюс 35 0С; Вибрации с частотой от 10 до 55 Гц и амплитудой до 0,35 мм. При погрузке и выгрузке должны соблюдаться требования надписей, указанных на транспортной таре. Во время погрузочно-разгрузочных работ устройство не должно подвергаться воздействию атмосферных осадков.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Закупаемый товар должен храниться на складе, в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 С° и относительной влажности не более 80 % при температуре 25 С°, на стеллажах, в один ряд. Дополнительной консервации не требуется.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок эксплуатации закупаемого товара 18 месяцев.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Закупаемый товар по степени защиты персонала от поражения электрическим током должен относиться к классу II по ГОСТ 12.2.007.0.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Закупаемый товар должен соответствовать требованиям правил ПБЯ-06-10-99, ГОСТ 29074, ГОСТ 27451, ГОСТ 12997.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Дозиметр-сигнализатор аварийный ДРГ-13Н-3шт. Срок поставки: 25 декабря 2014г.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

| №п/п | Наименование параметра | Требуемое значение | Предлагаемое участников запроса цен |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технические требования: Основные параметры и размеры Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели | Согласно подразделам 4.1., 4.2., Раздела 4, технического задания |  |

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ДРГ | Дозиметр рентгеновского гаммаизлучения |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Указание на фирменное название дозиметров-сигнализаторов не сопровождаются словами «или аналог» («или эквивалент»), так как закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с САС СЦР(система аварийной сигнализации самоподдерживающая цепная реакция) уже используемым заказчиком, и при этом уже используемый товар (САС СЦР) несовместим с товарами других товарных знаков, потому что САС СЦР по технологическим характеристикам взаимодействует только с закупаемыми дозиметрами-сигнализаторами.

Контактное лицо: Фенина Нина Андреевна, (48439) 9-47-50.