| № п/п | Наименование | Технические характеристики (подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели) | Срок гарантии | Количество,шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Камера телевизионная типа JVC TK-C9300E или эквивалент | - Чувствительный элемент: 1/3” ПЗС-матрица IT CCD - Количество пикселей: 440 000 (752х582) - Разрешение по горизонтали: 600 ТВЛ - Система развертки: Чересстрочная 2:1, 625 телевизионных линий - Частота развертки: 15.625 кГц, 50 Гц - Минимальная освещенность: Цвет.: 0.05 лк (50%, F1.2, АРУ High) 0.025 лк (25%, F1.2, АРУ High) Ч-б: 0.006 лк (50%, F1.2, АРУ High) 0.003 лк (25%, F1.2, АРУ High) - Режим «день/ночь»:True Day/Night, автоматический ИК-фильтр - Выходной видеосигнал:BNC, 1.0V (р-р), 75 Ом - Синхронизация камеры:Внутренняя - Динамический диапазон:ExDR Plus (с использованием двойного затвора) - Цифровое шумоподавление:Normal/High - Баланс белого:ATW/AWC/ручной - Отношение сигнал/шум:52 дБ (АРУ выкл.) - АРУ:Выкл./Средний/Высокий - Компенсация встречной засветки: Вкл./Выкл. (4 типа) - Режим накопления кадров:Выкл./ х2 – х128 - Крепление объектива:CS - Управление диафрагмой:DC - Автоматическая фокусировка:Есть - Цифровое увеличение камеры:х1, х1.4, х2 - Режимы воспроизведения:LCD1/LCD2/CRT - Маскирование зон: 4 зоны - Детектор движения:Вкл./Выкл. - Тревожный вход/выход:1/1 - Питание:12 В пост. тока/ 24 В пер. тока - Потребляемый ток:220 mA - Рабочий диапазон температур:-10°…+50°C - Масса:270 г (отклонение не более 10г) - Габариты:55х61х126мм (отклонение не более 5 мм). | Не менее 1 года | 8 |
|  | Объектив типа Bosch LVF-4000C-D2812 или эквивалент | - Объектив варифокальный - Фокусное расстояние 2.8-12мм - Диапазон диафрагмы F1.3-360 - Крепление объектива CS - Вес 71 г (отклонение не более 5 г) - Минимальное расстояние до объекта 0,3 м - Формат изображения 1/3 дюйма (ИК) | Не менее 1 года | 21 |
|  | Кронштейн типа Wizebox ME-100 или эквивалент | Кронштейн – удлинитель с полускрытым каналом для крепления термокожухов всех серий с вылетом не менее 2.5 м | Не менее 1 года | 3 |