Том 2 Техническая Часть

Техническое задание

на поставку оборудования, монтаж и пуско-наладочные работы по модернизации мультимедийных подсистем Госкорпорации «Росатом».

МОСКВА

2015

Техническое задание

на оказание работ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) выполняемых работ

Подраздел 2.2 Описание выполняемых работ

Подраздел 2.3 Объем выполняемых работ либо доля выполняемых работ в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству выполняемых работ

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам выполняемых работ

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания работ и безопасности результата Выполненных работ

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата Выполненных работ

Подраздел 4.2 Требования по приемке работ

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов Выполненных работ)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Поставка оборудования, монтаж и пуско-наладочные работы по модернизации мультимедийных подсистем Госкорпорации «Росатом».

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) выполняемых работ

Перечень работ - демонтаж существующего оборудования согласно Приложению 6; - поставка оборудования на объект Заказчика; - работы по монтажу поставленного оборудования; - пуско-наладочные работы поставленного оборудования; - создание программного кода для управления поставляемым оборудованием, а так же всем существующем оборудованием в помещении №7 посредством существующего контроллера Crestron Pro2 с существующей сенсорной панели управления Crestron TPS-12B, а так же существующей мастер панели Crestron TPS-17B; - создание программного кода для управления поставляемым оборудованием, а так же всем существующем оборудованием в помещении №10 посредством существующего контроллера Crestron CP2E с существующей мастер панели Crestron TPS-17B; - создание программного кода и графического интерфейса для управления поставляемым оборудованием, а так же всем существующем оборудованием в помещениях №1238-1240 посредством существующего контроллера AMX NI-3100 с существующих панелей управления AMX; - создание программного кода и графического интерфейса для управления существующим мультимедийным оборудованием в помещениях 1238-1240 на 12-ом этаже при помощи программного обеспечения с мобильных устройств Windows mobile, iOS, Android; - протяжка дополнительных кабельных трасс от помещений 1238, 1240 до серверной 1259 на 12 этаже; - проведение предварительных испытаний; - прокладка дополнительных кабельных трассы; - проведение опытной эксплуатации; - проведение приемо-сдаточных испытаний; - разработка исполнительной и технической документации; - инструктаж администраторов и пользователей системы.

Подраздел 2.2 Описание выполняемых работ

Проводится демонтаж существующего оборудования. Поставка оборудования на объект заказчика в соответствии со спецификацией. После поставки оборудования и демонтажных работ проводят работы по монтажу оборудования, пуско-наладочные работы, перепрограммирование системы. После работ по пуско-наладке и перепрограммированию системы проводятся предварительные испытания с целью проверки выполнения базовых функций комплекса. Оформляется акт проведения предварительных испытаний и передачи МС в опытную эксплуатацию. После проведения предварительных испытаний проводят инструктаж не менее четырех сотрудников Заказчика. Опытную эксплуатацию проводят с целью проверки соответствия комплекса требованиям ТЗ, а также выявлению и устранению замечаний в работе комплекса. По окончании опытной эксплуатации оформляется акт о проведении опытной эксплуатации и готовности МС к приемочным испытаниям. Приемочные испытания проводят с целью проверки выполнения функций комплекса в целом и соответствия требованиям настоящего ТЗ. Приемка испытаний осуществляется комиссией Заказчика с участием представителей Исполнителя. Состав приемочной комиссии утверждается Заказчиком Состав, порядок выполнения функциональных задач и условия проведения испытаний должны быть описаны в документе «Программа и методика испытаний МС», согласованной с Заказчиком. Состав исполнительной документации: пояснительная записка; структурная схема системы; схемы расположения оборудования в помещениях; схемы коммутации оборудования; кабельный журнал; спецификация оборудования и материалов; регламент технического обслуживания системы; программа и методика испытаний ПИМИ. Вся исполнительная документация должна быть подготовлена как в печатном, так и в электронном виде в формате PDF на оптическом носителе. Функциональные и технические требования к поставляемому оборудованию см. в приложениях 1-3.

Подраздел 2.3 Объем выполняемых работ либо доля выполняемых работ в общем объеме закупки

Доля/объем отдельных работ от общего объема закупки составляет не более 1/3.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Должен быть произведен демонтаж неисправного оборудования Поставляемое оборудование должно быть новым, изготовленным не ранее второго полугодия 2014 года, технически исправным. Не допускается поставка оборудования, бывшего в употреблении, выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. На момент передачи Заказчику оборудование должно принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц. Оборудование поставляется в фирменной специальной упаковке, соответствующей характеру груза, требованиям изготовителя, стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать возможность длительного хранения в условиях складского помещения. При транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах, упаковка должна обеспечивать защиту оборудования от резких ударов, падений и воздействия климатических факторов. Нарушение целостности упаковки и наличие на ней следов механических повреждений не допускается. Перечень документов, вкладываемых в тару при упаковке, должен соответствовать спецификации производителя оборудования. Поставщик осуществляет доставку оборудования, производит погрузку-разгрузку за счет собственных средств и собственными силами. После прибытия оборудования на место назначения Заказчик организует условия для беспрепятственной разгрузки и доставки оборудования Поставщиком в помещение указанное Заказчиком. Срок поставки оборудования не более 60 календарных дней с момента подписания договора. Срок проведения работ не более 15 дней календарных с момента передачи оборудования в монтаж при условии готовности помещения для выполнения работ. Работы должны выполняться в соответствии с Перечнем выполняемых работ (Подраздел №2.1) в сроки, определенные в Календарном плане выполнения работ, при условии создания Исполнителю необходимых условий для выполнения Работ. После окончания пуско-наладочных работ и работ по перепрограммированию Исполнитель должен передать на согласование Заказчику техническую документацию в составе, указанном в Подразделе №2.2. Приемка Заказчиком технической документации должна осуществляться в срок не более 14 (четырнадцати) календарных дней с момента передачи Исполнителем технической документации. Факт приемки технической документации Заказчик должен подтвердить подписанием Акта передачи.

Подраздел 3.2 Требования к качеству выполняемых работ

Исполнитель должен иметь сертификат соответствия Системы менеджмента качества требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ИСО 9001:2008). Все коммутационно-распределительное оборудование должно монтироваться скрытым образом. Все информационные и силовые кабели должны быть проложены с соблюдением соответствующих ГОСТов и СНиПов, регламентирующие правила и нормы построения СКС в общественных зданиях. Все технические средства для монтажа и коммутации должны комплектоваться необходимыми кронштейнами, дополнительным оборудованием, блоками питания, коммутационными кабелями и разъемами, в количестве достаточном, для выполнения всех требований, предъявляемых к функциональным возможностям переговорных комнат №10 и №7.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам выполняемых работ

Должно быть предусмотрено сервисное обслуживание по месту нахождения Заказчика комплекса мультимедийной подсистемы, сроком на 1 год.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

В соответствии с п.8.5 Договора.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания работ и безопасности результата Выполненных работ

Все технические решения, использованные при модернизации МС, а также при определении требований к аппаратному обеспечению, должны соответствовать действующим нормам и правилам техники безопасности, пожаробезопасности и взрывобезопасности, а также охраны окружающей среды при эксплуатации. Используемое в МС оборудование должно обеспечивать безопасность персонала при своей эксплуатации. Конструкция используемого оборудования должна обеспечивать безопасность эксплуатирующего персонала от поражения электрическим током в соответствии с требованиями ГОСТ12.2.003 и ГОСТ 12.2.007. Подключение электропитания должно выполняться в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». Размещение оборудования на рабочих местах должно обеспечивать его безопасное обслуживание и эксплуатацию.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Должно быть проведено обучение не менее 4-х сотрудников Заказчика. Срок проведения инструктажа не более 2-х календарных дней с даты подписания акта выполненных работ.

Подраздел 3.7 Специальные требования

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата Выполненных работ

Цель проекта – модернизация мультимедийных систем блока переговорных комнат. Повышение стабильности работы существующей системы. Соответствие функциональным требованиям пользователей. Помещение №7, 2 этаж В результате модернизации в помещении №7 будет обеспечена функция автоматического переключения и наведения камер на говорящего во время сеансов ВКС. Помещение №10, 2 этаж В результате модернизации в помещении №10 будет обеспечено отсутствие эффекта обратной связи микрофонной системы во время сеансов ВКС Фойе, 12 этаж В результате модернизации организационные собрания, проводимые в Фойе на 12 этаже, будут обеспечены микрофонным сопровождением Мобильный комплект радиомикрофоной подсистемы, поставляемый в рамках модернизации 12-го этажа может быть использован автономно для осуществления поддержки мероприятий, проходящих за пределами модернизируемых помещений.

Подраздел 4.2 Требования по приемке работ

Работы должны выполняться в соответствии со Сметой на работы в сроки, определенные в Календарном плане выполнения Работ, при условии создания Исполнителю необходимых условий для выполнения Работ. Приемо-сдаточные испытания должны производится в соответствии с Программой и методикой испытаний разработанной Исполнителем и согласованной с Заказчиком в составе рабочей документации, в присутствии приемочной комиссии, составленной из уполномоченных представителей Исполнителя и Заказчика. В период проведения приемо-сдаточных испытаний Исполнитель должен разъяснить представителям Заказчика устройство, особенности работы Оборудования, в объеме, обеспечивающем его правильную эксплуатацию. По окончании приемо-сдаточных испытаний Исполнитель должен подготовить Протокол приемо-сдаточных испытаний, который Стороны обязаны согласовать и подписать. Устранение недостатков, указанных в Протоколе, является обязательным для Исполнителя и необходимым условием для проведения повторных испытаний. Устранение таких недостатков и недоделок должно производится Исполнителем без дополнительной оплаты со стороны Заказчика. Повторное проведение приемо-сдаточных испытаний выполненных Работ должно производится в порядке, предусмотренном настоящим разделом настоящего Договора. При успешном прохождении испытаний и отсутствии в Протоколе замечаний в срок не позднее 2-х (двух) рабочих дней Исполнитель должен предоставить Заказчику результат Работ и следующую документацию: документы, предусмотренные в п.п. 2.2; акт о приемке выполненных работ в 2-х (двух) экземплярах; счет-фактура, оформленную в соответствии с требованиями налогового законодательства; счет на оплату. По результатам проведения приемки выполненных Работ, Заказчик вправе принять данные Работы, подписать предоставленные Исполнителем Акты и возвратить Исполнителю один экземпляр подписанного Сторонами Акта, либо отложить приемку Работ, составить письменное мотивированное заключение о неготовности Работ к приемке, с указанием перечня обнаруженных существенных недостатков и передать мотивированное заключения о неготовности Работ. Акты о приеме работ или мотивированное заключение о неготовности Работ, подписывается Заказчиком и передается Исполнителю не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня передачи Исполнителем документов, указанных в п.п.2.2. В случае непредставления Заказчиком Исполнителю Актов или мотивированного заключения о неготовности Работ в срок установленные настоящим пунктом Работы будет считаться принятыми, выполненными в срок, надлежащим образом, в полном объеме и подлежащим оплате. В случае мотивированного заключения о неготовности Работ, Стороны в срок не позднее 3-х (трех) рабочих дней с даты его получения Исполнителем, подписывают протокол, содержащий перечень существенных недостатков и сроков их устранения.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов Выполненных работ)

При успешном прохождении испытаний и отсутствии в Протоколе замечаний в срок не позднее 2-х (двух) рабочих дней Исполнитель должен предоставить Заказчику результат Работ и следующую документацию: документы, предусмотренные в п.п. 2.2; акт о приемке выполненных работ в 2-х (двух) экземплярах; счет-фактура, оформленную в соответствии с требованиями налогового законодательства; счет на оплату.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Должен быть проведен инструктаж не менее 4-х сотрудников Заказчика после окончания проведения предварительных испытай.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 2 | МС | Мультимедийная система |
| 3 | СНИП | Строительные нормы и правила |
| 4 | ТЗ | Техническое задание |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ  переходит 2.1.

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Функциональные требования к переговорной комнате №7 на втором этаже |  |
| 2 | Функциональные требования к переговорной комнате №10 на втором этаже |  |
| 3 | Функциональные требования к мобильному комплекту микрофонных радиосистем |  |
| 4 | Перечень товаров и общих требований |  |
| 5 | Оборудования для демонтажа. |  |

- Приложение 1 Функциональные требования к переговорной комнате  №7 на втором этаже

- Общие требования к переговорной №7 на втором этаже

Все коммутационно-распределительное оборудование должно монтироваться скрытым образом. Все информационные и силовые кабели должны быть проложены с соблюдением соответствующих ГОСТов и СНиПов, регламентирующие правила и нормы построения СКС в общественных зданиях. В переговорной комнате №7 должно быть обеспечено автоматическое переключение и наведение камер на говорящего во время сеансов ВКС.

- Подсистема коммутации

- Коммутатор HD\SDI сигналов Коммутатор HD\SDI сигналов должен быть предназначен для коммутации сигналов от видеокамер. - Функциональные требования к коммутатору HD\SDI сигналов Коммутатор HD\SDI сигналов должен иметь не менее четырех входных интерфейсов, не менее двух выходных. - Технические требования к коммутатору HD/SDI сигналов Коммутатор HD\SDI сигналов должен соответствовать следующим техническим характеристикам: не менее четырех входов на разъемах BNC; поддержка сигналов SDI, HD-SDI, или 3G-SDI цифровое компонентное видео; максимальная скорость передачи данных не менее 2,97 Гбит/с; не менее двух выходов на разъемах BNC; автоматическая компенсация входов; автоматическое распознавание видео стандартов SMPTE и ITU; наличие порта управления RS-232; потребление питания не более 4 Вт; габаритные размеры ВxШxГ не более: 45x225x155 мм; масса не более 0,5 кг.

- Приложение 2 Функциональные требования к переговорной комнате  №10 на втором этаже

- Общие требования к переговорной №10 на втором этаже

Все коммутационно-распределительное оборудование аудио сигналов должно монтироваться скрытым образом. Все информационные и силовые кабели должны быть проложены с соблюдением соответствующих ГОСТов и СНиПов, регламентирующие правила и нормы построения СКС в общественных зданиях. Все технические средства для монтажа и коммутации должны комплектоваться необходимыми кронштейнами, дополнительным оборудованием, блоками питания, коммутационными кабелями и разъемами, в количестве достаточном, для выполнения всех требований, предъявляемых к функциональным возможностям переговорной комнаты №10.

- Подсистема звукоусиления

- Требования к техническому обеспечению подсистемы звукоусиления В состав подсистемы звукоусиления должно входить: цифровой матричный микшер; не менее двух модулей XLR; не менее двух микрофонов. - Цифровой матричный микшер Цифровой матричный микшер должен быть предназначен для обработки и маршрутизации аудиосигналов в системе - Функциональные требования к цифровому матричному микшеру Цифровой матричный микшер должен быть оснащен телефонным интерфейсом. - Технические требования к цифровому матричному микшеру Матричный коммутатор должен соответствовать следующим техническим характеристикам: соотношение сигнал\шум не менее 105дБ; перекрестные помехи не более -90дБ; наличие не менее восьми моно микрофонных\линейных входных каналов с поддержкой фантомного питания; наличие не менее четырех моно микрофонных\линейных входных каналов; наличие не менее восьми моно выходных каналов; наличие телефонного интерфейса; наличие портов управления RS-232, Ethernet; наличие порта mini USB B; потребление питания не более 30 Вт; габариты не более 45х445х250 мм; масса не более 1,5 кг. - Модуль XLR Модуль XLR должен быть предназначен для подключения микрофонов в столе. - Функциональные требования к модулю XLR Модуль XLR должен устанавливаться в существующий архитектурный интерфейс. - Технические требования к модулю XLR Модуль XLR должен соответствовать следующим техническим характеристикам: наличие не менее двух разъемов XLR; совместимость с существующим архитектурным интерфейсом Extron HSA 822MS. - Микрофон Микрофон должен быть предназначен для трансляции речи выступающего на удаленную сторону во время сеанса ВКС. - Функциональные требования к микрофону Микрофон должен подключаться к архитектурному интерфейсу в столе. - Технические требования к микрофону Микрофон должен соответствовать следующим техническим характеристикам: диаграмма направленности – суперкардиоида; наличие разъема mini XLR; эквивалентный уровень шума не более 22 дБ-А; отношение сигнал/шум не менее 72 дБ-А; частотный диапазон не уже 50-20000 Гц; габаритные размеры не более 130х90х25 мм.

- Приложение 3 Функциональные требования к мобильному комплекту микрофонных радиосистем

- Общие требования к мобильному комплекту микрофонных радиосистем

Комплект микрофонных радиосистем предназначен для обеспечения микрофонного сопровождения организационных совещаний на двенадцатом этаже.

- Требования к техническому обеспечению мобильного комплекта микрофонных радиосистем В состав мобильного комплекта микрофонных радиосистем должно входить: не менее двенадцати радиосистем с ручным передатчиком; не менее четырех зарядных устройств; источник питания; антенный сплиттер; активная направленная принимающая антенна; микшерная консоль; аудиоматрица; не менее двух входных модулей; выходной модуль; программное обеспечение. - В комплект поставки должен входить мобильный перекатной рэк 19’’. Рэк должен быть выполнен из прочных материалов, укомплектован усиленной противоударной фурнитурой и колесами. Мобильный рэк должен быть укомплектован глухими съемными передней, задней, верхней крышками. Должен быть предусмотрен выдвижной ящик 2U на телескопических направляющих. С передней и задней части рэка должны быть предусмотрены рэковые направляющие для монтажа оборудования высотой не менее 16U сверху рэковые направляющие для монтажа микшерной консоли. - Технические требования к мобильному перекатному рэку наличие колес с блокировкой наличие съемных крышек наличие выдвижного ящика 2U на телескопических направляющих наличие направляющих для монтажа микшерной консоли высота с учетом колес не менее 1100мм не более 1300мм ДxШ не менее 500x600мм не более 550х650 - Радиосистема с ручным передатчиком - Функциональные требования к радиосистеме с ручным передатчиком Радиосистема с ручным передатчиком должна состоять из приемника и ручного микрофона со встроенным передатчиком. - Технические требования к радиосистеме с ручным передатчиком Приемник должен соответствовать следующим техническим характеристикам: тип модуляции: FM; полоса пропускания аудиосигнала не уже 35-20000 Гц; коэффициент нелинейных искажений не более 0,3%; отношение сигнал/шум не менее 120 дБ-А; наличие аудиовыходов: балансный 3-контактный XLR, небалансный TS ¼” «джек»; потребление питания не более 10 Вт; габаритные размеры (ШхВхГ) не более: 210х50х190 мм; масса не более 1 кг. Ручной передатчик должен соответствовать следующим техническим характеристикам: полоса пропускания аудиосигнала не уже 70-20000 Гц; диаграмма направленности: суперкардиоида; тип модуляции: FM; коэффициент нелинейных искажений не более 0,7%; отношение сигнал/шум не менее 120 дБ-А; максимальное время работы от батарей не менее 14 часов; габаритные размеры не более 250х60 мм; масса не более 0,4 кг. - Зарядное устройство - Функциональные требования к зарядному устройству Зарядное устройство должно быть предназначено для одновременной зарядки не менее чем двух устройств. - Технические требования к зарядному устройству Зарядное устройство должно соответствовать следующим техническим характеристикам: два отсека для одновременной зарядки; время зарядки аккумуляторной батареи не более 3 часов при одновременной зарядке двух устройств; габаритные размеры (ШхВхГ) не более 190х120х85 мм; масса не более 0,5 кг. Источник питания Источник питания должен быть предназначен для обеспечения питанием антенных сплиттеров. Функциональные требования к источнику питания Источник питания должен обеспечивать питанием не менее трех антенных сплиттеров. Технические требования к источнику питания Источник питания должен соответствовать следующим техническим требованиям: - не менее трех выходов 12 В; - масса не более 1,3 кг; - габариты, мм (ДхВхШ) не более: 190х45х200. Антенный сплиттер Антенный сплиттер должен быть предназначен для распределения сигналов от антенн на приемники радиомикрофонных систем. Функциональные требования к антенному сплиттеру Антенный сплиттер должен обеспечивать питанием не менее четырех приемников радиомикрофонных систем. Технические требования к антенному сплиттеру Антенный сплиттер должен соответствовать следующим техническим требованиям: - не менее 2-х RF входов; - не менее 10-ти RF выходов; - габариты, мм (ДхВхШ) не более: 190х45х200; - масса не более 1 кг. Активная направленная принимающая антенна Активная направленная принимающая антенна должна быть предназначена для использования с радиосистемами. Функциональные требования к активной направленной принимающей антенне Активная направленная принимающая антенна должна иметь влагозащищенный корпус. Активная направленная принимающая антенна должна быть предназначена для работы как внутри, так и вне помещения. В комплект поставки должны входить кабели для коммутации антенны и сплиттеров. Технические требования к активной направленной принимающей антенне Активная направленная принимающая антенна должна соответствовать следующим техническим требованиям: - коэффициент усиления антенны не менее 21 дБи; - угол покрытия не менее 70°; - габариты, мм (ДхВхШ) не более: 240х230х30; - масса не более 0,3 кг. Технические требования к кабелям для коммутации антенны и сплиттеров Кабели для коммутации антенны и сплиттеров должен соответствовать следующим техническим требованиям: - сопротивление 50 Ом; - длина 5 метров. - Микшерная консоль Микшерная консоль должна быть предназначена для микширования аудиосигналов, поступающих с микрофонных радиосистем. - Функциональные требования к микшерной консоли Микшерная консоль должна иметь встраиваемый 19” рэковый конструктив. Для микшерной консоли должна быть предусмотрена опциональная плата для обмена данными по внутреннему протоколу с аудиоматрицей. Задержка передачи данных внутреннего протокола должна составлять не более 0,25мс. Технические требования к опциональной плате для обмена данными: Опциональная плата для обмена данными по внутреннему протоколу с аудиоматрицей должна соответствовать следующим техническим требованиям: - наличие входного разъема RJ-45; - наличие выходного разъема RJ-45; - передача до 256 каналов; - передача сигналов по витой паре на расстояние до 100 м. - Технические требования к микшерной консоли Микшерная консоль должна соответствовать следующим техническим характеристикам: наличие не менее 16 моно микрофонных аудиовходов; наличие не менее 4-х линейных аудиовходов; наличие не менее 66 каналов для микширования; остаточный шум не более -86 dBu; наличие цветного сенсорного экрана; габаритные размеры (ВхШхГ) не более 170х490х521 мм; масса не более 12 кг. Аудиоматрица Аудиоматрица должна быть предназначена для индивидуальной настройки и обработки сигналов. Функциональные требования к аудиоматрице Аудиоматрица должна иметь встроенный телефонный гибрид. Передача данных между аудиоматрицей входным, выходным модулями, микшерной консолью должна осуществляться по внутреннему протоколу. Задержка передачи данных внутреннего протокола должна составлять не более 0,25мс. Внутренний протокол передачи данных должен иметь возможность передачи до 256 аудиоканалов. Технические требования к аудиоматрице Аудиоматрица должна соответствовать следующим техническим требованиям: - наличие не менее десяти аналоговых входов; - наличие не менее восьми аналоговых выходов; - наличие не менее 8 каналов с автоматической регулировкой усиления и эхоподавления; - наличие не менее 12 контрольных входов и 6 логических выходов общего назначения; - наличие интерфейса RJ-11 телефонного гибрида; - наличие не менее двух портов RJ-45 для передачи данных по внутреннему протоколу; - максимальная длина трассы не менее 100 м между устройствами; - наличие не менее одного интерфейса RS-232; - наличие не менее одного интерфейса Ethernet; - наличие светодиодной индикации на передней панели; - полная потребляемая мощность не более 60 ВА; - габариты не более 50х490х320мм; - масса не более 4,5 кг. Входной модуль Входной модуль должен быть предназначен для подключения источников аудиосигналов. Функциональные требования к входному модулю Входной модуль должен иметь не менее восьми входных каналов аналогового аудио. Должно быть предусмотрено крепление для установки входного модуля в рэк (установка двух полурэковых устройств в рэк). Технические требования к входному модулю Входной модуль должен соответствовать следующим техническим требованиям: - наличие DIP переключателей; - наличие светодиодной индикации на передней панели; - наличие не менее двух портов RJ-45 для передачи данных по внутреннему протоколу; - габариты не более 50х220х200мм; - масса не более 1,5 кг. Выходной модуль Выходной модуль должен быть предназначен для передачи сигналов на звукоусилительное оборудование. Функциональные требования к выходному модулю Выходной модуль должен иметь не менее восьми выходных каналов аналогового аудио. Технические требования к выходному модулю Выходной модуль должен соответствовать следующим техническим требованиям: - наличие DIP переключателей; - наличие светодиодной индикации на передней панели; - наличие не менее двух портов RJ-45 для передачи данных по внутреннему протоколу; - габариты не более 50х490х200мм; - масса не более 2,5 кг. Программное обеспечение Программное обеспечение должно быть предназначено для визуализации системы управления на различных платформах. Функциональные требования к программному обеспечению Должно быть предусмотрено программное обеспечение на контроллер (Irridium Mobile Site License Pro или эквивалент). Технические требования к программному обеспечению Программное обеспечение должно соответствовать следующим техническим требованиям: - обеспечение работы на iOS, Android, Mac, Windows; - программное обеспечение должно обеспечивать одинаковую работу на любой платформе без дополнительной графической обработки; - обеспечение возможности управления оборудованием по протоколу IP без использования контроллера.

- Приложение 4 Перечень поставляемого оборудования

|  | Наименование | Основные технические характеристики товара | Комплектность | Единица измерения | Количество | Срок поставки не более | Гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммутатор HD-SDI сигналов Extron 60-956-01 или эквивалент (с характеристиками не хуже) | Коммутатор HD-SDI сигналов Характеристики: - четыре входа на разъемах BNC; - поддержка сигналов SDI, HD-SDI, или 3G-SDI цифровое компонентное видео; - максимальная скорость передачи данных 2,97 Гбит/с; - не менее двух выходов на разъемах BNC; - автоматическая компенсация входов; - автоматическое распознавание видео стандартов SMPTE и ITU; - наличие порта управления RS-232; - потребление питания не более 4 Вт; - габаритные размеры (ВxШxГ) не более: 45x225x155 мм; - масса не более 0,5 кг. | - коммутатор HD-SDI Extron 60-956-01 - шнур питания - документация - коннекторы Phoenix | Шт. | 1 | 60 календарных дней с даты подписания договора | Гарантийный срок - 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ |
| 2 | Цифровой матричный микшер Extron 60-1179-01 или эквивалент (с характеристиками не хуже) | Цифровой матричный микшер Характеристики: - соотношение сигнал\шум не менее 105дБ; - перекрестные помехи не более -90дБ; - наличие не менее восьми моно микрофонных\линейных входных каналов с поддержкой фантомного питания; - наличие не менее четырех моно микрофонных\линейных входных каналов; - наличие не менее восьми моно выходных каналов; - наличие телефонного интерфейса; - наличие портов управления RS-232, Ethernet; - наличие порта mini USB B; - потребление питания не более 30 Вт; - габариты не более 45х445х250 мм; - масса не более 1,5 кг. | - цифровой матричный микшер Extron 60-1179-01 - шнур питания - компакт-диск с ПО - документация - коннекторы Phoenix | Шт. | 1 | 60 календарных дней с даты подписания договора | Гарантийный срок - 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ |
| 3 | Модуль для архитектурного интерфейса XLR Extron 70-103-14 или эквивалент (с характеристиками не хуже) | Модуль для архитектурного интерфейса. Характеристики: - наличие двух разъемов XLR; - совместимость с существующим архитектурным интерфейсом Extron HAS 822MS ; | - модуль для архитектурного интерфейса Extron 70-103-14 - документация | Шт. | 2 | 60 календарных дней с даты подписания договора | Гарантийный срок - 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ |
| 4 | Микрофон AKG PCC170 или эквивалент (с характеристиками не хуже) | Микрофон Характеристики: - диаграмма направленности – суперкардиоида; - наличие разъема mini XLR; - эквивалентный уровень шума не более 22 дБ-А; - отношение сигнал/шум не менее 72 дБ-А; - частотный диапазон не уже 50-20000 Гц; - габаритные размеры не более 130х90х25 мм. | - 1 x микрофон AKG PCC170 - 1 x шнур питания - 1 x документация | Шт. | 2 | 60 календарных дней с даты подписания договора | Гарантийный срок - 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ |
| 5 | Радиосистема с 'ручным' передатчиком с динамическим капсюлем D5 WMS470 D5 SET BD7 (500-531) или эквивалент (с характеристиками не хуже) | Радиосистема с 'ручным' передатчиком Передатчик Характеристики: - тип модуляции: FM; - полоса пропускания аудиосигнала не уже 35-20000 Гц; - коэффициент нелинейных искажений не более 0,3%; - отношение сигнал/шум не менее 120 дБ-А; - наличие аудиовыходов: балансный 3-контактный XLR, небалансный TS ¼” «джек»; - потребление питания не более 10 Вт; - габаритные размеры (ШхВхГ) не более: 210х50х190 мм; - масса не более 1 кг. Ручной передатчик Характеристики: - полоса пропускания аудиосигнала не уже 70-20000 Гц; - диаграмма направленности: суперкардиоида; - тип модуляции: FM; - коэффициент нелинейных искажений не более 0,7%; - отношение сигнал/шум не менее 120 дБ-А; - максимальное время работы от батарей не менее 14 часов; - габаритные размеры не более 250х60 мм; - масса не более 0,4 кг. | - 1 x SR470 Приемник - 1 x HT470 Ручной передатчик - 1 x держатель - 1 x набор для установки в рэковую стойку - 1 x Универсальный источник питания с US/UK/EU адаптером - 1 x AA элемента питания, - 2 x Антенны | Шт. | 6 | 60 календарных дней с даты подписания договора | Гарантийный срок - 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ |
| 6 | Радиосистема с 'ручным' передатчиком AKG WMS470 D5 SET BD7 (570-600) или эквивалент (с характеристиками не хуже) | Радиосистема с 'ручным' передатчиком Передатчик Характеристики: - тип модуляции: FM; - полоса пропускания аудиосигнала не уже 35-20000 Гц; - коэффициент нелинейных искажений не более 0,3%; - отношение сигнал/шум не менее 120 дБ-А; - наличие аудиовыходов: балансный 3-контактный XLR, небалансный TS ¼” «джек»; - потребление питания не более 10 Вт; - габаритные размеры (ШхВхГ) не более: 210х50х190 мм; - масса не более 1 кг. Ручной передатчик Характеристики: - полоса пропускания аудиосигнала не уже 70-20000 Гц; - диаграмма направленности: суперкардиоида; - тип модуляции: FM; - коэффициент нелинейных искажений не более 0,7%; - отношение сигнал/шум не менее 120 дБ-А; - максимальное время работы от батарей не менее 14 часов; - габаритные размеры не более 250х60 мм; - масса не более 0,4 кг. | - 1 x SR470 Приемник - 1 x HT470 Ручной передатчик - 1 x держатель - 1 x набор для установки в рэковую стойку - 1 x Универсальный источник питания с US/UK/EU адаптером - 1 x AA элемента питания, - 2 x Антенны | Шт. | 6 | 60 календарных дней с даты подписания договора | Гарантийный срок - 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ |
| 7 | Зарядное устройство AKG CU400 или эквивалент (с характеристиками не хуже) | Зарядное устройство Характеристики: - два отсека для одновременной зарядки; - время зарядки аккумуляторной батареи не более 3 часов при одновременной зарядке двух устройств; - габаритные размеры (ШхВхГ) не более 190х120х85 мм; - масса не более 0,5 кг. | - 1 х CU 400 зарядное устройство - 1 х источник питания - 2 х AA NiMH аккумулятора (2100 mAh) | Шт. | 6 | 60 календарных дней с даты подписания договора | Гарантийный срок - 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ |
| 8 | Источник питания AKG PSU4000 или эквивалент (с характеристиками не хуже) | Источник питания Характеристики: - не менее трех выходов 12 В; - масса не более 1,3 кг; - габариты, мм (ДхВхШ) не более: 190х45х200. | - 1 х источник питания PSU 4000 - 1 х кабель питания - 3 х кабеля коммутации с DC разъемами - 1 х набор для монтажа источника питания в рэк | Шт. | 1 | 60 календарных дней с даты подписания договора | Гарантийный срок - 12 месяцев с даты поставки |
| 9 | Антенный сплиттер AKG APS4 или эквивалент (с характеристиками не хуже) | Антенный сплиттер AKG APS4 Характеристики: - не менее 2-х RF входов; - не менее 10-ти RF выходов; - габариты, мм (ДхВхШ) не более: 190х45х200; - масса не более 1 кг. | - 1 х Антенный сплиттер APS4 - 2 х кабель для коммутации антенны - 10 х для коммутации приемников радиосистем - 1 х источник питания - 1 х двусторонний скотч - 1 х набор для монтажа сплиттера в рэк | Шт. | 3 | 60 календарных дней с даты подписания договора | Гарантийный срок - 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ |
| 10 | Активная направленная принимающая антенна AKG SRA2B/W или эквивалент (с характеристиками не хуже) | Активная направленная принимающая антенна AKG SRA2B/W Характеристики: - коэффициент усиления антенны не менее 21 дБи; - угол покрытия не менее 70°; - габариты, мм (ДхВхШ) не более: 240х230х30; - масса не более 0,3 кг. | - 1 х антенна SRA2B/W - 1 х документация | Шт. | 2 | 60 календарных дней с даты подписания договора | Гарантийный срок - 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ |
| 11 | Кабель коммутационный AKG MK A5 или эквивалент (с характеристиками не хуже) | Кабель коммутационный Характеристики: - сопротивление 50 Ом; - длина 5 метров. | - 1 х кабель коммутационный | Шт. | 2 | 60 календарных дней с даты подписания договора | Гарантийный срок - 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ |
| 12 | Микшерная консоль Soundcraft Si Expression 1 или эквивалент (с характеристиками не хуже) | Микшерная консоль Soundcraft Si Expression 1 Характеристики: - наличие не менее 16 моно микрофонных аудиовходов; - наличие не менее 4-х линейных аудиовходов; - наличие не менее 66 каналов для микширования; - остаточный шум не более -86 dBu; - наличие цветного сенсорного экрана; - габаритные размеры (ВхШхГ) не более 170х490х521 мм; - масса не более 12 кг. | - 1 х микшерная консоль Si Expression 1 - 1 х кабель питания - 1 х документация | Шт. | 1 | 60 календарных дней с даты подписания договора | Гарантийный срок - 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ |
| 13 | Карта для микшеров Soundcraft BLU-Link или эквивалент (с характеристиками не хуже) | Карта для микшеров Soundcraft BLU-Link Характеристики: - наличие входного разъема RJ-45; - наличие выходного разъема RJ-45; - передача до 256 каналов; - передача сигналов по витой паре на расстояние до 100 м. | - 1 х плата - 1 х документация | Шт. | 1 | 60 календарных дней с даты подписания договора | Гарантийный срок - 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ |
| 14 | Аудиоматрица BSS BLU102 или эквивалент (с характеристиками не хуже) | Аудиоматрица BSS BLU102 Характеристики: - наличие не менее десяти аналоговых входов; - наличие не менее восьми аналоговых выходов; - наличие не менее 8 каналов с автоматической регулировкой усиления и эхоподавления; - наличие не менее 12 контрольных входов и 6 логических выходов общего назначения; - наличие интерфейса RJ-11 телефонного гибрида; - наличие не менее двух портов RJ-45 для передачи данных по внутреннему протоколу; - максимальная длина трассы не менее 100 м между устройствами; - наличие не менее одного интерфейса RS-232; - наличие не менее одного интерфейса Ethernet; - наличие светодиодной индикации на передней панели; - полная потребляемая мощность не более 60 ВА; - габариты не более 50х490х320мм; - масса не более 4,5 кг. | - 1 х аудиоматрица BLU102 - 1 х кабель питания - 1 х документация - коммутационные клеммы | Шт. | 1 | 60 календарных дней с даты подписания договора | Гарантийный срок - 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ |
| 15 | Входной модуль BSS BLU-BIB или эквивалент (с характеристиками не хуже) | Входной модуль BSS BLU-BIB Характеристики: - наличие DIP переключателей; - наличие светодиодной индикации на передней панели; - наличие не менее двух портов RJ-45 для передачи данных по внутреннему протоколу; - габариты не более 50х220х200мм; - масса не более 1,5 кг. | - 1 х входной модуль BSS BLU-BIB; - 1 х кабель питания - 1 х документация - коммутационные клеммы | Шт. | 2 | 60 календарных дней с даты подписания договора | Гарантийный срок - 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ |
| 16 | Рэковое крепление BSS Rack mount kit или эквивалент | Рэковое крепление BSS Rack mount kit Характеристики: - Установка двух полурэковых устройств в рэк | - 1 х рэковое крепление BSS Rack mount kit; - 1 х документация | Шт. | 1 | 60 календарных дней с даты подписания договора | Гарантийный срок - 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ |
| 17 | Выходной модуль BSS BLU-BOB2 или эквивалент (с характеристиками не хуже) | Выходной модуль BSS BLU-BOB2 Характеристики: - наличие DIP переключателей; - наличие светодиодной индикации на передней панели; - наличие не менее двух портов RJ-45 для передачи данных по внутреннему протоколу; - габариты не более 50х490х200мм; - масса не более 2,5 кг. | - 1 х входной модуль BSS BLU-BOB2; - 1 х кабель питания - 1 х документация - коммутационные клеммы | Шт. | 1 | 60 календарных дней с даты подписания договора | Гарантийный срок - 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ |
| 18 | Программное обеспечение Irridium Mobile Site License Pro или эквивалент (с характеристиками не хуже) | Программное обеспечение Irridium Mobile Site License Pro Характеристики: - возможность работы на iOS, Android, Mac, Windows; - созданный интерфейс обеспечивает одинаковую работу на любой платформе без дополнительной графической обработки; - возможность управления оборудованием по протоколу IP без использования контроллера. | - 1 х программное обеспечение | Шт. | 1 | 60 календарных дней с даты подписания договора | Гарантийный срок - 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ |
| 19 | Мобильный перекатной рэк ПрофКофр РЭК 3 или эквивалент (с характеристиками не хуже) | Мобильный перекатной рэк ПрофКофр РЭК 3 Характеристики: - наличие колес с блокировкой - наличие съемных крышек - наличие выдвижного ящика 2U на телескопических направляющих - наличие направляющих для монтажа микшерной консоли - высота с учетом колес не менее 1100мм не более 1300мм - ДxШ не менее 500x600мм не более 550х650 | - 1 х мобильный перекатной рэк ПрофКофр РЭК 3 | Шт. | 1 | 60 календарных дней с даты подписания договора | Гарантийный срок - 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ |
| 20 | Комплект кабелей, крепежных и расходных материалов для монтажа и отладки оборудования | Совместимость с поставляемым обородованием. | - - | Шт. | 1 | 60 календарных дней с даты подписания договора | Гарантийный срок - 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ |

- Приложение 5 Оборудования для демонтажа.

|  | Наименование | Основные технические характеристики товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещение 10 на втором этаже |  |  |  |  |
| 1 | Аудиоматрица Extron 60-1054-01 | Аудиоматрица Extron 60-1054-01 Характеристики: - аудиовходы: 6 моно микрофонный\линейный балансный\небалансный; - аудиовыходы: 4 моно балансный\небалансный; - соотношение сигнал\шум > 105дБ; - управление по RS-232; - питание 100-240 В, 50-60 Гц; - потребление питания 12 Вт; - частотная характеристика 20 Гц – 20 кГц, ±0,1 дБ; - габаритные размеры ВxШxГ: 4,3x22,2x24,1 мм; - масса 0,9 кг. | Шт. | 1 |
| 2 | Модуль для архитектурного интерфейса Extron 70-103-11 | Модуль для архитектурного интерфейса Extron 70-103-11 Характеристики: - один разъем XLR - цвет-черный | Шт. | 2 |
| Помещение 7 на втором этаже |  |  |  |  |
| 3 | Коммутатор Gefen EXT-3GSDI-441 | Коммутатор Gefen EXT-3GSDI-441 Характеристики: - пропускная способность: 3,0Гбит/с - разъемы: BNC, розетка - разъем RS-232: DB9, розетка - питание: 5В постоянного тока - потребляемая мощность: до 10Вт - габаритные размеры: 191x89x28мм - масса: 1,81 кг. | Шт. | 1 |
| Серверная 1259 на двенадцатом этаже |  |  |  |  |
| 4 | Аудиоматрица Extron 60-1054-01 | Аудиоматрица Extron 60-1054-01 Характеристики: - аудиовходы: 6 моно микрофонный\линейный балансный\небалансный; - аудиовыходы: 4 моно балансный\небалансный; - соотношение сигнал\шум > 105дБ; - управление по RS-232; - питание 100-240 В, 50-60 Гц; - потребление питания 12 Вт; - частотная характеристика 20 Гц – 20 кГц, ±0,1 дБ; - габаритные размеры ВxШxГ: 4,3x22,2x24,1 мм; - масса 0,9 кг. | Шт. | 2 |
| 5 | Аудиоматрица Electrovoice N8000 | Аудиоматрица Electrovoice N8000 Характеристики: - аудио входы: 8х аналоговых аудио входов, линейный уровень; входной уровень (номинальный): +6 dBu / 1,55 В; входное сопротивление: 20 кОм; ослабление синфазного сигнала: >70 дБ; - аудио выходы: 8х аналоговых аудио выходов, линейный уровень; выходной уровень (номинальный): +6 dBu / 1,55 В; выходное сопротивление: 100 Ом; минимальное сопротивление нагрузки: 600 Ом; - частотная характеристика: 20 Гц – 20 кГц; - отношение сигнал/шум (А-взвешенный): АI-1: 117 дБ; АO-1: 118 дБ; - THD+N: <0,005%; - перекрестные помехи: <-110 дБ при 1 кГц; - интерфейсы: Ethernet; RS-232; USB; GPIO Control Port; - источник питания: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц; - потребляемая мощность: 90 Вт (максимально); - габаритные размеры ШхВхГ: 483х88,1х381 мм; - масса без опциональных модулей: 7,35 кг. | Шт. | 1 |