ТОМ 2. Техническая часть

Техническое задание

Предмет закупки: Поставка электротехнической продукции.

Санкт-Петербург

2014
Техническое задание

на поставку электротехнической продукции.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность | Ед. измерения | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выключатель автоматический АВВ 1п 10 А или аналог | Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В- 230/400. Номинальный ток In, А- 10. |  |  | шт | 10 | С момента заключения Договора по 31.12.2015г. партиями по Заявкам Заказчика. В течение 2-х календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. | Не менее 12 месяцев со дня поставки Заказчику. |
| 2 | Выключатель автоматический АВВ 1п 16 А или аналог | Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В- 230/400. Номинальный ток In, А- 16. |  |  | шт | 20 |  |  |
| 3 | Выключатель автоматический АВВ 1п 25 А или аналог | Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В- 230/400. Номинальный ток In, А- 25. |  |  | шт | 10 |  |  |
| 4 | Выключатель автоматический АВВ 1п 32 А или аналог | Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В- 230/400. Номинальный ток In, А- 32. |  |  | шт | 6 |  |  |
| 5 | Выключатель автоматический АВВ 1п 40 А или аналог | Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В- 230/400. Номинальный ток In, А- 40. |  |  | шт | 4 |  |  |
| 6 | Выключатель автоматический АВВ 3п 10 А или аналог | Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В- 230/400. Номинальный ток In, А- 10. |  |  | шт | 4 |  |  |
| 7 | Выключатель автоматический АВВ 3п 100 А или аналог | Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В- 230/400. Номинальный ток In, А- 100. |  |  | шт | 4 |  |  |
| 8 | Выключатель автоматический АВВ 3п 16 А или аналог | Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В- 230/400. Номинальный ток In, А- 16 |  |  | шт | 10 |  |  |
| 9 | Выключатель автоматический АВВ 3п 25 А или аналог | Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В- 230/400. Номинальный ток In, А- 25. |  |  | шт | 4 |  |  |
| 10 | Выключатель автоматический АВВ 3п 32 А или аналог | Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В- 230/400. Номинальный ток In, А- 32. |  |  | шт | 4 |  |  |
| 11 | Выключатель автоматический АВВ 3п 50 А или аналог | Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В- 230/400. Номинальный ток In, А- 50. |  |  | шт | 4 |  |  |
| 12 | Выключатель н/м 1м | Кол-во модулей: не менее 1. Номинальный ток: 10А. Номинальное напряжение: 250 В, 50 Гц |  |  | шт | 20 | С момента заключения Договора по 31.12.2015г. партиями по Заявкам Заказчика. В течение 2-х календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. | Не менее 12 месяцев со дня поставки Заказчику. |
| 13 | Гофра ПВХ D=16 мм | Предназначена для прокладки в них скрытым и открытым способами в стационарных электроустановках бытового и промышленного назначения, эксплуатируемых как внутри помещений, так и на открытом воздухе электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, работающих при электрическом напряжении постоянного или переменного тока величиной не более 1000 вольт и выполненных изолированными проводами, шнурами и кабелями негорючими или слабогорючими. |  |  | п/м | 300 |  |  |
| 14 | Гофра ПВХ D=25 мм |  |  |  | п/м | 300 |  |  |
| 15 | Изолента ПВХ белая | Ширина – 19мм; Длина – 20 м. Напряжение пробоя 6000В; Диапозон температур -500 +700 С. Удлинение на разрыв 200%. | ГОСТ 16214-86 |  | шт | 30 |  |  |
| 16 | Изолента ПВХ желтая |  |  |  | шт | 30 |  |  |
| 17 | Изолента ПВХ желто-зеленая |  |  |  | шт | 30 |  |  |
| 18 | Изолента ПВХ зеленая |  |  |  | шт | 30 |  |  |
| 19 | Изолента ПВХ красная |  |  |  | шт | 30 |  |  |
| 20 | Изолента ПВХ синяя |  |  |  | шт | 30 |  |  |
| 21 | Изолента ПВХ черная |  |  |  | шт | 30 |  |  |
| 22 | Кабель ВВГз 3×1.5- 0,66 или аналог | Номинальное напряжение: до 0,66 кВ. Допустимая токовая нагрузка, не менее,: на воздухе 21 А, в земле 28 А. Наружный диаметр -9 мм. Минимально допустимый радиус изгиба: 4 диаметра кабеля. Температура эксплуатации кабеля: -50 оС +50 оС. | ГОСТ 16442–80 |  | п/м | 400 |  |  |
| 23 | Кабель ВВГз 3×2,5- 0,66 или аналог |  |  |  | п/м | 400 | С момента заключения Договора по 31.12.2015г. партиями по Заявкам Заказчика. В течение 2-х календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. | Не менее 12 месяцев со дня поставки Заказчику. |
| 24 | Кабель ВВГ 4×10 (медь) |  | ГОСТ 16442–80 |  | п/м | 200 |  |  |
| 25 | Кабель ВПП 1х16 (медь) | Провод для водопогружных двигателей. Предназначен для присоединения водопогружных электродвигателей, длительно работающих в воде артезианских скважин под давлением до 7,09 МПа (70 атм.). |  |  | п/м | 400 |  |  |
| 26 | Кабель канал (белый) 20×40×2000 ПВХ | Предназначены для прокладки электрической проводки, линий связи, телевизионных кабелей, цепей сигнализации и охраны открытым способом. Короба выполнены из самозатухающего суспензионного ПВХ по ГОСТ 14332 , устойчивого к распространению огня. В виде профиля П-образного сечения (лотка), с двумя пазами в высших точках стенок и вставляющейся крышкой из того же материала Имеет двойной замок. |  |  | п/м | 60 |  |  |
| 27 | Кабель канал (белый) 16×16×2000 ПВХ |  |  |  | п/м | 80 |  |  |
| 28 | Кабель КГ 4×6 | Кабели предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 380 В частоты до 400 Гц или постоянное номинальное напряжение 660 В. |  |  | п/м | 200 |  |  |
| 29 | Кабель скважной H07RN8-F 4×2,5 TML, WPS, или аналоги | Номинальное напряжение Uo - 600 В. Номинальное напряжение не менее U - 1 кВ. Материал ТПЖ - голая медь. Класс ТПЖ - гибкий, класс 5. Изоляция жил - резина (EPR) 3GI3. Испытательное напряжение - 2,5 кВ. Круглое исполнение. Максимально допустимая температура на жиле – не более 85оC. Жила заземления. |  |  | п/м | 800 | С момента заключения Договора по 31.12.2015г. партиями по Заявкам Заказчика. В течение 2-х календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. | Не менее 12 месяцев со дня поставки Заказчику. |
| 30 | Коробка разветвительная открытой установки 100х100х50 белая | Коробка предназначена для протяжки и ответвления проводов и кабелей при прокладке открытой проводки в пластиковых трубах или открытыми кабелями и проводами в двойной изоляции... Коробки могут использоваться в запыленных, влажных, загрязненных помещениях... Крышки снабжены поводком, который крепит ее к корпусу коробки в открытом состоянии. Степень защиты не ниже IP55. Не менее 7 выводов.Максимальный d трубы не менее 25мм. Материал коробки должен соответствовать ГОСТ Р 50043.6-2000. Напряжение - 400 В. Материал - полипропилен и ПВД, огнестойкость – не менее 650°C. Интервал температур: от -25°C до +40°C. |  |  | шт | 45 |  |  |
| 31 | Лампа галогеновая J189 1000w, цоколь R7s | Мощность, Вт: не менее 1000 Напряжение, В: 230 Тип цоколя: R7s Длина мм: не менее 189 Частота, Гц: 50 Цвет стекла: прозрачное |  |  | шт | 60 | С момента заключения Договора по 31.12.2015г. партиями по Заявкам Заказчика. В течение 2-х календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. | Не менее 12 месяцев со дня поставки Заказчику. |
| 32 | Лампа галогеновая линейная R7S-115 150 W | Мощность, Вт: 100-150 Напряжение, В: 230 Тип цоколя: R7s Длина мм: не менее 115 Цвет стекла: прозрачное |  |  | шт | 30 |  |  |
| 33 | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 18вт ЛД-18 G13 дневная | Лампа люминесцентная ЛЛ. Длина - не менее 604 мм, Диаметр не менее 26 мм. Для общего бытового освещения Мощность не менее 18 Вт |  |  | шт | 50 |  |  |
| 34 | Лампа люм. TL-D 18W\33-640 (не менее 25 шт/уп.) или аналог | Лампа люминесцентная ЛЛ. Длина - не менее 590 мм, Диаметр не менее 26 мм. Для общего бытового освещения. Холодный белый. Мощность не менее 18 Вт |  |  | шт | 375 |  |  |
| 35 | Лампа накаливания МО 36 В, 40 Вт, цоколь Е27 | Лампы накаливания МО местного освещения (напряжение 36В), цоколь Е27 предназначены для освещения рабочих мест станочного парка и другого технологического оборудования и рассчитаны на безопасное напряжение. Лампа МО 36/40 с прозрачной колбой выполнена в стандартном исполнении в форме груши диаметром не более 62 мм, длина – не более 107 мм. Расчетное напряжение 36 В, цоколь - Е27, мощность лампы –не менее 40 Ватт, световой поток –не менее 580 лм. |  |  | шт | 60 |  |  |
| 36 | Обогреватель конвекторный 1000W | Размер(ШхВхГ),мм: не менее 450х450х100 Мощность, кВт: не менее 1.0 Площадь обогрева, м² : не менее 11 Термостат: Электронный Контроль темперю.: Автоматический Отключение при опрокидывании: Есть Влагозащитный корпус : Есть Защита от промерзания : Есть |  | Согласно тех. документации, паспорту производителя. | шт | 16 |  |  |
| 37 | Провод ПВС 3×1.5 | Провод ПВС 5 класса гибкости, предназначен для выполнения временных соединений и наделяет проводку мобильностью. Оболочка - из ПВХ пластиката. Токопроводящая жила 3 шт - медная, многопроволочная, скрученная диаметр 1,5 мм Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). |  | ГОСТ 7399-97 | п/м | 1000 | С момента заключения Договора по 31.12.2015г. партиями по Заявкам Заказчика. В течение 2-х календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. | Не менее 12 месяцев со дня поставки Заказчику. |
| 38 | Провод ПВС 3×2.5 | Провод ПВС 5 класса гибкости, предназначен для выполнения временных соединений и наделяет проводку мобильностью. Оболочка - из ПВХ пластиката. Токопроводящая жила 3 шт - медная, многопроволочная, скрученная диаметр 2,5 мм Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). |  | ГОСТ 7399-97 | п/м | 600 |  |  |
| 39 | Прожектор переносной для галогенной лампы - Navigator 94605 NFL-PH2-150-R7s/BLY или аналог. | Цоколь -R7s Напряжение, V-230 Мощность, не менее, W-150 Угол рассеивания, не менее -180 Мощность каждой лампы, не менее W-150 Кол-во ламп в светильнике - не менее J78 Цоколь под лампы -R7s Суммарная мощность, не менее W- 150 Класс защиты (IP) - не менее IP54 |  | Согласно тех. документации, паспорту производителя. | шт | 10 |  |  |
| 40 | Розетка ВЗ- (влагозащита), с/з- (заземление) 1м – (ординарное) 16А, Н/М -(наружного монтажа) | Наличие подрозетника. Номинальный ток 16А . Степень защиты не менее IP20 . Один пост. Заземление. Наружного монтажа. |  | В сборе | шт | 60 | С момента заключения Договора по 31.12.2015г. партиями по Заявкам Заказчика. В течение 2-х календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. | Не менее 12 месяцев со дня поставки Заказчику. |
| 41 | Розетка промышленная силовая ICAT брызгозащищенная 16A 3P+E IP44 | Тип изделия -Розетка Количество силовых полюсов-3P+E Максимальный ток нагрузки- не менее 16 Номинальное напряжение (V) -380-415 Степень защиты - не менее IP44 Положение заземляющего контакта разъемов CEE, ч-6 Номинальный ток (А)- 16 Способ монтажа -Переносной Материал изделия -Термостойкий пластик Частота, Гц-50/60 Тип контактов -Винтовой |  | В сборе | шт | 10 |  |  |
| 42 | Розетка промышленная силовая ICAT брызгозащищенная 32A 3P+E IP44 | Тип изделия -Розетка Количество силовых полюсов-3P+E Максимальный ток нагрузки- не менее 16 Номинальное напряжение (V) -380-415 Степень защиты - не менее IP44 Положение заземляющего контакта разъемов CEE, ч-6 Номинальный ток (А)- 16 Способ монтажа -Переносной Материал изделия -Термостойкий пластик Частота, Гц-50/60 Тип контактов -Винтовой |  | В сборе | шт | 4 |  |  |
| 43 | Розетка с/з, 2м, н/м | Наличие подрозетника. Номинальный ток 16А Степень защиты не менее IP20 Два поста. Заземление. Наружного монтажа. |  | В сборе | шт | 40 | С момента заключения Договора по 31.12.2015г. партиями по Заявкам Заказчика. В течение 2-х календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. | Не менее 12 месяцев со дня поставки Заказчику. |
| 44 | Светильник ЛСП 44-36-002172 | Светильник подвесной степень защиты не ниже IP65. Используется для освещения производственных помещений с сильной запыленностью или повышенной влажностью. В светильники устанавливаются люминисцентные лампы  Способ установки: подвесной  Тип лампы : ЛЛ  Мощность лампы: не менее 36 Вт  Патрон: T8 |  | Согласно тех. документации, паспорту производителя. | шт | 20 |  |  |
| 45 | Светильники встраиваемый ЛВО 4х18 для подвесных потолков Армстронг 590×590 | Предназначены для освещения коммерческих и офисных помещений. Корпус из листовой стали c полимерным покрытием белого цвета; - Растр - зеркальный анодированный алюминий; . Мощность, не менее, Вт 4*18. - способ установки: Встр Амстронг - Тип цоколя ламп: T8 G13 - Тип ПРА: ЭмПРА - Сфера применения: - Тип лампы : ЛЛ Габариты светильника должны подходить для установки в проем 590х590мм. |  | Согласно тех. документации, паспорту производителя. | шт | 10 |  |  |
| 46 | Термоусадочная муфта Grundfos комплект или аналог | SQ/SQE 3х 1,5-6 мм2 Термоусадочная муфта используется для спайки кабеля со скважинным насосом. Кабельная муфта для насоса позволяет сращивать не менее 4 жилы кабеля сечением до 2,5 мм. В комплект муфты входят: не менее 4 обжимных гильзы для соединения концов кабеля , не менее 4 небольших термоусадочных муфточек для изоляции каждой жилы кабеля, большая термоусадочная муфта для подводного соединения кабеля. |  |  | шт | 20 |  |  |
| 47 | Трубка термоусадочная с клеевым слоем d 16мм | Термоусаживаемые трубки нормальной толщины с клеевым слоем, подавляющие горение (кроме прозрачных) предназначены преимущественно для электрической изоляции различного оборудования, кабелей связи и т.д. в случаях, где необходима эффективная защита от влаги и коррозионных процессов. Особо рекомендуются для изоляции соединений, находящихся вне помещений или в помещениях с высокой влажностью. Материал: полиолефин Рабочая температура: от -45 °С до +125 °С; Температура усадки: от +70 °С до +125 °С; Минимальная температура для полной усадки: +120 °С; Коэффициент усадки: 3:1 и 4:1 Подавляет горение (кроме прозрачных) Стандартный цвет: черный |  |  | м | 20 | С момента заключения Договора по 31.12.2015г. партиями по Заявкам Заказчика. В течение 2-х календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. | Не менее 12 месяцев со дня поставки Заказчику. |
| 48 | Трубка термоусадочная с клеевым слоем d 20мм |  |  |  | м | 20 |  |  |
| 49 | Трубка термоусадочная с клеевым слоем d 24мм |  |  |  | м | 20 |  |  |
| 50 | Хомут нейлоновый КСС 3×150 (белый уп. 100 шт.) | Для скрепления между собой группы или нескольких групп проводов, кабелей, шлангов, труб в один пучок. Материал: нейлон 6.6, не содержит галогенов, самозатухающий. Температурный диапазон: от -40°C до +85°C. Температура монтажа: от -10°C до +60°C Замковый механизм одностороннего хода. Неразъемный. Прочность на разрыв, не менее, КСС 3×150 -8кг, КСС 4×200 – 18 кг. |  |  | шт | 3000 | С момента заключения Договора по 31.12.2015г. партиями по Заявкам Заказчика. В течение 2-х календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. | Не менее 12 месяцев со дня поставки Заказчику. |
| 51 | Хомут нейлоновый КСС 4×200 |  |  |  | шт | 3000 |  |  |
| 52 | Шкаф IP 55, 300×200×210 мм | Электротехнич. настенный шкаф не менее IP55 с монтажной панелью не менее 300*200*210 мм, дверь одинарная, один замок. ШЭН-300.200.150-1 |  | В стандартную комплектацию входит оцинкованная монтажная панель, комплект кронштейнов для монтажа. | шт | 4 |  |  |
| 53 | Шкаф IP 55, 500×500×210 мм | Электротехнический настенный шкаф не менее IP55 с монтажной панелью не менее 500*500*210 мм, дверь одинарная, два замка. ШЭН-500.500.210-1 |  | В стандартную комплектацию входит оцинкованная монтажная панель, комплект кронштейнов для монтажа. | шт | 4 |  |  |
| 54 | Щиток о/у 68026 на 6 модулей с дверцей, з/шиной 160х132х93 мм | Щиток о/у 68026 на 6 (не менее) модулей с дверцей, з/шиной не менее 160х132х93мм мет. дин-рейка, з/шина, не менее IP40 |  | Согласно тех. документации, паспорту производителя. | шт | 4 |  |  |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка должна соответствовать стандартам завода изготовителя.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Товар должен поставляться в заводской упаковке препятствующей внешним и внутренним механическим повреждениям. Упаковка поставляемого Товара не должна иметь внешних дефектов и следов вскрытия.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Заказчику с участием уполномоченного представителя Поставщика. Место доставки: г.Санкт-Петербург, ул. Бабушкина д,1 Приемка Товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.) с последующими изменениями и дополнениями, по ГОСТ 10692-80.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Сопроводительные документы (товарные накладные) передаются Заказчику одновременно с получением Товара.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Согласно технической документации товара.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество Товара должно соответствовать требованиям данного Технического задания, назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара, а также действующим в РФ стандартам.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Согласно закупочной документации.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

Не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 17.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Не предусмотрены.