Приложение № 1

к ИЗВЕЩЕНИЮ О

ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ 

КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1.2 Технические характеристики на оборудование для базы отдыха «Лесной уют» ОАО «НИАЭП»

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Кол-во, шт.

	1
	2
	3
	4

	 1
	Пароварка 
	Парогенератор. Загрузка 6 уровней. Температурный зонд;   Подсветка камеры. Предназначен для приготовления различных блюд методом обработки горячим паром и горячим воздухом по отдельности и комбинировано. Механо-сенсорное управление. В комплекте  очиститель воды. Материал нержавеющая сталь AISI 304. Напряжение –  220 В/1 фазы; мощность – не более 3,2 кВт.
	1

	 2
	Плита 6-ти конфорочная с жарочным шкафом


	Плита электрическая 6-ти конфорочная, с жарочным шкафом. Материал: лицевая часть  нержавеющая сталь. Максимальная температура конфорок 460 С. Внутренние размеры шкафа 575*535*350 дополнительно имеется технологический ящик для инвентаря. Разборная конструкция плиты: отдельно  панель конфорок и подиум с духовкой. Напряжение – 380/220 В; мощность – не более 22,6 кВт; габаритные размеры – 1475*897*860
	2

	 3
	Сковорода

электрическая


	Сковорода электрическая кухонная., номинальная вместимость чаши - 45 литров, Чаша-чугун. Материал изготовления – частично нерж. Диапазон регулирования температуры, С – 20-275. Внутренние размеры сковороды, мм – 577*470*197. Напряжение – 380/220 В; мощность – не более 6 кВт; габаритные размеры – 1000*950*870.
	1

	 4
	Аппарат контактной обработки 
	Аппарат контактной обработки предназначен для приготовления блюд, таких как стейк или рыба, путем непосредственного контакта с греющей поверхностью с пищей. Имеет плавную регулировку температуры от 65 до 270 С. Имеет поверхность одну гладкую, другую рифленую. Разборная конструкция аппарата: отдельно  жарочная панель  и подставка с полкой. Напряжение – 380/220 В; мощность – не более 9 кВт; габаритные размеры –800*760*470. 
	1

	 5
	Мясорубка 


	Набор ножей полный унгер. Материал – вся нерж. сталь. Горловина мясорубки выполнена из нержавеющей стали. Система с четкой фиксацией горловины. Вместительный съемный загрузочный бункер и кнопочная панель 24 В. Самоохлаждающийся мотор, режим реверса, минимальный нагрев при работе, производительность  до 300 кг/час

Мощность электрическая: не более 1,1 кВт 

Напряжение: 220В,

габаритные размеры – 435*395*410
	1

	 6   
	Универсальная кухонная машина 
	Полный комплект: приводной механизм, мясорубка, механизм для взбивания и перемешивания, механизм овощерезательно-протирочный, просеиватель муки , рыхлитель, механизм для измельчения сухарей и специй, подставка папольная . 2-х скоростной двигатель.

мощность – не более 1,12/1,5 кВт

 Габаритные размеры -900*295*1000. 
	1

	 7
	Прилавок для первых блюд

 
	Материал: нержавеющая сталь AISI-304. Количество конфорок: 3 шт. Диаметр конфорки : 220мм. Высота столешницы с конфорками для подогрева кастрюль и котлов находится на расстоянии не более 450 мм от уровня пола. Имеется полка. Мощность электрическая: не более 6 кВт. Напряжение: 380В

Габаритные размеры -1500*700*1210.
	1

	  8
	Весы эл.порционные


	Весы электронные предел взвешивания 25кг, погрешность 5г, автономные, платформа нерж. сталь 335* 210. Диагностика неисправностей. Интерфейс RS-232С. Мощность электрическая: не более 0,07 Вт Габаритные размеры – 352*325*95
	3

	 9
	Весы эл.порционные


	Весы электронные предел взвешивания 2,5 кг, погрешность 0,5 г, автономные, платформа нерж. сталь 335* 210. Диагностика неисправностей. Интерфейс RS-232С. Мощность электрическая: не более 0,07 Вт Габаритные размеры – 352*325*95
	1

	 10
	Сплит-система низкотемпературная

для камеры размером 2560/2560/2200
	Корпус Сплит-системы полностью металлический. Внутренний рабочий режим от –25…-15 С. Вентилятор обладает высокой эффективностью и пониженным шумом. Электронный блок управления - выносной. Хладагент R404а . 
	1

	 11
	Камера холодильная сборная  
	Камера холодильная  сборная. Состоит из панелей скрепляющихся замком типа. шип-паз. Габаритные размеры – 2560*2560*2200 
	1

	 12
	Шкаф холодильный


	Шкаф холодильный  среднетемпературный -5… + 5 объем 1400 литров, 10 полок с направляющими, подсветка. Корпус  нерж. сталь. Верхнее расположение компрессора работает при температуре окружающей среды до + 43 С. Корпус герметичный цельнозаливной. Габаритные размеры –1402*854*2028
	1

	 13
	Шкаф холодильный


	Шкаф холодильный  среднетемпературный 0…. + 6 объем 1400 литров, 10 полок с направляющими, подсветка. Корпус  нерж. сталь. Верхнее расположение компрессора работает при температуре окружающей среды до + 43 С. Корпус герметичный цельнозаливной. Габаритные размеры – 1402*854*2028
	2

	 14
	Стол для сбора отходов с бортом 600/600/870
	Столешница: с бортом; нержавеющая сталь; толщина мет. 1мм; высота 50 мм; высота борта 70 мм; усилена  вклеенным листом ДСП толщиной 16 мм. Каркас стола: разборный; оцинкованная сталь; толщина мет. 1 мм; регулируемые по высоте ножки.  Полка решетка - оцинкованная сталь толщина мет. 1 мм. Все торцы элементов из металла имеют перегиб на 180 градусов. Имеет технологическое отверстие для сброса отходов. Габаритные размеры – 600*600*870  
	1

	 15
	Стол производственный с бортом с полкой 1200/600/870
	Столешница: с бортом; нержавеющая сталь; толщина мет. 1мм; высота 50 мм; высота борта 70 мм; усилена  вклеенным листом ДСП толщиной 16 мм. Каркас стола: разборный; оцинкованная сталь; толщина мет. 1 мм; регулируемые по высоте ножки.  Полка сплошная - оцинкованная сталь толщина мет. 1 мм. Все торцы элементов из металла имеют перегиб на 180 градусов. Имеется дополнительная обвязка стола с 3-х сторон. Габаритные размеры – 1200*600*870   
	6

	 16
	Стол производственный с бортом с полкой двери купе 

1000/700/870
	Столешница: с бортом; нержавеющая сталь; толщина мет. 1мм; высота 50 мм; высота борта 70 мм; усилена  вклеенным листом ДСП толщиной 16 мм. Каркас стола: нерж. сталь; толщина мет. 1 мм; регулируемые по высоте ножки.   Две полки сплошная – нерж. сталь толщина мет. 1 мм. Все торцы элементов из металла имеют перегиб на 180 градусов. Двери – купе, с пластиковыми ручками. Габаритные размеры – 1000*700*870   
	2

	 17
	Ванна моечная 2-секционная,

нержавейка с бортом


	Ванна нержавеющая сталь - 550х550, глубина 400 мм, 3-секционная, полка - решетка – нерж.сталь, ножки регулируемые – уголок – нерж. сталь. Имеется задний борт для установки смесителя. Имеется дополнительная обвязка ванны с 3-х сторон. В комплект входят сифон. Габаритные размеры – 1200*700*870
	1

	 18
	Ванна моечная 2-секционная,

нержавейка с бортом
	Ванна нержавеющая сталь - 450х450, глубина 300 мм, 2-секционная, полка - решетка -  нерж. сталь, ножки регулируемые – уголок – нерж. сталь. Имеется задний борт для установки смесителя. Имеется дополнительная обвязка ванны с 3-х сторон. В комплект входят сифон. Габаритные размеры – 1000*600*870
	1

	 19
	Ванна моечная 3 -секционная,

нержавейка с бортом
	Ванна нержавеющая сталь - 450х450, глубина 300 мм, 3-секционная, полка - решетка -  нерж. сталь, ножки регулируемые – уголок – нерж. сталь. Имеется задний борт для установки смесителя. Имеется дополнительная обвязка ванны с 3-х сторон. В комплект входят сифон. Габаритные размеры – 1470*600*870
	2

	 20
	Шкаф кухонный

нержавеющая сталь

двери купе
	Шкаф выполнен из пищевой нержавеющей стали. Для удобства пользования, шкаф снабжён дверцами "купе", конструкция которых предотвращает проникновение внутрь шкафа грызунов. Дверцы шкафа снабжены замком. Полки шкафов рассчитаны на нагрузку до 100 кг. Имеет  3 полки. Габаритные размеры – 1200*600*1750
	2

	 21
	Стеллаж 4 полки 1500/600/870
	Разборный, быстро сборное. Состоит из четырех полок и четырех стоек. Полка; нержавеющая сталь; толщина мет. 1мм; встроенный усилитель из нержавеющей стали. Стойка: оцинкованная сталь; толщина мет. 1 мм; отверстия для репления полок с шагом 100 мм; регулируемые по высоте ножки. Все торцы элементов из металла имеют перегиб на 180 градусов. Габаритные размеры – 950*400*1600
	4

	 22
	Контейнер для пищевых отходов
	50л, нерж , крышка, 

Габаритные размеры – диам. 500 мм. высота 450 мм.
	3

	 23
	Тележка грузовая


	Тележка-платформа грузовая. Платформа металлическая сплошная. Макс. грузоподъемность - 500кг. Съемная ручка. Диаметр колес не менее 160 мм. Размер платформы 1000*500
	1

	 24
	Полка кухонная 

1200/300
	Полка настенная. Материал вся нерж. сталь.

Габаритные размеры – 1200*300
	5

	 25
	Полка кухонная дверки купе

1200/300
	Полка настенная закрытая, дверки купе. Материал вся нерж. сталь. 3 полки из нерж. стали.

Габаритные размеры – 1200*300*600
	1

	 26
	Подтоварник 

600/600/400
	Столешница- нерж. сталь толщина мет. 1 мм. обвязка- нерж.  сталь, ножки регулируемые- уголок- нерж. сталь. Все торцы элементов из металла имеют перегиб на 180 градусов.

Габаритные размеры – 600*600*400
	3

	 27
	Подтоварник

1200/600/400
	Столешница- нерж. сталь толщина мет. 1 мм; обвязка- нерж.  сталь, ножки регулируемые- уголок- нерж. сталь. Все торцы элементов из металла имеют перегиб на 180 градусов.

Габаритные размеры – 1200*600*400
	3

	 28
	Шкаф для одежды
	2-секц., полка, перекладина, замки, полимерное покрытие. 

Габаритные размеры – 600*500*1750
	6

	 29
	Колода разрубочная

600/600/700
	Колода состоит из двух частей: рабочей части и металлической подставки выполненной из нержавеющей стали. Выдерживает нагрузку до 250кг.

Габаритные размеры – 600*600*700
	1

	 30
	Колода разрубочная

450/450/700
	Колода состоит из двух частей: рабочей части и металлической подставки выполненной из нержавеющей стали. Выдерживает нагрузку до 250кг.

Габаритные размеры – 450*450*700
	1



	 31
	Электрокипятильник 
	Кипятильник проточный предназначен для приготовления кипятка на предприятиях общественного питания. Изготовлен из нерж. стали марки AISI -304. Имеет каплесборник. Проточный кипятильник подключается к системе водоснабжения, после чего им можно пользоваться постоянно. Производительность - не более 100 л/ч. Макс. Нагрев корпуса – 40С. Время замены АСН не более 15 мин.

Мощность электрическая: не более 10,5 кВт. Напряжение: 380В

Габаритные размеры -410*327*670
	1

	 32
	Тележка для противней

 12 уровней
	Нерж. сталь, 12 уровней 

Габаритные размеры – 800*500*1650  
	1

	 33
	Кофемашина 


	Тип машины – автомат. Производительность эспрессо (50 мл)
120 чаш/час. Материал корпуса -  полированная нержавеющая сталь. Подогрев посуды. Кран подачи кипятка. Кран подачи пара. Объем бойлера – 2,4 л. Помпа встроенная- «vol.pump». Мощность электрическая: не более 1,4  кВт. Напряжение: 220В

Габаритные размеры -320*470*430
	1

	 34
	Кофемолка
	Тип кофемолки. Производительность-7,5 кг/час. Емкость бункера для зернового кофе- 0,75 кг. Емкость бункера для молотого кофе-0,26 кг. Тип жерновов - плоско-параллельные. Корпус- полированная нержавеющая сталь. Необнуляемый счетчик выданных порций. Автоматическая подкачка воды в бойлер. Мощность электрическая: не более 0,3  кВт. Напряжение: 220В

Габаритные размеры -220*360*430
	1

	 35
	Модуль пивной на

2 сорта пива
	Состоит из охладителя 2-х контурного, запас льда 10 кг. Башни типа «Кобра» на 2 сорта пива. Замков для кеги типа «А». системы редукторов, хомутов и шлангов. Мощность электрическая: не более 0,3  кВт. Напряжение 220 В.
	1

	 36
	Блендер барный


	Предназначен для приготовления коктейлей, напитков со льдом, соусов. 4 ножа из нержавеющей стали. 2 скорости вращения ножей. объем стакана 0,9 литра. Стакан нерж. сталь, корпус комбинированный. Отверстие для ингредиентов. Мощность электрическая: не более 0,3  кВт. Напряжение 220 В.
	1

	 37
	Витрина холодильная кондитерская
	Витрина имеет панорамное сферическое стекло и стеклянные полки с подсветкой. 3 полки. И нижняя выставочная площадь. Температурный режим +6…+12. Экс. пл-дь - 860х500+3 полки 860х300,860х330,860х350.

Мощность электрическая: не более 0,22  кВт. Напряжение 220 В.

Габаритные размеры -980*650*1250
	1

	 38
	Соковыжималка универсальная


	Материал корпуса – нерж. сталь. Сечения подачи сырья - окружность диаметр 750. Автоматическое удаление отходов. Скорость вращения-6300 об/мин. Режим «Турбо» - 8000 об/мин. Время непрерывной работы – неограниченно. Мощность электрическая: не более 0,24  кВт. Напряжение 220 В.

Габаритные размеры – 200*340*390
	1

	 39
	Противня
	Материал черн. Металл. Цельнотянутые.

Габаритные размеры -530*475*30
	20

	 40
	Ледогенератор
	Корпус ледогенератора — нержавеющая сталь. Производительность -не менее 28 кг/сутки. Бункер –не менее 15 кг. Тип охлаждения – водяное. Форма льда — цилиндрическая. Форма в виде "наперстка" означает, что эти кубы являются менее склонными к склеиванию в ведре со льдом.

Мощность электрическая: не более 0,25  кВт. Напряжение 220 В.

Габаритные размеры – 462*525*717
	1

	 41
	Ледогенератор
	Корпус ледогенератора — нержавеющая сталь. Производительность- не менее 23 кг/сутки. Бункер –не менее 8 кг. Тип охлаждения – водяное. Форма льда — цилиндрическая. Форма в виде "наперстка" означает, что эти кубы являются менее склонными к склеиванию в ведре со льдом.

Мощность электрическая: не более 0,23  кВт. Напряжение 220 В.

Габаритные размеры – 389*515*640
	1

	 42
	Подставка под кипятильник
	Каркас нерж. сталь. Профиль 25*25

Габаритные размеры – 400*400*700
	1


Технические характеристики инвентаря для базы отдыха «Лесной уют» ОАО «НИАЭП»
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Кол-во, шт.

	1
	2
	3
	4

	1
	Блюдо круглое 300мм (белье)
	Диаметр не более - 300мм. "Белье"
	3

	2
	Блюдо прямоугольное .
	3 величины белье
	3

	3
	Блюдо прямоугольное
	2 величины белье
	3

	4
	Салатник
	140 мм. 250 мл.
	150

	5
	Сахарница
	200мл
	5

	6
	Молочник
	150мл
	5

	7
	Тарелка  глуб
	225 мм. фарфор
	150

	8
	Тарелка  глуб
	240 мм. фарфор
	150

	9
	Тарелка  мелкая
	170 мм. фарфор
	150

	10
	Тарелка  мелкая
	210 мм. фарфор
	150

	11
	Тарелка  мелкая
	240 мм. фарфор
	150

	12
	Чашка чайная
	200мл.  фарфор
	150

	13
	Блюдце чайное
	50 мм. к чашке 200,250мл
	150

	14
	Чашка кофейная
	150мл
	96

	15
	Блюдце кофейное
	135 мм. к чашке 150мл
	96

	16
	Стакан
	220 мл. высокий
	150

	17
	Стакан
	300 мл высокий
	150

	18
	Стопка
	50мл
	150

	19
	Бокал для шампанского
	170мл
	50

	20
	Бокал для бел.вина
	145мл
	150

	21
	Бокал для воды
	310мл
	150

	22
	Вилка столовая
	нерж.
	156

	23
	Ложка столовая
	нерж.
	156

	24
	Нож столовый
	нерж.
	96

	25
	Ложка чайная
	нерж.
	156

	26
	Ложка кофейная
	нерж.
	96

	27
	Горшочек под жаркое
	550мл
	48

	28
	Креманка
	250мл
	150

	29
	Ведро нерж. для шампанского
	нерж.
	3

	30
	Нож для снятия цедры
	
	3

	31
	Нож для масла
	
	2

	32
	Совок для сыпуч. продуктов большой
	500 мл. пластик
	5

	33
	Совок для сыпуч. продуктов малый
	250 мл. пластик
	5

	34
	Ножницы универсальные 230мм
	
	3

	35
	Блюдо овал. д/рыбы
	нерж. метал.L=80см
	2

	36
	Терка ручная 4-х стор
	4-х сторонняя
	3

	37
	Овощерезка компл.
	с фиксатором
	1

	38
	Ящик №17 с крышкой  творожно-сырковый
	532*400*141мм
	5

	39
	Ящик для пищ. продуктов
	600*400*180мм с крышкой белый
	5

	40
	Кастрюля
	9 л. эмаль
	24

	41
	Ложка разливная
	0,250мл
	2

	42
	Грохот .
	d=30см, алюминий
	3

	43
	Гастроемкость нерж. GN 1/1х40
	нерж.
	5

	44
	Гастроемкость нерж. GN 1/1*65
	нерж.
	5

	45
	Гастроемкость нерж. GN 1/1х100
	нерж.
	5

	46
	Щипцы для сахара 10,7 см
	107 мм.
	2

	47
	Набор для специй 3-х предм.(горчичница) с салфет
	
	30

	48
	Сахарница-дозатор
	порционная
	30

	49
	Селедочница
	210 мм
	48

	50
	Селедочница
	240 мм
	3

	51
	Этажерка 3-х ярусная для десерта
	180*220*280 мм. Фарфор
	2

	52
	Кувшин
	1,5 л.
	24

	53
	Поднос столовый
	470*355 мм. Цвет красный
	150

	54
	Дуршлаг с ручками на подставке Д=30, H18.5см
	нерж.
	3

	55
	Сито алюм.
	d=180мм (нерж.сетка)
	1

	56
	Сито алюм.
	d=300мм (нерж.сетка)
	1

	57
	Кастрюля  3
	3 л с КРЫШКОЙ d=200 мм. h=105 мм. нерж.
	2

	58
	Кастрюля
	4,4 л с КРЫШКОЙ d=200 мм h=140 мм.  нерж.
	2

	59
	Кастрюля
	10 л. с КРЫШКОЙ d=240 мм. h=240 мм. нерж.
	2

	60
	Кастрюля
	16 л с КРЫШКОЙ d=280 мм h=260 мм. нерж.
	2

	61
	Кастрюля
	22 л.с КРЫШКОЙ d=320 мм. h=275 мм. нерж.
	2

	62
	Кастрюля
	36 л. с КРЫШКОЙ d=360 мм h=360 мм. нерж.
	2

	63
	Кастрюля
	50 л.с КРЫШКОЙ d=400 мм h=400 мм. нерж.
	2

	64
	Сковорода
	нерж. d= 200 мм
	2

	65
	Сковорода
	нерж. d= 240 мм h= 450 мм
	3

	66
	Сковорода
	нерж. d=280 мм h= 50 мм
	2

	67
	Сковорода
	360 мм тефлон h=65 мм
	2

	68
	Сотейник
	1,9 л d=160 мм h=95 мм
	4

	69
	Сотейник
	4,4 л d=200 мм h=140 мм
	2

	70
	Миска
	диам.405мм 14л. нерж.
	1

	71
	Миска
	диам.320мм 6л. нерж.
	3

	72
	Миска
	диам.270мм 4л. нерж.
	3

	73
	Миска
	диам.220мм 2л. нерж.
	2

	74
	Веселка большая
	100*9 мм.
	2

	75
	Веселка средняя
	60*8 мм.
	2

	76
	Веселка малая
	40*6,5 мм.
	2

	77
	Лопатка
	деревянная из бука
	5

	78
	Вилка транжирная
	нерж.
	2

	79
	Вилка транжирная
	нерж. 360мм
	1

	80
	Доска разделочная
	БУК 500*300*30 мм.
	5

	81
	Доска разделочная
	БУК 700*300*30 мм.
	5

	82
	Ложка гарнирная
	400мм
	3

	83
	Картофелемялка
	450 мм. круглая с дер.ручкой
	2

	84
	Ложка разливная
	0,250мл
	3

	85
	Ложка разливная
	0,500мл
	2

	86
	Соусная ложка
	100гр. нерж.
	2

	87
	Соусная ложка
	50гр. нерж.
	2

	88
	Соусная ложка
	70гр. нерж.
	2

	89
	Лопатка кулинарная
	нерж.
	2

	90
	Лопатка кулинарная
	нерж.
	3

	91
	Молоток для отбивания мяса
	алюмин. литой 460г
	1

	92
	Молоток для бифштекса
	
	1

	93
	Черпак
	нерж. 2л Кит.
	1

	94
	Черенок д/черпака
	алюм. 2л
	1

	95
	Чайник
	3л. нерж.
	3

	96
	Мусат-точилка для ножей
	
	1

	97
	Нож  для мяса
	220/115 мм.
	2

	98
	Нож  для очистки овощей
	210/105 мм
	3

	99
	Нож  для очистки овощей
	175/70 мм
	3

	100
	Нож  поварской
	275/160 мм
	3

	101
	Нож поварской
	275/150 мм.
	3

	102
	Нож  поварской
	335/205 мм
	3

	103
	Нож  топорик для мяса
	
	1

	104
	Овощерезка
	с фиксатором
	1

	105
	Нож треугольный
	цвет оранж.
	3

	106
	Овощечистка с плавающим ножем
	цвет оранж.
	3

	107
	Шумовка
	нерж.
	1

	108
	Ложка шумовка
	330мм
	1

	109
	Щипцы буфетные с вилкой
	нерж.
	2

	110
	Щипцы для пирожных
	нерж.
	2

	111
	Щипцы кондитерские
	нерж.
	2

	112
	Щипцы универсал
	270 мм. нерж.
	2

	113
	Держатель магнитный для ножей 40 см
	
	3

	114
	Кувшин-мерный
	1л. пластик
	3

	115
	Сковорода
	чугунная с деревянной ручкой Д 200мм
	1

	116
	Сковорода
	чугунная с ручкой Д265мм
	1

	117
	Сковорода
	чугунная с деревянной ручкой Д300мм
	1

	118
	Ведро
	пластик. 7л без крышки
	2

	119
	Ведро
	пластик.10л без крышки
	3

	120
	Таз пласт. хозяйственный
	5л с ручками
	1

	121
	Таз пласт. хозяйственный
	9л с ручками
	1

	122
	Таз пласт. хозяйственный
	10л с ручками
	1

	123
	Таз пласт. хозяйственный
	15л с ручками круглый
	1

	124
	Таз пласт. хозяйственный
	30л с ручками овальный
	1

	125
	Бак п/э
	с крышкой 60л
	2

	126
	Бак п/э
	с крышкой 40л
	2

	127
	Ведро
	оцинкованное 12л
	2

	128
	Ведро
	эмал.12л с крышкой
	2


