Приложение №4

к Договору  № 100-10-05/________

от "_____ "__________________2012г.

Техническое задание

# по поставке вентилятора местного проветривания с           электроприводом ВМЭ-6У5

1.Наименование поставляемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг.

Поставка вентилятора местного проветривания с электроприводом ВМЭ-6У5 с глушителем, осевого, одноступенчатого по ГОСТ 6625-85 взамен изношенного оборудования, находящегося в технологической цепочке  при проветривании тупиковых горных выработок на рудниках УГРУ согласно п.12.2.2 (б, в) ЕОСЗ

2. Описание продукции (функциональные характеристики и потребительские свойства)

Вентилятор шахтный местного проветривания с электроприводом ВМЭ-6У5 с диаметром рабочего колеса 630 мм., с глушителем, осевой, одноступенчатый, взрывобезопасного исполнения по категории размещения У5 ГОСТ 15150, предназначен для проветривания тупиковых горных выработок в шахтах, включая опасные по газу и пыли, при плотности воздуха до 1,3 кг/м3, при температуре от -20°С до +35°С, запыленности до 50 мг/м3 и относительной влажности до 95% (при температуре +25°С).

Техническая характеристика ВМЭ-6У5

| Наименование показателей | параметр |
| --- | --- |
| Номинальный диаметр рабочего колеса вентилятора, мм | 630 |
| Номинальная подача, м3/сек. (пред. откл. минус 10%) | 7,0 |
| Номинальное полное давление, Па (пред. откл. минус 10%) | 2500 |
| Напряжение питания, В | 380/660 |
| Мощность электропривода, кВт | 25 |
| Частота вращения, мин-1 (синхронная) | 3000 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - длина | 1075 |
| - ширина | 750 |
| - высота | 975 |

3.Требования к потенциальному участнику                                                       Участник процедуры закупки должен  обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров. Обладать необходимыми сертификатами на товары , являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке по поставке оборудования подобного рода не менее2 (двух) лет ( с предоставлением справки о заключенных и выполненных договорах сопоставимого характера)

4. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование изготовлено по ГОСТ 6625-85 и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

5. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

Согласно Приложению №1 к договору поставки (спецификация)

6.Требования к сроку периодичности поставки товара, выполнения работы, оказания услуг.

Согласно Приложению №1 к договору поставки (спецификация)

7. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке по ГОСТ 10198-91

8. Требования к обслуживанию товара

Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств, в срок до 30 календарных дней со дня обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

9. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО«Приаргунское горно-химическое объединение».                                                                                            10. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг                                                                                      -Оборудование должно быть новым, не позднее 2011-2012 года выпуска, не используемым ранее (не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов

Качество должно соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования, а также действующим в РФ стандартам  ГОСТ 6625-85

11. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Оборудование должно иметь сертификат качества. Оборудование должно соответствовать стандартам безопасности ГОСТ 12.2.028-84, ГОСТ 12.2007.0-75, ГОСТ 12.2.007.1-75

12. Требования к результатам работ.

Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

| Директор УГРУ Главный механик УГРУ Согласовано: Главный механик ОАО «ППГХО» | А.А. Бурксер И.В. Мерескин А.Т. Зинкевич |
| --- | --- |