Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка для смешивания компаунда | Мешалка с электрообогревом необходима для перемешивания предварительно разогретых в электропечи и залитых в мешалку компонентов эпоксидного компауда. Процесс перемешивания должен происходить под вакуумом при поддержании температуры 60-70оС. Характеристики компауда: - Смола ЭД 16-70% - Отвердитель ИЗОМТГФА 25% - Пластификатор смола ДЭГ 1-5% - Температура 65ºС - Вязкость по ВЗ-4 15-25сек Характеристики мешалки: - Объём не более 120л не менее 100л - Максимальная рабочая температура 70°С - Равномерность температурного поля в т.ч. и по высоте объёма ±5°С - Вакуум рабочий зоны 300-100 Па - Перемешивающее устройство - винтовое совмещённое с рамочным. Требования: - Контроль температуры вакуумного объема. - Возможность наполнения мешалки исходными компонентами и перемешивание на полу цеха, подъём мостовым краном на заливочную площадку на высоту 2м. ,продолжение процесса перемешивания,нагрева,и вакуумирования. Контроль давления и температуры должен осуществляться непрерывно. По готовности компауда в мешалку запускается атмосфера, а в нижней части подключается трубопровод для напуска компауда в заливочный обьем находящийся под вакуумом. - Оборудование систем питания, нагрева, управления, контроля должно свободно продаваться на Российском рынке. - Электрооборудование должно иметь взрывозащищённое исполнение. - Мешалка должна работать в помещении категории В3, П-IIа с температурой 15-25ОС. - срок службы мешалки не менее 15 лет, при цикле 2 раза в неделю по 5 часов. | шт | 1 |

1.                Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов, проведение пуско-наладочных работ.

2. Срок поставки:

Поставка Оборудования: не позднее 14 ноября 2013г.

Проведение пуско-наладочных работ и инструктаж персонала не позднее
 28 ноября 2013г.

3. Требование к гарантии: Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания Акта проведения пуско-наладочных работ.

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:     700 000 руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов:  30% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания договора и  предоставления обеспечения возврата аванса.

60% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания накладной Торг-12.

10% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Акта проведения пуско-наладочных работ и инструктажа персонала Покупателя.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%